Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2

2	положение о характеристиках планировочной территории, о характеристиках объектов капитального строительства	3

2.1 Планировочное развитие территории	3

2.2 Размещение объекта в границах города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	5

3	проектное решение	5

3.1 Планировочная структура, территории общего пользования и красные линии	5

3.2 Инженерная инфраструктура	5

4	основные технико-экономические показатели по проекту планировки	7

6 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Решение правления некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" от 26.05.2019 №б/н "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" | стр. 33 |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ППТ.ГЧ | Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Нижневартовска | стр. 35 |
|  | Проект планировки территории | стр. 36 |
|  | Проект межевания территории | стр. 37 |
|  | Проект межевания территории | стр. 38 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | стр. 39 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" (далее – Проект) разработан ООО «Основа», на основании решения правления некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" от 26.05.2019 №б/н "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" (Приложение 1), .

Проектная документация объекта разработана с целью установления границ земельных участков образуемых из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам.

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим земельным, градостроительным законодательством, нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке учитывался следующий перечень документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями);

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 №131-ФЗ (с изменениями);

4. Федеральный закон от 29.07.2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

5. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 №39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

6. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 №506-п «Об утверждении схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

7. Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 24.12.2019 №563 «О генеральном плане города Нижневартовск»;

6. Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 22.01.2020 №565 ;

8. Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 "Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска" (с изменениями).

- положение о характеристиках планировочной территории, о характеристиках объектов капитального строительства

В административном отношении территория садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель"  расположена на территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области

(см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема расположения объекта

- 2.1 Планировочное развитие территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне, предназначенной для ведения огородничества (СХЗ 703)

Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры

разрешенного использования индивидуальных земельных участков

и объектов капитального строительства

| Виды назначения | Параметры разрешенного назначения | Ограничения назначения земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение огородничества | Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежат установлению. Минимальные размеры земельных участков - 0,04 га. В случае образования земельных участков в соответствии с проектом организации застройки, или проектом планировки и/или проектом межевания территории, или схемой планировочной организации земельного(ых) участка(ов) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, на которых ведется хозяйственная деятельность, минимальный размер земельных участков не устанавливается. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. | в случае, если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями назначения территорий, на них устанавливаются ограничения назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации |

По периметру индивидуальных земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию  владельцев соседних индивидуальных земельных участков, согласованному председателем СНТСН "Строитель", возможно устройство ограждений других типов. По решению общего собрания членов СНТСН "Строитель" допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний индивидуальный земельный участок.

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних индивидуальных земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть  не менее расстояний, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния

между жилыми строениями на соседних индивидуальных

земельных участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояние (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного индивидуального земельного участка не нормируются.

- 2.2 Размещение объекта в границах города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Проектируемая территория в границах садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости "Строитель" расположена в п. РЭБ Флота за рекой Большая Рязанка.

Площадь строительства составляет 9,9995 га.

Категория земель - «земли населенных пунктов».

- проектное решение

- 3.1 Планировочная структура, территории общего пользования и красные линии

Планировочная территория разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана города Нижневартовска, Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска и других исходных данных.

Территории общего пользования выделяются красными линиями.

В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги, коридоры инженерных коммуникаций, а также площадки и участки объектов общего пользования.

Красные линии установлены по границам территориальных зон.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости, в границах территории общего пользования, размещены: существующие трансформаторная подстанция 10/0.4кВ, гостевая автомобильная стоянка на 6 машина мест, резервуар запаса воды. Существующая площадка бытовых отходов и правление располагается в пределах садового участка №80.

- 3.2 Инженерная инфраструктура

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода – привозная.

На индивидуальных садовых участках могут быть предусмотрены выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.)

Сети электроснабжения на территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости предусмотрена воздушными линиями от существующей трансформаторной подстанции наружной установки. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной проводки.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На проездах территории садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости предусмотрено наружное освещение, управление которым осуществляется из правления.

Помещение правления обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийной служб.

- основные технико-экономические показатели по проекту планировки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | га | 9,9995 |
|  | в т.ч. |  |  |
|  | площадь земель общего пользования | га | 1,2019 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | га | 8,7976 |
| 2 | Количество индивидуальных участков | шт. | 134 |

6 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

Границы территорий объектов культурного наследия в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их отображение на чертеже межевания не требуется.

Распределение площади образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей представлено в таблице.

Образуемые земельные участки под объекты дачного хозяйства, садоводства и огородничества образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0701001:13602, с сохранением исходного в измененных границах.

Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется за счет земель общего пользования кадастрового квартала 86:11:0701001.

Координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК86_Зона 4.

Расчет площади образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей.

| Кадастровый № изменяемого земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования изменяемого земельного участка | Категория земель | № образуемого земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Категория земель | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | 86:11:0701001:13602 | 99 995 | коллективные сады | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель" |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ1 | 656 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 1 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ2 | 746 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 5 |

| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ3 | 568 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ4 | 595 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 9 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ5 | 603 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 10 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ6 | 618 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 12 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | 86:11:0701001:7200 | 682 | ведение садоводства | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 13 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ8 | 300 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 13а |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ9 | 566 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 23 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ10 | 610 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 24 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ11 | 606 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 26 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ12 | 624 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 28 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ13 | 614 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 42 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ14 | 604 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 46 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ15 | 681 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 49 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :7164 | 630 | ведение садоводства | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 52 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ17 | 638 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 54 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ18 | 601 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 55 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ19 | 629 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 56 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ20 | 611 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 57 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ21 | 585 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 58 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ22 | 602 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 59 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ23 | 656 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 61 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ24 | 620 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 62 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ25 | 873 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 64 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ26 | 667 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 69 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ27 | 561 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 73 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ28 | 654 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 74 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ29 | 631 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 75 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ30 | 638 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 76 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ31 | 581 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 78 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ32 | 620 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 79 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ33 | 627 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 81 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ34 | 307 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 83а |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ35 | 630 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 84 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ36 | 422 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 87 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ37 | 630 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 94 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | 86:11:0701001:5889 | 603 | ведение садоводства | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 95 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ39 | 630 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 96 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ40 | 596 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 97 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ41 | 612 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 98 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ42 | 1153 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 100 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ43 | 682 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 101 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ44 | 586 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 103 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ45 | 300 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 104 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ46 | 705 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 105 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ47 | 709 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 106 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ48 | 909 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 108 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ49 | 646 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 109 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ50 | 403 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 110 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ51 | 882 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 112 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ52 | 756 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 115 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ53 | 610 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 116 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ54 | 718 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 119 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ55 | 624 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 120 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ56 | 907 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 121 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | 86:11:0701001:5507 | 836 | ведение садоводства | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 122 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ58 | 879 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 123 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ59 | 647 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 125 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ60 | 600 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 126 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ61 | 442 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 129 |
| 86:11:0701001:13602 | 95 722 | Под коллективные сады | Земли населенных пунктов | :ЗУ62 | 542 | ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СНТСН "Строитель", участок 131 |

КАТАЛОГ КООРДИНАТ ИСПРАШИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Номер поворотной точки |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 86:11:0701001:13602 |  |  |  |
| н1 |  | 943053.59 | 4413074.54 |
| н2 |  | 943058.93 | 4413078.83 |
| н3 |  | 943049.83 | 4413088.43 |
| н4 |  | 943095.43 | 4413128.15 |
| н5 |  | 943100.21 | 4413134.11 |
| н6 |  | 943076.39 | 4413140.89 |
| н7 |  | 943074.63 | 4413138.97 |
| н8 |  | 943074.21 | 4413139.65 |
| н9 |  | 943069.69 | 4413143.93 |
| н10 |  | 943063.21 | 4413148.23 |
| н11 |  | 943061.75 | 4413148.17 |
| н12 |  | 943058.35 | 4413150.01 |
| н13 |  | 943052.91 | 4413152.17 |
| н14 |  | 943041.49 | 4413157.99 |
| н15 |  | 943032.33 | 4413166.35 |
| н16 |  | 943030.23 | 4413166.89 |
| н17 |  | 943014.73 | 4413182.95 |
| н18 |  | 943012.97 | 4413181.25 |
| н19 |  | 943011.88 | 4413183.06 |
| н20 | 942999.81 |  | 4413197.73 |
| н21 |  | 943000.11 | 4413198.03 |
| н22 |  | 942998.95 | 4413198.77 |
| н23 |  | 942996.97 | 4413200.89 |
| н24 |  | 942994.05 | 4413203.01 |
| н25 |  | 942991.53 | 4413206.31 |
| н26 |  | 942990.41 | 4413208.95 |
| н27 |  | 942989.89 | 4413211.81 |
| н28 |  | 942989.81 | 4413213.03 |
| н29 |  | 942989.83 | 4413213.19 |
| н30 |  | 942977.75 | 4413227.35 |
| н31 |  | 942974.69 | 4413228.33 |
| н32 |  | 942978.70 | 4413228.69 |
| н33 |  | 942971.71 | 4413240.84 |
| н34 |  | 942971.85 | 4413250.31 |
| н35 |  | 942968.71 | 4413260.27 |
| н36 |  | 942969.59 | 4413271.43 |
| н37 |  | 942968.73 | 4413273.13 |
| н38 |  | 942964.32 | 4413278.65 |
| н39 |  | 942951.11 | 4413291.08 |
| н40 |  | 942939.10 | 4413307.01 |
| н41 |  | 942942.44 | 4413310.18 |
| н42 |  | 942939.24 | 4413313.70 |
| н43 |  | 942936.23 | 4413311.02 |
| н44 |  | 942932.26 | 4413315.97 |
| н45 |  | 942929.19 | 4413318.79 |
| н46 |  | 942910.31 | 4413341.33 |
| н47 |  | 942907.46 | 4413344.11 |
| н48 |  | 942905.50 | 4413345.66 |
| н49 |  | 942904.08 | 4413346.48 |
| н50 |  | 942902.75 | 4413346.93 |
| н51 |  | 942900.81 | 4413346.94 |
| н52 |  | 942896.18 | 4413345.51 |
| н53 |  | 942892.29 | 4413343.61 |
| н54 |  | 942855.32 | 4413313.60 |
| н55 |  | 942850.02 | 4413319.17 |
| н56 |  | 942822.86 | 4413294.58 |
| н57 |  | 942827.82 | 4413288.84 |
| н58 |  | 942826.00 | 4413287.09 |
| н59 |  | 942825.51 | 4413286.28 |
| н60 |  | 942813.18 | 4413275.01 |
| н61 |  | 942812.08 | 4413274.64 |
| н62 |  | 942544.58 | 4413019.59 |
| н63 |  | 942547.65 | 4413016.52 |
| н64 |  | 942628.51 | 4413007.66 |
| н65 |  | 942634.84 | 4413006.10 |
| н66 |  | 942637.64 | 4413003.81 |
| н67 |  | 942665.99 | 4412996.48 |
| н68 |  | 942668.42 | 4412999.18 |
| н69 |  | 942670.14 | 4412999.03 |
| н70 |  | 942675.63 | 4412998.55 |
| н71 |  | 942677.77 | 4412995.33 |
| н72 |  | 942732.74 | 4412991.96 |
| н73 |  | 942734.19 | 4412991.05 |
| н74 |  | 942825.87 | 4413001.59 |
| н75 |  | 942836.50 | 4413005.56 |
| н76 |  | 942951.76 | 4413022.94 |
| н77 |  | 942952.48 | 4413021.40 |
| н78 |  | 942995.86 | 4413030.40 |
| н79 |  | 942999.73 | 4413031.90 |
| н80 |  | 943046.10 | 4413072.80 |
| :13602:ЗУ1 |  |  |  |
| н1 |  | 942884.13 | 4413307.19 |
| н2 |  | 942895.97 | 4413318.49 |
| н3 |  | 942899.85 | 4413322.55 |
| н4 |  | 942911.07 | 4413333.47 |
| н5 |  | 942909.46 | 4413335.27 |
| н6 |  | 942898.72 | 4413342.36 |
| н7 |  | 942892.73 | 4413339.81 |
| н8 |  | 942870.66 | 4413321.65 |
| н9 |  | 942870.97 | 4413321.33 |
| н1 |  | 942884.13 | 4413307.19 |
| :13602:ЗУ2 |  |  |  |
| н10 |  | 942939.51 | 4413247.63 |
| н11 |  | 942939.65 | 4413247.77 |
| н12 |  | 942953.49 | 4413259.97 |
| н13 |  | 942964.21 | 4413269.23 |
| н14 |  | 942964.93 | 4413269.85 |
| н15 |  | 942965.42 | 4413270.28 |
| н16 |  | 942951.21 | 4413286.39 |
| н17 |  | 942933.43 | 4413270.99 |
| н18 |  | 942927.55 | 4413265.73 |
| н19 |  | 942924.81 | 4413263.45 |
| н20 |  | 942924.87 | 4413263.37 |
| н10 |  | 942939.51 | 4413247.63 |
| :13602:ЗУ3 |  |  |  |
| н21 |  | 942898.51 | 4413291.97 |
| н22 |  | 942898.18 | 4413292.33 |
| н23 |  | 942897.41 | 4413293.17 |
| н24 |  | 942891.33 | 4413299.53 |
| н1 |  | 942884.13 | 4413307.19 |
| н25 |  | 942863.65 | 4413287.95 |
| н26 |  | 942877.32 | 4413273.79 |
| н21 |  | 942898.51 | 4413291.97 |
| :13602:ЗУ4 |  |  |  |
| н27 |  | 942888.77 | 4413257.42 |
| н28 |  | 942889.53 | 4413258.12 |
| н29 |  | 942911.22 | 4413278.11 |
| н30 |  | 942911.11 | 4413278.22 |
| н31 |  | 942905.75 | 4413284.07 |
| н21 |  | 942898.51 | 4413291.97 |
| н26 |  | 942877.32 | 4413273.79 |
| н32 |  | 942874.96 | 4413271.75 |
| н27 |  | 942888.77 | 4413257.42 |
| н28 |  | 942889.53 | 4413258.12 |
| н29 |  | 942911.22 | 4413278.11 |
| н30 |  | 942911.11 | 4413278.22 |
| н31 |  | 942905.75 | 4413284.07 |
| н21 |  | 942898.51 | 4413291.97 |
| н26 |  | 942877.32 | 4413273.79 |
| н32 |  | 942874.96 | 4413271.75 |
| н27 |  | 942888.77 | 4413257.42 |
| :13602:ЗУ5 |  |  |  |
| н33 |  | 942901.77 | 4413242.19 |
| н34 |  | 942916.27 | 4413255.75 |
| н35 |  | 942922.53 | 4413261.59 |
| н36 |  | 942924.51 | 4413263.21 |
| н19 |  | 942924.81 | 4413263.45 |
| н37 |  | 942912.02 | 4413277.23 |
| н29 |  | 942911.22 | 4413278.11 |
| н28 |  | 942889.53 | 4413258.12 |
| н38 |  | 942896.68 | 4413250.18 |
| н39 |  | 942895.69 | 4413249.27 |
| н33 |  | 942901.77 | 4413242.19 |
| :13602:ЗУ6 |  |  |  |
| н40 |  | 942929.30 | 4413212.76 |
| н41 |  | 942952.69 | 4413233.39 |
| н42 |  | 942951.09 | 4413235.37 |
| н43 |  | 942950.89 | 4413235.13 |
| н44 |  | 942947.31 | 4413240.15 |
| н45 |  | 942942.93 | 4413244.07 |
| н46 |  | 942939.55 | 4413247.59 |
| н47 |  | 942936.07 | 4413245.05 |
| н48 |  | 942932.31 | 4413241.19 |
| н49 |  | 942924.49 | 4413234.69 |
| н50 |  | 942921.69 | 4413232.15 |
| н51 |  | 942915.35 | 4413227.48 |
| н40 |  | 942929.30 | 4413212.76 |
| 86:11:0701001:7200 |  |  |  |
| н41 |  | 942952.69 | 4413233.39 |
| н52 |  | 942940.17 | 4413222.35 |
| н53 |  | 942953.23 | 4413208.01 |
| н54 |  | 942955.15 | 4413209.89 |
| н55 |  | 942971.91 | 4413225.71 |
| н56 |  | 942974.69 | 4413228.33 |
| н57 |  | 942978.70 | 4413228.69 |
| н58 |  | 942971.71 | 4413240.84 |
| н59 |  | 942971.85 | 4413250.31 |
| н60 |  | 942965.37 | 4413244.49 |
| н61 |  | 942962.61 | 4413241.81 |
| н41 |  | 942952.69 | 4413233.39 |
| :13602:ЗУ8 |  |  |  |
| н62 |  | 942942.49 | 4413197.49 |
| н53 |  | 942953.23 | 4413208.01 |
| н52 |  | 942940.17 | 4413222.35 |
| н40 |  | 942929.30 | 4413212.76 |
| н63 |  | 942928.83 | 4413212.34 |
| н64 |  | 942929.05 | 4413211.78 |
| н65 |  | 942931.27 | 4413209.47 |
| н62 |  | 942942.49 | 4413197.49 |
| :13602:ЗУ9 |  |  |  |
| н66 |  | 942832.81 | 4413259.43 |
| н67 |  | 942845.96 | 4413244.70 |
| н68 |  | 942846.06 | 4413244.59 |
| н69 |  | 942866.99 | 4413264.04 |
| н70 |  | 942854.01 | 4413278.70 |
| н71 |  | 942849.57 | 4413274.75 |
| н72 |  | 942834.31 | 4413260.91 |
| н66 |  | 942832.81 | 4413259.43 |
| :13602:ЗУ10 |  |  |  |
| н68 |  | 942846.06 | 4413244.59 |
| н73 |  | 942859.91 | 4413229.61 |
| н74 |  | 942860.09 | 4413229.41 |
| н75 |  | 942871.15 | 4413239.83 |
| н76 |  | 942881.01 | 4413249.67 |
| н77 |  | 942881.57 | 4413250.22 |
| н78 |  | 942867.87 | 4413264.85 |
| н69 |  | 942866.99 | 4413264.04 |
| н68 |  | 942846.06 | 4413244.59 |
| :13602:ЗУ11 |  |  |  |
| н79 |  | 942886.95 | 4413200.99 |
| н80 |  | 942898.73 | 4413211.99 |
| н81 |  | 942909.47 | 4413221.51 |
| н82 |  | 942910.08 | 4413222.06 |
| н83 |  | 942896.15 | 4413236.69 |
| н84 |  | 942895.79 | 4413236.35 |
| н85 |  | 942883.92 | 4413225.08 |
| н86 |  | 942874.00 | 4413215.52 |
| н87 |  | 942874.79 | 4413214.93 |
| н88 |  | 942879.27 | 4413210.63 |
| н89 |  | 942879.77 | 4413209.11 |
| н90 |  | 942886.35 | 4413202.21 |
| н79 |  | 942886.95 | 4413200.99 |
| :13602:ЗУ12 |  |  |  |
| н91 |  | 942914.37 | 4413171.41 |
| н92 |  | 942914.47 | 4413171.51 |
| н93 |  | 942937.13 | 4413193.11 |
| н94 |  | 942937.48 | 4413193.42 |
| н95 |  | 942924.23 | 4413207.48 |
| н96 |  | 942923.45 | 4413206.77 |
| н97 |  | 942912.01 | 4413196.45 |
| н98 |  | 942900.93 | 4413186.37 |
| н99 |  | 942903.09 | 4413184.11 |
| н100 |  | 942913.61 | 4413172.23 |
| н91 |  | 942914.37 | 4413171.41 |
| :13602:ЗУ13 |  |  |  |
| н101 |  | 942878.18 | 4413165.46 |
| н102 |  | 942882.87 | 4413169.77 |
| н103 |  | 942883.57 | 4413170.51 |
| н104 |  | 942892.49 | 4413178.63 |
| н98 |  | 942900.93 | 4413186.37 |
| н105 |  | 942893.51 | 4413193.85 |
| н79 |  | 942886.95 | 4413200.99 |
| н106 |  | 942869.13 | 4413184.55 |
| н107 |  | 942865.19 | 4413180.27 |
| н108 |  | 942864.96 | 4413180.06 |
| н101 |  | 942878.18 | 4413165.46 |
| :13602:ЗУ14 |  |  |  |
| н109 |  | 942932.34 | 4413107.35 |
| н110 |  | 942954.32 | 4413127.77 |
| н111 |  | 942954.51 | 4413128.14 |
| н112 |  | 942954.81 | 4413128.41 |
| н113 |  | 942941.81 | 4413142.53 |
| н114 |  | 942941.66 | 4413142.68 |
| н115 |  | 942926.93 | 4413129.53 |
| н116 |  | 942919.33 | 4413122.01 |
| н109 |  | 942932.34 | 4413107.35 |
| :13602:ЗУ15 |  |  |  |
| н117 |  | 942973.02 | 4413061.02 |
| н118 |  | 942997.55 | 4413083.79 |
| н119 |  | 942988.81 | 4413092.91 |
| н120 |  | 942983.20 | 4413098.40 |
| н121 |  | 942959.18 | 4413076.34 |
| н117 |  | 942973.02 | 4413061.02 |
| 86:11:0701001:7164 |  |  |  |
| н122 |  | 942804.45 | 4413232.64 |
| н123 |  | 942805.07 | 4413233.24 |
| н124 |  | 942794.09 | 4413244.56 |
| н125 |  | 942789.97 | 4413244.98 |
| н126 |  | 942767.57 | 4413224.69 |
| н127 |  | 942767.92 | 4413224.26 |
| н128 |  | 942781.36 | 4413210.99 |
| н129 |  | 942781.77 | 4413211.35 |
| н130 |  | 942782.12 | 4413211.00 |
| н122 |  | 942804.45 | 4413232.64 |
| н123 |  | 942805.07 | 4413233.24 |
| н124 |  | 942794.09 | 4413244.56 |
| н125 |  | 942789.97 | 4413244.98 |
| н126 |  | 942767.57 | 4413224.69 |
| н127 |  | 942767.92 | 4413224.26 |
| н128 |  | 942781.36 | 4413210.99 |
| н129 |  | 942781.77 | 4413211.35 |
| н130 |  | 942782.12 | 4413211.00 |
| н122 |  | 942804.45 | 4413232.64 |
| :13602:ЗУ17 |  |  |  |
| н131 |  | 942817.86 | 4413217.97 |
| н132 |  | 942795.31 | 4413197.21 |
| н133 |  | 942795.25 | 4413197.07 |
| н134 |  | 942808.93 | 4413182.35 |
| н135 |  | 942809.32 | 4413182.53 |
| н136 |  | 942809.61 | 4413182.20 |
| н137 |  | 942832.06 | 4413203.21 |
| н131 |  | 942817.86 | 4413217.97 |
| :13602:ЗУ18 |  |  |  |
| н136 |  | 942809.61 | 4413182.20 |
| н138 |  | 942822.34 | 4413167.61 |
| н139 |  | 942840.70 | 4413184.95 |
| н140 |  | 942844.46 | 4413188.28 |
| н141 |  | 942845.35 | 4413189.17 |
| н137 |  | 942832.06 | 4413203.21 |
| н136 |  | 942809.61 | 4413182.20 |
| :13602:ЗУ19 |  |  |  |
| н140 |  | 942844.46 | 4413188.28 |
| н139 |  | 942840.70 | 4413184.95 |
| н138 |  | 942822.34 | 4413167.61 |
| н142 |  | 942822.87 | 4413166.99 |
| н143 |  | 942835.97 | 4413153.19 |
| н144 |  | 942836.26 | 4413153.25 |
| н145 |  | 942858.32 | 4413174.11 |
| н146 |  | 942858.88 | 4413174.64 |
| н141 |  | 942845.35 | 4413189.17 |
| н140 |  | 942844.46 | 4413188.28 |
| :13602:ЗУ20 |  |  |  |
| н147 |  | 942849.63 | 4413138.49 |
| н148 |  | 942849.94 | 4413138.46 |
| н149 |  | 942871.13 | 4413158.66 |
| н145 |  | 942858.32 | 4413174.11 |
| н144 |  | 942836.26 | 4413153.25 |
| н143 |  | 942835.97 | 4413153.19 |
| н150 |  | 942835.68 | 4413152.92 |
| н151 |  | 942835.79 | 4413152.84 |
| н152 |  | 942849.32 | 4413138.22 |
| н147 |  | 942849.63 | 4413138.49 |
| н148 |  | 942849.94 | 4413138.46 |
| н149 |  | 942871.13 | 4413158.66 |
| н145 |  | 942858.32 | 4413174.11 |
| н144 |  | 942836.26 | 4413153.25 |
| н143 |  | 942835.97 | 4413153.19 |
| н150 |  | 942835.68 | 4413152.92 |
| н151 |  | 942835.79 | 4413152.84 |
| н152 |  | 942849.32 | 4413138.22 |
| н147 |  | 942849.63 | 4413138.49 |
| :13602:ЗУ21 |  |  |  |
| н153 |  | 942863.31 | 4413123.71 |
| н154 |  | 942884.60 | 4413143.79 |
| н155 |  | 942879.57 | 4413149.21 |
| н156 |  | 942874.77 | 4413154.43 |
| н149 |  | 942871.13 | 4413158.66 |
| н148 |  | 942849.94 | 4413138.46 |
| н147 |  | 942849.63 | 4413138.49 |
| н157 |  | 942859.37 | 4413127.97 |
| н158 |  | 942862.01 | 4413125.09 |
| н153 |  | 942863.31 | 4413123.71 |
| :13602:ЗУ22 |  |  |  |
| н159 |  | 942876.68 | 4413109.11 |
| н160 |  | 942877.17 | 4413109.09 |
| н161 |  | 942878.41 | 4413110.27 |
| н162 |  | 942886.63 | 4413118.13 |
| н163 |  | 942895.31 | 4413126.35 |
| н164 |  | 942898.47 | 4413129.59 |
| н165 |  | 942899.35 | 4413130.30 |
| н166 |  | 942896.87 | 4413132.28 |
| н167 |  | 942891.41 | 4413137.38 |
| н154 |  | 942884.60 | 4413143.79 |
| н153 |  | 942863.31 | 4413123.71 |
| н159 |  | 942876.68 | 4413109.11 |
| :13602:ЗУ23 |  |  |  |
| н168 |  | 942904.64 | 4413078.15 |
| н169 |  | 942905.33 | 4413078.84 |
| н170 |  | 942908.08 | 4413081.98 |
| н171 |  | 942927.53 | 4413102.25 |
| н172 |  | 942918.61 | 4413111.56 |
| н173 |  | 942913.69 | 4413115.91 |
| н174 |  | 942911.69 | 4413113.99 |
| н175 |  | 942892.81 | 4413096.03 |
| н176 |  | 942892.43 | 4413095.67 |
| н177 |  | 942890.95 | 4413094.25 |
| н178 |  | 942891.60 | 4413094.15 |
| н179 |  | 942892.39 | 4413092.32 |
| н180 |  | 942896.28 | 4413088.01 |
| н181 |  | 942903.89 | 4413078.91 |
| н168 |  | 942904.64 | 4413078.15 |
| :13602:ЗУ24 |  |  |  |
| н182 |  | 942920.91 | 4413068.49 |
| н183 |  | 942929.17 | 4413076.33 |
| н184 |  | 942940.39 | 4413087.23 |
| н171 |  | 942927.53 | 4413102.25 |
| н170 |  | 942908.08 | 4413081.98 |
| н169 |  | 942905.33 | 4413078.84 |
| н168 |  | 942904.64 | 4413078.15 |
| н185 |  | 942917.59 | 4413065.15 |
| н182 |  | 942920.91 | 4413068.49 |
| :13602:ЗУ25 |  |  |  |
| н186 |  | 942951.76 | 4413022.94 |
| н187 |  | 942948.52 | 4413029.88 |
| н188 |  | 942942.14 | 4413038.04 |
| н189 |  | 942962.59 | 4413058.49 |
| н190 |  | 942952.32 | 4413069.32 |
| н191 |  | 942947.65 | 4413064.81 |
| н191 |  | 942931.27 | 4413050.99 |
| н192 |  | 942922.69 | 4413040.60 |
| н193 |  | 942924.81 | 4413038.21 |
| н194 |  | 942935.79 | 4413020.62 |
| н195 |  | 942947.65 | 4413022.13 |
| н186 |  | 942951.76 | 4413022.94 |
| :13602:ЗУ26 |  |  |  |
| н196 |  | 942799.75 | 4413145.33 |
| н197 |  | 942807.97 | 4413153.11 |
| н142 |  | 942822.87 | 4413166.99 |
| н138 |  | 942822.34 | 4413167.61 |
| н136 |  | 942809.61 | 4413182.20 |
| н135 |  | 942809.32 | 4413182.53 |
| н134 |  | 942808.93 | 4413182.35 |
| н198 |  | 942794.41 | 4413168.83 |
| н199 |  | 942792.01 | 4413166.63 |
| н200 |  | 942788.63 | 4413163.57 |
| н201 |  | 942785.47 | 4413160.39 |
| н196 |  | 942799.75 | 4413145.33 |
| :13602:ЗУ27 |  |  |  |
| н153 |  | 942863.31 | 4413123.71 |
| н202 |  | 942862.25 | 4413122.71 |
| н203 |  | 942842.77 | 4413104.34 |
| н204 |  | 942856.66 | 4413089.66 |
| н159 |  | 942876.68 | 4413109.11 |
| н153 |  | 942863.31 | 4413123.71 |
| :13602:ЗУ28 |  |  |  |
| н205 |  | 942867.55 | 4413072.05 |
| н177 |  | 942890.95 | 4413094.25 |
| н206 |  | 942890.01 | 4413095.25 |
| н207 |  | 942879.39 | 4413106.69 |
| н208 |  | 942878.67 | 4413107.47 |
| н160 |  | 942877.17 | 4413109.09 |
| н159 |  | 942876.68 | 4413109.11 |
| н204 |  | 942856.66 | 4413089.66 |
| н209 |  | 942854.10 | 4413087.18 |
| н210 |  | 942854.37 | 4413086.82 |
| н211 |  | 942856.02 | 4413084.97 |
| н205 |  | 942867.55 | 4413072.05 |
| :13602:ЗУ29 |  |  |  |
| н212 |  | 942881.38 | 4413057.72 |
| н181 |  | 942903.89 | 4413078.91 |
| н180 |  | 942896.28 | 4413088.01 |
| н179 |  | 942892.39 | 4413092.32 |
| н178 |  | 942891.60 | 4413094.15 |
| н177 |  | 942890.95 | 4413094.25 |
| н205 |  | 942867.55 | 4413072.05 |
| н212 |  | 942881.38 | 4413057.72 |
| :13602:ЗУ30 |  |  |  |
| н213 |  | 942894.87 | 4413042.79 |
| н214 |  | 942900.17 | 4413046.97 |
| н215 |  | 942916.59 | 4413063.81 |
| н216 |  | 942917.57 | 4413064.89 |
| н217 |  | 942917.47 | 4413065.03 |
| н185 |  | 942917.59 | 4413065.15 |
| н181 |  | 942903.89 | 4413078.91 |
| н212 |  | 942881.38 | 4413057.72 |
| н218 |  | 942894.20 | 4413043.11 |
| н213 |  | 942894.87 | 4413042.79 |
| :13602:ЗУ31 |  |  |  |
| н219 |  | 942730.65 | 4413163.28 |
| н220 |  | 942753.23 | 4413185.40 |
| н221 |  | 942743.91 | 4413194.15 |
| н222 |  | 942739.44 | 4413194.74 |
| н223 |  | 942734.17 | 4413192.91 |
| н224 |  | 942716.73 | 4413177.67 |
| н219 |  | 942730.65 | 4413163.28 |
| :13602:ЗУ32 |  |  |  |
| н225 |  | 942744.01 | 4413149.07 |
| н226 |  | 942755.87 | 4413160.43 |
| н227 |  | 942766.55 | 4413170.83 |
| н220 |  | 942753.23 | 4413185.40 |
| н219 |  | 942730.65 | 4413163.28 |
| н228 |  | 942730.72 | 4413163.21 |
| н229 |  | 942731.96 | 4413161.97 |
| н230 |  | 942731.69 | 4413161.69 |
| н231 |  | 942732.11 | 4413161.26 |
| н232 |  | 942734.56 | 4413158.96 |
| н233 |  | 942741.76 | 4413151.40 |
| н225 |  | 942744.01 | 4413149.07 |
| :13602:ЗУ33 |  |  |  |
| н234 |  | 942772.64 | 4413120.67 |
| н235 |  | 942785.59 | 4413133.18 |
| н236 |  | 942794.17 | 4413141.32 |
| н237 |  | 942780.47 | 4413155.99 |
| н238 |  | 942763.21 | 4413139.39 |
| н239 |  | 942761.39 | 4413137.71 |
| н240 |  | 942757.91 | 4413134.45 |
| н241 |  | 942757.83 | 4413134.53 |
| н242 |  | 942757.77 | 4413134.47 |
| н243 |  | 942768.26 | 4413123.73 |
| н244 |  | 942767.89 | 4413123.38 |
| н245 |  | 942771.48 | 4413119.25 |
| н246 |  | 942771.93 | 4413118.53 |
| н247 |  | 942772.17 | 4413118.98 |
| н248 |  | 942773.26 | 4413120.01 |
| н234 |  | 942772.64 | 4413120.67 |
| :13602:ЗУ34 |  |  |  |
| н249 |  | 942798.42 | 4413090.40 |
| н250 |  | 942821.27 | 4413112.03 |
| н251 |  | 942814.55 | 4413119.05 |
| н252 |  | 942791.93 | 4413098.05 |
| н249 |  | 942798.42 | 4413090.40 |
| н250 |  | 942821.27 | 4413112.03 |
| н251 |  | 942814.55 | 4413119.05 |
| н252 |  | 942791.93 | 4413098.05 |
| н249 |  | 942798.42 | 4413090.40 |
| :13602:ЗУ35 |  |  |  |
| н253 |  | 942812.53 | 4413075.69 |
| н254 |  | 942815.28 | 4413078.35 |
| н255 |  | 942822.16 | 4413085.60 |
| н256 |  | 942827.75 | 4413090.74 |
| н257 |  | 942835.18 | 4413097.23 |
| н250 |  | 942821.27 | 4413112.03 |
| н249 |  | 942798.42 | 4413090.40 |
| н258 |  | 942798.61 | 4413090.18 |
| н259 |  | 942798.86 | 4413089.88 |
| н253 |  | 942812.53 | 4413075.69 |
| :13602:ЗУ36 |  |  |  |
| н260 |  | 942840.16 | 4413047.29 |
| н261 |  | 942848.84 | 4413037.08 |
| н262 |  | 942857.10 | 4413044.86 |
| н263 |  | 942863.34 | 4413050.82 |
| н264 |  | 942867.58 | 4413054.92 |
| н265 |  | 942871.60 | 4413058.22 |
| н266 |  | 942871.99 | 4413058.52 |
| н267 |  | 942861.65 | 4413069.04 |
| н268 |  | 942858.17 | 4413064.56 |
| н260 |  | 942840.16 | 4413047.29 |
| :13602:ЗУ37 |  |  |  |
| н269 |  | 942748.48 | 4413099.08 |
| н245 |  | 942771.48 | 4413119.25 |
| н244 |  | 942767.89 | 4413123.38 |
| н243 |  | 942768.26 | 4413123.73 |
| н242 |  | 942757.77 | 4413134.47 |
| н270 |  | 942757.43 | 4413134.17 |
| н271 |  | 942757.71 | 4413133.61 |
| н272 |  | 942738.39 | 4413116.97 |
| н273 |  | 942734.09 | 4413113.09 |
| н269 |  | 942748.48 | 4413099.08 |
| 86:11:0701001:5889 |  |  |  |
| н274 |  | 942762.77 | 4413084.43 |
| н275 |  | 942784.73 | 4413105.23 |
| н276 |  | 942784.36 | 4413105.62 |
| н277 |  | 942778.91 | 4413111.31 |
| н246 |  | 942771.93 | 4413118.53 |
| н245 |  | 942771.48 | 4413119.25 |
| н269 |  | 942748.48 | 4413099.08 |
| н274 |  | 942762.77 | 4413084.43 |
| :13602:ЗУ39 |  |  |  |
| н278 |  | 942777.21 | 4413069.14 |
| н258 |  | 942798.61 | 4413090.18 |
| н249 |  | 942798.42 | 4413090.40 |
| н252 |  | 942791.93 | 4413098.05 |
| н279 |  | 942784.79 | 4413105.19 |
| н275 |  | 942784.73 | 4413105.23 |
| н274 |  | 942762.77 | 4413084.43 |
| н280 |  | 942770.18 | 4413076.50 |
| н278 |  | 942777.21 | 4413069.14 |
| :13602:ЗУ40 |  |  |  |
| н281 |  | 942790.68 | 4413054.77 |
| н282 |  | 942792.73 | 4413056.81 |
| н283 |  | 942797.85 | 4413061.91 |
| н253 |  | 942812.53 | 4413075.69 |
| н259 |  | 942798.86 | 4413089.88 |
| н258 |  | 942798.61 | 4413090.18 |
| н278 |  | 942777.21 | 4413069.14 |
| н281 |  | 942790.68 | 4413054.77 |
| :13602:ЗУ41 |  |  |  |
| н284 |  | 942803.76 | 4413039.89 |
| н285 |  | 942826.10 | 4413061.06 |
| н286 |  | 942826.54 | 4413061.42 |
| н287 |  | 942820.52 | 4413067.32 |
| н288 |  | 942815.36 | 4413072.47 |
| н289 |  | 942812.99 | 4413074.53 |
| н290 |  | 942813.29 | 4413074.93 |
| н253 |  | 942812.53 | 4413075.69 |
| н283 |  | 942797.85 | 4413061.91 |
| н282 |  | 942792.73 | 4413056.81 |
| н281 |  | 942790.68 | 4413054.77 |
| н284 |  | 942803.76 | 4413039.89 |
| :13602:ЗУ42 |  |  |  |
| н291 |  | 942868.05 | 4413010.39 |
| н292 |  | 942866.65 | 4413016.19 |
| н293 |  | 942865.79 | 4413018.71 |
| н294 |  | 942863.89 | 4413021.41 |
| н295 |  | 942859.15 | 4413026.39 |
| н296 |  | 942857.21 | 4413027.70 |
| н261 |  | 942848.84 | 4413037.08 |
| н260 |  | 942840.16 | 4413047.29 |
| н297 |  | 942839.72 | 4413046.67 |
| н298 |  | 942817.40 | 4413025.78 |
| н299 |  | 942836.50 | 4413005.56 |
| н291 |  | 942868.05 | 4413010.39 |
| :13602:ЗУ43 |  |  |  |
| н300 |  | 942657.62 | 4413118.31 |
| н301 |  | 942668.43 | 4413108.02 |
| н302 |  | 942669.60 | 4413107.14 |
| н303 |  | 942687.41 | 4413123.69 |
| н304 |  | 942700.74 | 4413136.07 |
| н305 |  | 942687.83 | 4413146.21 |
| н300 |  | 942657.62 | 4413118.31 |
| :13602:ЗУ44 |  |  |  |
| н305 |  | 942723.04 | 4413115.60 |
| н306 |  | 942712.21 | 4413125.65 |
| н307 |  | 942700.15 | 4413114.95 |
| н308 |  | 942700.30 | 4413114.69 |
| н309 |  | 942684.93 | 4413099.83 |
| н310 |  | 942684.96 | 4413099.80 |
| н311 |  | 942691.76 | 4413093.22 |
| н312 |  | 942693.04 | 4413094.17 |
| н313 |  | 942698.31 | 4413089.49 |
| н314 |  | 942698.89 | 4413090.13 |
| н315 |  | 942702.29 | 4413093.90 |
| н316 |  | 942720.09 | 4413112.61 |
| н317 |  | 942721.84 | 4413114.38 |
| н305 |  | 942723.04 | 4413115.60 |
| :13602:ЗУ45 |  |  |  |
| н318 |  | 942704.22 | 4413083.95 |
| н319 |  | 942729.02 | 4413109.64 |
| н320 |  | 942729.04 | 4413109.65 |
| н321 |  | 942723.81 | 4413114.87 |
| н305 |  | 942723.04 | 4413115.60 |
| н317 |  | 942721.84 | 4413114.38 |
| н316 |  | 942720.09 | 4413112.61 |
| н315 |  | 942702.29 | 4413093.90 |
| н314 |  | 942698.89 | 4413090.13 |
| н313 |  | 942698.31 | 4413089.49 |
| н322 |  | 942699.01 | 4413088.88 |
| н318 |  | 942704.22 | 4413083.95 |
| :13602:ЗУ46 |  |  |  |
| н323 |  | 942717.53 | 4413070.75 |
| н324 |  | 942743.73 | 4413094.97 |
| н320 |  | 942729.04 | 4413109.65 |
| н319 |  | 942729.02 | 4413109.64 |
| н318 |  | 942704.22 | 4413083.95 |
| н325 |  | 942705.13 | 4413083.06 |
| н323 |  | 942717.53 | 4413070.75 |
| :13602:ЗУ47 |  |  |  |
| н323 |  | 942717.53 | 4413070.75 |
| н326 |  | 942718.27 | 4413069.85 |
| н327 |  | 942718.97 | 4413069.07 |
| н328 |  | 942723.15 | 4413065.21 |
| н329 |  | 942725.93 | 4413062.83 |
| н330 |  | 942730.37 | 4413058.51 |
| н331 |  | 942732.27 | 4413056.71 |
| н332 |  | 942734.29 | 4413058.38 |
| н334 |  | 942735.25 | 4413059.21 |
| н335 |  | 942745.23 | 4413068.69 |
| н336 |  | 942756.87 | 4413080.63 |
| н337 |  | 942757.04 | 4413080.81 |
| н324 |  | 942743.73 | 4413094.97 |
| н323 |  | 942717.53 | 4413070.75 |
| :13602:ЗУ48 |  |  |  |
| н338 |  | 942761.75 | 4413025.15 |
| н339 |  | 942765.35 | 4413029.37 |
| н340 |  | 942784.60 | 4413051.69 |
| н341 |  | 942772.47 | 4413065.59 |
| н342 |  | 942766.09 | 4413059.07 |
| н343 |  | 942762.31 | 4413056.03 |
| н344 |  | 942757.95 | 4413052.25 |
| н345 |  | 942748.73 | 4413044.63 |
| н346 |  | 942748.30 | 4413043.91 |
| н347 |  | 942734.25 | 4413031.08 |
| н348 |  | 942733.92 | 4413030.78 |
| н349 |  | 942760.81 | 4413025.33 |
| н338 |  | 942761.75 | 4413025.15 |
| :13602:ЗУ49 |  |  |  |
| н350 |  | 942790.14 | 4413022.63 |
| н351 |  | 942800.40 | 4413034.41 |
| н352 |  | 942794.78 | 4413041.04 |
| н353 |  | 942792.76 | 4413042.98 |
| н340 |  | 942784.60 | 4413051.69 |
| н339 |  | 942765.35 | 4413029.37 |
| н338 |  | 942761.75 | 4413025.15 |
| н354 |  | 942779.27 | 4413017.19 |
| н355 |  | 942782.53 | 4413023.11 |
| н356 |  | 942784.47 | 4413026.29 |
| н357 |  | 942788.53 | 4413023.71 |
| н350 |  | 942790.14 | 4413022.63 |
| :13602:ЗУ50 |  |  |  |
| н358 |  | 942800.40 | 4413034.43 |
| н351 |  | 942800.40 | 4413034.41 |
| н350 |  | 942790.14 | 4413022.63 |
| н359 |  | 942810.31 | 4413009.05 |
| н360 |  | 942819.71 | 4413002.71 |
| н361 |  | 942821.39 | 4413001.35 |
| н362 |  | 942825.87 | 4413001.59 |
| н363 |  | 942825.13 | 4413005.37 |
| н358 |  | 942800.40 | 4413034.43 |
| :13602:ЗУ51 |  |  |  |
| н364 |  | 942634.40 | 4413073.09 |
| н365 |  | 942644.03 | 4413083.14 |
| н366 |  | 942652.31 | 4413091.65 |
| н367 |  | 942656.53 | 4413095.71 |
| н368 |  | 942660.99 | 4413100.08 |
| н369 |  | 942665.52 | 4413105.17 |
| н301 |  | 942668.43 | 4413108.02 |
| н300 |  | 942657.62 | 4413118.31 |
| н370 |  | 942618.96 | 4413084.35 |
| н371 |  | 942619.73 | 4413078.68 |
| н364 |  | 942634.40 | 4413073.09 |
| :13602:ЗУ52 |  |  |  |
| н372 |  | 942682.71 | 4413050.65 |
| н373 |  | 942688.11 | 4413061.09 |
| н325 |  | 942705.13 | 4413083.06 |
| н318 |  | 942704.22 | 4413083.95 |
| н322 |  | 942699.01 | 4413088.88 |
| н313 |  | 942698.31 | 4413089.49 |
| н312 |  | 942693.04 | 4413094.17 |
| н311 |  | 942691.76 | 4413093.22 |
| н374 |  | 942678.72 | 4413078.22 |
| н375 |  | 942670.92 | 4413067.68 |
| н376 |  | 942664.82 | 4413059.18 |
| н377 |  | 942676.71 | 4413053.43 |
| н372 |  | 942682.71 | 4413050.65 |
| :13602:ЗУ53 |  |  |  |
| н378 |  | 942696.13 | 4413044.03 |
| н379 |  | 942700.51 | 4413049.47 |
| н380 |  | 942706.55 | 4413057.61 |
| н381 |  | 942712.69 | 4413065.49 |
| н382 |  | 942715.49 | 4413068.91 |
| н383 |  | 942716.79 | 4413070.09 |
| н323 |  | 942717.53 | 4413070.75 |
| н325 |  | 942705.13 | 4413083.06 |
| н373 |  | 942688.11 | 4413061.09 |
| н372 |  | 942682.71 | 4413050.65 |
| н378 |  | 942696.13 | 4413044.03 |
| :13602:ЗУ54 |  |  |  |
| н384 |  | 942571.49 | 4413039.09 |
| н385 |  | 942590.52 | 4413033.17 |
| н386 |  | 942596.87 | 4413032.15 |
| н387 |  | 942598.06 | 4413035.29 |
| н388 |  | 942613.06 | 4413075.45 |
| н389 |  | 942609.24 | 4413075.62 |
| н390 |  | 942606.15 | 4413074.21 |
| н384 |  | 942571.49 | 4413039.09 |
| :13602:ЗУ55 |  |  |  |
| н391 |  | 942614.03 | 4413030.30 |
| н392 |  | 942616.18 | 4413038.50 |
| н394 |  | 942622.45 | 4413061.19 |
| н395 |  | 942625.21 | 4413070.28 |
| н388 |  | 942613.06 | 4413075.45 |
| н387 |  | 942598.06 | 4413035.29 |
| н391 |  | 942614.03 | 4413030.30 |
| :13602:ЗУ56 |  |  |  |
| н396 |  | 942638.05 | 4413065.06 |
| н397 |  | 942636.09 | 4413059.88 |
| н398 |  | 942628.51 | 4413007.66 |
| н399 |  | 942613.83 | 4413008.79 |
| н400 |  | 942617.68 | 4413026.80 |
| н401 |  | 942613.43 | 4413028.03 |
| н391 |  | 942614.03 | 4413030.30 |
| н392 |  | 942616.18 | 4413038.50 |
| н394 |  | 942622.45 | 4413061.19 |
| н395 |  | 942625.21 | 4413070.28 |
| н396 |  | 942638.05 | 4413065.06 |
| 86:11:0701001:5507 |  |  |  |
| н397 |  | 942636.09 | 4413059.88 |
| н398 |  | 942628.51 | 4413007.66 |
| н402 |  | 942634.84 | 4413006.10 |
| н403 |  | 942636.58 | 4413020.43 |
| н404 |  | 942639.64 | 4413021.15 |
| н405 |  | 942648.25 | 4413020.45 |
| н406 |  | 942648.38 | 4413020.43 |
| н407 |  | 942654.39 | 4413057.99 |
| н396 |  | 942638.05 | 4413065.06 |
| н397 |  | 942636.09 | 4413059.88 |
| :13602:ЗУ58 |  |  |  |
| н406 |  | 942648.38 | 4413020.43 |
| н408 |  | 942663.22 | 4413018.35 |
| н409 |  | 942669.71 | 4413017.35 |
| н410 |  | 942675.08 | 4413016.81 |
| н411 |  | 942675.33 | 4413016.85 |
| н412 |  | 942675.77 | 4413024.53 |
| н413 |  | 942679.33 | 4413044.23 |
| н407 |  | 942654.39 | 4413057.99 |
| н406 |  | 942648.38 | 4413020.43 |
| :13602:ЗУ59 |  |  |  |
| н414 |  | 942724.13 | 4413008.95 |
| н415 |  | 942729.11 | 4413007.85 |
| н416 |  | 942733.43 | 4413008.03 |
| н417 |  | 942735.53 | 4413008.21 |
| н418 |  | 942738.49 | 4413008.47 |
| н419 |  | 942748.01 | 4413009.63 |
| н420 |  | 942758.81 | 4413008.87 |
| н349 |  | 942760.81 | 4413025.33 |
| н348 |  | 942733.92 | 4413030.78 |
| н421 |  | 942732.92 | 4413029.87 |
| н422 |  | 942731.28 | 4413029.34 |
| н423 |  | 942729.67 | 4413028.99 |
| н424 |  | 942728.33 | 4413025.15 |
| н425 |  | 942728.13 | 4413024.19 |
| н426 |  | 942727.45 | 4413021.07 |
| н427 |  | 942726.43 | 4413016.63 |
| н414 |  | 942724.13 | 4413008.95 |
| :13602:ЗУ60 |  |  |  |
| н386 |  | 942596.87 | 4413032.15 |
| н387 |  | 942598.06 | 4413035.29 |
| н391 |  | 942614.03 | 4413030.30 |
| н401 |  | 942613.43 | 4413028.03 |
| н400 |  | 942617.68 | 4413026.80 |
| н399 |  | 942613.83 | 4413008.79 |
| н428 |  | 942588.82 | 4413010.34 |
| н385 |  | 942590.52 | 4413033.17 |
| н386 |  | 942596.87 | 4413032.15 |
| :13602:ЗУ61 |  |  |  |
| н415 |  | 942729.11 | 4413007.85 |
| н414 |  | 942724.13 | 4413008.95 |
| н429 |  | 942716.97 | 4413010.33 |
| н430 |  | 942704.83 | 4413011.69 |
| н431 |  | 942701.67 | 4412993.19 |
| н432 |  | 942712.27 | 4412992.89 |
| н433 |  | 942727.74 | 4412992.11 |
| н415 |  | 942729.11 | 4413007.85 |
| :13602:ЗУ62 |  |  |  |
| н420 |  | 942758.81 | 4413008.87 |
| н349 |  | 942760.81 | 4413025.33 |
| н338 |  | 942761.75 | 4413025.15 |
| н354 |  | 942779.27 | 4413017.19 |
| н434 |  | 942779.11 | 4413016.89 |
| н435 |  | 942779.05 | 4413010.29 |
| н436 |  | 942776.91 | 4413003.95 |
| н437 |  | 942774.97 | 4412996.95 |
| н438 |  | 942774.71 | 4412994.49 |
| н439 |  | 942755.19 | 4412992.16 |
| н420 |  | 942758.81 | 4413008.87 |

Приложение 1