|  | # Приложение 1 # к решению Думы # города Нижневартовска от 24.12.2019 №______ |
| --- | --- |

# Положение

# о территориальном планировании

Общие положения

Генеральный план муниципального образования городского округа город Нижневартовск (далее – генеральный план города Нижневартовска, генеральный план) разработан посредством подготовки генерального плана города Нижневартовска в новой редакции.

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

- - исходный год разработки Генерального плана – начало 2018 года;

- - расчетный срок реализации Генерального плана – конец 2040 года.

Сроки мероприятий периода расчетного срока до 2040 года определяются органами местного самоуправления города Нижневартовска исходя из социально-экономической обстановки в городском округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, финансовых возможностей местного бюджета.

Интенсивные пространственные, экономические и социокультурные связи с городом Мегионом, городом Лангепасом, городом Радужным, городом Покачи, городским поселением Излучинск, городским поселением Новоаганск, сельским поселением Зайцева Речка, сельским поселением Вата, сельским поселением Покур, сельским поселением Аган, с населенными пунктами поселок Ваховск, село Охтеурье сельского поселения Ваховск, а также с городским округом Стрежевой Томской области, определили роль города Нижневартовска как ядра - центра Нижневартовской агломерации.

На начало 2018 года фактическая численность населения города Нижневартовска (далее – городской округ, муниципальное образование) составила 275,4 тыс. человек, прогнозируемая численность на расчетный срок реализации генерального плана составит 335,0 тыс. человек, с учетом численности постоянного населения 325 тыс. человек и временного населения 10,0 тыс. человек, регулярно пользующегося услугами городской инфраструктуры населенного пункта города Нижневартовска (далее также – город Нижневартовск, город), выступающего в качестве агломерационного центра.

Генеральный план города Нижневартовска выполнен с учетом решений документов территориального планирования:

- - Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2014 №506-п;

- - генерального плана города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31.

При разработке Генерального плана также учтены основные положения Концепции развития Нижневартовской агломерации, Концепции пространственного развития города Нижневартовска, а так же мастер-план общественных пространств города Нижневартовска.

Решения генерального плана города Нижневартовска основаны в том числе на функционально-транспортной модели города Нижневартовска.

Расчет потребности в объектах местного значения городского округа выполнен с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения города Нижневартовска и значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска, утвержденных решением Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509. При разработке генерального плана также учтены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, установленные в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 №534-п.

Генеральный план устанавливает:

- планирование и реализацию градостроительных решений с учетом агломерационных процессов;

- - функциональное зонирование территории городского округа;

- - границы населенного пункта города Нижневартовска, входящего в состав муниципального образования;

- - характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- - характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральным планом предложены мероприятия:

1) По развитию жилой застройки:

- - размещение многоэтажной жилой застройки на территориях с юго-западной, западной и северной стороны от озера Эмтор;

- - развитие индивидуальной жилой застройки и малоэтажной жилой застройки в юго-восточной части территории Старого Вартовска;

- расселение непригодной для проживания застройки в западном и юго-западном промышленных узлах.

Учтено первоочередное решение задач, поставленных Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы»:

- переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда;

- предоставление субсидии гражданам, проживающим в домах, находящихся в зоне подтопления или в зоне береговой линии, подверженной абразии,

на основании чего с целью рационального использования территорий посредством инструментария территориального планирования перспективных объемов жилищного строительства применен принцип экспансии жилой застройки. Решениями генерального плана расширены селитебные территории в направлении западной производственной и коммунально-складской зоны, зарезервированы территории под перспективное освоение жилых зон.

2) По развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры:

- - функциональное насыщение территорий вдоль городских магистралей – основных общественных пространств города, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт главных улиц и площадей;

- - развитие сети местных общественных подцентров комплексного повседневного и периодического обслуживания жителей жилых районов, микрорайонов и жилых групп;

- - пространственное и функциональное развитие системы общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иных назначений, а также доступность для граждан, проживающих в разных районах города;

- - формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

3) По установлению (изменению) границы населенного пункта города Нижневартовска:

- исключение из границы населенного пункта северной и северо-западной частей территории города, расположенных преимущественно за железной дорогой, на основании того, что по данной территории проходят магистральные нефтепроводы, магистральные газопроводы и продуктопроводы, а также находятся обслуживающие их объекты, размещение которых в границах населенных пунктов не допускается, в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы».

- включения в границу населенного пункта всех земельных участков, предоставленных под городские леса.

Таким образом граница населенного пункта является многоконтурной. Площадь населенного пункта уменьшается на 6962,1 га. После изменения границы населенного пункта площадь города составит 20094,8 га.

Генеральный план выполнен на основе топографической съемки М 1:500, цифровых ортофотопланов масштаба 1:500 в границах территории города Нижневартовска и натурного обследования территории с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 11». Содержит графические материалы в векторном виде с семантическим описанием.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых                для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта* | Мощность объекта, единица измерения |  | Местоположение/ функциональная зона | Вид ЗОУИТ/ колич. показатель | Срок реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | - | П | 100 мест |  | Квартал П-3.1/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | - | П | 100 мест |  | Квартал "Общественный центр западный Эмтор"/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.3 | МА ДОУ г. Нижневар-товска детский сад №38 "Домовёнок" | Дошкольная образова-тельная организация | - | Р | 228 мест |  | Квартал "Центральный"/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.4 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 240 мест |  | Квартал 15П / Зона общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.5 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 140 мест |  | Квартал 16П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал 16П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.7 | МА ДОУ г. Нижневар-товска детский сад №69 "Светофорчик" | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Р | 350 мест |  | Квартал 1П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.8 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 21/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.9 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 23/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.10 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 23/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.11 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 26/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.12 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 26/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.13 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 29/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.14 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 100 мест |  | Квартал 31а/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.15 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 320 мест |  | Квартал 31б/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.16 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 100 мест |  | Квартал 32/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.17 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал 33/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.18 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 140 мест |  | Квартал 33/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.19 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал 35/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.20 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал 5П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.21 | Детский сад | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Р | 180 мест |  | 7А микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.22 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал 9П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.23 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Квартал В-1/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.24 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Кварталы В-3.8 - В-3.9/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.25 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 140 мест |  | Квартал В-5/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.26 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 140 мест |  | Квартал П-12.2/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.27 | Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 100 мест |  | Панель 12/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.28 | Дошкольная образовательная организация | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | П | 350 мест |  | Панель 25/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.29 | МБОУ "Средняя школа № 6" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 1125 учащихся |  | 1 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.30 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | 10В микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.31 | МБОУ "Средняя школа № 14" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 1200 учащихся |  | 13 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.32 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 15П/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.33 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 16П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.34 | МБОУ "Средняя школа № 17" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 1125 учащихся |  | Квартал 1П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.35 | МБОУ "Средняя школа №2-многопрофильная им. заслуженного строителя Российской Федерации Е.И. Куропаткина" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 1700 учащихся |  | 2 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.36 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 20/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.37 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 23/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.38 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 25/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.39 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 30/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.40 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1125 учащихся |  | Квартал 33/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.41 | МБОУ "Средняя школа № 13" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 1250 учащихся |  | 7 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.42 | МБОУ "Средняя школа № 12" | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Р | 840 учащихся |  | 8 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.43 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1250 учащихся |  | 9А микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.44 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 1250 учащихся |  | Кварталы В-3.8 - В-3.9/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.45 | Средняя общеобразовательная школа | Общеобра-зовательная организация | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | П | 615 учащихся |  | Панель 25/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.46 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" | Организация дополни-тельного образования | - | Л | - |  | 14 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.47 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 200 мест |  | 14 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.48 | Детская и юношеская спортивная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 400 мест |  | Квартал 27/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.49 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" | Организация дополни-тельного образования | - | Л | - |  | 3 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.50 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 200 мест |  | 3 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.51 | Детская школа искусств | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 500 мест |  | Квартал 35/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 1.52 | Детская музыкальная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 400 мест |  | Квартал 40/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.53 | МАУ ДО города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова" | Организация дополни-тельного образования | - | Л | - |  | 7 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.54 | МАУ ДО города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Ю.Д. Кузнецова" | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 170 мест |  | 7 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.55 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского творчества" | Организация дополни-тельного образования | - | Л | - |  | 7 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.56 | МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского творчества" | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 500 мест |  | 7 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 1.57 | Детская школа искусств | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 500 мест |  | Квартал "А"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.58 | Детская и юношеская спортивная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 400 мест |  | Квартал В-15/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.59 | Детская школа искусств | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 500 мест |  | Кварталы В-3.8 - В-3.9/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.60 | Детская и юношеская спортивная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 400 мест |  | Общественный центр западный Эмтор/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.61 | Детская школа искусств | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 500 мест |  | Общественный центр южный Эмтор/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.62 | Детская и юношеская спортивная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 400 мест |  | Озеро Комсомольское/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 1.63 | Детская и юношеская спортивная школа | Организация дополни-тельного образования | Предоставление дополнительного образования | П | 100 мест |  | озеро Эмтор/ Зона рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 1.64 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Научная организация и ее струк-турные под-разделения | Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | П | - |  | Общественный центр южный Эмтор/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | 1 микрорайон/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.2 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | 10 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.3 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | 10Б микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.4 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | 10В микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.5 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 67 человек |  | 10В микрорайон/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.6 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 40 человек |  | Квартал 11П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.7 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 20 человек |  | Квартал14П/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.8 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 20 человек |  | Квартал14П/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.9 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | 15 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.10 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал 17/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.11 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | 2 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.12 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал 20/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.13 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Квартал 26/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.14 | Много-функциональный спортивно-зрелищный комплекс на 5000 мест | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 477 человек |  | Квартал 27/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.15 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 2П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.16 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 30/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.17 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал 30/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.18 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 31б/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.19 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 33/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.20 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 34/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.21 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал 34/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.22 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал 3П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.23 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | 4 микрорайон/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.24 | СК "Факел" МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор» | Спортивное сооружение | - | Л | Пропускная способность 47 человек |  | 5 Западный микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.25 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | 5 Западный микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.26 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал 5П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.27 | СК "Спартак" МАУ города Нижневартовска "СШОР" | Спортивное сооружение | - | Л | Пропускная способность 48 человек |  | 6 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.28 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | 6 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.29 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | 7Амикрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.30 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | 7 микрорайона/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.31 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал "А"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.32 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал 9П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.33 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 160 человек |  | Квартал 9П/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.34 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал "Б"/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.35 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал В-10.1/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.36 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал В-10.1/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.37 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал В-15/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.38 | Плавательный бассейн на 200 зрительских мест с универсальным спортивным залом | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 110 человек |  | Квартал В-15/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.39 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал В-4.7/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.40 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 20 человек |  | Квартал В-4.9/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.41 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал В-5/ Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 2.42 | Многофункциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал В-5/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.43 | Многофункциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал В-8.1/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.44 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал К-7/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.45 | Универсальный спортивный зал | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал К-8/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.46 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.47 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.48 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.49 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Общ. центр 2 очереди застройки/ Зона много-функциональной общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.50 | Центр боевых искусств | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 214 человек |  | Общ. центр 2 очереди застройки/ Зона много-функциональной общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.51 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.52 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.53 | Крытый стадион | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 100 человек |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.54 | Керлинг-Центр | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 20 человек |  | Общ. центр западный Эмтор/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.55 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Общ. центр западный Эмтор/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет- ный срок |
| 2.56 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | озеро Комсомольское/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.57 | Тир | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 10 человек |  | озеро Комсомольское/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.58 | Крытая ледовая арена | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | озеро Комсомольское/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.59 | Манеж легко-атлетический (тренировочный) | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | озеро Комсомольское/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.60 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | озеро Комсомольское/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.61 | Биатлонный центр | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.62 | Беговая дорожка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 240 человек |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.63 | Конкурное поле | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 10 человек |  | озеро Эмтор/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 2.64 | Крытый конноспортивный манеж | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | озеро Эмтор/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 2.65 | Открытый конноспортивный манеж | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | озеро Эмтор/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 2.66 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 10 человек |  | Квартал П-10.1/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.67 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал П-12.2/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.68 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал П-2/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.69 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Квартал П-3.1/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.70 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Кварталы П5.5 - П5.6)/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.71 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 20 человек |  | Панель 12/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 2.72 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 182 человека |  | Панель 18/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.73 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 143 человека |  | Панель 20/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 2.74 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Панель 25/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.75 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Панель 25/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.76 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Парк Победы/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.77 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Парк Победы/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 2.78 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 30 человек |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.79 | Крытый тренировочный хоккейный корт МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор» | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.80 | Физкультурно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 174 человека |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.81 | Стадион "Центральный" МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор» | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 50 человек |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 2.82 | Много-функциональная спортивная площадка | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | П | Пропускная способность 25 человек |  | Квартал "Центральный"/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 2.83 | Скалодром и площадка для паркура | Спортивное сооружение | - | П | Пропускная способность 10 человек |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3. Объекты культуры, молодежной политики, объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Городская библиотека №14 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 10 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.2 | Городская библиотека №14 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 10 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.3 | Детская библиотека №4 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 12 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.4 | Детская библиотека №4 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 12 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.5 | Городская библиотека №10 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 13 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.6 | Городская библиотека №10 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 13 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.7 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 15 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.8 | Центральная детская библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 16 микрорайон/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.9 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 16 микрорайон/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.10 | Городская библиотека №3 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 2 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.11 | Городская библиотека №3 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 2 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.12 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Квартал 21/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.13 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Квартал 31б/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.14 | Центральная молодежная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Квартал 33/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.15 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Квартал 40/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.16 | Городская библиотека №6 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | 5 Западный микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.17 | Городская библиотека №6 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 5 Западный микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.18 | Центральная детская библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | 7А микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.19 | Детско-юношеская библиотека №7 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | - | Л | 1 объект |  | Квартал В-10.2/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.20 | Выставочный зал | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | Квартал В-16/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.21 | Детско-юношеская библиотека №7 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС») | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Организация библиотечного обслуживания населения | П | 1 объект |  | Квартал В-4.1/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.22 | Выставочный зал для демонстрации Кирьясской барки | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 3.23 | Планетарий | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | Общественный центр 2 очередь застройки/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 3.24 | Краеведческий музей | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | озеро Комсомольское/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.25 | Художественно-выставочный комплекс | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | озеро Комсомольское/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.26 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | озеро Комсомольское/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.27 | Культурно-познавательный комплекс | Объект культурно-просветительного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 3.28 | МБУ "НКМ им. Т.Д. Шуваева" (музей истории русского быта) | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | Квартал П-10.2/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.29 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Квартал П-3.1/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.30 | Универсальная библиотека | Объект культурно-просвети-тельного назначения | Библиотечное обслуживание населения | П | 1 объект |  | Панель 25/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.31 | Подростковый клуб "Огонек" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - | Л | 90 м² общей площади |  | 1 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.32 | Подростковый клуб "Огонек" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 90 м² общей площади |  | 1 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.33 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | 10В микрорайон/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.34 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | 11микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.35 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | 16 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.36 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Квартал 29/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.37 | Подростково-молодежный клуб | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Квартал 33/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.38 | Подростковый клуб "Прометей" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - | Л | 150 м² общей площади |  | 4 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.39 | Подростковый клуб "Прометей" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 150 м² общей площади |  | 4 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.40 | Подростковый клуб "Юность" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - | Л | 90 м² общей площади |  | 7 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.41 | Подростковый клуб "Юность" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 90 м² общей площади |  | 7 микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.42 | Дом культуры | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 300 мест |  | Квартал В-16/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.43 | Много-функциональный молодежный центр | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 2000 м² общей площади |  | Квартал В-5/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.44 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Квартал К-8/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.45 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Набережная/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.46 | МБУ "Центр национальных культур" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | - | Л | 198 мест |  | озеро Комсомольское/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.47 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Квартал П-10.2/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.48 | МБУ "Центр национальных культур" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 600 мест |  | Квартал П-3.3/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.49 | Подростковый клуб по месту жительства | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | П | 120 м² общей площади |  | Панель 25/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 3.50 | Площадка для размещения цирка-шапито | Зрелищная организация | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 1 объект |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.51 | Площадка для размещения цирка-шапито | Зрелищная организация | - | Л | 1 объект |  | Квартал 17/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.52 | Театр | Зрелищная организация | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | П | 300 мест |  | Квартал 40/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 3.53 | МАУ города Нижневартовска "Гордрамтеатр" | Зрелищная организация | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Р | 250 мест |  | 7 микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 3.54 | Стационарный детский лагерь круглогодичного действия | Детский оздорови-тельный лагерь | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | П | 200 мест |  | г озеро Эмтор/ Зона отдыха | - | Расчет-ный срок |
| 4. Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ПС 35/6 кВ КОС | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 12.6 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона (далее - ОЗ) – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.2 | ПС 35/10 кВ Водозабор | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | Р | 20 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Зона инженерной инфраструктуры | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.3 | ПС 35/6 кВ Дивный | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 8 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Зона озелененных территорий общего пользования | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.4 | ПС 35/6 кВ Татра | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 8 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.5 | ПС 35/6 кВ Литейная | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 12.6 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Много-функциональная общественно-деловая зона | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.6 | ПС 35/6 кВ Энергонефть | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 12.6 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.7 | ПС 35/6 кВ Био | Электри-ческая подстанция 35 кВ | Организация электро-снабжения | П | 12.6 МВ · A; 2 транс-форматора; 35 кВ |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ОЗ – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.8 | ЛЭП 10 кВ | Линии электро-передачи 10 кВ | Организация электро-снабжения | П | 10 кВ; 2.46 км |  | город Нижневартовск | ОЗ – 5 м | Расчет-ный срок |
| 4.9 | ЛЭП 10 кВ | Линии электро-передачи 10 кВ | - | Л | 10 кВ; 2.49 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.10 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.11 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.12 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.13 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.14 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.15 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.16 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.17 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.18 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.19 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.20 | Газорегулятор-ный пункт | Пункт редуциро-вания газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчет-ный срок |
| 4.21 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 0.28 км; D 159 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.22 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 12.49 км; D 159 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.23 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 25.9 км; D 530 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.24 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 0.1 км; D 125 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.25 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 6.11 км; D 219 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.26 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 3.58 км; D 108 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.27 | Газопровод высокого давления | Газопровод распредели-тельный высокого давления | Организация газоснабжения | П | 1.2 МПа; 0.43 км; D 57 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.28 | Газопровод среднего давления | Газопровод распредели-тельный среднего давления | Организация газоснабжения | П | 0.3 МПа; 4.93 км; D 225 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.29 | Газопровод среднего давления | Газопровод распредели-тельный среднего давления | Организация газоснабжения | П | 0.3 МПа; 4.03 км; D 160 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.30 | Газопровод среднего давления | Газопровод распредели-тельный среднего давления | Организация газоснабжения | П | 0.3 МПа; 0.34 км; D 110 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м; 2 м | Расчет-ный срок |
| 4.31 | Котельная квартала В-5 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | П | 68.8 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.32 | Котельная ТКУ-30 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | П | 25,8 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.33 | Котельная №2а | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 274 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.34 | Котельная №3А | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 602 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.35 | Котельная №5 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 637 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.36 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 281 Гкал/ч |  | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.37 | Котельная ООО "КарьерАСтрой" | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | - |  | Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 4.38 | Котельная ПС-1С (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | П | 45 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.39 | Блочно-модульная котельная пос. Рыбзавод | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | П | 6.5 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.40 | Котельная БМК-4,8 (проект) | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | П | 4.13 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.41 | Котельная №8Б | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 45 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.42 | Котельная №8А | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 45 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.43 | Котельная №8 | Источник тепловой энергии | Организация теплоснабжения | Р | 18 Гкал/ч |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 4.44 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 4.45 км D 219 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.45 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 1.77 км D 273 мм |  | город Нижневартовск, г. Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.46 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 4.15 км D 159 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.47 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 2.98 км D 426 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.48 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 2.38 км D 325 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.49 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистраль-ный | Организация теплоснабжения | П | 1.1 км D 530 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.50 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 0.56 км D 820 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.51 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | П | 0.47 км D 89 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.52 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | Р | 0.31 км D 108 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.53 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | Р | 1.20 км D 159 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.54 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | Р | 0.11 км D 114 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.55 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | Р | 0.09 км D 325 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.56 | Магистральный теплопровод | Теплопровод магистра-льный | Организация теплоснабжения | Р | 0.07 км D 219 мм |  | город Нижневартовск | ОЗ – 3 м | Расчет-ный срок |
| 4.57 | Куст артезианских скважин | Водозабор | Организация водоснабжения | П | 39 тыс.м³/сут |  | г. Нижневартовск/ Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водо-снабжения и водо-проводов питьевого назначения (далее - ЗСО) – 30 м | Расчет-ный срок |
| 4.58 | Поверхностный водозабор на реке Вах | Водозабор | Организация водоснабжения | Р | 66.5 тыс.м³/сут |  | г. Нижневартовск/ Зона инженерной инфраструктуры | ЗСО - 100-200 м | Расчет-ный срок |
| 4.59 | ВОС-2 | Водопро-водные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Р | 66.5 тыс.м³/сут |  | г. Нижневартовск/ Зона инженерной инфраструктуры | ЗСО – 30 м | Расчет-ный срок |
| 4.60 | Насосная станция 1 подъема | Насосная станция | Организация водоснабжения | Р | 66.5 тыс.м³/сут |  | г. Нижневартовск/ Зона инженерной инфраструктуры | ЗСО – 15 м | Расчет-ный срок |
| 4.61 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 4.5 км D 355 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.62 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 2.23 км D 630 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.63 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 6.74 км D 400 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.64 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 1.32 км D 110 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.65 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 7.53 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.66 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 9.53 км D 160 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.67 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 4.19 км D 315 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.68 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 1.44 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.69 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 4.99 км D 180 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.70 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | П | 0.68 км D 250 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.71 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Р | 25.53 км D 820 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.72 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Р | 25.77 км D 1020 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.73 | Водовод | Водовод | Организация водоснабжения | Р | 16.56 км D 720 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.74 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 3.75 км D 400 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.75 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 1.17 км D 710 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.76 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 1.77 км D 160 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.77 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 2.7 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.78 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 0.68 км D 280 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.79 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 1.04 км D 355 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.80 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 0.28 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.81 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 0.24 км D 530 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.82 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Р | 0.91 км D 250 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.83 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 1.19 км D 219 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.84 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 1.18 км D 159 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.85 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.8 км D 426 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.86 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.39 км D 325 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.87 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.01 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.88 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.01 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.89 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.02 км D 273 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.90 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Л | 0.16 км D 114 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.91 | КОС-2 | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | П | 16 тыс. м³/сут |  | Зона инженерной инфраструктуры | СЗЗ – 500 м | Расчет-ный срок |
| 4.92 | КОС (II очередь) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Р | 55 тыс. м³/сут |  | Зона инженерной инфраструктуры | СЗЗ – 500 м | Расчет-ный срок |
| 4.93 | КОС (I очередь) | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Р | 55 тыс. м³/сут |  | Зона инженерной инфраструктуры | СЗЗ – 500 м | Расчет-ный срок |
| 4.94 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона инженерной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.95 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.96 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.97 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.98 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.99 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.100 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.101 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.102 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.103 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.104 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.105 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.106 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.107 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.108 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.109 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.110 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.111 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Общественно-деловые зоны | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.112 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Общественно-деловые зоны | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.113 | Очистные сооружения дождевой канализации | Очистные сооружения дождевой канализации | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 4.114 | КНС "Школа №1" | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Р | 1.2 тыс. м³/сут |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.115 | КНС "Энтузиастов" | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Л | 2 тыс. м³/сут |  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 4.116 | КНС | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 0.5 тыс. м³/сут |  | Зона озелененных территорий общего пользования | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.117 | КНС | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 3 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.118 | КНС | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 0.5 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.119 | КНС "СИЗО" новая | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 0.11 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.120 | КНС | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 0.7 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.121 | КНС "Энтузиастов" новая | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 2 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.122 | КНС "СИЗО" | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Л | 0.11 тыс. м³/сут |  | Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 4.123 | КНС | Канализа-ционная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | П | 10 тыс. м³/сут |  | Общественно-деловые зоны | СЗЗ – 20 м | Расчет-ный срок |
| 4.124 | Снего-плавильный комплекс | Снего-плавильный, снего-приемный пункт | Организация водоотведения | П | 1 объект |  | Производственная зона | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 4.125 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация водоотведения | П | 23.06 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.126 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 8.06 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.127 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 2.81 км D 630 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.128 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 14.06 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.129 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 4.64 км 250 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.130 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 1.1 км D 355 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.131 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 1.85 км D 160 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.132 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 3.71 км D 720 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.133 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 0.84 км D 400 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.134 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | П | 1.07 км D 315 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.135 | Сбросной коллектор | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 18 км D 1600 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.136 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 1.53 км D 315 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.137 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 4.14 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.138 | Сбросной коллектор | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 10.72 км D 400 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.139 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 2.47 км D 160 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.140 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | П | 0.05 км D 400 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.141 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация водоотведения | П | 45.79 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.142 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Р | 1.09 км D 1000 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.143 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Р | 0.38 км D 250 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.144 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Р | 0.14 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.145 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Р | 0.16 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.146 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Р | 2.73 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.147 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Канализация дождевая самотечная закрытая | Организация водоотведения | Р | 2.21 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.148 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Л | 0.31 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.149 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Л | 0.55 км D 200 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.150 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Л | 1.31 км D 150 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.151 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Л | 0.58 км D 250 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.152 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Л | 0.13 км D 300 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.153 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 1.13 км D 325 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.154 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 6.94 км D 426 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.155 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 0.2 км D 219 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.156 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 2 км D 160 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.157 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 0.05 км D 150 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.158 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 0.76 км D 159 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 4.159 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Л | 1.13 км D 225 мм |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 24.16 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.2 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 7.64 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.3 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 6.29 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.4 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 5.26 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.5 | Подъездная дорога к СОНТ "Нефтяник" (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 2.78 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.6 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | П | 13.92 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.7 | ул. Ленина | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | П | 2.44 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.8 | Магистральная улица районного значения | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 17.46 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.9 | ул. Нововартовская | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 3.3 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.10 | ул. Первопоселенцев | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 1.18 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.11 | ул. Спортивная | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.31 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.12 | ул. Осенняя | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 1.04 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.13 | ул. Мира | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.14 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.14 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 65.42 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.15 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 20.92 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.16 | ул. Осенняя | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.48 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.17 | ул. Декабристов | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.51 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.18 | Переулок Обской | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.61 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.19 | ул. Маршала Жукова | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.4 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.20 | ул. Кузоваткина | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.38 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.21 | Проезд Восточный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.69 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.22 | ул. Школьная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | П | 0.47 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.23 | Основные велосипедные дорожки | Дорожка велосипед-ная | Организация транспортного обслуживания | П | 34.3 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.24 | ул. Нефтяников | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.35 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.25 | ул. 60 лет Октября | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | Р | 3.99 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.26 | ул. Индустриальная | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | Р | 2.77 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.27 | ул. Северная | Магистра-льная улица обще-городского значения регули-руемого движения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.99 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.28 | ул. Рабочая | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.83 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.29 | Проспект Победы | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.76 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.30 | ул. Кузоваткина | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.68 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.31 | Магистральная улица районного значения | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.21 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.32 | ул. Лопарева | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 3.42 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.33 | ул. Пикмана | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.56 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.34 | ул. Летняя | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.23 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.35 | ул. Мусы Джалиля | Магистра-льная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.29 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.36 | ул. Менделеева | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.64 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.37 | ул. 11П | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.89 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.38 | Улицы и дороги местного значения | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 12.27 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.39 | ул. 6П | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.97 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.40 | ул. Кузоваткина | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.77 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.41 | Проезд Заозерный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.64 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.42 | ул. Зимняя | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.56 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.43 | ул. Вишневая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.37 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.44 | Переулок Калиновый | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.28 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.45 | ул. Брусничная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.43 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.46 | ул. Строителей | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.55 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.47 | Подъездная дорога к СОНТ "Мечта" от улицы 2П-2 | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.13 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.48 | Переулок Спасателей | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.23 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.49 | ул. Лесная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.52 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.50 | Подъездная дорога к СОНТ "Ремонтник" | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 3.4 км |  | город Нижневартовск, г. Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.51 | Проезд от ул. 2П-2 к СОНТ "Буровик", "Березка", "Рубин" | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 5.46 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.52 | ул. Советская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.6 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.53 | ул. Тихая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.95 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.54 | Переулок Лесников | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.41 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.55 | ул. Романтиков | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.52 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.56 | Переулок Энтузиастов | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.78 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.57 | ул. Заводская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.35 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.58 | Переулок Казачий | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.55 км |  | город Нижневартовск, г. Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.59 | ул. Осенняя | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.54 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.60 | ул. Пикмана | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.25 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.61 | Переулок Ермаковский | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.55 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.62 | Переулок Клубный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.77 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.63 | Переулок Оренбургский | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.55 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.64 | ул. Первомайская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.15 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.65 | ул. Октябрьская | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.62 км |  | город Нижневартовск, г. Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.66 | ул. Зырянова | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.66 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.67 | Переулок Кооперативный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.37 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.68 | Переулок Обской | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 1.05 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.69 | ул. Школьная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | р | 0.68 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.70 | ул. Весенняя | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.4 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.71 | переулок Больничный | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.24 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.72 | ул. Марии Петтухиной | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.32 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.73 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.16 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.74 | ул. Кедровая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.36 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.75 | Переулок Тепличный (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.13 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.76 | ул. Снежная | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.2 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.77 | Переулок Еловый | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.24 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.78 | Переулок Угловой | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.15 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.79 | Переулок Рыбников | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.4 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.80 | Переулок Трактовый | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.35 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.81 | ул. Зеленая | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.28 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.82 | Переулок Рыбников (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Р | 0.13 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 5.83 | Транспортно-пересадочный узел | Транспортно-переса-дочный узел | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Квартал 11К/ Многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 5.84 | Транспортно-пересадочный узел | Транспортно-переса-дочный узел | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Панель 14/ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | - | Расчет-ный срок |
| 5.85 | Транспортно-пересадочный узел | Транспортно-переса-дочный узел | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 5.86 | Автовокзал | Автовокзал | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 300 м | Расчет-ный срок |
| 5.87 | Станция автозаправочная | Станция авто-заправочная | Организация транспортного обслуживания | П | 4 колонки |  | Квартал 19/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 5.88 | Станция автозаправочная | Станция авто-заправочная | Организация транспортного обслуживания | П | 4 колонки |  | Квартал 7К/ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.89 | Станция автозаправочная | Станция авто-заправочная | Организация транспортного обслуживания | Л | 4 колонки |  | Квартал 9П/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.90 | Станция автозаправочная | Станция авто-заправочная | Организация транспортного обслуживания | Л | 4 колонки |  | Квартал В-4.11/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 5.91 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | Л | 8 постов |  | Квартал 17/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 5.92 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 10 постов |  | Квартал 7К/ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.93 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 10 постов |  | Квартал 7К/ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.94 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | Л | 4 поста |  | Квартал П-11.3/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 5.95 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | Л | 2 поста |  | Квартал П-7.1/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 5.96 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 10 постов |  | Панель 11/ Много-функциональная общественно-деловая зона | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.97 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 6 постов |  | Панель 13/ Много-функциональная общественно-деловая зона | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.98 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | Л | 1 пост |  | Панель 25/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 5.99 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 5 постов |  | Панель 7/ Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 5.100 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 10 постов |  | г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 9), Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.101 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 3 поста |  | г. Нижневартовск, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.102 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 15 постов |  | город Нижневартовск, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.103 | Станция технического обслуживания | Станция техни-ческого обслу-живания | Организация транспортного обслуживания | П | 10 постов |  | город Нижневартовск, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 5.104 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Переулок Больничный/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.105 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Переулок Больничный/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.106 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Молодежная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 5.107 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Молодежная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.108 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Интер-национальная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.109 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Интер-национальная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.110 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Интер-национальная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.111 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Интер-национальная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.112 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.113 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.114 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.115 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.116 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.117 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.118 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.119 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.120 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.121 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.122 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.123 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.124 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.125 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.126 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.127 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.128 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.129 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Ленина/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.130 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Летняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.131 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Летняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.132 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нефтяников/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.133 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нефтяников/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.134 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.135 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.136 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.137 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.138 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.139 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.140 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.141 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.142 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.143 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.144 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.145 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Нововартовская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.146 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Осенняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.147 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Осенняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.148 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Осенняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.149 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Осенняя/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.150 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск (улица Первопоселенцев), Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.151 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск (улица Первопоселенцев), Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.152 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск (улица Садовая), Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.153 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Садовая/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.154 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Садовая/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.155 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Садовая/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.156 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.157 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.158 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.159 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.160 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.161 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Салманова/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.162 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Северная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.163 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Северная/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.164 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.165 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.166 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.167 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.168 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.169 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | ул. Югорская/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.170 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 5.171 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.172 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.173 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.174 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.175 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.176 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.177 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.178 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.179 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.180 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.181 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.182 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.183 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.184 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.185 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.186 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.187 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.188 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.189 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.190 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.191 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.192 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.193 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.194 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.195 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.196 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.197 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.198 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.199 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.200 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.201 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.202 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.203 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.204 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.205 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.206 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.207 | Остановочный пункт | Остано-вочный пункт | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.208 | Поселок У северной рощи | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Квартал 10П/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.209 | Старовартовская | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Квартал В-4.7/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.210 | ДРСУ | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Панель 13/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.211 | РЭБ Флота | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | Панель 25/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 5.212 | Поселок Дивный | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 5.213 | пос. МЖК | Конечные остановоч-ные пункты и (или) разворотные кольца обществен-ного транспорта | Организация транспортного обслуживания | П | 1 объект |  | г. Нижневартовск, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 6. Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Площадка для складирования снега | Объект размещения отходов | - | Л | - | - | Квартал 43/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 7. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Дворец бракосочетаний | Объект проведения гражданских обрядов | Ведение реестра записей актов гражданского состояния | П | 1 объект |  | Квартал "Б"/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет- ный срок |
| 7.2 | Видовая площадка | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | о. Чехломей/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 7.3 | Спортивный парк 1 очередь | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 15 рабочих мест |  | Квартал 9П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.4 | Спортивный парк 2 очередь | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 15 рабочих мест |  | Общественный центр Южный Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.5 | Спортивный парк 3 очередь | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 15 рабочих мест |  | Общественный центр Южный Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.6 | Рекреационная зона озеро Комсомольское | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 5 рабочих мест |  | озеро Комсомольское/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.7 | Экологический парк | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 10 рабочих мест |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования) | - | Расчет-ный срок |
| 7.8 | Парк | Тематический парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 5 рабочих мест |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.9 | Площадка под зоопарк | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 10 рабочих мест |  | озеро Эмтор/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 7.10 | Парк активного семейного отдыха | Темати-ческий парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 20 рабочих мест |  | Квартал "С"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.11 | Мемориальный парк | Тематический парк | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | Квартал "Северный"/ Зона кладбищ | - | Расчет-ный срок |
| 7.12 | Парк культуры и отдыха | Парк культуры и отдыха | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 100 рабочих мест |  | Квартал К-6/ Зона акваторий | - | Расчет-ный срок |
| 7.13 | Городской парк Победы | Парк культуры и отдыха | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 20 рабочих мест |  | Парк Победы/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.14 | Пешеходная зона | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | в районе Музея истории русского быта/ Много-функциональная общественно-деловая зона | - | Расчет-ный срок |
| 7.15 | Пешеходный бульвар | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 18 500 м² 5 рабочих мест |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.16 | Сквер | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 91 000 м² 5 рабочих мест |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.17 | Пешеходный бульвар | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 20 000 м² 5 рабочих мест |  | Общ. центр западный Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.18 | Сквер | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 15 рабочих мест |  | Квартал 16П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.19 | Сквер | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал 30/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.20 | Сквер | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал 31б/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.21 | Сеть пешеходных бульваров и аллей в районе улицы Нововартовская | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал 35/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.22 | Бульвар | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал 41/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.23 | Сквер Матери | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | 9 микрорайон/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.24 | Сквер в квартале "А" | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал "А"/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.25 | Городской пешеходный маршрут (Рябиновый бульвар, продолжение) | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал "Б"/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.26 | Пешеходный бульвар по переулку Безымянный | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал В-10.2/ Зона озелененных территорий общего пользования) | - | Расчет-ный срок |
| 7.27 | Сквер | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал В-10.2/ Зона озелененных территорий общего пользования) | - | Расчет-ный срок |
| 7.28 | Сеть пешеходных бульваров и аллей в районе ул. Строителей, пос. УМ-5 | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Квартал В-5/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.29 | Сквер в районе регионального учебного центр - Нижневартовск АНО ДПО | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Общ. центр 1 очередь застройки/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.30 | Городской пешеходный маршрут "Культурно-историческая пешеходная тропа" (Комсомольский бульвар продолжение) | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | озеро Комсомольское/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.31 | Пешеходная аллея | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 13 500 м² 5 рабочих мест |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.32 | Бульвар | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | Панель 25/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.33 | Территория монумента "Звезды спорта" | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | Квартал "С"/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.34 | Сквер Космонавтов | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | Квартал "С"/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.35 | Пешеходная набережная | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | Старая часть города/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.36 | Пешеходная улица Дзержинского | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | ул. Дзержинского/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.37 | Пешеходная улица Пионерская | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | улица Пионерская/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.38 | Пешеходная улица Спортивная | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | улица Спортивная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.39 | Пешеходная улица Нефтяников | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.40 | Пешеходная улица | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.41 | Городской пешеходный маршрут "Куль-турно-историчес-кая пешеходная тропа" (участок вдоль ул. Ленина) | Пешеходная зона | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.42 | Пешеходная набережная | Пешеходная зона | - | Р | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет- ный срок |
| 7.43 | Благоустроенный пляж, место околоводной рекреации | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | о. Чехломей/ Зоны рекреационного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 7.44 | Благоустройство водоема | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 15 рабочих мест |  | Квартал 17П/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.45 | Зона отдыха на озере | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | 50 рабочих мест |  | озеро Комсомольское/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.46 | Пляж оз. Комсомольское | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | Р | - |  | озеро Комсомольское/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.47 | Благоустроенный пляж, место околоводной рекреации | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | - |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.48 | Лодочная станция с причалом | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения | П | 5 000 м² |  | озеро Эмтор/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.49 | Питомник растений | Предприятие растение-водства | - | П | - |  | ГО Нижневартовск/ Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 7.50 | Питомник растений | Предприятие растение-водства | - | П | - |  | ГО Нижневартовск/ Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - | Расчет-ный срок |
| 7.51 | Антенно-мачтовое сооружение | Наземная станция (радиосвязи) | Организация связи | Л | 1 объект |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчетный срок |
| 7.52 | Антенно-мачтовое сооружение | Наземная станция (радиосвязи) | Организация связи | Л | 1 объект |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.53 | Линейно-кабельное сооружение электросвязи | Линейно-кабельное сооружение связи | Организация связи | П | 15.83 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.54 | Линейно-кабельное сооружение электросвязи | Линейно-кабельное сооружение связи | Организация связи | П | 1.37 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.55 | Линейно-кабельное сооружение электросвязи | Линейно-кабельное сооружение связи | Организация связи | Л | 0.8 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.56 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружения для защиты берегов озер, рек | Защита берегов | П | 2,72 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.57 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Сооружения для защиты от затопле-ния и под-топления | Защита от затопления и подтопления | П | 7,54 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.58 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружения для защиты берегов озер, рек | Защита берегов | П | 7,54 км |  | город Нижневартовск | - | Расчет-ный срок |
| 7.59 | Кладбище | Кладбище | - | Р | - |  | Квартал "Северный"/ Зона кладбищ | СЗЗ – 50 м | Расчет-ный срок |
| 7.60 | Городское кладбище | Кладбище | - | П | 18 га |  | ГО Нижневартовск/ Зона кладбищ | СЗЗ – 300 м | Расчет-ный срок |
| 7.61 | Городское кладбище | Кладбище | - | П | 19 га |  | ГО Нижневартовск/ Зона кладбищ | СЗЗ – 300 м | Расчет-ный срок |
| 7.62 | Городское кладбище | Кладбище | - | П | 20 га |  | ГО Нижневартовск/ Зона кладбищ | СЗЗ – 300 м | Расчет-ный срок |
| 7.63 | Городское кладбище | Кладбище | - | П | 8.5 га |  | ГО Нижневартовск/ Зона кладбищ | СЗЗ – 100 м | Расчет-ный срок |
| 7.64 | Детская площадка | Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установ-ленные в соответ-ствии с законода-тельством | - | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.65 | Детская площадка |  | - | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.66 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.67 | Детская площадка |  | - | П | - |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.68 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.69 | Площадка для выгула собак | Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установ-ленные в соответ-ствии с законода-тельством | - | П | - |  | Набережная/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.70 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Квартал 33/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.71 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Квартал 33/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.72 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Квартал 33/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.73 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Квартал 33/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.74 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Квартал В-10.1/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.75 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Квартал В-4.9/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.76 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Квартал К-6/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.77 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Квартал К-6/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.78 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Кварталы П5.5 - П5.6/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.79 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Кварталы П5.5 - П5.6/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.80 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.81 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.82 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.83 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.84 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.85 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.86 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет -ный срок |
|  |  | Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установ-ленные в соответ-ствии с законода-тельством |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.87 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.88 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.89 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.90 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.91 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.92 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.93 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.94 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.95 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.96 | Площадка для выгула собак |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.97 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.98 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.99 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.100 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 7.101 | Детская площадка |  | - | П | - |  | Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.102 | Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневар-товска (обще-образовательной организации с универсальной безбарьерной средой) | Иная зона с действием особых финансовых или не-финансовых механизмов поддержки инвестиции-онной и инновации-онной деятель-ности | - | П | 1.57 га |  | 10В микрорайон/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.103 | Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале 16П города Нижневартовска | Иная зона с действием особых финансовых или не-финансовых механизмов поддержки инвестиции-онной и инновации-онной деятель-ности | - | П | 1.61 га |  | Квартал 16П/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.104 | Инвестиционная площадка для размещения общеобразова-тельной школы на 1125 учащихся в квартале 20 города Нижневартовска (общеобразова-тельной организации с универсальной безбарьерной средой) |  | - | П | 1.98 га |  | Квартал 20/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.105 | Инвестиционная площадка для размещения общеобразова-тельной школы на 1125 учащихся в квартале 25 города Нижневартовска (общеобразова-тельной организации с универсальной безбарьерной средой) |  | - | П | 1.92 га |  | Квартал 25/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.106 | Инвестиционная площадка для размещения детского сада на 320 мест в квартале 26 города Нижневартовска |  | - | П | 1.11 га |  | Квартал 26/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.107 | Инвестиционная площадка для размещения многофункционального комплекса на 5 000 зрителей в квартале 27 города Нижневартовска |  | - | П | 6.04 га |  | Квартал 27/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.108 | Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в 9А микрорайоне города Нижневартовска (общеобразова-тельной организаций с универсальной безбарьерной средой) |  | - | П | 1.81 га |  | 9А микрорайон/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 7.109 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства | Иная зона с действием особых финансовых или не-финансовых механизмов поддержки инвестиции-онной и инновации-онной деятель-ности | - | П | 98.35 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.110 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 25.98 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.111 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 16.42 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.112 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 29.87 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.113 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 36.55 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.114 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 27.93 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки многоэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.115 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 55.99 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.116 | Инвестиционная площадка для размещения дошкольной образовательной организации в квартале 16П города Нижневартовска |  | - | П | 1.15 га |  | г. Нижневартовск/ Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | - | Расчет-ный срок |
| 7.117 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 5.3 га |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.118 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 45.5 га |  | г. Нижневартовск, Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.119 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства | Иная зона с действием особых финансовых или не-финансовых механизмов поддержки инвестиции-онной и инновации-онной деятель-ности | - | П | 9.98 га |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.120 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 63.49 га |  | г. Нижневартовск/ Зона озелененных территорий общего пользования | - | Расчет-ный срок |
| 7.121 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 14.9 га |  | г. Нижневартовск/ Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 7.122 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 4.39 га |  | г. Нижневартовск/ Зона смешанной общественно-деловой застройки | - | Расчет-ный срок |
| 7.123 | Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства |  | - | П | 5.45 га |  | г. Нижневартовск/ Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчет-ный срок |
| 7.124 | Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта |  | - | П | 2.04 га |  | г. Нижневартовск/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.125 | Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта |  | - | П | 4 га |  | Общественный центр "Западный Эмтор"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |
| 7.126 | Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта |  | - | П | 2.04 га |  | Общественный центр "Западный Эмтор"/ Общественно-деловые зоны | - | Расчет-ный срок |

2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 |
| 2. | Охранные зоны газораспределительных сетей | на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 |
| 3. | Охранные зоны тепловых сетей | в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 №197 |
| 4. | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 5. | Санитарно-защитная зона | в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 |

|  | # Приложение 2 # к решению Думы # города Нижневартовска # от 24.12.2019 №______ |
| --- | --- |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения  в них

# объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения,

# за исключением линейных объектов

| № | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры (определяются региональными и местными нормативами градостроительного проектирования) |  |  |
|  |  |  | Наименование параметра | Количественный показатель |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 421.01 | Максимальная этажность | 3 | Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 14П), Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 2 объекта Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 18П), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 6П), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-10.1), Единовременная пропускная способность, чел: 10) - 1 объект Пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 3 объекта Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "Школа №1", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 1.2) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-4.11), Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-11.3), Количество постов станций технического обслуживания: 4) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-7.1), Количество постов станций технического обслуживания: 2) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 98.35) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 25.98) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 77 |  |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 84.01 | Максимальная этажность | 4 | Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 35), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 38), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 38), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 615) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-12.2), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 12), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 12), Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Детско-юношеская библиотека № 7 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-4.1)) - 1 объект Пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 16.42) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 345 |  |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 160.86 | Максимальная этажность | 8 | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (Детская поликлиника, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1П), Количество рабочих мест, единиц: 150) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-5), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 615) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (МА ДОУ города Нижневартовска детский сад №69 "Светофорчик", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ "Средняя школа № 17", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 2П), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5П), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25)) - 1 объект Пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "Энтузиастов", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 2) - 1 объект Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) (ПС-Магистральный, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск, п Магистраль, д 15Б) - 1 объект Объект размещения отходов (Площадка для складирования снега, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 43)) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения дошкольной образовательной организации в квартале 16П г. Нижневартовска, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.15) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 55.99) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 27.93) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале 16П г. Нижневартовска, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.61) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 375 |  |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 479.95 | Максимальная этажность | 23 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4)) - 1 объект Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4)) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный зал ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4), Единовременная пропускная способность, чел: 27) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный зал ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4), Единовременная пропускная способность, чел: 14) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный зал ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4), Единовременная пропускная способность, чел: 27) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивный зал ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет", Федеральное значение, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4), Единовременная пропускная способность, чел: 14) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 20), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 23), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320) - 2 объекта Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 23), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 25), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 26), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320) - 2 объекта Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 31а), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 32), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 35), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 40), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 41), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 41), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 42), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 42), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 42), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-1), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ "Средняя школа № 6", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ "Средняя школа № 14", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 13), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1200) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ "Средняя школа № 13", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1250) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 3)) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10Б), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 20), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 34), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 40), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 41), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 42), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5 Западный), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 6), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-2), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (СК "Факел" МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор», Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5 Западный), Единовременная пропускная способность, чел: 47) - 1 объект Спортивное сооружение (СК "Спартак" МАУ г. Нижневартовска "СШОР", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 6), Единовременная пропускная способность, чел: 48) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Огонек", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 14 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 11)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 10 МБУ (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 13)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Центральная молодежная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Прометей", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 42)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 6 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5 Западный)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Юность", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Огонек", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 14 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 10 МБУ (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 13)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Центральная детская библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элементпланировочной структуры 16)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Прометей", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 6 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 5 Западный)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб "Юность", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 2 объекта Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 2 объекта Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 36.55) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 29.87) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.57) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска (общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 20), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.98) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 25), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.92) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения детского сада на 320 мест в квартале 26 г. Нижневартовска, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 26), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.11) - 1 объект Наземная станция (радиосвязи) (Антенно-мачтовое сооружение, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, ) - 2 объекта |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 720 |  |
| 5 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 399.8 | Максимальная этажность | 23 | Объекты обеспечения пожарной безопасности (Обеспечение пожарной безопасности, Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Количество автомобилей: 4) - 1 объект Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер», Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8)) - 1 объект Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер», Региональное значение, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8)) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (кв. П-3.1), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр западный Эмтор), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 14), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 200) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 21), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 29), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 3), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 200) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 30), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 31б), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 320) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация (билдинг-сад), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 140) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 170) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска «Центр детского творчества», Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9А), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (МА ДОУ города Нижневартовска детский сад №38 "Домовёнок", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Центральный), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 228) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ «Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина», Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 2), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1700) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Детский сад, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7 А), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 180) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ "Средняя школа № 12", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 840) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 14)) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска «Центр детского творчества», Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7)) - 1 объект Организация дополнительного образования (МАУ ДО города Нижневартовска "Детская музыкальная школа им. Ю.Д. Кузнецова", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7)) - 1 объект Спортивное сооружение (Скалодром и площадка для паркура, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Единовременная пропускная способность, чел: 10) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 15), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 2), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 30), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 30), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 31б), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7 А), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-4.7), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Крытый стадион, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 100) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-3.1), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Центральный), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Зрелищная организация (Площадка для размещения цирка-шапито, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Детская библиотека № 4 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 12)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 15)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 3 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 2)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 21)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 29)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 31б)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростково-молодежный клуб, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Центральная детская библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7 А)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Краеведческий музей, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Художественно-выставочный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-3.1)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (МБУ "ЦНК", Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-3.3), Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 600) - 1 объект Зрелищная организация (МАУ г. Нижневартовска "Гордрамтеатр", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элементпланировочной структуры 7), Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 250) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Детская библиотека № 4 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 12)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Городская библиотека № 3 (Центральная городская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 2)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (МБУ "Центр национальных культур", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 198) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 14.9) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 4.39) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения общеобразовательной школы на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (общеобразовательная организаций с универсальной безбарьерной средой), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9А), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.81) - 1 объект Объект проведения гражданских обрядов (Дворец бракосочетаний, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Б)) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 820 |  |
| 6 | Общественно-деловые зоны | 244.48 | Максимальная этажность | - | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (Кампус НВГУ, Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр западный Эмтор)) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс (НГВУ), Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Тематический парк (Ботанический сад, Федеральное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр западный Эмтор), Количество рабочих мест, единиц: 10) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детский технопарк "Кванториум", Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 21), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1000) - 1 объект Общеобразовательная организация (Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей), Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 292) - 1 объект Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (БУ Нижневартовский медицинский колледж, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В)) - 1 объект Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение (Центральная больница, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м: 5788, Количество рабочих мест, единиц: 2300) - 1 объект Медицинская организация, оказывающая скорую медицинскую помощь, ее структурное подразделение (Станция скорой медицинской помощи, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-3.1 - В-3.7), Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей: 10, Количество рабочих мест, единиц: 30) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, квартал 27, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 4.16) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, общественный центр "Западный Эмтор", Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.92) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 15П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 240) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 15П), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская и юношеская спортивная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 27), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 400) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская музыкальная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 40), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 400) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8А), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская и юношеская спортивная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-15), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 400) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Дошкольная образовательная организация, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-3.8 - В-3.9), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 350) - 1 объект Общеобразовательная организация (Средняя общеобразовательная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-3.8 - В-3.9), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 1125) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-3.8 - В-3.9), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская и юношеская спортивная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр западный Эмтор), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 400) - 1 объект Научная организация и ее структурные подразделения (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр южный Эмтор)) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская школа искусств, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр южный Эмтор), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 500) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская и юношеская спортивная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 400) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В), Единовременная пропускная способность, чел: 67) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 17), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональный спортивный комплекс на 5000 мест, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 27), Единовременная пропускная способность, чел: 477) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 34), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 8А), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9П), Единовременная пропускная способность, чел: 160) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.1), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.1), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-15), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Плавательный бассейн на 200 зрительских мест с универсальным спортивным залом, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-15), Единовременная пропускная способность, чел: 110) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-7), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Универсальный спортивный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-8), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Керлинг-Центр, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Тир, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Единовременная пропускная способность, чел: 10) - 1 объект Спортивное сооружение (Манеж легкоатлетический (тренировочный), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Крытая ледовая арена, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Крытый тренировочный хоккейный корт МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор», Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С), Единовременная пропускная способность, чел: 174) - 1 объект Спортивное сооружение (Стадион "Центральный" МАУ г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор», Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 10В)) - 1 объект Зрелищная организация (Театр, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 40), Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 300) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Универсальная библиотека, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 40)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Дом культуры, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-16), Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 300) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Выставочный зал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-16)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Многофункциональный молодежный центр, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-5)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-8)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Набережная)) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Подростковый клуб по месту жительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-10.2)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева» (музей истории русского быта), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-10.2)) - 1 объект Зрелищная организация (Площадка для размещения цирка-шапито, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 17)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Детско-юношеская библиотека № 7 (Центральная детская библиотека МБУ «БИС»), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.2)) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 10) - 1 объект Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 2 объекта Пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная ООО "КарьерАСтрой", Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, ) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25), Количество постов станций технического обслуживания: 1) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.04) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка для размещения многофункционального комплекса на 5 000 зрителей в квартале 27 города Нижневартовска, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 27), Общая площадь территории зоны (кластера), га: 6.04) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33)) - 1 объект Тематический парк (Парк активного семейного отдыха, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С), Количество рабочих мест, единиц: 20) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, общественный центр "Западный Эмтор", Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.04) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, общественный центр "Западный Эмтор", Общая площадь территории зоны (кластера), га: 4) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 535.1 | Максимальная этажность | - | Спортивное сооружение (Центр боевых искусств, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр 2 очередь застройки), Единовременная пропускная способность, чел: 214) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр 2 очередь застройки), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 18), Единовременная пропускная способность, чел: 182) - 1 объект Спортивное сооружение (Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 20), Единовременная пропускная способность, чел: 143) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Планетарий, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр 2 очередь застройки)) - 1 объект Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Литейная, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 12.6, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 11К)) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 11), Количество постов станций технического обслуживания: 10) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 13), Количество постов станций технического обслуживания: 6) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 17), Количество постов станций технического обслуживания: 8) - 1 объект Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 19), Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4) - 1 объект Станция технического обслуживания (СТО, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Коммунальная зона 1), Количество постов станций технического обслуживания: 15) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная зона, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (в районе Музея истории русского быта)) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 2896.8 | Максимальная этажность | - | Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/10/10 кВ Южная, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель 7, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 4.72) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель 8, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.09) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития строительного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель 9, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.18) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития медицины, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, панель 25, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.99) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития медицины, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, панель 25, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 2.25) - 1 объект Источник тепловой энергии (Блочно-модульная котельная пос. Рыбзавод, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 5.6) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная БМК-4,8 (проект), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 4.13) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная ПС-1С (проект), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 45) - 1 объект Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Энергонефть, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 12.6, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Био, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 12.6, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 8Б, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 45) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 8А, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 45) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 8, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 18) - 1 объект Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7К), Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 7К), Количество постов станций технического обслуживания: 10) - 2 объекта Транспортно-пересадочный узел (Транспортно-пересадочный узел, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 14)) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 7), Количество постов станций технического обслуживания: 5) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 9 | Производственная зона | 899.3 | Максимальная этажность | - | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, северо-западный промышленный узел, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 16.53) - 1 объект Снегоплавильный, снегоприемный пункт (Снегоплавильный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Объект размещения отходов (Полигон твердых бытовых отходов, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, ГО Нижневартовск) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 10 | Коммунально-складская зона | 104.78 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 11 | Научно-производственная зона | 13.76 | Максимальная этажность | - | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере научно-инновационной деятельности, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, западный промышленный узел города, панель 9, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 13.61) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 12 | Зона инженерной инфраструктуры | 189.07 | Максимальная этажность | - | Электрическая подстанция 110 кВ (ПС 110/35/6 кВ Медвежья, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 50, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 110) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-5), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная квартала В-5 (проект), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 68.8) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная ТКУ-30 (проект), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 25.8) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС-2, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 16) - 1 объект Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ КОС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 12.6, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Водозабор (Куст артезианских скважин, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 39) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 2а, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 274) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 3А, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 602) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 5, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 637) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная № 1, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 281, Электрическая мощность, МВт: 276) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС (II очередь), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 55) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС (I очередь), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 55) - 1 объект Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/10 кВ Водозабор, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 20, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Водозабор (Поверхностный водозабор на реке Вах, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 66.5) - 1 объект Водопроводные очистные сооружения (ВОС-2, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 66.5) - 1 объект Насосная станция (Насосная станция 1 подъема, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск, Производительность, тыс. куб. м/сут: 66.5) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 13 | Зона транспортной инфраструктуры | 2388.6 | Максимальная этажность | - | Международный аэропорт (Международный аэропорт, Федеральное значение, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск) - 1 объект Речной порт (Речной порт, Федеральное значение, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск) - 1 объект Транспортная развязка в разных уровнях (Транспортная развязка в разных уровнях, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Региональное значение, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "СИЗО" новая, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0.11) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "Энтузиастов" новая, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 2) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0.5) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0.7) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 3) - 1 объект Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 8 объектов Пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 5 объектов Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Татра, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС "СИЗО", Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0.11) - 1 объект Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 4 объекта Автовокзал (Автовокзал, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 37 объектов Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (переулок Больничный)) - 2 объекта Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 9), Количество постов станций технического обслуживания: 10) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Молодежная)) - 2 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Интернациональная)) - 4 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Ленина)) - 18 объектов Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Летняя)) - 2 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Нефтяников)) - 2 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Нововартовская)) - 12 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Осенняя)) - 4 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Первопоселенцев)) - 2 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Садовая)) - 4 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Салманова)) - 6 объектов Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Северная)) - 2 объекта Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Югорская)) - 6 объектов Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, город Нижневартовск, Количество постов станций технического обслуживания: 10) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, город Нижневартовск, Количество постов станций технического обслуживания: 15) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (пос. МЖК, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (пос. У северной рощи, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск элемент планировочной структуры 10П) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (Старовартовская (конечная), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск элемент планировочной структуры В-4.7) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (ДРСУ, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск элемент планировочной структуры Панель 13) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (РЭБ Флота (конечная), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск элемент планировочной структуры Панель 25) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск, Количество постов станций технического обслуживания: 3) - 1 объект Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9П), Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 4) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 5.45) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 14 | Зоны сельскохозяйственного использования | 543.9 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 15 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 3723.8 | Максимальная этажность | - | Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 4 |  |
| 16 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21.83 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 17 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 248.01 | Максимальная этажность | - | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, в районе Старого Вартовска, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.56) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, в районе Старого Вартовска, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.16) - 2 объекта Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, в районе Старого Вартовска, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 1.1) - 1 объект Предприятие растениеводства (Питомник растений, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ГО Нижневартовск) - 2 объекта |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 18 | Зоны рекреационного назначения | 91.74 | Максимальная этажность | - | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, в районе озера Эмтор, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 6.04) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития медицины, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, район озера Эмтор, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 12.16) - 1 объект Организация дополнительного образования (Детская и юношеская спортивная школа, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Спортивное сооружение (Крытый конноспортивный манеж, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Конкурное поле, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 10) - 1 объект Спортивное сооружение (Открытый конноспортивный манеж, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Благоустроенный пляж, место околоводной рекреации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (о. Вампугол), Площадь территории, кв. м : 1) - 1 объект Тематический парк (Видовая площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (о. Вампугол)) - 1 объект Тематический парк (Площадка под зоопарк, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Количество рабочих мест, единиц: 10) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 19 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4666.8 | Максимальная этажность | - | Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития физической культуры и спорта, Региональное значение, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, общественный центр "Западный Эмтор", Общая площадь территории зоны (кластера), га: 44.3) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 1), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 11П), Единовременная пропускная способность, чел: 40) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 26), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 37), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 39), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 3П), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 4), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9П), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Б), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-4.9), Единовременная пропускная способность, чел: 20) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-5), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-8.1), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Набережная), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Набережная), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 2 объекта Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Биатлонный центр, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 50) - 1 объект Спортивное сооружение (Беговая дорожка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Единовременная пропускная способность, чел: 240) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П-12.2), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П5.5 + П5.6), Единовременная пропускная способность, чел: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Многофункциональная спортивная площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Парк Победы), Единовременная пропускная способность, чел: 25) - 2 объекта Объект культурно-просветительного назначения (Выставочный зал для демонстрации Кирьясской барки, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Набережная)) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Культурно-познавательный комплекс, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор)) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0.5) - 1 объект Очистные сооружения дождевой канализации (Очистные сооружения дождевой канализации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 7 объектов Электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Дивный, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 8, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 35) - 1 объект Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС) (ПС-2Б, Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск, мкр 9А, ул Мусы Джалиля, д 14 Б) - 1 объект Конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта (Поселок Дивный (конечная), Местное значение городского округа, Планируемый к ликвидации, г. Нижневартовск) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 11 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 5 объектов Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 3 объекта Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 9.98) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 45.5) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 63.49) - 1 объект Иная зона с действием особых финансовых или нефинансовых механизмов поддержки инвестиционной и инновационной деятельности (Инвестиционная площадка в сфере развития жилищного строительства, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск, Общая площадь территории зоны (кластера), га: 5.3) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная улица, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная улица Нефтяников, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (набережная)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (набережная)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходный бульвар, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Площадь территории, кв. м : 20000, Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходный бульвар, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Площадь территории, кв. м : 18500, Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр западный Эмтор), Площадь территории, кв. м : 91000, Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 16П), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 15) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Благоустройство водоема, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 17П), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 15) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 30)) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 31б)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33)) - 2 объекта Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 33)) - 1 объект Пешеходная зона (Сеть пешеходных бульваров и аллей в районе улицы Нововартовская, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 35)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 36)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 39)) - 1 объект Пешеходная зона (Бульвар, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 41)) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер Матери, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9)) - 1 объект Тематический парк (Спортивный парк 1 очередь, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры 9П), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 15) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер в квартале А, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры А)) - 1 объект Пешеходная зона (Городской пешеходный маршрут (Рябиновый бульвар, продолжение), Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Б)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.1)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходный бульвар по переулку Безымянный, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.2)) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-10.2)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-4.9)) - 1 объект Пешеходная зона (Сеть пешеходных бульваров и аллей в районе улиц Строителей - УМ-5 пос, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры В-5)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-6)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-6)) - 1 объект Тематический парк (Спортивный парк 2 очередь, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр Южный Эмтор), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 15) - 1 объект Тематический парк (Спортивный парк 3 очередь, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общественный центр Южный Эмтор), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 15) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Благоустроенный пляж, место околоводной рекреации, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Площадь территории, кв. м : 1) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Лодочная станция с причалом, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Площадь территории, кв. м : 5000) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная аллея, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Площадь территории, кв. м : 13500, Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Тематический парк (Парк, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Тематический парк (Экологический парк, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Количество рабочих мест, единиц: 10) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П5.5 + П5.6)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры П5.5 + П5.6)) - 1 объект Пешеходная зона (Бульвар, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Панель 25)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная набережная, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (Старый Вартовск)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная улица Дзержинского, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (ул. Дзержинского)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная улица Спортивная, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (улица Спортивная)) - 1 объект Пешеходная зона (Городской пешеходный маршрут "Культурно-историческая пешеходная тропа" (участок вдоль ул. Ленина), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная набережная, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск, Площадь территории, кв. м : 1) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер в районе регионального учебного центр - Нижневартовск АНО ДПО, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Общ. центр 1 очередь застройки)) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Пляж оз. Комсомольское, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Площадь территории, кв. м : 1) - 1 объект Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации (Зона отдыха на озере, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 50) - 1 объект Пешеходная зона (Городской пешеходный маршрут "Культурно-историческая пешеходная тропа" (Комсомольский бульвар продолжение), Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское)) - 1 объект Тематический парк (Рекреационная зона озеро Комсомольское, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Комсомольское), Количество рабочих мест, единиц: 5) - 1 объект Парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха им. 40 лет Победы, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Парк Победы), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 20) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер Космонавтов, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С)) - 1 объект Пешеходная зона (Территория монумента Звезды Нижневартоспорта, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры С)) - 1 объект Пешеходная зона (Пешеходная улица Пионерская, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (улица Пионерская)) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Детская площадка, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (Площадка для выгула собак, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, ) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 20 | Зона отдыха | 35.4 | Максимальная этажность | - | Детский оздоровительный лагерь (Стационарный детский лагерь круглогодичного действия, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры озеро Эмтор), Вместимость объектов, обеспечивающих временное проживание, мест: 200) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 21 | Лесопарковая зона | 233.27 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 22 | Зона лесов | 1369.1 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 23 | Зона кладбищ | 141.89 | Максимальная этажность | - | Кладбище (Городское кладбище, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ГО Нижневартовск, Площадь объекта, га: 18) - 1 объект Кладбище (Городское кладбище, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ГО Нижневартовск, Площадь объекта, га: 19) - 1 объект Кладбище (Городское кладбище, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ГО Нижневартовск, Площадь объекта, га: 20) - 1 объект Кладбище (Городское кладбище, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ГО Нижневартовск, Площадь объекта, га: 8.5) - 1 объект Кладбище (Кладбище, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Северный), Площадь объекта, га: 0) - 1 объект Тематический парк (Мемориальный парк, Местное значение городского округа, Планируемый к реконструкции, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры Северный)) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 24 | Зона складирования и захоронения отходов | 22.02 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 25 | Зона озелененных территорий специального назначения | 23.55 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 26 | Зона режимных территорий | 37.52 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 27 | Зона акваторий | 2953.3 | Максимальная этажность | - | Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Парк культуры и отдыха (Парк культуры и отдыха, Местное значение городского округа, Планируемый к размещению, г. Нижневартовск (элемент планировочной структуры К-6), Площадь территории, кв. м : 1, Количество рабочих мест, единиц: 100) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 28 | Иные зоны | 4197.7 | Максимальная этажность | - | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |