АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, б-р. Комсомольский, д. 14а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:1810 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-335А-1 |
| 4. | Год постройки | - | 1976 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 32% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2020 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 66 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 0 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 11 854 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 3 679,1 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 3 299,1 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 0 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 918,8 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 4 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 385,5 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1 533,3 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 4 264 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102006:143 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи, железобетонный ростверк | Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформации, 25% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Трещины в фактурном слое, частичное выветривание раствора из стыков, промерзание торцевых стен, 30% |
| 3. Перегородки | Гипсобетонные панели, кирпичные, дощатые с двухсторонней обшивкой | Незначительное отклонение от вертикали, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 30% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Незначительное смещение плит относительно друг от друга по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, 25% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Незначительное смещение плит относительно друг от друга по высоте, 25% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения, отслоение, усадочные трещины, 25% |
| 5. Крыша | Профлист по деревянным стропилам |  |
| 6.Полы | Линолеум, дощатые, керамическая плитка, ламинат | Сколы, выбоины, повреждения., стирание поверхности, отставание материала в стыках, 40% |
| 7. Проемы | Двойные створные дерев, переплёты с 2-м остеклением, металлопластиковые с 2-ым и 3-ым остеклением | Трещины в местах сопряжения коробок со стенами, щели, рассыхание и коробление переплетов, трещины стекол, 40% |
| окна |  |  |
| двери | Простые, металлические, филенчатые | Неплотный притвор, оседание полотен, трещины, 40% |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая и декоративная, плитка, обои, стеновые пластиковые, панели потолочные подвесные | Повреждение кромок, сколы, трещины, загрязнения и потемнения, 45% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка металлосайдингом |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Ослабление прокладок, капельные течи, 35% |
| Электричество | Проводка скрытая | Неисправность, ослабление закреплений приборов, 35% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Капельные течи, коррозия, ослабление, 35% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Ослабление мест присоединения приборов, повреждения, 35% |
| Горячее водоснабжение | ИТП (индивидуальный тепловой пункт) | Ослабление сальниковых набивок, капельные течи, 35% |
| Ванны | Чугунные, стальные, акриловые | 35% |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть | 35% |
| Радио | Есть | 35% |
| Телевидение | Есть | 35% |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Естественная | 35% |
| Напольные электроплиты | Есть | 35% |
| 10. Крыльца | железобетонные | Трещины, сколы, повреждения, 40% |
| Лестницы | железобетонные | Трещины, сколы, повреждения, 40% |
| Прочие работы | Отмостка бетонная | Трещины, сколы, 40% |