Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ООО Компания «Земля»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества инвалидов по зрению "Радуга" города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

г. Нижневартовск 2019 г

Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ООО Компания «Земля»

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации города Нижневартовска

от «_____»   _______________2019 г.     №_________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества инвалидов по зрению "Радуга" города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Генеральный директор                                                              Бондарева О.А.

г. Нижневартовск 2019 г

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории | 5 |
| 2. | Параметры застройки | 6 |
| 3. | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 7 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 2 |
| 2. | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 3 |
| 3. | Основные решения планировочной организации | 4 |
| 4. | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 4 |
| 5. | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 6. | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 5 |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности | 5 |
| 8. | Мероприятия по охране окружающей среды | 6 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территории города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Схема границ территорий с особыми условиями использованиями территории | Лист 2 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ сведений об использовании территории | 2 |
| 2. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 2 |
| 3. | Принципы образования земельных участков | 8 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 1 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Чертеж обоснования проекта межевания территории | Лист 1 |

Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Введение

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества инвалидов по зрению "Радуга" города Нижневартовска выполнена на основании распоряжения администрации города Нижневартовска от 05.07.2018 №898-р и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки территории и проекта межевания территории является установление границ земельных участков для ведения огородничества.

- Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория в границах дачного некоммерческого товарищества инвалидов по зрению "Радуга" (далее – ДНТ инвалидов по зрению "Радуга") расположена в старой части города Нижневартовска.

Площадь территории для разработки проекта планировки составляет 2,3123 га.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне огородничества (СХЗ 703), в которой основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:

- ведение огородничества;

- коммунальное обслуживание.

Для данной территории характерно осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

На проектируемой территории ДНТ инвалидов по зрению "Радуга", в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» размещены: сторожка с правлением, площадки для мусоросборников, противопожарный резервуар. Местом для хранения средств пожаротушения является сторожка. Разрешена стоянка автомобилей у границ личного дачного участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка, в том числе: | м2 | 23123 |
|  | площадь земель общего пользования | м2 | 12503 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | м2 | 10620 |
| 2. | Количество образуемых индивидуальных участков | шт. | 12 |
|  | Количество индивидуальных участков, имеющие статус «временные» | шт. | 1 |

- Параметры застройки

Параметры застройки территории ДНТ инвалидов по зрению "Радуга" определены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории ДНТ инвалидов по зрению «Радуга» (СХЗ 703), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованное председателем ДНТ инвалидов по зрению «Радуга») возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов ДНТ инвалидов по зрению «Радуга» устройство глухих ограждения со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

- Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода привозная.

На индивидуальных дачных участках могут быть предусмотрены выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

На проектируемой территории в одном коридоре с проездами размещены воздушные линии 0,4 кВ.

На проездах территории ДНТ "Радуга" следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов   неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.