Приложение 2 к Договору управления

АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Чапаева, д. 34 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:5017 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | индивидуальный |
| 4. | Год постройки | - | 1997 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | - |
| 6. | Степень фактического износа | - | - |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | - |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 9 |
| 10. | Наличие подвала | - | да |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | нет |
| 12. | Наличие мансарды | - | нет |
| 13. | Количество квартир | - | 123 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | - |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | - |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | - |
| 17. | Строительный объем | - | 22733 куб.кв |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 5769,9 кв.м |
| б) | жилых помещений (общая площадь квартир) | - | 4495,8 кв.м |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 0 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 3390.3 кв.м |
| 19. | Количество лестниц | - | 2 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 296,8 кв.м |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 858,8 кв.м |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1471,7 кв.м |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 3 333 кв.м |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0101009:34 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи с железобетонным ростверком |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Металлический профлист по дощатой обрешетке и стропилам |  |
| 6. Полы | Мозаичные, керамическая плитка, линолеум, ковровое покрытие |  |
| 7. Проемы | Двойные створные, деревянные переплеты с тройным остеклением |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые, простые полотна деревянные |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной |  |
| Электричество | Проводка скрытая |  |
| Водопровод | От городской центральной сети |  |
| Канализация | Сброс в городскую сеть |  |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети |  |
| Ванны | чугунные |  |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Нет |  |
| Телевидение | Коллективной антенны нет |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод | Есть |  |
| Лифт | Пассажирский |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Напольные электроплиты | Есть |  |
| 10. Крыльца | Железобетонные |  |
| Лестницы | Железобетонные |  |