21

от 11.10.2021 №819
Об утверждении программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия          на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ                           "Об отходах производства и потребления", приказом Минприроды России                    от 08.12.2020 №1030 "Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния               и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду":

1. Утвердить программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете "Варта".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша, начальника управления по природопользованию               и экологии администрации города О.А. Попенко.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова
ПРОГРАММА 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 
на территории объекта размещения отходов 
и в пределах его воздействия на окружающую среду

Объект: полигон по утилизации и захоронению отходов производства 
и потребления 
Нижневартовск, 2021
СОДЕРЖАНИЕ

	Обозначение
	Наименование
	Лист
	Примечание

	С
	Содержание программы
	2
	

	ТЧ
	Текстовая часть
	47
	

	
	Приложения
	
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	Выписки с Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.02.2021 (листов 9)
	52
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	Постановление администрации города от 15.12.2020 №1065 "О прекращении эксплуатации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" (лист 1)
	61
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	Письмо от 12.04.2021 №6-01-Исх-434 о прекращении эксплуатации полигона для его исключения из государственного реестра объектов размещения отходов (листов 2)
	62
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	Письмо Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 12.05.2021 
№06/2-9100 (листов 1)
	64
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ Д
	Характеристика ОРО (листов 3)
	65
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ Е
	Акт рабочей комиссии 
ООО "Коммунальник" (листов 1)
	68
	

	
	Графические приложение
	
	

	ГЧ. №1
	Обзорная схема
	69
	


СОДЕРЖАНИЕ

51. Общие сведения об объекте размещения отходов


61.1. Краткая характеристика природных и техногенных условий


61.1.1. Климатические условия


161.1.2. Геолого-геоморфологическое строение и рельеф


171.1.3. Гидрологические и гидрогеологические условия


171.1.3.1. Поверхностные воды


221.1.3.2. Гидрогеологические условия


231.1.3.3. Подземные воды


241.1.4. Характеристика почвенных условий


261.1.5. Общая характеристика растительности


291.1.6. Ландшафтные условия


301.1.7. Животный мир


322. Цели и задачи наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды 
на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду


333. Сведения об источниках информации, использованных при разработке программы мониторинга


344. Обоснование выбора подлежащих наблюдению компонентов природной среды 
и природных объектов на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду


344.1. Атмосферный воздух


364.2. Почвенный покров


384.3. Грунтовые воды


404.4. Мониторинг флоры и фауны


415. Обоснование выбора наблюдаемых показателей компонентов природной среды и природных объектов, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, периодичности проведения наблюдений


456. Обоснование выбора мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений, определений и наблюдений


477. Состав отчета о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду


508. Список использованных источников


519. ПРИЛОЖЕНИЯ





1. Общие сведения об объекте размещения отходов

В административном отношении полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления (далее - полигон) расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, город Нижневартовск, 10 километр автодороги Нижневартовск - Мегион (ГЧ.1). Расстояние от территорий и объектов 
с нормируемым качеством атмосферного воздуха до полигона составляет более 10 км.

Полигон (кадастровый номер объекта 86:11:000000:196) занимает земельные участки 
с кадастровыми номерами 86:11:0903001:1, 86:11:0903001:319 общей площадью 20,71 га. 
В соответствии с выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.02.2021 правообладателем объектов недвижимости с кадастровыми номерами 86:11:000000:196, 86:11:0903001:1, 86:11:0903001:319 является муниципальное образование город Нижневартовск (приложение А).

Полигон эксплуатируется с 1970 года на основании Решения исполнительного комитета Нижневартовского районного Совета депутатов трудящихся от 23.12.1970 за №250. Полигон был оформлен в июле 1994 года вторично.

С 17.04.2021 прекращен прием отходов на полигон. На основании постановления администрации города Нижневартовска от 15.12.2020 №1065 полигон выведен из эксплуатации (приложение Б).

С целью включения полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволит включить мероприятие по его рекультивации
в федеральную программу "Охрана окружающей среды" национального проекта "Экология" для привлечения софинансирования из федерального бюджета, в адрес Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в уведомительном порядке направлено письмо от 12.04.2021 №6-01-Исх-434 о прекращении эксплуатации полигона для его исключения из государственного реестра объектов размещения отходов (приложение В). Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора в установленном порядке указанная информация перенаправлена в центральный аппарат Росприроднадзора. Письмо-уведомление от 12.05.2021 №02/2-9100 было направлено в адрес администрации города Нижневартовска (приложение Г).

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.06.2021 №391 "Об исключении объектов размещения обходов из государственного реестра объектов размещения отходов" полигон исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. 

Характеристика объекта размещения отходов, составленная в 2019 году обществом 
с ограниченной ответственностью "Коммунальник", представлена в приложении Д.

Подъездная дорога на полигон имеет твердое покрытие. Въезд на полигон закрыт, заключен договор ответственного хранения с ООО "НПЦ "ПЭК" от 30.12.2020 №1.

1.1. Краткая характеристика природных и техногенных условий

1.1.1. Климатические условия

Для климатической характеристики района изысканий использованы данные наблюдений ближайшей метеорологической станции г. Нижневартовск.

Географическое положение рассматриваемой территории определяет ее климатические особенности. Барьером на пути воздушных масс, двигающихся с запада, служит Уральский хребет, с востока – Восточно-Сибирская возвышенность. Над территорией осуществляется меридиональная форма циркуляции, вследствие которой периодически происходит смена диаметрально противоположных воздушных масс и отмечаются существенные нарушения 
в распределении давления. Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество которых (467 мм) выпадает в летнее время года с апреля по октябрь.

Зимой в южной половине бассейна Средней Оби располагается область повышенного давления в виде отрога сибирского антициклона; на северную половину в это время направлена ложбина западных циклонов, проходящих по крайнему северу Западной Сибири.

Летом бассейн Средней Оби находится под воздействием области пониженного давления, связанной с обширной областью континентальной азиатской термической депрессии. Эта депрессия является результатом циклонической деятельности арктического 
и полярного фронтов. 

Над рассматриваемой территорией, как летом, так и зимой преобладают континентальные воздушные массы, что ведет к повышению температуры воздуха летом и понижению ее зимой. 

Благодаря положению, внутри континента, особенностям циркуляции и характеру рельефа, рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой 
с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом. Переходные сезоны коротки, с резкими колебаниями температуры. Весна и начало лета засушливы.

Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, с непродолжительным безморозным периодом. Переходные сезоны очень короткие, особенно весна.

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна минус 3,4°С. Самый холодный месяц в году является январь (минус 22°С), самый теплый июль 16,9°С (таблица 1.1.1).

Таблица 1.1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	-22,0
	-19,6
	-13,3
	-3,5
	4,1
	13
	16,9
	14
	7,8
	-1,4
	-13,2
	-20,3
	-3,4


Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 55°С, абсолютный максимум – 34°С.

Средняя дата перехода температуры через 0 весной приходится на 28 апреля, осенью – на 12 октября. Устойчивый переход температуры воздуха через 5°С происходит 20 мая.

Последний заморозок весной в среднем бывает 1 июня, первый осенью 8 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Ниже приводятся дополнительные характеристики температурного режима (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2. Дополнительные характеристики температурного режима 

	Показатель
	Значение

	Абсолютная минимальная, °С
	-55

	Абсолютная максимальная, °С
	34

	Средняя максимальная наиболее жаркого месяца, °С 
	21,7

	Наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98%, °С
	-48

	Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98%, °С 
	-45

	Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью, 92%, °С
	-43

	Наиболее холодных суток обеспеченностью, 92%, °С 
	-47

	Наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная), °С
	-28

	Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой меньше 0°С, °С 
	-13,8

	Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой меньше 8°С, °С 
	-9,9

	Продолжительность периода со среднесуточной температурой меньше 0°С, дни
	200

	Продолжительность отопительного периода, дни  
	257

	Средняя температура во время отопительного сезона, °С 
	9,7


Даты перехода средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3. Даты перехода средних температур

	Температура, °С
	-20
	-15
	-10
	-5
	0
	+5
	+10
	+15

	Даты
	13.II
	09.III
	27.III
	10.IV
	28.IV
	20.V
	05.VI
	23.VI

	
	11.XII
	20.XI
	06.XI
	25.X
	12.X
	27.IX
	05.IX
	10.VIII

	Количество дней
	300
	255
	223
	197
	166
	129
	91
	47


Снежный покров в районе изысканий появляется в начале октября (5 октября), 
а к 18 октября образуется устойчивый снежный покров, который лежит всю зиму. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в начале мая (10 мая). Средняя, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, на защищенных участках, составляет 76 см, а на открытых – 47см.

Наибольшая декадная высота снежного покрова приведена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4. Наибольшая декадная высота снежного покрова, (см) 

	Место установки рейки
	Обеспеченность, %

	
	10 %
	5 %

	защищенное
	94 см
	103 см

	открытое
	64 см
	73 см


Разница в днях между средними датами появления снега и образования устойчивого снежного покрова составляет 13 дней. Самая ранняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 2 октября, поздняя (95% обеспеченностью) на 7 ноября. Самая поздняя дата разрушения снежного покрова приходится на 28 мая, ранняя (95% обеспеченностью) на 15 апреля. В среднем разрушение снежного покрова и окончательный сход снега происходит в первой - второй декаде мая. В зимний период средний объем снегопереноса составляет 
214 м3/м, максимальный объем равен 564 м3/м. Максимальный снегоперенос отмечается при ветрах южного направления. Справочные данные по снежному покрову приведены 
в табличном материале, таблицы 1.1.5. – 1.1.8.

Таблица 1.1.5. Средние даты появления и образования устойчивого снежного покрова, его разрушения и схода

	Число дней со снежным покровом
	201

	Дата появления снежного покрова
	10.X

	Дата образования 
	23.X

	Дата разрушения устойчивого снежного покрова
	04.V

	Дата схода снежного покрова
	15.V


Таблица 1.1.6. Плотность снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, (г/м3) 

	Месяц
	Декада
	Плотность

	X
	2
	-

	
	3
	0,13

	XI
	1
	0,16

	
	2
	0,16

	
	3
	0,15

	XII
	1
	0,16

	
	2
	0,17

	
	3
	0,17

	I
	1
	0,18

	
	2
	0,18

	
	3
	0,18

	II
	1
	0,19

	
	2
	0,19

	
	3
	0,20

	III
	1
	0,20

	
	2
	0,20

	
	3
	0,20

	IV
	1
	0,21

	
	2
	0,24

	
	3
	0,34

	Средняя плотность при наибольшей декадной высоте
	0,19


Таблица 1.1.7. Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, (см)

	Месяц
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V

	декада
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	м/с Нижневартовск

	В защищенном месте, см
	1
	2
	5
	10
	16
	20
	24
	28
	33
	37
	41
	44
	46
	48
	50
	53
	53
	52
	44
	26
	11
	4
	0
	0


Таблица 1.1.8. Запас воды в снежном покрове по снегосъмкам на последний день декады, мм

	Месяц
	Декада
	Запас воды

	
	
	В лесу 
	В поле 

	X
	1
	-
	-

	
	2
	-
	-

	
	3
	19
	19

	XI
	1
	32
	28

	
	2
	46
	34

	
	3
	56
	43

	XII
	1
	70
	52

	
	2
	83
	60

	
	3
	92
	66

	I
	1
	99
	73

	
	2
	105
	78

	
	3
	118
	85

	II
	1
	126
	91

	
	2
	138
	97

	
	3
	144
	100

	III
	1
	145
	102

	
	2
	150
	111

	
	3
	153
	114

	IV
	1
	142
	102

	
	2
	86
	60

	
	3
	50
	18


Среднее количество из наибольшего запаса воды в снежном покрове за зиму составляет в лесу 160 мм, в поле 123 мм.

Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения. Основную долю атмосферного увлажнения составляют осадки теплого периода. 

Нормативная глубина промерзания грунта, определенная по нормативным документам для района работ, составляет больше 240 см.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в районе изысканий изменяется от 59 до 78 %.

Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество осадков наблюдается в августе - 82 мм, наименьшее в феврале - 28 мм (таблица 1.1.9)

Таблица 1.1.9. Среднее месячное и годовое количество осадков с введением всех поправок, (мм)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	год

	38
	28
	35
	35
	62
	67
	78
	82
	73
	70
	60
	47
	676


Максимальное суточное количество осадков наблюдается в августе – 68 мм. Число дней с осадками более 0,1 мм – 190, более 5 мм – 25.

Справочные данные по атмосферным осадкам и влажности воздуха приведены в табличном материале, табл. 1.1.10 – 1.1.16.

Таблица 1.1.10. Среднее количество осадков, (мм)

	Месяц
	I
	II
	III
	IV 
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ 
	Х
	ХI
	ХII
	ХI-III
	IV-Х
	Год

	Осадки, мм
	Приведенное к показаниям осадкомера

	
	22
	17
	21
	24
	47
	59
	72
	75
	59
	50
	35
	28
	123
	386
	509

	
	С поправками к показаниям осадкомера

	
	38
	28
	35
	35
	62
	67
	78
	82
	73
	70
	60
	47
	209
	467
	676


Таблица 1.1.11. Твердые, жидкие и смешанные осадки в процентах от общего количества

	Вид осадков
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	Твердые
	100
	98
	96
	43
	12
	-
	-
	-
	2
	34
	88
	100
	32

	Жидкие
	-
	-
	1
	19
	63
	92
	100
	100
	86
	26
	2
	-
	57

	Смешанные
	-
	2
	3
	38
	25
	8
	-
	-
	12
	40
	10
	-
	11


Таблица 1.1.12. Суточный максимум осадков различной обеспеченности, (мм)

	Месяц
	Средний максимум
	Обеспеченностью, %
	Наблюденный максимум

	
	
	63
	20
	10
	5
	2
	1
	мм

	Год
	30
	23
	37
	43
	50
	59
	66
	68


Таблица 1.1.13. Число дней с осадками различной величины, (мм)

	Месяц
	Осадки, мм

	
	( 0,1
	( 0,5
	( 1,0
	( 5,0
	( 10,0
	( 20,0
	( 30,0

	Год
	185
	136
	103
	25
	9
	2
	0,6


Таблица 1.1.14. Средняя месячная и годовая упругость водяного пара

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	Упругость водяного пара, мб
	1,2
	1,3
	1,9
	3,9
	6
	10,5
	13,6
	12,7
	8,9
	5
	2,4
	1,4
	5,7


Таблица 1.1.15. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	Относи

тельная влажность воздуха, %
	79
	78
	74
	69
	67
	66
	70
	78
	81
	82
	82
	80
	76


Таблица 1.1.16. Средний месячный и годовой недостаток насыщения

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	Недостаток насыщения, мб
	0,3
	0,3
	0,7
	2,0
	3,6
	6,0
	6,6
	4,2
	2,3
	1,1
	0,4
	0,3
	2,3


В зимний период преобладают ветра южных направлений, летом - северных. Годовой ход скорости ветра выражен незначительно. Данные о направлении и скорости ветра приведены по показаниям флюгера м/с Нижневартовск, установленным на высоте 12 м над поверхностью земли. Для учета влияния рельефа и защищенности флюгера указан класс открытости флюгера по румбам согласно классификации В.Ю. Милевского. Справочные данные по ветровому приведены в табличном материале, табл. 1.1.17. – 1.1.20. 

Таблица 1.1.17. Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/с)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	год

	3,4
	3,2
	3,5
	3,6
	4,0
	3,9
	3,5
	3,4
	3,6
	4,1
	4,1
	3,4
	3,6


Таблица 1.1.18. Повторяемость направления ветра и штилей

	Направление ветра
	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость

Направления ветра и штилей, %
	I
	3
	7
	13
	10
	13
	26
	22
	6
	12

	
	II
	5
	8
	16
	9
	12
	21
	22
	7
	12

	
	III
	8
	7
	12
	9
	11
	18
	25
	10
	11

	
	IV
	11
	8
	15
	7
	11
	17
	19
	12
	11

	
	V
	18
	10
	13
	7
	9
	10
	18
	15
	8

	
	VI
	19
	10
	12
	8
	8
	12
	16
	15
	7

	
	VII
	22
	13
	15
	8
	7
	10
	13
	12
	10

	
	VIII
	18
	11
	13
	10
	8
	10
	15
	15
	11

	
	IХ
	10
	8
	10
	13
	12
	18
	18
	11
	10

	
	Х
	9
	5
	6
	9
	13
	24
	22
	12
	5

	
	ХI
	8
	5
	8
	8
	10
	22
	30
	9
	7

	
	ХII
	6
	8
	12
	9
	10
	24
	24
	7
	10

	
	Год
	11
	8
	12
	9
	10
	18
	21
	11
	10

	Классификация местоположения флюгера
	
	6б
	6б
	5б
	5б
	5б
	5б
	7б
	6б
	

	
	Год
	10
	7
	10
	13
	15
	16
	18
	11
	5


Таблица 1.1.19. Среднее число дней с сильным ветром

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	Скорость ветра,

( 15 м/с
	м/с, Нижневартовск

	
	1,1
	1,3
	2,4
	2,2
	2,6
	1,5
	0,7
	0,9
	1
	1,4
	1,7
	1,4
	18


Таблица 1.1.20. Наибольшие скорости ветра различной вероятности

	Скорости ветра возможные один раз за число лет
	1
	5
	10
	15
	20

	Скорость ветра, м/с
	22
	25
	26
	27
	28


Справочные данные по атмосферным явлениям приведены в таблицах 1.1.21 – 1.1.23.

Таблица 1.1.21. Среднее число дней с грозой

	Месяц
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	Год

	число дней 
с грозой
	0,1
	2
	6
	8
	5
	1
	-
	22


Таблица 1.1.22. Среднее число дней с туманом

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	Год

	число дней 
с туманом
	4
	2
	2
	1
	2
	0,4
	0,8
	3
	3
	3
	2
	3
	26


Таблица 1.1.23. Среднее число дней с метелью

	Месяц
	Х
	ХI
	ХII
	I
	II
	III
	IV
	V
	Год

	число дней 
с метелью
	2
	4
	4
	5
	4
	6
	2
	0,6
	28


Значения средней и годовой скорости ветра представлены в таблице 1.1.24.

Таблица 1.1.24. Средняя месячная и годовая скорость ветра, (м/с)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IХ
	Х
	ХI
	ХII
	год

	3,4
	3,2
	3,5
	3,6
	4,0
	3,9
	3,5
	3,4
	3,6
	4,1
	4,1
	3,4
	3,6


В зимний период в среднем бывает 32 дня с ветром силой более 4-х баллов (8 м/с)

Наибольшая скорость ветра 10% обеспеченности – 23 м/с.

Сводные климатические характеристики по метеостанции Нижневартовск представлены в таблице 1.1.25.

Таблица 1.1.25. Сводная таблица климатических характеристик
	Характеристика
	Значение

	Среднегодовая скорость ветра
	3,6 м/с

	Расчетная максимальная скорость ветра без порывов

с учетом порывов
	28 м/с

30 м/с

	Максимальный нормативный скоростной напор ветра 

без порывов

с учетом порывов
	49 даН/м

56 даН/м

	Нормативная толщина стенки гололеда
	7,3 мм

	Максимальная скорость ветра при гололеде
	14 м/с

	Температура воздуха при гололеде
	-5°С

	Среднегодовая температура воздуха
	-3.1°С

	Абсолютный максимум температуры воздуха
	34°С

	Абсолютный минимум температуры воздуха
	-55°С

	Расчетная температура самой холодной пятидневки
	-43°С

	Средняя температура отопительного периода
	-9.7°С

	Продолжительность отопительного периода
	257 дней

	Среднегодовая сумма осадков
	676 дней

	Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму

на защищенном участке

на открытом
	76см

47см

	Среднее число дней с грозой
	22 дня

	Наибольшее число дней с грозой
	33 дня

	Среднегодовая продолжительность гроз
	40 часов

	Средняя продолжительность гроз в день с грозой
	1,8 часов


Примечание: преобладающее направление ветра зимой - западное, юго-западное, летом – северное, северо-западное.

В целом за год преобладают ветры западного, юго-западного направления, (таблица 1.1.26, рисунки 1.1.1. – 1.1.3.).

Таблица 1.1.26. Повторяемость направлений ветра и штилей 

	Направление ветра
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	штиль
	месяц

	Повторяемость направлений ветра 
и штилей, %
	3
	7
	13
	10
	13
	26
	22
	6
	12
	Январь

	
	22
	13
	15
	8
	7
	10
	13
	12
	10
	Июль

	
	11
	8
	12
	9
	10
	18
	21
	11
	10
	год


Масштаб: Повторяемость ветра 1 см - 5 %; 10 – повторяемость штилей, в %.
[image: image9.emf]0

5

10

15

20

25

С

СВ

В

ЮВ

ю

ЮЗ

з

СЗ

Штиль - 10

[image: image1.emf]0

5

10

15

20

25

С

СВ

В

ЮВ

ю

ЮЗ

з

СЗ

Штиль - 11


Рисунок 1.1.1. Роза ветров за год                  Рисунок 1.1.2. Роза ветров за январь
[image: image2.emf]0

5

10

15

20

С

СВ

В

ЮВ

ю

ЮЗ

з

СЗ

Штиль - 9


                                        Рисунок 1.1.3. Роза ветров за июль

Согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", рисунок 1, таблица А.1, климатический подрайон строительства для района изысканий – I Д.

Согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", район изысканий относится к нормальной зоне влажности – 2.

Согласно СП 20.13330.2016, район по весу снежного покрова – V.

Согласно СП 20.13330.2016, район по давлению ветра – I.

Согласно СП 20.13330.2016, район строительства по толщине стенок гололеда – II.

Согласно СНиП II –7-81*, территория относится к сейсмически не активной зоне.

1.1.2. Геолого-геоморфологическое строение и рельеф

В административно-территориальном отношении объект расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 10 км автодороги Нижневартовск – Мегион. В 10 км на северо-запад от города Нижневартовск и в 16,5 км на юго-восток от города Мегион. 

С запада и севера полигон ограничен естественным угнетенным высокоствольным лесом береза/осина 15/0,1/1, с востока ограничена автодорогой с капитальным покрытием 
г. Нижневартовск - Полигон утилизации отходов.
В геологическом строении принимают участие современные техногенные (насыпной грунт t QIV), биогенными (торф искусственно-погребенный в QIV) и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (суглинок, супесь, песок a Q III). 

Верхнечетвертичные отложения, представляют собой сложно построенный разрез 
с переслаиванием и выклиниванием инженерно-геологических элементов. Значительная часть разреза сложена суглинком мягкопластичной консистенции, супесью пластичной и песками мелкими.

Центральная часть разреза сложена чередованием слоев: супесью пластичной (ИГЭ-3) 
и суглинками мягкопластичными с примесью органических веществ (ИГЭ-4).

Супесь пластичная (ИГЭ-3) горизонтальной слоистости, псаммопелитовой структуры, 
в верхней части желтовато-серого цвета с глубиной серого. Мощность отдельных слоев супеси 0,4-1,6 м. Общая мощность супеси по разрезу составляет 1,8-4,3, абсолютные отметки подошвы слоя составляют 34,09-35,70 м. Для супеси характерны миллиметровые прослои песка, насыщенного водой.

Суглинок (ИГЭ-4) текучепластичный с примесью органического вещества, темно-серого цвета, горизонтальной слоистости фитопелитовой структуры. Мощность отдельных слоев суглинка 1,6-6,4 м. Общая мощность суглинка по разрезу составляет 10,2-12,7 м, абсолютные отметки подошвы слоя составляют 32,26-32,95 м. Слой грунта характеризуется неравномерным содержанием растительных остатков, наличием тонких прослоев супеси 
и песка мощностью 0,05-0,15 см (до 4-6 прослоев на 1 п.м.). 

В основании разреза залегают пески мелкие плотные водонасыщенные (ИГЭ-4). Вскрытая мощность слоя составляет 1,5-3,7 м, абсолютные отметки кровли слоя 32,26-32,95 м. По минеральному составу пески ИГЭ-5 кварцево-полевошпатовые, псаммитовой структуры, серые. В данном слое присутствуют тонкие прослои супеси и суглинка.

1.1.3. Гидрологические и гидрогеологические условия

1.1.3.1. Поверхностные воды

В геоморфологическом отношении территория, занятая под полигон, представляет собой вторую надпойменную террасу р. Обь, расчлененную многочисленными протоками и рекой Рязанский Еган. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области Н.А. Гвоздецкого территория, занятая под полигон, относится к Обско-Иртышской провинции лесной равнинной широтно-зональной области. 

Ближайшим водным объектом к полигону является река Рязанский Еган. Рязанский Еган протекает в 2,4 км на восток от территории изысканий. Река Рязанский Еган является правобережным притоком реки Обь. Общая длина русла Рязанского Егана 14,7 км, общая площадь поверхностного бассейна 55,1 км2. Рязанский Еган берет начало из озера б/н. Площадь водного зеркала 0,21 км2, длина береговой линии 1,91 км. Общее направление течения реки с севера на восток. 

Протока Оби протекает в 3,5 км на юго-восток от полигона. Длина протоки 14,6 км. Протока соединяет реку Обь и протоку Баграс. Общее направление течения протоки с юго-востока на северо-запад.

Река Обь протекает в 7,2 км на юг. Река Обь образуется от слияния рек Бия и Катунь. Длина ее 3650 км, общая площадь водосбора 2990000 км2. Наиболее крупные притоки реки Обь – Томь, Кеть, Васюган, Вах, Аган, Тромъеган, Лямин, Пим, Иртыш. На участке Нижневартовск - Сургут коэффициент извилистости русла составляет 1,2. Уклон водной поверхности на этом участке 0,03 м/км. Общее направление течения в районе 
г. Нижневартовск запад северо-запад. Основное русло Оби делится на множество проток. Самыми крупными в районе г. Нижневартовска являются протоки Чехлоней, Баграс, Мулка, Бол. Пасол, Мега. На участке, вблизи Полигона, река Обь имеет характерную, хорошо выраженную долину с обширной поймой, шириной 20(22 км, почти ежегодно затапливаемую. Ширина русла 1,0–1,5 км. Глубина в русле колеблется от 7 до 18 м. Левый берег вогнутый, обрывистый, песчаный, с отдельными зарослями тальника и ивы, между зарослями – открытые луговины. При достижении отметки выхода воды на пойму (уровень по Нижневартовску 
733 см) происходит затопление песчаных пляжей и русловых впадин. При дальнейшем подъеме уровня воды до 806 см затопляются межгривовые понижения, оживляется сеть мелких проток, начинается выход воды на пойму через правый берег протоки Большой Пасол. Дальнейший подъем уровня воды до отметки 965 см приводит к повсеместному затоплению участка. Продолжительность стояния воды на пойме - средняя 56 дней, наибольшая 82 дня. Скорости течения на пойме в период весеннего половодья по данным аэросъемки, выполненной Государственным гидрологическим институтом в 1998 году, составляют 0,22 м/с.

Река Обь является рыбохозяйственным водоемом высшей категории, имеет важное транспортное значение. Пойма Оби является местом гнездовий водоплавающей дичи, представляет собой богатые угодья для промысловых пушных зверей, в частности белки, соболя, бурундука, лисицы, росомахи. Но, прежде всего пойма является местом нагула 
и нереста ценных видов рыб. Река широко используется населением для отдыха и спорта.

Водоохранные зоны

Водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных 
зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 (с изменениями)).

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон рек и ручьев протяженностью до 10 км устанавливается в размере 50 м, от 10 до 50 км – в размере 100 м, свыше 50 км – в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.  Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Величина водоохранных зон водных объектов приведена в нижеследующей таблице.

Таблица 1.1.3.1. Водоохранные зоны водных объектов

	Объект
	Наименование ближайшего водного объекта
	Ширина по Водному кодексу
	Протяженность проектируемых объектов в границах ВЗ и ПЗП, км
	Минимальное расстояние 
до водного объекта, км

	
	
	ВЗ
	ПЗП
	
	

	Полигон, расположенный по адресу 10 км автодороги Нижневартовск - Мегион
	р. Рязанский Еган
	100
	50
	0,0
	2,4

	
	Протока Оби
	100
	50
	0,0
	3,5

	
	р. Обь
	200
	50
	0,0
	7,2


Полигон расположен за пределами водоохранных зон водных объектов 
и не затапливается в период паводка.

Уровенный режим

Для реки Оби характерно однопиковое половодье в период весеннего таяния снега 
и более низкий подъем, обусловленный частично стеснением потока в период осеннее-зимних ледовых явлений.

Весеннее половодье на реке Обь начинается в среднем 21.04. (2.04–8.05) и заканчивается 2.09. (2.08-12.10). Подъем уровня воды длится от 40 до 75 дней, интенсивность его составляет 19 -113 см/сутки (река Обь – село Александровское, 1941 г.). Интенсивный подъем уровня сопровождается ледоходом, который длится в среднем 5 дней (от 1 до 11 дней). Высший уровень весеннего ледохода в среднем наблюдается 12-16 мая, почти на месяц раньше высшего уровня весеннего половодья, средняя дата наступления которого приходится на 16.06. (4.05-26.07).

В середине мая, конце июня начинается медленный спад уровня, который длится до октября. Интенсивность спада значительно меньше интенсивности подъема и в среднем составляет на реке Обь 8 см/сутки, но в отдельные годы может возрастать до 33 см/сутки (1976 г.).

Летняя межень на Оби, как правило, отсутствует, а низкие уровни открытого русла наступают осенью. Амплитуда колебаний меженных уровней безледоставного периода колеблется в больших пределах, достигая 3-4 метров.

Подъемы уровней от дождей происходят как на фоне общего повышенного стояния уровней половодья, так и после его спада. Высота их обычно менее 2 м, редко – до 3 м.

Одна из особенностей уровенного режима реки Оби заключается в том, что высшие уровни весеннего половодья, являются и годовыми максимумами, в году с пиком выше среднего многолетнего наступают в основном русле, в протоках и старицах одновременно, 
т.к. затопление пойменных понижений происходит обычно при уровнях половодья, близких 
к средним многолетним. Поэтому максимум половодья обычно в июне, в отдельные годы – 
в мае или июле.

В период весеннего половодья возможно выпадение дождей, однако они не могут вызвать резких колебаний уровня воды, и половодье проходит распластанным. Спад половодья заканчивается обычно непродолжительной летнее-осенней меженью, которая прерывается в отдельные годы дождевыми паводками. Некоторое повышение уровня отмечается при установлении ледостава за счет стеснения живого сечения льдом.

С начала ледообразования в конце октября наблюдается кратковременный спад уровня, вызванный потерей воды на ледообразование, за которым следует такой же резкий, но более продолжительный подъем уровня. С третьей декады ноября наблюдается медленный устойчивый спад уровня, продолжающийся в течение всего сезона.

В зимний период во все годы происходит постепенный и устойчивый спад уровней вплоть до начала-середины апреля. 

Продолжительность стояния весенних уровней на пойме реки Оби определена по данным наблюдений за уровнями воды на водопосту города Сургут за самый многоводный 1941 г.

Перенос уровней в расчетный створ произведен соответственно падению уровня между расчетным створом и опорным створом водопоста.

Продолжительность стояния уровней воды на участке изыскания в год 2% обеспеченности ГВВ составляет 82 дня.

Ледовый режим

Наступление холодов и понижение температуры воды до 0°С вызывает на реках появление первых ледяных образований: заберегов и сала. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно.

Продолжительность наличия заберегов колеблется от одних суток при резком похолодании и раннем наступлении зимы до 2-3 недель при поздних сроках наступления зимы.

Ледяные образования сала – кратковременное явление образуется не ежегодно на больших и средних реках при штилевой погоде на участках со спокойным течением.

Появление первых ледяных образований на средних и малых реках территории происходит преимущественно во второй половине октября. При раннем похолодании они на равнинных реках могут наблюдаться уже в начале октября. Наиболее позднее появление ледовых образований на реках обычно происходит во второй декаде ноября.

Осенний ледоход на большинстве рек, как правило, начитается во второй половине октября. В некоторые годы на некоторых малых и средних реках территории осеннего ледохода не наблюдается, ледяной покров образуется смерзанием заберегов. Продолжительность осеннего ледохода колеблется от 1 до 55 дней. На большинстве средних и малых рек ледоход наблюдается в течение 5-25 дней.

Ледостав устанавливается в среднем с 25 по 30 октября. Нарастание льда идет преимущественно с нижней поверхности. Наиболее интенсивно увеличение толщины льда 
(1 – 1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого ледостава до первой декады января. C увеличением высоты снега на льду интенсивность его нарастания заметно снижается, составляя в средине февраля в среднем 0,4-0,7 см/сутки. Наибольшей толщины льда достигается в первой половине марта. В конце зимы прирост льда замедляется или совсем прекращается, а с наступлением положительных температур перед вскрытием толщина льда начинает уменьшаться. Продолжительность ледостава 190-200 дней. 

Процесс весеннего разрушения льда начинается с появления талой воды на его поверхности непосредственно после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Период таяния и деформации ледяного покрова охватывает промежуток времени от перехода температуры воздуха через 0°С до момента разрушения льда. Продолжительность этого периода в среднем составляет 8-15 дней. В итоге под действием тепла толщина льда перед вскрытием уменьшается на 30-50 % по сравнению с наибольшей.

Вскрытию льда обычно предшествует подвижка льда в течение 2-4 дней на больших реках и 1-3 дней на средних и малых реках. В отдельные годы число дней c подвижкой может быть значительно больше. Разрушение ледяного покрова ежегодно сопровождается ледоходом продолжительностью от 2 до 13 дней. 

Полное очищение рек ото льда происходит в среднем с третей декады апреля по первую декаду мая. В зависимости от суровости зимы, характере весеннего периода очищения рек от ледяного покрова может происходить в первой декаде апреля или в третьей декаде мая.

Весенний ледоход проходит в основном русле водотоков на подъеме паводочной волны, на пойму лед не выходит.

Для характеристики ледового режима реки Обь использовались данные многолетних наблюдений на реке Оби у села Александровское и у города Сургут.

Первые ледовые образования на реке Оби появляются в последних числах октября, когда температура воды понижается до 0°С. Забереги носят устойчивый характер и наблюдаются ежегодно в зависимости от характера похолодания.

Осенний ледоход на реке Оби начинается у села Александровское в среднем 29.10, у города Сургут 26.10 и продолжается до 5.11-6.11. По окончании осеннего ледохода устанавливается ледостав в среднем на 184-189 дней (156-214). Нарастание ледяного покрова происходит постепенно и более интенсивно вначале зимы (1-3 см/сутки). Рост высоты снега на льду приводит к замедлению интенсивности нарастания толщины льда. Максимум толщины ледяного покрова отмечается в конце марта – начале апреля и составляет в среднем 80 см (50-90 см). С наступлением положительной температуры воздуха перед вскрытием реки толщина льда начинает уменьшаться, затем происходит его разрушение. Вскрытию обычно предшествует подвижка льда. Весной на реке Обь наблюдается густой ледоход, который длится от 1 до 11 дней (в среднем 4-6 дней). Полностью река очищается ото льда во второй декаде мая.

Полигон находятся вне зоны затопления высокими водами рек Рязанский Еган и Обь. Максимально возможные границы зоны затопления при уровне высокой воды обеспеченностью 1% отображены на рисунке 1.

[image: image3.png](2] Mepinfo Professional -

[ ouin_tpws Mporpmuis b Jwmpoc Tatnnis_Hacpoie Kaps_Owo Crpsecs

= =TT Y

EEEEEEE

s~ elo/mi@Al0] 2

ENSTN

P paHI/ILl,bI 30HbI 3a1’om'rem<m
1% o6ecnquHHoe=m
<

2
Teppmopmﬁ
3biCKaHi

finowaaw pasnvsa

\ . \
§el \ 4

Pasves 1003 i

x\\/*\i\\\ |

|
A

\ /\\ p. PasaHckuii Eran

1\\

\
1\ 1

\

\\\ \\

\

A





Рис. 1. - Карта-схема максимальных границ затопления высокими водами рек Обь 
и Рязанский Еган

По орографическим характеристикам можно сделать вывод, что склоновый сток близлежащих территорий проходит через площадку полигона. Полигон расположен на относительно прямой, с малым изменением отметок территории. Накопление поверхностных вод вокруг полигона происходить не будет. 

По всему периметру полигона в соответствии с ранее действующими СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" имеется кольцевой канал. Таким образом, исключается возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов.

1.1.3.2. Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия Полигона характеризуются наличием грунтовых вод. Подземные воды встречены на глубинах 2,8-3,2 м с отметкой уровня 46,20-46,30 м БС.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Уровень подземных вод непостоянный, подвержен сезонным колебаниям. Периодами наиболее низкого стояния являются месяцы март - апрель, наиболее высокого – июнь, июль месяцы. 

Необходимо учитывать образование в насыпных грунтах вод "верховодки" происходит в зоне аэрации в периоды снеготаяния и ливневых дождей и связано с наличием в зоне аэрации небольших прослоев и линз слабофильтрующих пород ИГЭ 2, на поверхности которых задерживаются и скапливаются инфильтрующиеся атмосферные осадки и конденсационные воды.

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, согласно табл. В3 СП 28.13330.2017 грунтовые воды по содержанию агрессивной углекислоты – среднеагрессивные, по водородному показателю – слабоагрессивные, по бикарбонатной щелочности – слабоагрессивные.

Коррозионная агрессивность грунтовых вод согласно таблиц 3, 5 ГОСТ 9.602-2016 по отношению к свинцовой оболочке кабеля высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – средняя.

1.1.3.3. Подземные воды

Полигон расположен в пределах Западно-Сибирского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к мощной осадочной толще разнородных по литологическому составу и генезису отложений мезозойско-кайнозойского возраста. 

В вертикальном разрезе выделяются два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью. Они различаются условиями залегания и формирования гидродинамического режима и гидрогеохимического состава подземных вод. Гидрогеологические этажи разделены региональным водоупором (глинистой толщей).

Верхний гидрогеологический этаж представляет собой многопластовую систему 
и содержит преимущественно пресные подземные воды в плиоцен-четвертичном, атлым-новомихайловском и тавдинском водоносных комплексах (Информационный …, 2003). Его мощность достигает 400 м. Для верхнего гидрогеологического этажа характерен безнапорный и напорный режим фильтрации, сравнительно активный водообмен, совпадение области питания, циркуляции и разгрузки подземных вод, преимущественно гидрокарбонатного кальциевого состава. Питание подземных вод верхнего гидрогеологического комплекса происходит в весенне-летний период за счет инфильтрации атмосферных осадков. Подземные воды – ультрапресные и пресные с минерализацией до 1 г/л.

Нижний гидрогеологический этаж приурочен к отложениям юрского и мелового возрастов. Его мощность составляет около двух тысяч метров. Нижний гидрогеологический этаж объединяет апт-альб-сеноманский водоносный и неоком-юрский нефтеводоносный комплексы, содержащие минерализованные подземные воды и флюиды углеводородов, 
и характеризуется замедленным водообменом, наличием хлоридных натриевых вод 
с минерализацией 10–50  г/л (О состоянии…, 1998).

1.1.4. Характеристика почвенных условий

Согласно почвенно-географическому районированию России (Хренов, 2002) и Ханты-Мансийского автономного округа (Атлас…, 2004), рассматриваемая территория находится 
в Западно-Сибирской таежно-лесной области на границе почв средней и южной тайги. 
На территории расположения полигона в зависимости от условий почвообразования выделено три основных типа почв в соответствии с классификационными схемами Л.Л. Шишова (1997) и В.Я. Хренова (2002).

Таблица 1.1.4.1. Типы почв, выделенные в области расположения полигона

	Тип почвы
	Местонахождение

	Подзолистые
	Повышенные участки плоских водоразделов, верхние части склонов широких грив, высокие древние речные террасы

	Торфяные болотные верховые
	Водораздельные пространства, верхние террасы речных долин


Подзолистые почвы формируются под хвойными и смешанными лесами 
с моховым, кустарничково-моховым или мохово-травяным наземным покровом в условиях промывного типа водного режима и достаточной дренированности территории. Почвообразующими породами служат суглинисто-глинистые однородные и слоистые отложения различного генезиса, либо супесчаные и двучленные. Хорошая дренированность 
и водопроницаемость грунтов обусловливает резко выраженную дифференциацию почвенного профиля. Вследствие менее длительного переувлажнения признаков оглеения 
в верхней части профиля нет или они выражены очень слабо. Характерно отсутствие гумусового горизонта или крайне малая его мощность. Под подстилкой обычно залегает небольшая грубогумусовая прослойка (АО) или окрашенная потечным гумусом часть подзолистого горизонта (ЕА). Ниже следует подзолистый горизонт Е и иллювиальный – Вt, постепенно переходящий в почвообразующую породу. 

[image: image4.jpg]



Фото 1.1.4.1. Подзолистые почвы

Торфяные болотные верховые почвы формируются в условиях застойного увлажнения атмосферными водами, преимущественно на водораздельных пространствах, в результате заболачивания суши или развития олиготрофной растительности в процессе зарастания водоемов. Они характеризуются залегающим под очесом лиготрофно-торфяным горизонтом (Т), состоящим преимущественно из сфагновых мхов разной степени разложенности, 
не превышающей 50%, при содержании органического вещества >35 % от массы горизонта. Далее располагаются глеевый горизонт (G) и материнская порода (С). Профиль их слабо дифференцирован. Нижней границей торфяной почвы является глубина, на которую в летний период могут опускаться грунтовые воды (от 30 до 50–60 см). Обычно в пределах почвенных горизонтов расположены живые корни древесной растительности и полукустарников. Почва отличается от породы высоким коэффициентом фильтрации и хорошей водопроницаемостью в период понижения уровня вод.

[image: image5.jpg]



Фото 1.1.4.2. Торфяные болотные почвы

Полигон расположен на ранее освоенной территории, представленной отработанным карьером.

1.1.5. Общая характеристика растительности

По геоботаническому районированию Тюменской области рассматриваемая территория расположена в лесной зоне, подзоне средней тайги.

В составе лесных насаждений прилегающей к площадке полигона, доминируют древостои с преобладанием сосны, осины, березы. Древостои угнетенные, высотой 3-6 м. 

На пониженных элементах рельефа встречены болота с кустарничково-сфагновыми 
и сосново–кустарничково-сфагновыми растительными сообществами. В мочажинах преобладают осоково-сфагновые сообщества. Из кустарничков распространен багульник, ива; из трав преобладают осока, кипрей болотный, пушица.

[image: image6.jpg]



Фото 1.1.5.1. Территория, прилегающая к хозяйственно-бытовой зоне полигона

[image: image7.jpg]



Фото 1.1.5.2. Растительный покров прилегающей территории к полигону

[image: image8.jpg]



Фото 1.1.5.3. Растительный покров прилегающей территории к полигону

Редкие и охраняемые виды 

На основании анализа картографического материала, ("Красная книга 
Ханты-Мансийского автономного округа – животные, растения, грибы" / Екатеринбург, 2013 г., Атлас ХМАО, карта Растительности, (масштаб 1:5 000 000), на рассматриваемой территории отсутствуют редкие виды растений, занесенные в Красную книгу ХМАО. 

Пищевые и лекарственные ресурсы

Пищевые растения представлены, прежде всего, ягодами: клюква, черника, брусника, смородина, голубика, княженика, рябина, морошка. К салатным растениям относятся борщевик, золотая розга, дудник лесной, кислица, крапива, одуванчик обыкновенный и др.

Наиболее многочисленными являются лекарственные растения. Широко используется горец земноводный, кровохлебка лекарственная, какалия копьевидная, лист брусники, толокнянки, черники, плоды рябины, клюквы, брусники, плауна булавовидного, хвоща полевого и др.

Часть видов растений имеет значение как лекарственные ресурсы. Наиболее широко используются следующие виды: горец земноводный, кровохлебка лекарственная, какалия копьевидная, хвощ полевой, брусника, черника, клюква, голубика, рябина и др. (Чижов, 1998).

1.1.6. Ландшафтные условия

Общая характеристика ландшафта дана с использование литературного материала:

"Ландшафтное районирование Ханты-Мансийского автономного округа",
 Н.Н. Москвина, В.В. Козин, Ханты-Мансийск: ГУИПП "Полиграфист", 2001 год.

Атлас Ханты-Мансийского автономного округа "Природа, экология", том II, раздел "Ландшафты", карты масштабом 1:1 500 000, 1:3 000 000, 1:6 000 000, составители: "Роскартография", ОАО НПЦ "Мониторинг", географический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО НПФ "ТАЛКА-ТВД",/Ханты-Мансийск – Москва, 
2004 г.

При составлении схемы ландшафтного районирования Ханты-Мансийского округа были выделены: физико-географическая страна, ландшафтная область, ландшафтная провинция 
и ландшафтный район. 

Территория полигона относится к крупной орографической структуре – Западно-Сибирской равнинной (физико-географическая страна). 

Ландшафтная область, к которой относиться район расположения полигона – Сибирско-Уральская ландшафтная область среднетаежных возвышенных равнин. С севера данная область ограничена Транссибирским широтным разломом, сложена ледниковыми 
и водноледниковыми отложениями среднеплейстоценового возраста, перекрытыми в пределах Увала Нумто озерно-аллювиальными отложениями. 

Район расположения полигона относится к Аганской ландшафтной провинции. Аганская ландшафтная представлена возвышенной расчлененной плоскоувалистой среднетаежной ледниковой и озерно-аллювиальной преимущественно суглинистой равниной на междуречье рек Ваха и Агана. Провинция резко выделяются на фоне заболоченных низин Сургутского 
и Ваховского полесий и соответствуют возвышенности Аганский Увал с абсолютными высотами до 156 м. Её поверхность холмисто-увалистая, с превышениями холмов и увалов до 20 м, сильно расчленена долинами рек. Для этой провинции характерны такие особенности: отсутствие озер, сильно ветвящаяся сеть заторфованных долинообразных понижений и мелких долин с глубиной вреза до 30-40 м.

Дренированные местоположения занимают 80% территории, болота - 20%. Несмотря на небольшие высоты (до 156 м), в ландшафтах преобладают урочища холмисто-увалистого типа местности. Разнообразие лесных урочищ связано с пестрым составом ледниковых отложений, формирующих Аганский Увал.

1.1.7. Животный мир

Наземные беспозвоночные животные

Данные по населению беспозвоночных животных в районе рассматриваемой территории отсутствуют, поэтому их численность в основных типах местообитаний можно оценить лишь ориентировочно на основании материалов по аналогам из литературных источников.

К основным группам почвенной микрофауны относятся нематоды, панцирные клещи и коллемболы. Из почвенной мезофауны для хвойных лесов наиболее характерны насекомые и паукообразные. Одна из основных групп наземных хищников в таежной зоне – муравьи. На олиготрофных болотах обитают насекомые фитофаги – равнокрылые, прямокрылые, бабочки и др.

Наземные позвоночные животные

Количественная характеристика населения наземных позвоночных животных исследуемого участка дается на основании литературных данных (Равкин и др. 1995; Юдкин и др. 1996; Равкин и др., 1998).

Фауна рассматриваемой территории является типичной для таежных сообществ. 

Земноводные представлены 3 видами: сибирским углозубом, серой жабой и остромордой лягушкой. Численность земноводных в лесных местообитаниях достигает 1,8 тыс. особей / км2, причем большую часть населения составляет остромордая лягушка. На долю других амфибий – серой жабы и сибирского углозуба приходится менее 5% общей численности. На болотах обилие земноводных несколько меньше – 1,5 тыс. особей/ км2, при этом остромордая лягушка и серая жаба встречаются здесь примерно в одинаковых количествах.

Из пресмыкающихся (отряд чешуйчатых) распространены гадюка обыкновенная 
и ящерица живородящая. По экспертным оценкам обилие гадюки на месторождении составляет в среднем 2-5 особей/ км2, живородящей ящерицы – на порядок больше.

В видовом отношении орнитофауна тайги является разнообразной. 
В темнохвойных и смешанных лесах территории обустройства обитает порядка 70 видов птиц при среднем обилии около 400 особей/ км2. Наиболее часто в них встречаются пухляк и юрок. Кроме них, наиболее обычны теньковка, зеленый конек и овсянка-ремез. 
В сосняках (в том числе с примесью березы) птиц в полтора-два раза меньше – 
200–255 особей/км2 (около 40 видов). Кроме пухляка и юрка, здесь чаще всего встречаются лесной конек, горихвостка-лысушка и теньковка. На верховых болотах плотность населения птиц составляет от 100 до 200 особей/ км2 при сравнительно низком видовом богатстве (около 35 видов). На верховых болотах доминируют лесной конек 
и желтая трясогузка. Довольно обычны – дубровник, овсянка крошка и белошапочная овсянка.

Из млекопитающих встречаются виды, относящиеся к 5 отрядам (грызуны, насекомоядные, зайцеобразные, парнокопытные и хищные) из них 20 видов являются охотничье-промысловыми и имеют практическое значение (Гашев и др., 1997).

По численности среди млекопитающих абсолютно доминируют грызуны (белка обыкновенная, бурундук сибирский и ондатра) и насекомоядные (красная полевка, бурозубки средняя, обыкновенная, тундряная и малая). Плотность населения мелких млекопитающих наиболее велика в лесах (3–4 тыс. особей/ км2) и значительно меньше на болотах (около 1 тыс. особей/ км2). По обилию в хвойных лесах доминируют красная полевка и средняя бурозубка. На верховых болотах, сочетающихся с переходными, по численности лидируют средняя и тундряная бурозубки.

Заяц-беляк встречается во всех лесных угодьях, но особое предпочтение отдает кустарниковым массивам в пойменных комплексах. Наиболее типичными для горностая 
и колонка являются окраины болот, берега рек поросшие смешанным лесом и кустарником.

В меньшей степени встречаются: лисица обыкновенная, соболь, лось, медведь бурый 
и ондатра.

В зависимости от времени года меняется место обитание лисицы: в летне-осенний период времени хищник придерживается придолинных массивов леса, в зимне-весенний – открытых пространств. По берегам рек и озер можно встретить ондатру, реже в междуречных мелких озерах на водораздельных болотах. 

Виды животных, на которые проводится охота с целью последующего использования получаемой при этом продукции (шкурок, мяса, жира и т. п.), относятся к охотничье-промысловым. 

2. Цели и задачи наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов 
и в пределах его воздействия на окружающую среду

Целью проведения экологического мониторинга полигона является получение наиболее полной информации о состоянии и наличии загрязнения окружающей среды 
в районе его размещения и принятия своевременных мер по устранению нарушений.

В задачи мониторинга полигона входит:

· количественная и качественная оценка степени влияния полигона на компоненты окружающей среды;

· наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их воздействия на состояние окружающей природной среды в зоне влияния полигона;

· анализ причин загрязнения окружающей среды;

· обеспечение администрации города Нижневартовска и природоохранных органов систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды в районе размещения полигона, прогнозом их изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ;

· подтверждение исключения негативного воздействия полигона.

Программа состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду подразумевает определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения контроля различных сред и показателей. 

Полученные результаты накапливаются и анализируются управлением по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

3. Сведения об источниках информации, использованных при разработке программы мониторинга

Программа мониторинга разработана на основании и с учетом требований действующего законодательства:

· Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

· Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

· Федерального закона от 30.03.1995 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

· Водного кодекса Российской Федерации (от 03.06.2006 №74-ФЗ);

· Земельного Кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001 №136-ФЗ);

· Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 №1030 "Об утверждении порядка проведения собственниками объектами размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду";

· "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем России 02.11.1996;

· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

При составлении Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду были использованы следующие материалы:

· данные "Информационного отчета о проведении мониторинга подземных вод на площадке складирования и захоронения ТБО г. Нижневартовска", составленного ООО "Водгео" (Мегион, 2003 г.);

· данные о фоновом состоянии окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов;

· материалы, ранее проведенных обследований окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду.

4. Обоснование выбора подлежащих наблюдению компонентов природной среды и природных объектов на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду

Ежегодно предприятием ООО "Коммунальник", ранее эксплуатирующим полигон, проводился химико-аналитический контроль состояния и загрязнения атмосферного воздуха, подземных вод, почв в районе расположения объекта размещения отходов на основании утвержденного Плана-графика лабораторного экологического контроля состояния подземных, открытых водоемов, работы очистных сооружений и установок водоподготовки природоохранных мероприятий.

ООО "Коммунальник" в 2020 году был проведен химико-аналитический контроль следующими аккредитованными лабораториями:

- ФБУЗ ЦГиЭ в ХМАО-Югре (аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510817 выдан 14.07.2016);

- НО ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО" по ХМАО-Югре (аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510560 от 30.10.2014);

Оценка текущего состояния территории произведена по результатам количественного химического анализа проб атмосферного воздуха (6 проб), подземных вод (2 пробы), почвенного покрова (2 пробы), выполненного в рамках проведения химико- аналитического контроля в 2020 году.

Отбор проб производился согласно нормативной документации (CП 11-102-97, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.4.3.01-2017, РД 52.04.667-2005 и др.).

Основными видами антропогенного воздействия полигона на окружающую среду 
в настоящее время (с учетом того, что полигон законсервирован) являются:

1. Загрязнение атмосферного воздуха - привнос в атмосферный воздух газообразных веществ от выбросов биогаза с участка захоронения отходов.
Выбросы в атмосферный воздух газообразных веществ с участка захоронения отходов являются незначительными, поскольку ООО "Коммунальник" произведена окончательная изоляция отходов грунтом (приложение Е).

2. Загрязнение грунтовых вод фильтратом.

3. Загрязнение почвенного покрова.

4.2. Атмосферный воздух

Атмосферный воздух всегда содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и антропогенных источников. Естественные источники загрязнения бывают распределенными (выпадение космической пыли) и кратковременными стихийными (лесные и степные пожары, извержения вулканов и т.д.). Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется со временем. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, теплоэлектростанций, сжигание отходов и испарение нефтепродуктов. Уровень такого загрязнения изменяется в зависимости от мощностей промышленных выбросов и условий регионального и глобального рассеивания загрязняющих веществ 
в атмосфере. В настоящее время трудно найти территории, не подверженные воздействию техногенного фактора (Лотош, 2001).

В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально производят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. При анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, сероводород, оксид углерода. Показатели состояния атмосферного воздуха представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, (мг/м3)

	Показатель
	Нормативные значения
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал**

	
	
	Т.1
	Т.2
	Т.1
	Т.2
	Т.1
	Т.2
	Т.1
	Т.2

	Оксид углерода
	5
	<4
	<4
	<4
	<4
	<5
	<5
	
	

	Метан
	50*
	<4,3
	<4,0
	<4,56
	<3,92
	<20
	<20
	
	

	Сероводород
	0,008
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	0,006
	<0,006
	
	

	Диоксид азота
	0,2
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	
	

	Оксид азота
	0,4
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	<0,08
	
	


Примечание: Т.1 – контроль, отработанная карта, Т.2 – фон, на границе СЗЗ.

*- OБVB.

** - ввиду низких температур атмосферного воздуха отбор проб в 4 квартале 
не осуществлялся. На основании методики выполнения измерений М-МВИ-181-2013 п 3.2. параметры отбираемого для анализа воздуха должны соответствовать температуре от 0° до +40°C.

Контроль состояния атмосферного воздуха показал, что концентрации оксида углерода, метана, сероводорода не превышали соответствующие нормы ПДК м.р. Показатели загрязняющих веществ в воздухе над отработанными участками полигона не значительно отличаются от показателей на границе санитарно-защитной зоны, что свидетельствует 
о незначительном влиянии полигона на состояние атмосферного воздуха.

4.3 Почвенный покров

Экологическое значение почвы в том, что она осуществляет связь живой и неживой природы, атмосферного воздуха, вод и недр. Основной задачей контроля за состоянием почв является регистрация уровня загрязнения почвы и изменение ее химического состава.

Система мониторинга почвенного покрова включает наблюдение за состоянием почвы на границе СЗЗ и в зоне возможного влияния полигона. С этой целью контролируется качество почвы на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве.

Отбор проб почвы осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Почвы. Общие требования к отбору проб" и ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

Отбор проб почвы производился с периодичностью – 1 раз в год (июнь-сентябрь, бесснежный период). Показатели состояния почв в зоне влияния полигона за 2020 год представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Содержание загрязняющих веществ в почве

	Показатели качества
	Ед.изм
	Нормативные показатели
	2020

	
	
	
	Т.1
	Т.2

	Органолептические, обобщенные, химические показатели

	Цинк (валовое содержание)*
	мг/кг
	110,0
	10,2
	11,6

	Кадмий
	мг/кг
	1,0
	<1
	<1

	Свинец (валовое содержание)
	мг/кг
	32,0
	310
	310

	Медь (валовое содержание)
	мг/кг
	66,0
	<10
	6,1

	Ртуть
	мг/кг
	2,1
	0,077
	0,073

	Мышьяк
	мг/кг
	2,0
	1,7
	1,22

	Марганец (валовое содержание)
	мг/кг
	1500
	17
	29

	РH
	
	-
	3,21
	3,37

	Никель
	мг/кг
	4,0
	310
	310

	Нитраты
	мг/кг
	130,0
	31,0
	2,8

	Нефтепродукты
	мг/кг
	
	1670
	1570

	Микробиологические показатели

	Энтерококки
	г
	10
	<1
	<1

	БГПК
	г
	10
	<1
	<1

	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
	г
	0
	0
	0

	Паразитология

	Яйца гельминтов
	шт.
	0
	0
	0

	Цисты ПКП
	шт.
	0
	0
	0

	Радиационные показатели

	Удельная активность тория-232
	Бк/кг
	-
	4,36
	1,59

	Удельная активность радия-226
	Бк/кг
	-
	0
	0

	Удельная активность калия-40
	Бк/кг
	-
	0
	0

	Эффективная удельная активность
	Бк/кг
	< 370
	5,7
	2,1


Примечание: Т.1 – контроль, отработанная карта, Т.2 – фон, на границе СЗЗ

*ОДК - применяется при отсутствии нормативов предельно-допустимых концентрации для валовых форм. Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве определена на основании СанПиН 1.2.3685-21.

Большая часть контролируемых в пунктах мониторинга почв характеризуется стабильно фоновым состоянием. 

Водородный показатель отобранных образцов почвогрунтов составляет 6 ед. рН, что свидетельствует о кислой реакции среды почвенного раствора.

Концентрации основных определяемых химических показателей низкие и не превышали норм ПДК в почвах (СанПиН 1.2.3685-21). Определяемые показатели химических элементов почвы на отработанной карте и в зоне возможного влияния полигона (на границе СЗЗ) идентичны. Превышений в контрольной точке (на границе СЗЗ) не обнаружено.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикаторов неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются:

1. коэффициент концентрации химического вещества (К_с), который определяется отнесением его реального содержания в почве (С) к фоновому:

(С_ф): Кс  =С/Сф,

2. суммарный показатель загрязнения (Z_c) равен сумме коэффициентов концентраций химических элементов и выражен следующей формулой:

Zс = Суммаnj=1 Кс  - (n-1),

где n - число суммируемых элементов.

Суммарный показатель загрязнения (Z_c) почв в зоне действия Полигона равен 10,9. 
В соответствии с Приложением 1 СанПиН2.1.7.1287-03 степень химического загрязнения почвы оценивается как допустимая.

Микробиологические и паразитологические показатели также находятся в пределах нормы. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к качеству почвы (СанПиН 1.2.3685-21) почвы в зоне влияния Полигона относятся к категории чистых.

Общие требования к обеспечению радиационной безопасности человека во всех условиях воздействия на него ионизирующего излучения (ИИ) природных и техногенных источников приведены в "Нормах радиационной безопасности" (НРБ-99/09) и "Основных санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010). Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.02.2015 №1069.

Радиационные показатели почв в зоне влияния Полигона соответствуют Нормам радиационной безопасности и Основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности.

В соответствии с Критериями отнесения твердых, жидких и газообразных отходов 
к радиоактивным отходам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №1069, твердые отходы, образующиеся при осуществлении 
не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

ARA+1,3*ATh+0,09*AK ( 10 Бк/г, где:

ARA ( удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;

ATh ( удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г;

AK  ( удельная активность калия-40, Бк/г.

Для расчета использованы показатели Т.1 (отработанная карта):

0+1,3*4,36+0,09*0 = 5,668 Бк/кг = 0,0057 Бк/г

0,0057Бк/г ( 10 Бк/г, условие не выполняется, следовательно отходы не относятся к радиоактивным.

4.4 Грунтовые воды

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в 2003 году были оборудованы две наблюдательные скважины, на основании проведенных работ по мониторингу подземных вод на Площадке складирования и захоронения ТБО г. Нижневартовска 

Одна наблюдательная скважина оборудована выше полигона по потоку грунтовых вод 
с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона, другая ниже. Пробы вод из контрольной скважины, заложенной выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона по течению грунтовых вод учитывают влияние полигона.

Скважины пробурены установкой УРБ-ЗАМ вращательно-роторным способом с прямой промывкой. В качестве промывочной жидкости использован облегченный глинистый раствор. Бурение осуществлялось долотом 190 мм с последующей обсадкой эксплуатационной колонной диаметром 146 мм. Диаметр колонны выбран с учетом возможности использования при микрооткачках для отбора проб воды бытового погружного электронасоса типа "Гном". Сетчатый фильтр на перфорированном трубном каркасе длиной 5 м установлен на эксплуатационной колонне, в нижней ее части. В качестве фильтрующей поверхности использована латунная сетка галунного плетения. Конструкция скважины состоит из следующих элементов: эксплуатационная колонна длиной 23-25 м; сетчатый фильтр длиной 5 м; отстойник длиной 2 м.

На основании утвержденного Плана-графика лабораторного экологического контроля состояния подземных, открытых водоемов, работы очистных сооружений и установок водоподготовки природоохранных мероприятий, периодичность отбора проб грунтовых составляла 1 раз в год. Показатели загрязняющих веществ в грунтовых водах за 2020 год представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3. Содержание загрязняющих веществ в грунтовых водах
	Показатели качества
	Ед.изм.
	СКВ.1

3Q
	СКВ.2

4Q

	Органолептические, обобщенные, химические показатели

	Железо
	мг/дм3
	61
	55

	Сульфаты
	мг/дм3
	10,9
	10,2

	Медь
	мг/дм3
	0,0091
	0,0093

	Хлориды
	мг/дм3
	487
	476

	Нитраты (по NO3)
	мг/дм3
	<1
	<1

	Нитриты (по NO2)
	мг/дм3
	30,003
	30,003

	Сухой остаток
	мг/дм3
	1530
	1550

	Ртуть
	мг/дм3
	<0,01
	<0,01

	Кадмий
	мг/дм3
	0,0051
	0,0047

	Кальций
	мг/дм3
	267
	299

	Свинец
	мг/дм3
	0,028
	0,037

	Хром
	ммоль/дм3
	30,001
	0,0016

	Гидрокарбанаты
	ммоль/дм3
	494
	>500

	Щелочность
	мг/дм3
	6,38
	6,29

	ХПК
	мгО2/дм3
	53
	54

	БПК 5
	мгО2/дм3
	4,0
	6,8

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	35,0
	41,0

	Фосфат-ион
	мг/дм3
	267
	299

	
	
	0,028
	0,037

	Микробиологические показатели

	Сальмонеллы
	Не допускается
	0
	0

	ОКБ
	КОЕ в 100 мл
	0
	0

	ТКБ
	КОЕ в 100 мл
	0
	0

	Колифаги
	КОЕ в 100 мл
	0
	0

	Возбудители кишечных инфекций
	КОЕ в 1 мл
	0
	0


Примечание: СКВ.1 – контроль, ниже полигона, СКВ.2 – фон, выше полигона
По данным таблицы в пробах, отобранных ниже по потоку, не обнаружено значительного увеличения концентраций определяемых веществ по сравнению 
с контрольным.

4.5. Мониторинг флоры и фауны

Задача мониторинга растительного покрова и животного мира состоит в том, чтобы вовремя сигнализировать обо всех случаях, когда антропогенные нагрузки на растительные 
и животные сообщества превысят допустимую норму.

В соответствии с пунктом 14 Приказа Минприроды РФ от 08.12.2020 №1030 решение 
о необходимости проведения наблюдений за объектами растительного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии грунтовых вод и/или почвенного покрова при наличии свидетельств об их загрязнении.

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами животного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его загрязнении и/или по результатам анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении.

Поскольку результаты геохимических данных о состоянии грунтовых вод и почвенного покрова в зоне влияния Полигона находятся в пределах нормы, необходимость проведения наблюдений за объектами растительного и животного мира отсутствует.

5. Обоснование выбора наблюдаемых показателей компонентов природной среды и природных объектов, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, периодичности проведения наблюдений

Атмосферный воздух. В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально производят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. При анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, сероводород, оксид углерода (основные составляющие биогаза).
Для установления приземной концентрации примесей в атмосфере отбор проб воздуха проводят на высоте 1,5–3,5 м от поверхности земли. Продолжительность проба отбора для определения разовых концентраций примесей составляет 20-30 минут. Атмосферный воздух отбирается с помощью специального аспираторного насоса в тефлоновые пакеты объемом 10 л, которые должны быть герметично закрыты во избежание конденсации в них влаги из воздуха (РД 52.04.186-89). Сразу же после отбора пробы должны быть отправлены на анализ в лабораторию с указанием даты и времени, метеоусловий, направления ветра, номера пробной площадки и ее географических координат. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на основании сравнения данных химического анализа проб с гигиеническими критериями качества определяемых веществ в атмосфере, а также фоновых концентраций веществ (на границе СЗЗ Полигона).

Почвенный покров. Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85).

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений 
и загрязнений земель в районе полигона. Второй – дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ.

Пробоотбор проводится на отработанной карте и в зоне возможного влияния полигона (на границе СЗЗ). Сроки, способы отбора проб и места отбора проб должны быть одинаковыми для определения динамики изменения концентрации загрязняющих веществ.

Количественный состав почв контролируется один раз в квартал по показателям, указанным в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Перечень контролируемых показателей в почвах

	Показатели качества
	Единица измерения

	Органолептические, обобщенные, химические показатели

	Цинк
	мг/кг

	Кадмий
	мг/кг

	Свинец
	мг/кг

	Медь
	мг/кг

	Ртуть
	мг/кг

	Мышьяк
	мг/кг

	Марганец
	мг/кг

	РН
	мг/кг

	Никель
	мг/кг

	Нефтепродукты
	мг/кг

	Микробиологические показатели

	Энтерококки
	г

	БГПК
	г

	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
	г

	Паразитология

	Яйца гельминтов
	шт.

	Цисты ПКП
	шт.

	Радиационные показатели

	Удельная активность тория-232
	Бк/кг

	Удельная активность радия-226
	Бк/кг

	Удельная активность калия-40
	Бк/кг

	Эффективная удельная активность
	Бк/кг


В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 размер пробной площадки зависит от цели исследования. Для определения в почве содержания химических веществ и ее физических свойств он равен 10×10 м. Пробоотбор осуществляется с помощью бура или лопаты методом конверта. Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, поверхность почвенного разреза или стенки прикопки следует зачистить ножом из полиэтилена (полистирола) или пластмассовым шпателем. 

Глубина взятия образца зависит от типа почв, поскольку отбор проб необходимо производиться из каждого генетического горизонта, что позволит оценить миграционные свойства загрязняющих веществ, глубину их проникновения по почвенному профилю, наличие геохимических барьеров и т.д.

Из отобранных на одной площадке равных по объему пяти точечных проб для идентичных почвенных горизонтов формируется одна объединенная, массой не менее 1 кг (ГОСТ 17.4.3.01-2017), которая затем должна быть упакована в чистый полиэтиленовый пакет 
и пронумерована. На каждый почвенный образец заполняется сопроводительный талон, 
в котором регистрируются следующие данные: дата и место отбора, номер и географические координаты пробной площадки, глубина взятия и номер пробы.

Исследования и анализ почвенных образцов проводят в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. По данным физико-химического анализа проб осуществляется оценка степени загрязненности почвенного покрова исследуемого района путем сравнения полученных результатов со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве, а также фоновых концентраций веществ (установленные для почв данного месторождения на территориях с наименьшей техногенной нагрузкой). 

На основании результатов проведенных комплексных исследований дается заключение о санитарном состоянии почв обследуемой территории. 

Грунтовые воды. Для контроля за состоянием грунтовых вод используются две наблюдательные скважины.

Одна наблюдательная скважина оборудована выше Полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона, другая ниже. Пробы вод из контрольной скважины, заложенной выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Ниже полигона по течению грунтовых вод учитывают влияние полигона.

Показатели загрязняющих веществ, необходимых для определения представлены в таблице 5.2. Периодичность отбора 1 раз в квартал.

Таблица 5.2. Перечень контролируемых показателей в грунтовых водах

	Показатели качества
	Ед.изм.

	Органолептические, обобщенные, химические показатели

	Аммиак (по азоту)
	мг/дм3

	Железо
	мг/дм3

	Сульфаты
	мг/дм3

	Медь
	мг/дм3

	Хлориды
	мг/дм3

	Нитраты (по NO3)
	мг/дм3

	Нитриты (по NO2)
	мг/дм3

	Сухой остаток
	мг/дм3

	Ртуть
	мг/дм3

	Кадмий
	мг/дм3

	Марганец
	мг/дм3

	Кальций
	мг/дм3

	Свинец
	мг/дм3

	Хром
	ммоль/дм3

	Щелочность
	мг/дм3

	ХПК
	мгО2/дм3

	БПК 5
	мгО2/дм3

	Нефтепродукты
	мг/дм3

	Фосфат-ион
	мг/дм3

	Микробиологические показатели

	ОКБ
	КОЕ в 100 мл

	ТКБ
	КОЕ в 100 мл

	ОМЧ
	КОЕ в 1 мл

	Паразитологические показатели

	Яйца гельминтов
	шт

	Цисты КПК
	шт


Растительный и животный мир. В соответствии с пунктом 14 Приказа Минприроды Российской Федерации от 08.12.2020 №1030 решение о необходимости проведения наблюдений за объектами растительного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии грунтовых вод и/или почвенного покрова при наличии свидетельств об их загрязнении.

Решение о необходимости проведения наблюдений за объектами животного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его загрязнении и/или по результатам анализа физиономических данных о состоянии растительного покрова при наличии свидетельств об его угнетении.

Поскольку результаты геохимических данных о состоянии грунтовых вод и почвенного покрова в зоне влияния Полигона находятся в пределах нормы, необходимость проведения наблюдений за объектами растительного и животного мира отсутствует.

6. Обоснование выбора мест отбора проб, точек проведения инструментальных измерений, определений и наблюдений

Атмосферный воздух. Для получения информации об уровне загрязнения воздуха 
в районе полигона, закрепляют две точки отбора проб:

1. Первая точка зафиксирована на таком участке местности, где воздушная среда испытывает воздействие техногенных выбросов и подвержена загрязнению – рабочая карта полигона.

2. Вторая – на границе СЗЗ полигона.

В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м.

Их размещают на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый грунт). Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, отбор производят вдали от работающих автомобилей и мест выполнения ремонтных работ. При этом учитывается повторяемость направления ветра над рассматриваемой территорией.

Почвенный покров. Для получения информации об уровне загрязнения почвенного покрова в зоне влияния Полигона также закрепляют две точки отбора проб:

1. Первая точка зафиксирована на таком участке местности, где почва испытывает непосредственное воздействие полигона – ниже полигона по потоку грунтовых вод.

2. Вторая точка характеризует фоновое состояние – выше полигона по потоку грунтовых вод.

	Пункт отбора проб
	с.ш.
	в.д.

	На границе СЗЗ (воздействие)
	60⁰59′00,1″
	76⁰29′45,2″

	На границе СЗЗ (фон)
	60⁰59′42,8″
	76⁰29′45,8″


Грунтовые воды. Работы по созданию наблюдательной сети для организации наблюдений за состоянием грунтовых вод в зоне действия полигона проведены в декабре 2003 года с привлечением подрядной организации ООО "Водгео". Обе скважины расположены в зеленой зоне полигона. Их местоположение выбрано с учетом:

· карты гидроизогипса комплекса с учетом направления грунтового потока;

· распространенности и условий залегания водоносных горизонтов и водоупорных горных пород;

· расположения границ областей питания водоносных горизонтов (в пределах территории объекта размещения отходов) и границ областей их разгрузки (в пределах территории объекта размещения отходов или в пределах его воздействия на подземные воды).

Скважина 4Q (СКВ.2) расположена на северо-восточном фланге и характеризует фоновые концентрации качества грунтовых вод; 3Q (СКВ.1) пройдена на юге, в 100 метрах восточнее подъездной дороги и характеризует качественный состав грунтовых вод с учетом влияния полигона.

	№ скважины, расположение
	с.ш.
	в.д.

	4Q выше полигона по потоку грунтовых вод (фон)
	60⁰59′25,6″
	76⁰29′59,2″

	3Q ниже полигона по потоку грунтовых вод (воздействие)
	60⁰59′12,3″
	76⁰29′48,5″


Наблюдения за состоянием и загрязнением подземных вод в зоне воздействия объектов размещения отходов проводятся на первом от земной поверхности водоносном горизонте – четвертичном водоносном комплексе. В случае выявления загрязнения первого от земной поверхности водоносного горизонта и высокой вероятности распространения этого загрязнения далее вглубь, наблюдения проводятся и на нижележащем водоносном горизонте. В случае выявления загрязнения второго от земной поверхности водоносного горизонта 
и высокой вероятности распространения этого загрязнения далее вглубь, наблюдения проводятся на нижележащем водоносном горизонте.

Поверхностные воды. В виду территориальной удаленности расположения поверхностных водотоков от территории полигона и нахождения его вне зоны затопления высокими водами (п.1.1.3.1 Программы) пункты наблюдения за состоянием поверхностных вод данной Программой не предусматриваются.

7. Состав отчета о результатах мониторинга состояния 
и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду

Отчет о результатах мониторинга должен соответствовать утвержденной программе мониторинга и включать следующие разделы:

а) сведения об объекте размещения отходов;

б) сведения об обеспечении наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

в) сведения о показателях (физических, химических, биологических, иных), характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

г) обработка и документирование данных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

д) оценка изменений состояния окружающей среды;

е) список использованных источников;

ж) приложения.

В разделе "Сведения об объекте размещения отходов" приводятся реквизиты последнего письма, которым в территориальный орган Росприроднадзора направлена характеристика объекта размещения отходов, составленная по результатам проведения инвентаризации объекта размещения отходов в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными приказом Минприроды России от 25.02.2010 №49.

В разделе "Сведения об обеспечении наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся сведения:

а) об организациях, привлекаемых к осуществлению наблюдений за состоянием 
и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

б) об использованных средствах отбора проб, инструментальных измерений, определений и наблюдений и их соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

в) об использованных методиках (методах) отбора проб, инструментальных измерений, определений и их соответствии требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

г) об оснащении автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ;

д) копии документов об аккредитации испытательной лаборатории (центра) и области ее (его) аккредитации согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №52, ст. 6977; 2018, N 31, ст. 4851), которая(-ый) проводил(-а) инструментальные измерения, подписанные уполномоченным должностным лицом испытательной лаборатории (центра);

е) копии актов отборов проб.

В разделе "Сведения о показателях (физических, химических, биологических, иных), характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся результаты наблюдений за состоянием физических, химических, биологических и иных показателей:

а) атмосферного воздуха;

б) поверхностных вод;

в) подземных вод;

г) почв (в год проведения работ по оценке состояния почв);

д) растительного и животного мира (при необходимости).

В разделе "Обработка и документирование данных наблюдений за состоянием 
и загрязнением окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду" приводятся:

а) данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды;

б) результаты сравнительной оценки изменений качества окружающей среды под воздействием объекта размещения отходов (по сравнению с фоновыми данными о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов);

в) сведения об информировании органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов.

В разделе "Оценка изменений состояния окружающей среды" приводятся:

а) сравнительные данные о показателях компонентов природной среды и природных объектов, характеризующих состояние и загрязнение окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, за отчетный период и за предыдущие отчетные периоды;

б) осуществляемые и планируемые меры по предотвращению, уменьшению 
и ликвидации негативных изменений качества окружающей среды.

При представлении первого по очередности отчета о результатах мониторинга оценка изменений окружающей среды осуществляется по сравнению с фоновыми значениями показателей компонентов природной среды и природных объектов в районе расположения объекта размещения отходов.

В разделе "Список использованных источников" указывается перечень использованных при подготовке отчета о результатах мониторинга окружающей среды нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, публикаций 
с указанием их авторов, названий, источников, издательств и дат издания.

В раздел "Приложения" могут быть включены:

а) календарный план выполнения работ по наблюдению за состоянием и загрязнением компонентов природной среды и природных объектов;

б) иные материалы по усмотрению лица, ответственного за проведение мониторинга.

8. Список использованных источников

1. Атлас Ханты-Мансийского автономного округа–Югры / Отв. ред. Дикунец В. А., Котова Т. В., Макеев В. Н., Тикунов В. С. − Ханты-Мансийск−Москва, 2004. − 152 с.

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) 
(ред. от 06.12.2011).

3. Гашев С.Н. Состояние фауны мелких млекопитающих Среднего Приобья// Биоразнообразие Западной Сибири – результаты исследований. Тюмень: ИПОС СО РАН, 1996. – с. 9–16.

4. ГОСТ 17.1.3.07-82 "Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков".

5. ГОСТ 17.1.3.12-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше".

6. ГОСТ 17.1.5.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность".

7. ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб".

8. ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю 
и охране от загрязнения".

9. ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Почвы. Методы отбора и подготовки проб 
для химического, бактериологического, гельминтологического анализа".

10. ГОСТ 25100-2020 "Грунты. Классификация".

11. ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

12. Закон РСФСР от 15.12.1978 "Об охране и использовании памятников истории 
и культуры" (ред. от 25.06.2002).

13. Закон ХМАО-Югры от 29.06.2006 №64-оз "О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

14. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001).

15. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утверждена Минстроем России 02.11.96, согласована 
с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.96 №01-8/1711.

16. Козин В. В. Москвина Н.Н. Дробное ландшафтное районирование 
Ханты-Мансийского автономного округа // Проблемы географии и экологии Западной Сибири: Сборник. − Тюмень: Изд-во ТГУ, 1998. − Вып. 3. − С. 3−37.

17. Красная книга Российской Федерации – АСТ Астрель, 2001 – 863 с.

18. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа: Животные, растения, грибы. / Под ред. Васина А. М. – Екатеринбург: Пакрус, 2003. – 376 с.

19. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006).

20. Лотош В.Е. "Экология природопользования". – Екатеринбург: Полиграфист, 2001

21. Методические рекомендации по применению Требований к определению исходной (фоновой) загрязненности компонентов природной среды, проектированию и ведению системы экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск: ГП "Полиграфист", 2004

22. Методические указания по принципам организации системы наблюдений и контроля за качеством воды водоемов и водотоков на сети ГОСКОМГИДРОМЕТА в рамках ОГСНК. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 40 с.

23. Москвина Н.Н., Козин В.В. Ландшафтное районирование Ханты-мансийского автономного округа. – Ханты-Мансийск: ГУИПП "Полиграфист", 2001. – 40 с.

24. НРБ-99/09 (СанПиН 2.6.1.2523-09) "Нормы радиационной безопасности".

25. О состоянии окружающей природной среды ХМАО в 1997 Обзор. – 
Ханты-Мансийск: ГУИПП "Полиграфист", 1998. – 156 с.

26. ОСПОРБ-99/2010 (СП 2.6.1.2612-10) "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности".

27. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила)", №3183-84, утверждены Минздравом СССР 29.12.84.

28. Растительность Западно-Сибирской равнины. Карта М 1:500000 / Ильина И.С., Лапшина Е.И., Махно Е.А., Романова Е.А.; ред. Ильина И.С. − М., 1976. − 4 л.

29. РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы".

30. СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96".

31. Титов Ю.В., Овечкина Е.С. Растительность поймы реки Вах. − Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2000. − 123 с.

32. Федеральный закон от 30.03.1995 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (принят ГД ФС РФ 12.03.1999).

33. Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (принят ГД ФС РФ 15.02.1995).

34. Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (принят ГД ФС РФ 02.04.1999).

35. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).

36. Хренов В.Я. Почвы Тюменской области: словарь-справочник. – Екатеринбург, 2002. – 156 с.

37. Чижов Б.Е. Лес и нефть Ханты-Мансийского автономного округа. - Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 1998. – 144 с. + 48 с. вкл.

38. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедев И.И. Классификация и диагностика почв России. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, РАСХН, 1997.

39. Экология Ханты-Мансийского автономного округа / Под ред. В. В. Плотникова. – Тюмень, 1997. – 288 с.

40. Юдкин В.А., Вартапетов Л.Г., Козин В.Г. Изменения населения наземных позвоночных при освоении нефтяных и газовых месторождений на севере Западной Сибири// Сибирский экологический журнал. – 1996. №6. – с. 573-583. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ


