АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 2б |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:4450, 86:11:0000000:80759 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-335А-23С, 1-335А-21С |
| 4. | Год постройки | - | 1975 (1982) |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 27% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2025 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 79 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 2 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 14 649 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 4 090,7 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 3 879,2 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 313,3 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 2 285,4 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 5 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 341,7 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1943,7 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 4 164 м2, 1 906 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102004:330, 86:11:0102004:342 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины и сырость в цокольной части здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Выветривание раствора из стыков, местами выбоины, трещины на наружной части, и в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 3. Перегородки | Гипсобетонные панели | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения со стенами в швах между плитами |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения со стенами в швах между плитами |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в местах сопряжения со стенами в швах между плитами |
| 5. Крыша | Металлический оцинкованный лист по обрешетке и стропилам | Хорошее |
| 6.Полы | Дощатые линолеум по бетонному основанию, керамическая плитка | Повреждение отдельных досок, истёртость в ходовых местах, выбоины, сколы |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты | Рассыхание, коробление переплетов |
| окна |  |  |
| двери | Простые | Оседание полотен, приборы частично утрачены, повреждение деталей дверей |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои | Трещины штукатурки, повреждение окрасочного слоя, обоев |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка металлосайдингом |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, коррозия, следы ремонта |
| Электричество | Проводка скрытая, открытая | Повреждение, потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта |
| Водопровод | От городской центральной сети | Капельные течи в местах врезки кранов, отдельные повреждения трубопроводов, коррозия |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Повреждение отдельных труб, эмалированного покрытия приборов |
| Горячее водоснабжение | ИТП | Капельные течи в местах врезки кранов, коррозия, следы ремонта |
| Ванны | Чугунные, стальные |  |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Нет |  |
| Телевидение | Коллективная антенна |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Напольные электроплиты | Напольные электрические плиты |  |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины, выбоины, сколы |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины и сколы в ступенях, повреждения перил |
| Прочие работы |  |  |