79

	

	

	

	
	



 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 18 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 86:11:0102011:17 И 86:11:0102011:18


	СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел
	Наименование
	Стр.

	1.
	Том 1. Основная часть
	

	1.1.
	Часть 1. Пояснительная записка
	

	1.1.1.
	Введение
	4

	1.1.2.
	Цели и задачи проекта
	5

	1.1.3.
	Характеристика проектируемой территории 
	5

	1.1.3.1.
	Анализ сведений о границах и площади существующих земельных участков
	5

	1.1.3.2.
	Общие сведения об использовании территории 
	6

	1.1.4.
	Принципы образования земельных участков 
	7

	1.1.5
	Методика установления границ земельного участка
	7

	1.2
	Часть 2. Графическая часть
	

	1.2.1.
	Чертеж образования земельных участков 
	Лист 1

	
	Том 2. Материалы по обоснованию
	

	2.1.
	Часть 1. Графическая часть
	

	2.1.1.
	Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска
	Лист 1

	2.1.2.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	Лист 2

	2.1.3.
	Схема использования территории в период подготовки проекта внесения изменения в проект межевания территории
	Лист 3


                                                                                        ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 18 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 86:11:0102011:17 И 86:11:0102011:18
 
Том 1. Основная часть



Часть 1. Пояснительная записка
1.1.1. Введение
Проект внесения изменения в проект межевания планировочного района  18 города Нижневартовска, в части земельных участков с кадастровыми номерами  86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18, подготовлен согласно техническому заданию.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения земельного участка, образованного путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18.
Проект внесения изменения в проект межевания  территории разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с изменениями);

3. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);
4. Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (с изменениями);

5. Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный в редакции решением Думы города от 24.12.2019 №563;

6. Постановление Администрации города Нижневартовска от 22.07.2022 № 493 «О правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска»;
7. Постановление администрации города от 22.06.2021 №500 "Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории для размещения объектов в городе Нижневартовске, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или её отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 г № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию».
Проект межевания территории выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo Piofessional, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.
1.1.2. Цели и задачи проекта
Проект межевания территории разработан в целях установления границ земельного участка с видом разрешенного использования, «общественное питание. Магазины», микрорайон 10Б, ул. Нефтяников, д. 95. 
1.1.3. Характеристика проектируемой территории 
1.1.3.1. Анализ сведений о границах и площади существующих земельных участков
Основу проведения анализа составляют:

· изучение открытых источников информации, содержащих сведения об объектах недвижимости (портал Роскадастра);

· направление запросов о сведениях, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, в Региональное отделение по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре филиала Федерального государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Уральскому федеральному округу;

· сопоставление сведений о земельных участках, содержащихся в государственном кадастре недвижимости со сведениями, содержащимися в дежурной карте земель города;
· анализ качества, полноты и достоверности данных государственного кадастра недвижимости и иных сведений о границах земельных участков.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных на данной территории, проведен на основе сопоставления трех баз данных:

· публичной кадастровой карты (портал Роскадастра);

· справочной информации по объектам недвижимости в режиме online (портал Росреестра);

· сведений единого государственного реестра недвижимости о существующих земельных участков в границах территории проектирования.
1.1.3.2. Общие сведения об использовании проектируемой территории 
Проектируемая территория ограничена:
- с севера земельным участком с кадастровым номером  86:11:0102011:9949;

- с востока земельными участками с кадастровыми номерами  86:11:0102011:95, 86:11:0000000:81073;
- с юга земельными участками с кадастровыми номерами  86:11:0102011:9944, 86:11:0102011:149 ;

- с запада земельным участком с кадастровым номером  86:11:0102011:9849.

Площадь проектируемой территории для подготовки проекта межевания территории составляет 1564 кв.м..
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в зоне:

- в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) ЖЗ 101.
Категория земель - земли населенных пунктов.
В границах проектируемой территории объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) отсутствуют.
Красные линии в границах проекта внесения изменений в проект межевания территории не установлены. 

1.1.4. Принципы образования земельного участка 
Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию,  изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные земельным кодексом, другими федеральными законами.

При образовании  учитываются основные планировочные характеристики земельных участков:

1. Местоположение земельного участка относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

2. Площадь земельного участка;

3. Форма земельного участка.

1.1.5. Методика установления границ земельного участка 
Проект внесения изменения в проект межевания территории планировочного района 18 города Нижневартовска, в части земельных участков с кадастровыми номерами  86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18, предусматривает работы по установлению границ вновь образуемого земельного участка одним этапом.

:ЗУ1 с видом разрешенного использования «общественное питание. Магазины».

Путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости на земельные участки с кадастровым номером 86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18   зарегистрировано право аренды Фоменко Владислава Владимировича, после объединения  земельных участков, право аренды необходимо будет зарегистрировать снова на вновь образованный земельный участок.   
Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице 1.

	№ земельного

участка
	Площадь образуемого

земельного участка, (кв.м.)
	Разрешенное использование

Земельного участка
	Доступ к земельному
	Местоположение земельного участка
	Способ образования земельного участка
	Категория земель

	:ЗУ1
	1564
	Общественное питание. Магазины
	86:11:0000000:81073
	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, микрорайон 10Б  ул. Нефтяников, д. 95.
	Образованием путем   объединения земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0102011:17 и 86:11:0102011:18 

	земли населенных пунктов


Вид разрешенного использования для земельных участков устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра № П/0412 от 10.11.2020 г.

Сформированные земельные участки должны обеспечить возможность их долгосрочного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами.

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в таблице 2.
Таблица 2
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков
	Номер поворотной точки
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	2
	3

	

	:ЗУ1

	1
	950233,97
	4421020,59

	2
	950237,43
	4421014,15

	3
	950250,03
	4420990,75

	4
	950210,21
	4420968,27

	5
	950202,15
	4420982,91

	6
	950196,99
	4420992,31

	7
	950193,69
	4420998,29

	8
	950210,81
	4421007,79

	9
	950222,57
	4421014,29


                                                                                        ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 18 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 86:11:0102011:17 И 86:11:0102011:18
 
	
	


Том 2. Материалы по обоснованию 



[image: image1.emf] 

 


Взаи. инв. №











Подп. и дата














Инв. № подл.











РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра


ИП Кадастровый инженер Щепилов Е.А.





г. Нижневартовск 2023 г





г. Нижневартовск 2023 г











Подп. и дата














Подп. и дата








Взаи. инв. №

















Инв. № подл.











Взаи. инв. №











Инв. № подл.





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра


ИП Кадастровый инженер Щепилов Е.А











г. Нижневартовск 2023 г





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра


ИП Кадастровый инженер Щепилов Е.А






















