| Общество с ограниченной ответственностью «Аззириум» |  |
| --- | --- |
| 123557, РФ, г. Москва, ул. Грузинская Б, 20, пом IV , ком 1, офис 32, т. +7( 916) 479-24-04 | ОГРН 11557746550719, ИНН 7729464444, КПП 770301001 |

Проект планировки территории

и проект межевания территории

Восточного планировочного  района (IV очередь строительства) города Нижневартовска в границах квартала  27 .

Утверждаемая часть

03/08/18-27К-ППТ

Том 1

Директор                                                                  И.Е. Петров

Главный инженер проекта                                    А.В.Масловский

Главный архитектор проекта                             Н.Ю. Ереемеева

2018

Содержание

| № п.п. | Наименование глав и разделов | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Состав проекта Авторский коллектив I. Положения о размещении объектов капитального строительства 1. Характеристики планируемого развития территории 2. Характеристика объектов капитального строительства II. Чертежи планировки и межевания территории Лист 1. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 Лист 2. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 Лист 3. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:1000 Лист 4. Схема размещения инженерных сетей. М :1000 Лист 5. План межевания территории. М 1:2000 | 3 4 5 5 11 12 13 14 15 16 17 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Шифр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Утверждаемая часть | 03/08/18-27К-ППТ | Книга |
| 1.1 | I. Положения о размещении объектов капитального строительства | 03/08/18-27К-ППТ | Текст |
| 1.2 | II. Чертежи планировки и межевания территории | 03/08/18-27К-ППТ |  |
| 1.2.1 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 1 |
| 1.2.2 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 2 |
| 1.2.3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:1000 | 03/08/18-27К -ППТ | Лист 3 |
| 1.2.4 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 4 |
| 1.2.5 | План межевания территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 5 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию Чертежи | 03/08/18-27К-ППТ | Папка |
| 2.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре города Нижневартовска. М 1:10000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 1 |
| 2.2 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 2 |
| 2.3 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 3 |
| 2.4 | Схема организации улично-дорожной сети. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 4 |
| 2.5 | Схема вертикальной планировки территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 5 |
| 2.6 | Схема размещения инженерных сетей. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 6 |
| 2.7 | План межевания территории. М 1:1000 | 03/08/18-27К-ППТ | Лист 7 |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию Пояснительная записка | 03/08/18-27К-ППТ | Книга |
| 4 | Том 4. Альбом демонстрационного материала | 03/08/18-27К-ППТ | Альбом |
| 5 | Том 5. Электронная версия проекта | 03/08/18-27К-ППТ | э/диск |

Авторский коллектив

| № п.п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись ( в арх. экз.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петров И.Е. | Директор |  |
| 2 | Масловский А.В. | Главный инженер проекта |  |
| 3 | Еремеева Н.Ю. | Главный архитектор проекта |  |
| 4 | Ягельская Т.М. | Ведущий архитектор |  |

I. Положения о размещении

объектов капитального строительства.

1. Характеристики планируемого развития территории.

1.1. Данная документация выполнена на основании Технического задания ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой» на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска  в границах квартала 27

Постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах» от 18.08.2016 №1214

В соответствии с Постановлением от 18.08.2016 №1214-р и Техническим заданием на выполнение работ  по подготовке  проекта внесения изменений  в проект планировки территории и проект межевания  территории Восточного планировочного района  (IV очередь строительства) города Нижневартовска  в границах квартала 27, составляет 8 га и ограничена:

- с северо-запада — красной линией улицы Героев Самотлора;

- с северо-востока — красной линией улицы Ленина;

- с юга-востока — красной линией улицы Салманова;

- с юго-запада — красной линией улицы Нововартовской.

Красные линии окружающих улиц приняты в соответствии с исходными данными, предоставленными Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

Согласно ТЗ  предусмотрены следующие территориальные зоны:

- зона размещения гостинично-делового комплекса

- зона размещения спортивно-зрелищной арены

В состав проектируемой территории входит земельный участок с кадастровым номером 86:11:0501001:1054 для строительства здания католического храма площадью 0,7204 га

Данный проект планировки и межевания территории осуществляется с целью:

- Обеспечение устойчивого развития территории города Нижневартовска.

- Установление параметров планируемого развития территории квартала 27.

- Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

1.2. Согласно техническому заданию Заказчика, и Правилам землепользования и застройки на территории города Нижневартовска от 26.10.2018 №395  на территории квартала 27 предусмотрены следующие территориальные зоны:

- зона размещения объектов культового назначения (ОДЗ 208);

- зона размещения объектов спортивного назначения (ОДЗ 206)

В зоне размещения объектов культового назначения (ОДЗ 208), в соответствии с предпроектными материалами, предоставленными Заказчиком, ведется строительство католического храма.

Остальная территория квартала №27 свободна от застройки. Вся площадь участка планируемого размещения спортивно-зрелищной арены и гостинично-делового  комплекса на данный момент покрыта растительностью  и не разработана. В южной части Квартала 27 проходит ЛЭП 10 КВ с размещением  опоры в границах участка. Проектом планировки предусматривается реконструкция ЛЭП в подземном исполнении.

Проектируемый баланс функционального зонирования территории

Квартала 27 в границах красных линий представлен в табл.1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь (га)/% | Проектируемая площадь(га)/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь квартала | 8,0/100 | 7,8/100 |
| 2 | Площадь для размещения объектов спортивного назначения ОДЗ 206 | 7,3/91,25 | 6,7/85,9 |
| 3 | Площадь для размещения объектов культового назначения ОДЗ 208 | 0,7/8,75 | 1/14,1 |

1.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки города Нижневартовска.

1.4. Сводные показатели застройки проектируемой территории.

В результате принятого в проекте планировки архитектурно-планировочного решения застройки определились следующие технико-экономические показатели:

1. Территория квартала 27К в границах красных линий составляет 7,8 га.

2.Территория отведенная под строительство спортивно-зрелищной арены  составляет 5,6 га.

3.Территория отведенная под строительство гостинично-делового  комплекса составляет 1,2 га.

4.Территория озеленённых скверов с бульварами составляет 2,6 га.

5.Территория культовых сооружений 1,0 га.

1.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

В данном проекте планировки предусмотрено завершение строительства квартала №27, в соответствии с Генеральным планом города Нижневартовска (с изменениями от 21.12.2015 № 953), а также организация внутриквартальных проездов и открытых автостоянок на территорию квартала ограничивают:

- с северо-запада — красной линией улицы Героев Самотлора – улица местного значения;

- с северо-востока — красной линией улицы Ленина - магистральная улица общегородского значения;

- с юга-востока — красной линией улицы Салманова - магистральная улица районнного значения;

- с юго-запада — красной линией улицы Нововартовской – улица местного значения.

Проектируемая внутриквартальная транспортная сеть состоит из двухполосных проездов шириной не менее 6,0 м, которые предназначены для подъезда автотранспорта общественным зданиям и открытым автостоянкам, а также для обеспечения проезда пожарных машин и мусоровозов.

Покрытие проезжей части внутриквартальной сети – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – из тротуарной бетонной плитки.

Характеристика проектной внутриквартальной сети.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проездов | п.м | 3211 |
| 2 | Ширина проездов | м | 6 |
| 3 | Площадь проездов | м2 | 19266 |
| 4 | Площадь автостоянок | м2 | 11365 |

1.6. Характеристика развития системы инженерно-технического

обеспечения.

1.6.1. Водоснабжение.

Проектом предусматривается полное обеспечение системой водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки в квартале 27.

Согласно технических условий МУП «Горводоканал» г. Нижневартовска №14-09-1315/79 от 17.09.2018г. и в соответствии с «Проектом планировки Старого Вартовска. III очередь», в данном проекте предусмотрена прокладка магистральных трубопровода ПЭ400мм по ул.Ленина, от водопроводной камеры (ВК) -ПГ-11 сущ.

Водопроводы предусмотрены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 на глубине 3,0 м от поверхности земли до верха трубы.

На пересечениях трубопроводов и в точках подключения объектов квартала установить водопроводные камеры с запорной арматурой в каждую сторону.

1.6.2. Водоотведение.

Схема канализования проектируемых объектов предусматривается с подключением в проектируемые самотечные внутри квартальные сети с отводом сточных вод в проектируемую канализационную насосную станцию. Врезку напорных трубопроводов предусмотреть в существующей камере переключения КП-6 п ул.Северная. Проектом предусмотрено расширение камеры переключения.

Проектом предусмотрена на врезках установка запорной арматуры и обратных клапанов, а также система опорожнения трубопроводов в мокрый колодец.

Минимального глубина заложения трубопроводов принята 2,40 м.

Канализационные магистральные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-50254094-2004, выпускаемых открытым акционерным обществом Литейно-механический завод «Свободный сокол» или по аналогу

1.6.3. Теплоснабжение.

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения.

Источник теплоснабжения — проектируемая котельная В-5.1. Точка подключения УТ-21

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 105-70 °С.

Тепловая нагрузка составляет-  1,72 Гкал/час

Присоединение к тепловым сетям проектируемых зданий в кварталах решается непосредственно от магистральных тепловых сетей.

Система теплоснабжения принята закрытая.

В каждом здании оборудуется индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

Присоединение систем отопления и вентиляции зданий к тепловым сетям принимается по независимой схеме.

Для приготовления теплоносителя на горячее водоснабжение в каждом  ИТП устанавливаются водоподогреватели пластинчатого типа.

1.6.4. Электроснабжение.

Разделом предусмотрено определение схемы электроснабжения на напряжении 10кВ с расстановкой блочных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Источник электроснабжения и питающие сети напряжением 10кВ.

Присоединение проектируемых блочных контейнерных двухтрансформаторных подстанций 2БКТП)1/0,4кВ  квартала осуществляется на напряжении 10 кВ от 2ЛЭП-10кВ

Источники электроснабжения:

- Основное электроснабжение предусматривается от 2ЛЭП-10кВ по двум взаиморезервируемым кабельным линиям 10кВ, прокладываемым в траншеях, на расстоянии 2 метра друг от друга;

Кабельная линия (КЛ) -10кВ выполняются кабелем марки ААБ2л, сечением 3 х 150кв.мм.

Прокладку кабелей в траншее выполнить согласно типовому проекту А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», Правила устройства электроустановок (ПУЭ) гл. 2.3 и техническому циркуляру №16/2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелях в траншеях», выпущенным Ассоциацией «Росэлектромонтаж».

1.6.5. Телефонизация.

Разделом предусмотрено прокладка оптического кабеля от существующего ОШ  №20 оптической магистрали ОМ-004, расположенного в тех.подполье жилого дома по ул.Ленина 39.

Для телефонизации использовать волоконно-оптический кабель ОС-СВ-MINI-ВО12-A500.

Прокладку кабелей производить в соответствии с действующими нормами и правилами.

1.7. Озеленение.

Озеленение выполняется с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Используются все виды местных, устойчивых в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ивы и др.). Для формирования нового почвенного покрова территории целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

2. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Cостояние на 2018 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта (всего) | га | 8 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2 | Площадь квартала 27К в красных линиях (всего) | га | 8 | 7,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3 | Спортивно-зрелищная арена ОДЗ 206 | га | - | 5,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП | - // - | - | - |
| 1.3.2 | КНС | - // - | - | - |
| 1.3.3 | Котельная | - // - | - | - |
| 1.3.4 | Подземный пожарный резервуар | - // - | - | - |
| 1.4 | Гостинично - деловой комплекс ОДЗ 206 |  |  | 1,20 |
| 1.5 | Озелененные территории общего пользования (всего) | га | - | 2,6 |
| 1.6 | Зона культовых сооружений ОДЗ 208 | га |  | 0,3 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность внутриквартальных проездов | п.м | - | 2903 |
| 2.2 | Количество парковочных мест, всего | машино мест | - | 848 |
| 2.3.1 | В том числе: | то же | - |  |
| 2.3.3 | - на территории спортивно-зрелищной арены | - // - | - | 750 |
| 2.3.4 | - на территории гостинично - делового комплекса | - // - | - | 98 |

II. Чертежи планировки

и межевания территории