АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 16б |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:566 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | Индивидуальный |
| 4. | Год постройки | - | 1977 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 23% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2022 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 12 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 1 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 5 291 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 1 353 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 795,2 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 179,5 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 309,4 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 1 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 85,1 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 27,2 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 197,1 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 4 343 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102004:344 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи с железобетонным ростверком | Мелкие трещины в цокольной части здания, 15% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Отдельные трещины и выбоины, 25% |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 25% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, 20% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, 20% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами, 20% |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Мелкие повреждения, местами протечки, 25% |
| 6.Полы | Дощатые по лагам, окрашенные, линолеум, керамическая плитка | Трещины керамических плиток, стирание материала в ходовых местах, 30% |
| 7. Проемы | Двойные створные, деревянные переплеты, пластиковые | Коробление и рассыхание переплетов, 20% |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные простые | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, 20% |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои | Повреждения окрасочного слоя, мелкие трещины, 20% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка, покраска |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Следы ремонта, коррозия элементов системы, 25% |
| Электричество | Проводка скрытая | Следы ремонта, 25% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Хорошее |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Следы ремонта, коррозия трубопроводов, 25% |
| Горячее водоснабжение | ИТП (индивидуальный тепловой пункт) | Хорошее |
| Ванны | Чугунные, стальные | 25% |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть | 25% |
| Радио | Есть | 25% |
| Телевидение | Кабельное | 25% |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Естественная | 25% |
| Напольные электроплиты | Напольные электрические плиты | 25% |
| 10. Крыльца | Бетонные | Трещины, 20% |
| Лестницы | Железобетонные | Волосные трещины, 20% |
| Прочие работы | Бетонная отмостка | Трещины, выбоины, 20% |