Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от ____.____2020  № _____

Изменения

в приложение к решению Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 «О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска»

- В пункте 3 раздела I:

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |  |  |  |
|  | Размер земельного участка | Для отдельно стоящих объектов, оказывающих консультативные, диагностические услуги, проведение экспертизы и просвещения - 0,5 га на 1 объект, для отделения дневного пребывания несовершеннолетних - 40 кв. м на 1 место |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей: – в возрасте от 0 до 1 года | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,0 <1> |
|  | – в возрасте от 1 года до 7 лет | 75,3 | 75,3 | 78,0 | 80,0 <1> |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место <2> | Для отдельно стоящих объектов при вместимости: до 100 мест – 27, от 101 места – 23. Для встроенных объектов: – для детей в возрасте до 3х лет – 6, – для детей в возрасте старше 3х лет – 8; |  |  |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная: для индивидуальной застройки – 5. Пешеходная: – для малоэтажной жилой застройки – 7, – для среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – 5 |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 95<3> |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место <2> | При вместимости общеобразовательной организации: от 400 до 500 мест - 39, от 501 до 600 мест - 33, от 601 до 800 мест - 27, от 801 до 1100 мест - 22, от 1101 до 1500 мест - 14, от 1501 до 2000 мест - 11 |  |  |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Транспортная: для индивидуальной застройки - 10 минут. Пешеходная: - для малоэтажной жилой застройки - 10, - для среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки - 6 |  |  |  |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет, из них: | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 88,7 |
|  | мест, реализуемых на базе общеобразовательных организаций | 32,4 | 30,4 | 35,2 | 40,7 |
|  | мест, реализуемых на базе детских школ искусств | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 11,0 |
|  | мест, реализуемых на базе организаций дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку (спортивные школы) | 22,8 | 22,8 | 23,0 | 24,0 |
|  | мест, реализуемых на базе организаций дополнительного образования, реализующих технические и естественно-научные программы <4> | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для встроенных объектов – 7,5. Для отдельно стоящих объектов: вместимостью до 500 мест – 15, вместимостью более 500 мест - 12 |  |  |  |
|  | Транспортная доступность, минут | Для образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) – 5 |  |  |  |
| -------------------------------- Примечания: <1>. Дифференцированный по территории города удельный расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями на период 2040 года, учитывающий морфологию жилой застройки, представлен в Приложении Д. <2>. При планировании учебных трансформеров, совмещенных объектов, размер земельного участка определяется как сумма земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации. <3>. Дифференцированный по территории города удельный расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями на период 2040 года, учитывающий морфологию жилой застройки, представлен в Приложении Е. <4>. Число мест в организациях дополнительного образования, реализующих программы технической и естественно научной направленности, необходимо определять с учетом обслуживания населения 1-го пояса Нижневартовской агломерации. Пространственная структура и характеристика Нижневартовской агломерации приведена в Приложении А. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения приведены в таблице 18 Приложения Б. |  |  |  |  |  |

»;

- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты спорта | ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет | 43 | 46 | 51 | 69 |
| Физкультурно-спортивные залы | ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет, из них: | 20 | 21 | 23 | 26 |
|  | на базе образовательных организаций | 12 | 12 | 13 | 14 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 5 |  |  |  |
| Плавательные бассейны | ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет, из них: | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
|  | на базе образовательных организаций | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
|  | Транспортная доступность, минут | 10 |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения, в том числе: | ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет, из них: | 15 | 18 | 21 | 24 |
|  | на базе образовательных организаций | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | в жилой застройке | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Хоккейные коробки | Размер земельного участка, кв. м | 1700 |  |  |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |  |  |  |
| Универсальные спортивные площадки | Размер земельного участка, га | 0,1 |  |  |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |  |  |  |
| Тренажерные площадки | Размер земельного участка, кв. м | 100 |  |  |  |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 5, для индивидуальной жилой застройки – 10 |  |  |  |
| Футбольные поля | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки – 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки – 10 |  |  |  |
| Беговые дорожки | Территориальная доступность, минут | Транспортная - 14 |  |  |  |
| Велодорожки | Уровень обеспеченности ЕПС на 1 тыс. человек в возрасте от 3 до 79 лет | 5 |  |  |  |
| Многофункциональные спортивно-зрелищные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек [1] | 10 |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |  |  |  |
| Примечания: <1>. Объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое число мест в многофункциональном спортивно-зрелищном комплексе необходимо определять с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации в целом, а именно населения 1-4 поясов. Пространственная структура и характеристика Нижневартовской агломерации приведена в Приложении А. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения приведены в таблице 18 Приложения Б. |  |  |  |  |  |

»;

- таблицу 3 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральные городские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Центральные детские библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Центральные молодежные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Универсальные библиотеки | Уровень обеспеченности, объект на 15 тыс. человек | 1 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной жилой застройки - 10, Транспортная: для индивидуальной жилой застройки - 10 |
| Дома культуры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 7 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | краеведческий музей - 1, тематический музей - 1 |
| Художественные музейно-выставочные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 2 |
| Культурно-познавательные комплексы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Театры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 2 |
|  | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек <1> | 1,5 |
| Концертные залы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 7 |
| Цирковые площадки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Размер земельного участка, га | 1 |
| Планетарии | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Парки культуры и отдыха | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
|  | Размер земельного участка, га | 20 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Зоопарки | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
| Примечания: <1>. Объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое число мест в театрах необходимо определять с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации 1-2 поясов. Пространственная структура и характеристика Нижневартовской агломерации приведена в Приложении А. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения приведены в таблице 18 Приложения Б. |  |  |

»;

- таблицу 4 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области молодежной политики

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2030 год | 2035 год | 2040 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подростковые клубы по месту жительства | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек в возрасте от 7 до 18 лет | 43 | 46 | 48 | 50 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |  |  |  |
| Многофункциональные молодежные центры | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1 тыс. человек | 6,5 |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | 0,45 |  |  |  |

»;

- таблицу 5 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области отдыха и туризма

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организации отдыха и оздоровления детей | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет <1> | 4 |
|  | Размер земельного участка | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Примечание <1> - объект агломерационного (межмуниципального) значения. Требуемое число мест необходимо определять с учетом обслуживания населения Нижневартовской агломерации, а именно населения 1-3 поясов. Пространственная структура и характеристика Нижневартовской агломерации приведена в Приложении А. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения приведены в таблице 18 Приложения Б. |  |  |

»;

- таблицу 6 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, формирующими общественные пространства, в том числе объекты благоустройства и озеленения, создания условий для массового отдыха

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Озелененные территории общего пользования | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на человека | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Городской рекреационный центр | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Парки | Размер земельного участка, га | 7,5 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Скверы | Размер земельного участка, га | 0,1 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Бульвары, аллеи, пешеходные улицы | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Набережные | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут | 16 |
| Пляжи | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 2 |
| Детские площадки | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 человека | на долю детей в возрасте от 2 до 5 лет: для индивидуальной жилой застройки - 0,14; на долю детей в возрасте от 6 до 8: для многоквартирной жилой застройки - 0,1, для индивидуальной жилой застройки - 0,18; на долю детей в возрасте от 9 лет и старше - 0,24 |
|  | Пешеходная доступность, минут | 10 |
| Площадки для выгула собак | Размер земельного участка, кв.м. | 500 |
|  | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для многоквартирной застройки - 10. Транспортная: для индивидуальной жилой застройки - 14 |
| Крытые общественные пространства | Территориальная доступность, минут | Пешеходная: для объектов районного значения в многоквартирной жилой застройке - 10; Транспортная: для объектов общегородского значения - 14; для объектов районного значения в индивидуальной жилой застройке - 10 |

»;

- таблицу 7 изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные площадки в сфере создания условий для развития жилищного строительства | Размер земельного участка, кв. м на 100 кв. м общей площади жилого здания <1> | Тип жилой застройки | Количество этажей |  | Размер земельного участка |  |
|  |  | малоэтажная застройка | 2 |  | 139 |  |
|  |  |  | 3 |  | 112 |  |
|  |  |  | 4 |  | 98 |  |
|  |  | среднеэтажная застройка | 5 |  | 90 |  |
|  |  |  | 6 |  | 84 |  |
|  |  |  | 7 |  | 80 |  |
|  |  |  | 8 |  | 77 |  |
|  |  | многоэтажная застройка | 9 |  | 72 |  |
|  |  |  | 10 |  | 70 |  |
|  |  |  | 11 |  | 68 |  |
|  |  |  | 12 |  | 67 |  |
|  |  |  | 13 |  | 65 |  |
|  |  |  | 14 |  | 64 |  |
|  |  |  | 15 |  | 64 |  |
|  |  |  | 16 |  | 63 |  |
|  |  |  | выше 16 этажей |  | 60 |  |
|  | Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры, чел./га | Площадь территории | Расчетная плотность населения |  |  |  |
|  |  |  | малоэтажная застройка | среднеэтажная застройка |  | многоэтажная застройка |
|  |  | до 8 га | 250 | 400 |  | 530 |
|  |  | от 8 до 20 га | 200 | 295 |  | 370 |
|  |  | от 20 до 100 га | 180 | 260 |  | 310 |
|  |  | более 100 га | 130 | 170 |  | 200 |
| -------------------------------- Примечания: <1>. Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей жилых и технических этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен на уровне пола, без учета этажей, занимаемых объектами общественно-делового назначения, паркингом. <2>. Приведенный показатель размера земельного участка учитывает минимальную потребность в территории для объекта жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |

».

- В разделе III:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Правила размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха повседневного, периодического пользования.

При планировании размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов благоустройства и озеленения, объектов, формирующих общественные пространства, необходимо соблюдать условия территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов для населения.

Пешеходная доступность определяет время, затраченное на преодоление расстояния от жилья до объекта пешком по кратчайшему из возможных путей, с учетом препятствий, ограничивающих движение.

При определении пешеходной доступности объектов необходимо учитывать максимальную скорость движения пешехода – 3,5 км /час (58м /минуту) – с учетом времени ожидания на светофоре при пересечении улично-дорожной сети.

Транспортная доступность определяет время, затраченное на преодоление расстояния от жилья до объекта при помощи общественного транспорта, включая время движения экипажа и время стоянки на остановочных пунктах. Времени ожидания общественного транспорта, время движения до остановочного пункта в расчет не включаются.

При размещении объектов повседневного, периодического пользования необходимо учитывать возможность преобразования территории в соответствии со Схемой дифференциации территорий по степени возможных преобразований (Приложение В).

Для территорий, не подлежащих преобразованию, территориальная доступность объектов определяется в соответствии со сложившейся ситуацией, характерной для конкретного морфотипа застройки. Потребность в мощности объектов компенсируется за счет территорий, подлежащих частичному преобразованию, территорий новой застройки.

В границах застроенных территорий, подлежащих частичному преобразованию, в первую очередь, планируется размещение объектов повседневного, периодического пользования необходимой мощности с учетом потребности прилегающих территорий, не подлежащих преобразованию.

В границах территорий новой застройки необходимо предусматривать обеспечение условий территориальной доступности объектов в соответствии с МНГП.

Обеспечение мощности объектов предусматривается с учетом потребности расчетного количества жителей территории новой застройки и потребности прилегающих территорий, не подлежащих преобразованию.

Обоснование достаточности мощности и территориальной доступности объектов необходимо приводить в материалах по обоснованию генерального плана, проекта планировки территории, подлежащей преобразованию, застройке.»;

- дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Применение расчетных показателей, установленных для объектов агломерационного (межмуниципального) значения.

При подготовке генерального плана городского округа планирование сети объектов, имеющих агломерационное (межмуниципальное) значение, необходимо осуществлять с учетом нагрузки на объекты от смежных с городом Нижневартовском территорий.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения, учитывающие нагрузку от смежных территорий, имеют дифференцированные значения по поясам Нижневартовской агломерации. В пункте 3 раздела I для каждого вида объекта, имеющего агломерационное (межмуниципальное) значение, приведена информация о поясах Нижневартовской агломерации, с учетом населения которых необходимо определять потребное количество мест в объектах, а в Приложении Б приведен расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, учитывающий нагрузку на объект в зависимости от пояса агломерации.

Потребное количество мест в объектах, имеющих агломерационное (межмуниципальное) значение, определенное согласно расчетным показателям пункта 3 раздела I, суммируется с потребным количеством мест, определенных согласно расчетным показателям таблицы 17 Приложения Б. Полученная на основе двух слагаемых сумма является основополагающей для установления характеристики (мощности) планируемого к размещению объекта агломерационного (межмуниципального) значения.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обеспечение местами парковки автомобилей.

При планировании объектов социальной инфраструктуры, административного, жилого, рекреационного назначения, необходимо предусматривать обеспечение потребности в местах парковки автомобилей за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей в открытых и закрытых многоуровневых паркингах, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих;

- гаражных боксов;

- закрытых и открытых парковок в границах земельных участков объектов административного, жилого назначения, в том числе парковок общего пользования;

- парковок, расположенных в границах территорий общего пользования.

Суммарное количество мест парковки, хранения автомобилей на территории города Нижневартовска должно составлять 100% от потребности в соответствии с текущим уровнем обеспеченности населения легковыми автомобилями. В суммарное количество мест парковки автомобилей не включаются перехватывающие парковки, обслуживающие транспортно-пересадочный узел.

Для жилой застройки обеспечение необходимым количеством мест хранения необходимо предусматривать в границах пешеходной доступности - 10 минут. Размещение мест временного хранения личного автотранспорта в границах жилых районов следует осуществлять из расчета уровня комфортности жилых домов. Расчетное число мест временного хранения приведено в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| N п/п | Уровень комфортности жилых территорий | Расчетное количество мест временного хранения, автомобилей на 1 квартиру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Элитный класс | 1,5 |
| 2. | Бизнес-класс | 1,2 |
| 3. | Комфорт-класс | 1 |
| 4. | Эконом-класс, а также социальное и специализированное жилье | 1 |

Общее число мест парковки автомобилей включает места парковки общего пользования, предназначенные для обеспечения потребности объектов общественного назначения. Потребность в парковках для объектов общественного назначения принимается в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16. Нормы расчета стоянок для учреждений

и предприятий обслуживания

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 100 мест | 7 |
| Общеобразовательные организации | 100 мест | 5 |
| Организации дополнительного образования | 100 мест | 40 |
| Зрелищные организации | 100 мест | 30 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Парки культуры и отдыха (ботанический сад, аквапарк) | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Объекты культурно-просветительного назначения | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Спортивные сооружения | 100 мест | 20 |
| Многофункциональные молодежные центры. Клубы для детей и молодежи. | 100 единовременных посетителей | 10 |
| Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения. | 100 мест | 15 |
| Кладбища | 1 га | 7 |
| Больницы, клиники, поликлиники, родильные дома, стационары при медицинских институтах, госпитали, специализированные медицинские центры и медсанчасти, хосписы и иные больничные учреждения со специальными требованиями к размещению | 100 коек/100 единовременных посетителей | 20 |
| Государственные, административные, общественные организации и учреждения, финансовые учреждения | 100 работающих | 30 |
| Производственные предприятия, склады, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации | 100 работающих | 30 |

Места парковки автомобилей для отдельно стоящих объектов социальной инфраструктуры, административного назначения предусматриваются за счет:

- закрытых и открытых парковок в границах земельных участков этих объектов, в том числе парковок общего пользования;

- парковок, расположенных в границах территорий общего пользования.

Места парковки автомобилей для объектов социальной инфраструктуры, административного назначения, встроенных в жилые здания, предусматриваются за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей в открытых и закрытых многоуровневых парковках, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих;

- парковок общего пользования, расположенных в границах земельных участков объектов жилого, административного назначения и в границах территорий общего пользования.

Закрытые и открытые паркинги в границах земельных участков объектов жилого назначения необходимо предусматривать с учетом обеспеченности:

- для индивидуальной жилой застройки - 100% от потребности;

- для малоэтажной застройки - 90% от потребности;

- для среднеэтажной застройки - 70% от потребности;

- для многоэтажной застройки - 50% от потребности.

Обеспечение прочей потребности предусматривается за счет:

- объектов постоянного и временного хранения автомобилей в открытых и закрытых многоуровневых парковках, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих;

- парковок общего пользования в границах территорий общего пользования.

Обеспечение местами паркования, хранения автомобилей в открытых и закрытых многоуровневых паркингах, расположенных на отдельных земельных участках, в том числе муниципальных и коммерческих, предусматривается в объеме, не охваченном парковками в границах земельных участков и парковок на территориях общего пользования.

Обоснование обеспечения местами парковки автомобилей в границах пешеходной доступности приводится в материалах по обоснованию проектных решений при разработке проекта планировки территории.

Парковки общего пользования размещаются в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".»;

- в пункте 7:

абзац семнадцать изложить в следующей редакции:

«8. Применение показателя расчетной плотности населения.»;

в абзаце двадцать три слова «таблицы 2.2.7» заменить словами «таблицы 7».

- Дополнить приложением А к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение А

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Рисунок А.1 – Пространственная структура Нижневартовской агломерации

Таблица 17 – Характеристика Нижневартовской агломерации

| Пояс агломерации | Удаленность населенных пунктов от г. Нижневартовска | Наименования населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование | Населенный пункт |
| Населенные пункты, входящие в состав Нижневартовской агломерации |  |  |  |
| I пояс | пригородная зона в радиусе 35-40 км | городской округ город Нижневартовск | г. Нижневартовск |
|  |  | городской округ город Мегион | г. Мегион |
|  |  | городское поселение Излучинск | пгт. Излучинск |
| II пояс | зона в радиусе от 35-40 км до 75 км, время в пути – до 1,5 часов (за исключением труднодоступных населенных пунктов) | городской округ город Стрежевой | г. Стрежевой |
|  |  | городской округ город Мегион | пгт. Высокий |
|  |  | сельское поселение Вата | д. Вата |
| III пояс | зона в радиусе 75-100 км, в пределах 2-х часовой транспортной доступности | городской округ город Лангепас | г. Лангепас |
|  |  | городское поселение Излучинск | с. Большетархово |
|  |  |  | д. Пасол |
|  |  |  | д. Соснина |
| Населенные пункты, тяготеющие к г. Нижневартовску (вне границ Нижневартовской агломерации) |  |  |  |
| IV пояс | зона в радиусе 150 – 250 км, в пределах 4-х часовой транспортной доступности | городской округ город Радужный | г. Радужный |
|  |  | городское поселение Новоаганск | с. Варьеган |
|  |  |  | пгт. Новоаганск |

».

- Дополнить приложением Б к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение Б

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ для объектов агломерационного (межмуниципального) значения, отражающие дополнительну нагрузку на объекты с учетом пользования населением агломерации

Таблица 1 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов агломерационного (межмуниципального) значения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Расчетный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер пояса Нижневартовской агломерации | значение показателя |
| В области образования |  |  |  |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет, реализуемых на базе организаций дополнительного образования, реализующих технические и естественно научные программы | 1 пояс | 2 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Многофункциональные спортивно-зрелищные комплексы | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 1 пояс | 9 |
|  |  | 2 пояс | 8 |
|  |  | 3 пояс | 7 |
|  |  | 4 пояс | 5 |
| В области отдыха и туризма |  |  |  |
| Организации отдыха и оздоровления детей | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет | 1-3 пояс | 2 |
| В области культуры |  |  |  |
| Театры | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 1 пояс | 1,0 |
|  |  | 2 пояс | 0,5 |

».

- Дополнить приложением В к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение В

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

СХЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПО СТЕПЕНИ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Рисунок В.1 – Схема дифференциации территории города Нижневартовска по степени возможных преобразований

».

- Дополнить приложением Г к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение Г

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

СХЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПО ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Рисунок Г.1 – Схема дифференциации территории города Нижневартовска по плотности населения

».

- Дополнить приложением Д к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение Д

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ЧИСЛА МЕСТ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГаНИЗАЦИЙ

Рисунок Д.1 – Схема территорий нормирования для определения требуемого числа мест дошкольных образовательных организаций

Таблица 19 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями, дифференцированные по территориям нормирования в зависимости от доли детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности населения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя для территорий нормирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 60-70 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 160-170 |

».

- Дополнить приложением Е к местным нормативам градостроительного проектирования города Нижневартовска следующего содержания:

«Приложение Е

к местным нормативам

градостроительного проектирования

города Нижневартовска

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ НОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ЧИСЛА МЕСТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГаНИЗАЦИЙ

Рисунок E.1 – Схема территорий нормирования для определения требуемого числа мест общеобразовательных организаций

Таблица 20 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями, дифференцированные по территориям нормирования в зависимости от доли детей в возрасте от 7 до 18 лет в общей численности населения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя для территорий нормирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек | 60-70 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |

».