АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68б |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0000000:1949 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | Индивидуальный |
| 4. | Год постройки | - | 1990 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 11% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - |  |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 18 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 0 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 4 799 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 1 233,8 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 1 041 м2 |
| ) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 0 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 643,5 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 1 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 74,5 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 57 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 512 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 6 367 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0101005:168 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи с железобетонным ростверком |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
| подвальные | Железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | Металлическая по обрешетке и стропилам |  |
| 6.Полы | Паркетные, дощатые, линолеум, керамическая плитка |  |
| 7. Проемы | Тройные створные, деревянные переплеты |  |
| окна |  |  |
| двери | Простые,металлические |  |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Облицовка стен бетонной фасадной плиткой |  |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной |  |
| Электричество | Проводка скрытая |  |
| Водопровод | От городской центральной сети |  |
| Канализация | сброс в городскую сеть |  |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети |  |
| Ванны | Чугунные, стальные |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Есть |  |
| Телевидение |  |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Напольные электроплиты | Электрическая напольная плита |  |
| 10. Крыльца | Бетонные |  |
| Лестницы | Железобетонные |  |
| Прочие работы |  |  |