АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 17а |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0101005:1065 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-467А-18 |
| 4. | Год постройки | - | 1981 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 35% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2021 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | есть |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 115 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 2 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 19 251 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 6 605,4 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 3 359,9 м2 |
| ) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 94,1 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 773,9 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 4 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 684,2 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 0 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 1089,7 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 9 016 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0101005:152 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины в цокольной части, 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные блоки | Выветривание швов, местами глубокие трещины в наружных стенах; следы протечек через стыки внутри здания; местами поражение стен плесенью (в квартирах), 35% |
| 3. Перегородки | Кирпичные, деревянные | Местами трещины на поверхности; местами отклонение от вертикали деревянных перегородок |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в плитах, значительные следы протечек в местах опирания плит на наружные стены, 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Следы протечек в местах опирания плит на наружные стены, 30% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Местами трещины, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, 30% |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Значительные повреждения кровли, массовые протечки, 50% |
| 6.Полы | Бетонные, линолеум, керамическая плитка, ламинат | Местами выбоины, стертость в ходовых местах; местами сколы и истертость плиток, 40% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты с 2-м остеклением, частично металлопластиковые (в квартирах) | Деревянные - неплотный притвор, коробление, рассыхание переплетов 30% |
| окна |  |  |
| двери | Простые, филенчатые, металлические, металлопластиковые | Оседание дверных полотен, коробление переплетов, 30% |
| 8. Отделка | Обои, покраска, побелка, плитка, стеновые и пластиковые панели, подвесные потолки | Местами трещины, повреждения и отслоение окрасочного слоя, 25% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Окраска цоколя, торцы облицованы металлическими кассетами | Местами повреждения и отслоение окрасочного слоя, 25% |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах, следы ремонта, 40% |
| Электричество | Проводка скрытая | Потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта, 40% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Следы ремонта, 40% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Местами повреждения отдельных мест трубопровода; следы ремонта, 40% |
| Горячее водоснабжение | От городской центральной сети | Следы ремонта, 40% |
| Ванны | Чугунные, стальные, акриловые | 40% |
| Газоснабжение |  |  |
| Телефон | Есть | 40% |
| Радио |  |  |
| Телевидение | Есть | 40% |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Естественная | 40% |
| Напольные электроплиты | Электрическая напольная плита | 40% |
| 10. Крыльца | Бетонные | Сколы, стирание поверхности в ходовых местах, 35% |
| Лестницы | Железобетонные | Сколы в ступенях; местами повреждения перил, 35% |
| Прочие работы | Отмостка бетонная | Местами трещины, сколы, 35% |