Муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства
города Нижневартовска»

Проект внесения изменений
в проект межевания территории
планировочного района 9
города Нижневартовска
в части земельных участков
с кадастровыми номерами
86:11:0101010:193, 86:11:0101010:2256,
86:11:0101010:2585

Основная часть

ТОМ 1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

- Характеристика проектируемой территории	5

- Проект внесения изменений в проект межевания территории планировочного района 9 города Нижневартовска в части земельных участков с кадаст

ровыми номерами 86:11:0101010:193,	86:11:0101010:2256,

86:11:0101010:2585	8

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж, масштаб 1:1000 (Лист 1)

Введение

Проект внесения изменений в проект межевания территории планировочного района 9 города Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101010:193,	86:11:0101010:2256,

86:11:0101010:2585 (далее по тексту - Проект межевания территории) разработан в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка.

Основной задачей Проекта межевания территории является образование земельного участка под земли общего пользования.

При подготовке Проекта межевания территории учитываются и используются следующие нормативные документы в действующих редакциях:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 № 112 " Об утверждении правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения";

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 №534-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 №928/ПР "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурностроительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)";

- Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Генеральный план города Нижневартовска в редакции решения Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №563;

- Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города Нижневартовска от 20.06.2005 № 502;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные постановлением администрации города Нижневартовска от 22.07.2022 №493;

- Постановление администрации города от 19.12.2022 №895 "О местных нормативах градостроительного проектирования города Нижневартовска";

- Постановление администрации города Нижневартовска от 03.08.2021 №642 "Об утверждении проекта межевания территории планировочного района 9 города Нижневартовска".

- Характеристика проектируемой территории

Территория проектирования - незастроенная территория, расположенная в северной части планировочного квартала 09:02:01 планировочного района 9 города Нижневартовска, ограничена:

- с северо-востока земельным участком общего пользования с кадастровым номером 86:11:0000000:81075 (улица Мира);

- с юго-востока земельными участками с кадастровыми номерами 86:11:0101010:2231 (многоквартирный дом 54 по улице Мира), 86:11:0101010:202 (многоквартирный дом 50 по улице Мира);

- с юга земельными участками с кадастровыми номерами 86:11:0101010:2227 (многоквартирный дом 48а по улице Мира), 86:11:0101010:203 (многоквартирные дома 66, 68 по улице Нефтяников);

- с северо-запада земельным участком общего пользования с кадастровым номером 86:11:0000000:81073 (улица Нефтяников).

Площадь проектируемой территории составляет 0,37 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в территориальной зоне озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601) с реестровым номером 86:11-7.27.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Проектируемая территория расположена на пересечении улиц Нефтяников и Мира, в кадастровом квартале 86:11:0101010, в элементе планировочной структуры 09:02:01.

В границах проектируемой территории расположены пешеходные дорожки, внутриквартальный проезд, рекламный щит. Произрастает древеснокустарниковая растительность.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту - ЕГРН) проектируемая территория полностью расположена в зоне приаэродромной территории аэродрома гражданской авиаций города Нижневартовска (86:00-6.208) и частично в зонах с реестровыми номерами:

- 86.11-6.859 (охранная зона объекта: Магистральные тепловые сети от котельной №3А расположенной по ул. Интернациональная, №71в);

- 86.11-6.597 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Электросетевой комплекс: "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал "Мира" в составе "КЛ-10кВ РПЖ-1 - ТП-8/1").

Согласно сведениям ЕГРН в границах проектируемой территории расположены сооружения с кадастровыми номерами:

- 86:11:0101010:2547 (внутриквартальный проезд от улицы Нефтяников до жилого дома 50 по улице Мира);

- 86:11:0101010:2550 (пешеходная дорожка в районе жилого дома 50 по улице Мира);

- 86:11:0000000:1815 (электросетевой комплекс: "Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал "Мира");

- 86:11:0000000:81461 (магистральные тепловые сети от котельной №3А расположенной по ул. Интернациональная, №71 в);

- 86:11:0000000:82383 (магистральные тепловые сети (от котельной №5 расположенной по улице Кузоваткина №1а)).

Согласно сведениям ЕГРН в границах проектируемой территории публичные сервитуты не установлены.

В пределах границ проектируемой территории объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории и границы лесничеств отсутствуют.

Координаты поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Каталог координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект внесения изменении в проект
межевания

| Номер точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | X |
| 1 | 948939.87 | 4420424.21 |
| 2 | 948874.08 | 4420543.48 |
| 3 | 948870.49 | 4420541.53 |
| 4 | 948916.35 | 4420455.29 |
| 5 | 948882.93 | 4420436.59 |
| 6 | 948881.02 | 4420440.14 |
| 7 | 948856.65 | 4420427.06 |
| 8 | 948852.51 | 4420424.90 |
| 9 | 948860.31 | 4420410.43 |
| 10 | 948853.35 | 4420406.43 |
| 11 | 948852.56 | 4420407.89 |
| 12 | 948851.79 | 4420407.46 |
| 13 | 948854.63 | 4420402.35 |
| 14 | 948859.85 | 4420405.31 |
| 15 | 948864.59 | 4420396.29 |
| 16 | 948862.27 | 4420381.41 |
| 1 | 948939.87 | 4420424.21 |

2. Проект внесения изменений в проект межевания территории планировочного района 9 города Нижневартовска в части земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101010:193, 86:11:0101010:2256, 86:11:0101010:2585

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного использования "Земельные участки (территории) общего пользования", обозначенного на Чертеже основной части условным номером "1".

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка определен в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", с учетом градостроительного регламента территориальной зоны озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601).

Способ образования - объединение земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101010:193, 86:11:0101010:2256, 86:11:0101010:2585.

Согласно сведениям ЕГРН исходный земельный участок с кадастровым номером 86:11:0101010:2256 отведен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному учреждению "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска". Для проведения кадастровых работ необходимо прекратить право на данный земельный участок.

Границы и размеры образуемого земельного участка определяются с учетом установленных красных линий, общих проездов, границ земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН и иными объектами.

Сведения об образуемом земельном участке представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об образуемом земельном участке

| Обозначение образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв.м | Местоположение образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 3700 | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, город Нижневартовск, 8 микрорайон, пересечение улиц Нефтяников и Мира | земли населенных пунктов | объединение земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101010:193, 86:11:0101010:2256, 86:11:0101010:2585 |

|  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 9 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 86:11:0101010:193, 86:11:0101010:2256,86:11:0101010:2585 (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нач.отдела |  | И.И. Саховарова |  | 10.02.2025 |  | Стадия Лист | Листов |
|  |  |  | г |  | к ЧЕРТЕЖ |  |  |
|  | Исполнитель | СВ. Харина |  | 10.02.2025 |  | * | 1 |
|  |  |  |  |  | М 1: 100В | МКУ "УКС г. Нижневартовска" |  |