Приложение 2 к Договору управления

АКТ

о состоянии общего имущества помещений в многоквартирном доме

I.	Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | - | ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - | 86:11:0102004:207 |
| 3. | Серия, тип постройки | - | 1-439А-37 |
| 4. | Год постройки | - | 1975 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | - | 35% |
| 6. | Степень фактического износа | - |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта | - | 2020 |
| 8. | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - | нет |
| 9. | Количество этажей | - | 5 |
| 10. | Наличие подвала | - | 1 |
| 11. | Наличие цокольного этажа | - | Не предусмотрено |
| 12. | Наличие мансарды | - | Не предусмотрено |
| 13. | Количество квартир | - | 20 |
| 14. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - | 5 |
| 15. | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - | нет |
| 16. | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания | - | нет |
| 17. | Строительный объем | - | 12 898 м3 |
| 18. | Площадь: |  |  |
| а) | многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | - | 4 245 м2 |
| б) | жилых помещений | - | 2 881,3 м2 |
| в) | нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 421,2 м2 |
| г) | помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - | 1 171 м2 |
| 19. | Количество лестниц | - | 4 |
| 20. | Уборочная площадь лестниц | - | 279 м2 |
| 21. | Уборочная площадь общих коридоров | - | 108,9 м2 |
| 22. | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - | 783,1 м2 |
| 23. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | - | 7 099 м2 |
| 24. | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - | 86:11:0102004:343 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (кол-во, ед. измерения, % износа, описание работ по восстановлению) |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Железобетонные сваи | 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные блоки | Выветривание швов, трещины и выбоины, 35% |
| 3. Перегородки | Железобетонные и гипсобетонные панели | Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, 35% |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, неровности потолка, сырые пятна, 30% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты | Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, неровности потолка, сырые пятна, 30% |
| подвальные | Железобетонные плиты | Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, неровности потолка, сырые пятна, 30% |
| 5. Крыша | Мягкая совмещенная | Капитальный ремонт в 2020 году |
| 6.Полы | Керамическая плитка, линолеум, бетон | Линолеум истёрт, пробит, порван, стёртость досок в ходовых местах, 45% |
| 7. Проемы | Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, стеклопакеты Металлические, деревянные простые | Рассыхание, коробление переплётов Неплотный притвор, оседание полотен, 35% |
| окна |  |  |
| двери | Двойные створные деревянные переплёты с двойным остеклением, стеклопакеты | Рассыхание, коробление переплётов, 35% |
| 8. Отделка | Штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка, обои | Трещины штукатурки, потемнение окрасочного слоя, трещины, загрязнение и обрывы обоев, 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка, частично керамическая плитка | Трещины штукатурки, частичное выпадение керамической плитки, 40% |
| 9. Отопление, электро- и сантехнические устройства |  |  |
| Центральное отопление | От групповой квартальной котельной | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 35% |
| Электричество | проводка скрытая | Потеря эластичности изоляции проводов, 35% |
| Водопровод | От городской центральной сети | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 35% |
| Канализация | сброс в городскую сеть | Повреждение эмалированного покрытия приборов, 35% |
| Горячее водоснабжение | ИТП (индивидуальный тепловой пункт) | Капельные течи в местах врезки кранов, 35% |
| Ванны | Чугунные, стальные | Повреждение эмалированного покрытия приборов, замена части приборов, 25% |
| Газоснабжение | Нет |  |
| Телефон | Есть | 35% |
| Радио | Нет |  |
| Телевидение |  |  |
| Сигнализация | Нет |  |
| Мусоропровод | Нет |  |
| Лифт | Нет |  |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная | 35% |
| Напольные электроплиты | Напольные электрические плиты | 35% |
| 10. Крыльца | Железобетонные | Трещины и сколотые места в краях ступеней, 35% |
| Лестницы | Железобетонные | Трещины и сколотые места в краях ступеней, 35% |
| Прочие работы | Крыльца, бетонная отмостка | Трещины и сколотые места в краях ступеней, 35% |