ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 13 (УЛИЦА ЛОПАРЕВА, ПЕРЕУЛОК ЯГЕЛЬНЫЙ) ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

I

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 13 (УЛИЦА ЛОПАРЕВА, ПЕРЕУЛОК ЯГЕЛЬНЫЙ) ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Директор 					____________________ Журавский Г.Ю.

Оглавление:

| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 4 |
| 1.1 | Характеристика планируемого развития территории | 4 |
| 1.2 | Параметры застройки | 4 |
| 1.3 | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 10 |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 10 |
| 2.1 | Результаты инженерных изысканий | 10 |
| 2.2 | Обоснование соответствия планируемых параметров, применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки | 10 |
| 2.3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 10 |
| 2.3.1 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 10 |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 11 |
| 2.3.3 | Мероприятия по обеспечению гражданской обороны | 11 |
| 2.4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 11 |
| 2.5 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 11 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ | 13 |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры | 13 |
|  | Чертеж планировки территории | 14 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями территорий | 18 |
|  | Чертеж красных линий | 19 |
| II | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 20 |
| 1. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования. | 21 |
| 2. | Вид разрешённого назначения образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. | 75 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ | 52 |
|  | Чертеж межевания территории | 76 |

- Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

  - Характеристика планируемого развития территории

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для приведения в соответствие сложившейся застройки элементов планировочной структуры, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проектируемая территория расположена в старой части города Нижневартовск улица Лопарева.

Площадь территории для разработки проекта планировки территории составляет 190917 кв.м.

Перераспределение указанных в проекте земельных участков, возможно только после изменения на рекомендованные в проекте границы правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, в части зон застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) и зон улично-дорожной сети (ТЗ 505).

Категория земель – «земли населенных пунктов».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ 104) и Зона улично-дорожной сети (ТЗ 505)

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков | кв.м. | 190917 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 84 |

1.2 Параметры застройки

Параметры застройки территории определены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 104

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Таблица 2

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м; - границы земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Минимальные размеры вновь образуемых земельных участков - 0,06 га. В случае образования земельных участков, на которых ведется хозяйственная деятельность, минимальный размер не устанавливается. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. Для территорий комплексного и устойчивого развития максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Блокированная жилая застройка | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м; - границы земельного участка - 3 м. - границы смежной блок-секции на соседнем земельном участке - 0 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Минимальные размеры земельных участков - 0,02 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,06 га. Минимальный размер индивидуального земельного участка при блокированной застройке, без учета площади застройки - 0,01 га. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м. - границы земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Минимальные размеры земельных участков - 0,03 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,2 га. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность: - до 3 этажей - для объектов дошкольного образования; - до 4 этажей - для иных объектов. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации (кроме встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной стороны объекта) - 6 м. Минимальный отступ от границ земельных участков до иных объектов (кроме встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной стороны объекта) - 3 м. Минимальный отступ от границ земельных участков для встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов со стороны пристраиваемого здания - не подлежит установлению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. |
| Оказание социальной помощи населению Оказание услуг связи Бытовое обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Общая площадь помещений - до 1000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Площадки для занятий спортом | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению. |
| Предоставление коммунальных услуг | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Хранение автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению. |

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Рынки Деловое управление Банковская и страховая деятельность Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Этажность - 2 этажа. Общая площадь помещений - до 1000 кв. м. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Дома социального обслуживания | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Государственное управление | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Гостиничное обслуживание | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Общественное питание Магазины | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Минимальный отступ от границ земельных участков (кроме встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной стороны объекта) - 3 м. Минимальный отступ от границ земельных участков для встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных объектов со стороны пристраиваемого здания - не подлежит установлению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Склады Складские площадки | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Минимальный отступ от границ земельных участков для объектов капитального строительства - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |

Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - не устанавливается. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не устанавливается. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Служебные гаражи | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства - 3 м. |
| Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению. |

Зона улично-дорожной сети ТЗ 505

Таблица 3

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Размещение автомобильных дорог Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению. |
| Предоставление коммунальных услуг | Этажность - не устанавливается. Минимальный отступ от границ земельного участка - не устанавливается. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20. Максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |
| Объекты дорожного сервиса | Этажность - до 2 этажей. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства - 3 м. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Трубопроводный транспорт | Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению. |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Этажность - не выше 1 этажа. Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м. Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования |
| --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от границ земельного участка - не устанавливается. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не устанавливается. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |

Настоящим проектом предусматривается изменение прохождения красных линий в части улицы Лопарева, в связи с изменением границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, границ земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости, и сложившейся застройки.

1.3 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Доступ транспорта к земельным участкам осуществляется по существующей автомобильной дороге улице Лопарева, а также по существующим проездам. Проезды предназначены для перевозки лично-хозяйственных и вспомогательных грузов, для проезда пожарных и аварийных машин.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1 Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО КЦ «Геометрика» в 2021 году согласно техническому заданию на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории части планировочного района 13 (улица Лопарева, переулок Ягельный) и договором на выполнение работ.

Цель выполнения данного вида работ получение топографической съемки границ земельных участков для разработки решений по проектированию границ земельных участков и планировки данной территории.

Топографическая съемка была выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Обоснование соответствия планируемых параметров, применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки

При разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории части планировочного района 13 (улица Лопарева, переулок Ягельный) за основу проектных решений были взяты параметры разрешенного назначения земельных участков и объектов капитального строительства, Утверждение решением Думы города Нижневартовска от 22 января 2020 года N 565 О Правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска (с изменениями на 29 октября 2021 года) (в ред. решений Думы города Нижневартовска от 29.01.2021 N 711, от 26.02.2021 N 727, от 30.04.2021 N 773, от 28.05.2021 N 783, от 25.06.2021 N 802, от 29.10.2021 N 29, с изм., внесенными решением Думы города Нижневартовска от 11.12.2020 N 701)

  - Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Не разрабатывались

2.3.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Предупреждением чрезвычайных ситуаций является комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Во избежание чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо соблюдать санитарно-гигиенические, экологические, противопожарные правила и нормы.

    - Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Не разрабатывались

    - Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным по ПМ ГОЧС, представленным Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, проектируемые объекты являются не категорированными по ГО. Ближайший город, отнесенный к категориям по ГО – г. Нижневартовск.

На территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации должны быть установлены звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.), мобильная связь.

  - Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Собственники обязаны использовать земельный участок строго в соответствии с разрешенным видом использования, не допускать загрязнения захламления, деградации и ухудшения почвенного плодородия, проводить мероприятия по сохранению и защите земель от негативных воздействий.

Для защиты территории от электрических, электромагнитных излучений следует регулярно проводить контроль уровня напряженности электромагнитного поля, устанавливать подстанции и проводить линий ВЛ вне границ индивидуальных земельных участков.

Бытовые отходы, как правило должны утилизироваться на участке. Для не утилизируемых отходов (стекло, метал, полиэтилен и др.) должны предусматриваться контейнеры на отдельной площадке, удаленной от жилых строений на расстояние 20 метров с вывозом мусора на полигон бытовых отходов. При невозможности организованного вывоза мусора его захоронение должно производится на месте с соблюдением природоохранных и санитарных норм.

Запрещается хранение минеральных удобрений под открытым небом и складирование вблизи открытых водоемов и общих водозаборных скважин.

В целях избежание загазованности воздуха выхлопными газами не следует без надобности оставлять включенным двигатель автотранспорта.

Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в границах проектируемой территории не установлены.

2.5 Обоснование очередности планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для приведения в соответствие элементов планировочной структуры сложившейся застройки.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

II ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА 13 (УЛИЦА ЛОПАРЕВА, ПЕРЕУЛОК ЯГЕЛЬНЫЙ) ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Директор 					____________________ Журавский Г.Ю.

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков в 2 этапа.

1-й этап –перераспределение с землями земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0000000:82709, 86:11:0501002:834, 86:11:0501002:793, 86:11:0000000:81350 86:11:0000000:81286, 86:11:0501005:1154, 86:11:0000000:81408.

2-й этап – перераспределение земельных участков с видом разрешенного использование «для индивидуального жилищного строительства» указанных в таблице таблицы 1.2

Доступ к образуемым в результате перераспределения земельным участкам осуществляется за счет земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования.

1 этап                                                             Таблица 1.1

| Кадастровый (условный) номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (кв.м) | Категория земель | Вид разрешённого использования | Местоположение земельного участка | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые в результате перераспределения земельные участки |  |  |  |  |  |
| 86:11:0000000:82709:ЗУ1 | 92419 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Лопарева | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:834: ЗУ1 | 3164 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, переулок Геологов | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:793: ЗУ1 | 8924 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск | образование путем перераспределения |
| 86:11:0000000:81350:ЗУ1 | 4465 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск | образование путем перераспределения |
| 86:11:0000000:81286:ЗУ1 | 5170 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005 :1154:ЗУ1 | 712 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, переулок Трактовый | образование путем перераспределения |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1 | 10960 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск | образование путем перераспределения |

2 этап                                                             Таблица 1.2

| Кадастровый (условный) номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (кв.м) | Категория земель | Вид разрешённого использования | Местоположение земельного участка | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые в результате перераспределения земельные участки |  |  |  |  |  |
| 86:11:0501002:122:ЗУ1 | 1158 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 149 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:846:ЗУ1 | 1047 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Лопарева, 147 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:25:ЗУ1 | 1173 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 145 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:144:ЗУ1 | 801 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 143 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:539:ЗУ1 | 1035 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 143а | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:54:ЗУ1 | 692 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:283:ЗУ1 | 802 | земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 131 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:292:ЗУ1 | 735 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, дом 129 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:318:ЗУ1 | 814 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 127 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:34:ЗУ1 | 572 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 125 А | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:5:ЗУ1 | 536 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Лопарева, дом 125/1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501001:75:ЗУ1 | 1107 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 116 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501001:1464:ЗУ1 | 435 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 114 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501001:1463:ЗУ1 | 679 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 114 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501001:22:ЗУ1 | 1107 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 112 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501001:157:ЗУ1 | 1499 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 106 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:298:ЗУ1 | 1245 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 113 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:412:ЗУ1 | 1233 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 113 а | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:147:ЗУ1 | 690 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пер. Ягельный, д. 27 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:78:ЗУ1 | 873 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пер. Ягельный, д. 25 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:563:ЗУ1 | 459 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пер. Ягельный, д. 23 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:814:ЗУ1 | 553 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, переулок Ягельный, №7а | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501002:248:ЗУ1 | 493 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, переулок Ягельный, дом 7 в старой части города | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:74:ЗУ1 | 967 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, пер. Ягельный, д. 16 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:559:ЗУ1 | 1316 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Зырянова, дом № 111, старая часть города | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:810:ЗУ1 | 948 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, переулок Ягельный, уч. № 18 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:504:ЗУ1 | 564 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, переулок Ягельный, №20 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:57:ЗУ1 | 508 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 111 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:851:ЗУ1 | 739 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, городской округ Нижневартовск, земельный участок 105б | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:850:ЗУ1 | 708 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, городской округ Нижневартовск, земельный участок 105а | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:373:ЗУ1 | 551 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, №105 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:19:ЗУ1 | 878 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 109 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:26:ЗУ1 | 1000 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 98 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:1030:ЗУ1 | 857 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Лопарева, №90 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:381:ЗУ1 | 711 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 86 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:409:ЗУ1 | 1066 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 84 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:418:ЗУ1 | 636 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:419:ЗУ1 | 733 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 82А | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501003:404:ЗУ1 | 701 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 82 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:406:ЗУ1 | 796 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 99А | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:540:ЗУ1 | 1018 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, по ул. Лопарева, дом 97г в старой части города | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:816:ЗУ1 | 1399 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Лопарева, №95 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:408:ЗУ1 | 486 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 93 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:18:ЗУ1 | 1165 | земли населенных пунктов | Бытовое обслуживание | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 91 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:21:ЗУ1 | 760 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 87 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501004:13:ЗУ1 | 549 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 81 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:309:ЗУ1 | 1000 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 62 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:308:ЗУ1 | 550 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 62 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:149:ЗУ1 | 1227 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 63 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:2:ЗУ1 | 939 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 61 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:1187:ЗУ1 | 726 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, улица Лопарева, д. 59 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:94:ЗУ1 | 667 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 52 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:703:ЗУ1 | 516 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 50 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:1190:ЗУ1 | 615 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Лопарева, дом 51 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:352:ЗУ1 | 106 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 51 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:733:ЗУ1 | 708 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, старая часть города, ул.Лопарева, д.49 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:177:ЗУ1 | 1111 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 46 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:185:ЗУ1 | 698 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 44 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:139:ЗУ1 | 1030 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 40 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:166:ЗУ1 | 1491 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 34 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:18:ЗУ1 | 1198 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 30 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:205:ЗУ1 | 812 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 28 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:164:ЗУ1 | 901 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 26 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:539:ЗУ1 | 711 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | на пересечении улицы Лопарева и переулка Клубного в квартале П-10.1 первой очереди строительства Старого Вартовска | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:365:ЗУ1 | 701 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 24 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501005:146:ЗУ1 | 635 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 24 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:341:ЗУ1 | 871 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501006:148:ЗУ1 | 1313 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск в старой части города кв-л П-10.1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:782:ЗУ1 | 480 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 49/1 в старой части города | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:592:ЗУ1 | 741 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Лопарева, д 47, корп 1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:593:ЗУ1 | 745 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 45, корп. 2 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:22:ЗУ1 | 1090 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Лопарева, д 39/1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:809:ЗУ1 | 1135 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, старая часть города, ул. Лопарева | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:599:ЗУ1 | 1218 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д.29/1, в старой части города | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:456:ЗУ1 | 501 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 25/1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:6:ЗУ1 | 903 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 23, корп. 1 | образование путем перераспределения |
| 86:11:0501008:597:ЗУ1 | 970 | земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Лопарева, д. 21, корп. 1 | образование путем перераспределения |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  МСК-86.

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер поворотной точки |  |  |  | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |
| 86:11:0000000:82709:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |
| 2 |  |  |  | 946641,57 | 4421542,47 |  |
| 3 |  |  |  | 946637,87 | 4421543,69 |  |
| 4 |  |  |  | 946619,28 | 4421553,19 |  |
| 5 |  |  |  | 946614,74 | 4421558,6 |  |
| 6 |  |  |  | 946606,95 | 4421567,61 |  |
| 7 |  |  |  | 946604,99 | 4421570,16 |  |
| 8 |  |  |  | 946601,64 | 4421574,29 |  |
| 9 |  |  |  | 946601,78 | 4421574,47 |  |
| 10 |  |  |  | 946599,91 | 4421576,57 |  |
| 11 |  |  |  | 946599,49 | 4421576,95 |  |
| 12 |  |  |  | 946597,41 | 4421579,29 |  |
| 13 |  |  |  | 946589,55 | 4421588,25 |  |
| 14 |  |  |  | 946586,93 | 4421590,29 |  |
| 15 |  |  |  | 946567,45 | 4421613,35 |  |
| 16 |  |  |  | 946547,37 | 4421638,13 |  |
| 17 |  |  |  | 946547,12 | 4421638,42 |  |
| 18 |  |  |  | 946534,25 | 4421653,73 |  |
| 19 |  |  |  | 946516,81 | 4421674,41 |  |
| 20 |  |  |  | 946502,67 | 4421691,19 |  |
| 21 |  |  |  | 946498,37 | 4421696,31 |  |
| 22 |  |  |  | 946470,53 | 4421729,35 |  |
| 23 |  |  |  | 946421,82 | 4421786,93 |  |
| 24 |  |  |  | 946411,77 | 4421799,19 |  |
| 25 |  |  |  | 946373,73 | 4421844,23 |  |
| 26 |  |  |  | 946375,61 | 4421845,77 |  |
| 27 |  |  |  | 946373,05 | 4421848,85 |  |
| 28 |  |  |  | 946371,15 | 4421847,29 |  |
| 29 |  |  |  | 946365,29 | 4421854,23 |  |
| 30 |  |  |  | 946366,49 | 4421855,27 |  |
| 31 |  |  |  | 946357,21 | 4421865,92 |  |
| 32 |  |  |  | 946350,35 | 4421873,78 |  |
| 33 |  |  |  | 946333,91 | 4421892,91 |  |
| 34 |  |  |  | 946317,43 | 4421912,23 |  |
| 35 |  |  |  | 946300,63 | 4421931,35 |  |
| 36 |  |  |  | 946300,45 | 4421931,59 |  |
| 37 |  |  |  | 946299,67 | 4421932,47 |  |
| 38 |  |  |  | 946297,65 | 4421934,79 |  |
| 39 |  |  |  | 946296,87 | 4421935,69 |  |
| 40 |  |  |  | 946284,13 | 4421950,38 |  |
| 41 |  |  |  | 946275,03 | 4421960,87 |  |
| 42 |  |  |  | 946268,35 | 4421968,56 |  |
| 43 |  |  |  | 946268,56 | 4421968,71 |  |
| 44 |  |  |  | 946268,18 | 4421969,13 |  |
| 45 |  |  |  | 946268,4 | 4421969,33 |  |
| 46 |  |  |  | 946266,00 | 4421972,19 |  |
| 47 |  |  |  | 946265,55 | 4421971,8 |  |
| 48 |  |  |  | 946262,41 | 4421972,82 |  |
| 49 |  |  |  | 946261,87 | 4421976,36 |  |
| 50 |  |  |  | 946262,00 | 4421976,49 |  |
| 51 |  |  |  | 946262,21 | 4421976,68 |  |
| 52 |  |  |  | 946252,14 | 4421988,63 |  |
| 53 |  |  |  | 946242,47 | 4422000,11 |  |
| 54 |  |  |  | 946223,97 | 4422021,99 |  |
| 55 |  |  |  | 946223,75 | 4422022,23 |  |
| 56 |  |  |  | 946213,07 | 4422035,01 |  |
| 57 |  |  |  | 946211,01 | 4422032,99 |  |
| 58 |  |  |  | 946208,43 | 4422030,89 |  |
| 59 |  |  |  | 946209,33 | 4422021,33 |  |
| 60 |  |  |  | 946210,75 | 4422013,03 |  |
| 61 |  |  |  | 946203,77 | 4422019,69 |  |
| 62 |  |  |  | 946203,45 | 4422026,03 |  |
| 63 |  |  |  | 946202,77 | 4422029,45 |  |
| 64 |  |  |  | 946177,75 | 4422056,79 |  |
| 65 |  |  |  | 946170,71 | 4422056,51 |  |
| 66 |  |  |  | 946166,99 | 4422060,67 |  |
| 67 |  |  |  | 946173,35 | 4422061,33 |  |
| 68 |  |  |  | 946176,91 | 4422061,99 |  |
| 69 |  |  |  | 946178,05 | 4422062,61 |  |
| 70 |  |  |  | 946176,03 | 4422064,75 |  |
| 71 |  |  |  | 946178,11 | 4422066,81 |  |
| 72 |  |  |  | 946172,97 | 4422072,31 |  |
| 73 |  |  |  | 946176,35 | 4422075,8 |  |
| 74 |  |  |  | 946166,34 | 4422086,45 |  |
| 75 |  |  |  | 946168,07 | 4422088,45 |  |
| 76 |  |  |  | 946152,05 | 4422107,49 |  |
| 77 |  |  |  | 946151,97 | 4422107,41 |  |
| 78 |  |  |  | 946134,55 | 4422125,49 |  |
| 79 |  |  |  | 946126,45 | 4422113,51 |  |
| 80 |  |  |  | 946102,9 | 4422135,4 |  |
| 81 |  |  |  | 946112,23 | 4422147,16 |  |
| 82 |  |  |  | 946094,65 | 4422156,61 |  |
| 83 |  |  |  | 946067,81 | 4422171,05 |  |
| 84 |  |  |  | 946063,39 | 4422165,49 |  |
| 85 |  |  |  | 946061,95 | 4422166,42 |  |
| 86 |  |  |  | 946057,13 | 4422170,22 |  |
| 87 |  |  |  | 946038,29 | 4422183,48 |  |
| 88 |  |  |  | 946034,24 | 4422186,27 |  |
| 89 |  |  |  | 946028,93 | 4422190,02 |  |
| 90 |  |  |  | 946022,60 | 4422194,49 |  |
| 91 |  |  |  | 945992,27 | 4422210,67 |  |
| 92 |  |  |  | 945992,12 | 4422210,43 |  |
| 93 |  |  |  | 945983,34 | 4422215,28 |  |
| 94 |  |  |  | 945983,00 | 4422215,47 |  |
| 95 |  |  |  | 945961,70 | 4422227,42 |  |
| 96 |  |  |  | 945937,85 | 4422240,79 |  |
| 97 |  |  |  | 945919,39 | 4422250,71 |  |
| 98 |  |  |  | 945916,49 | 4422248,47 |  |
| 99 |  |  |  | 945909,14 | 4422252,68 |  |
| 100 |  |  |  | 945908,54 | 4422253,74 |  |
| 101 |  |  |  | 945905,16 | 4422255,63 |  |
| 102 |  |  |  | 945904,09 | 4422255,43 |  |
| 103 |  |  |  | 945903,39 | 4422255,82 |  |
| 104 |  |  |  | 945897,75 | 4422258,95 |  |
| 105 |  |  |  | 945897,25 | 4422260,34 |  |
| 106 |  |  |  | 945893,39 | 4422262,77 |  |
| 107 |  |  |  | 945892,85 | 4422261,94 |  |
| 108 |  |  |  | 945887,13 | 4422265,09 |  |
| 109 |  |  |  | 945887,60 | 4422266,13 |  |
| 110 |  |  |  | 945871,99 | 4422275,29 |  |
| 111 |  |  |  | 945871,00 | 4422273,4 |  |
| 112 |  |  |  | 945854,53 | 4422281,19 |  |
| 113 |  |  |  | 945856,15 | 4422283,88 |  |
| 114 |  |  |  | 945818,69 | 4422304,17 |  |
| 115 |  |  |  | 945816,13 | 4422305,69 |  |
| 116 |  |  |  | 945816,45 | 4422306,29 |  |
| 117 |  |  |  | 945811,81 | 4422308,81 |  |
| 118 |  |  |  | 945804,39 | 4422312,67 |  |
| 119 |  |  |  | 945795,77 | 4422317,71 |  |
| 120 |  |  |  | 945794,91 | 4422318,09 |  |
| 121 |  |  |  | 945782,11 | 4422324,35 |  |
| 122 |  |  |  | 945781,54 | 4422323,42 |  |
| 123 |  |  |  | 945771,37 | 4422329,83 |  |
| 124 |  |  |  | 945757,61 | 4422337,59 |  |
| 125 |  |  |  | 945753,77 | 4422339,75 |  |
| 126 |  |  |  | 945749,18 | 4422342,25 |  |
| 127 |  |  |  | 945748,51 | 4422342,61 |  |
| 128 |  |  |  | 945735,33 | 4422349,79 |  |
| 129 |  |  |  | 945732,39 | 4422351,31 |  |
| 130 |  |  |  | 945727,63 | 4422353,99 |  |
| 131 |  |  |  | 945715,81 | 4422360,37 |  |
| 132 |  |  |  | 945713,17 | 4422361,75 |  |
| 133 |  |  |  | 945701,28 | 4422367,93 |  |
| 134 |  |  |  | 945700,72 | 4422367,43 |  |
| 135 |  |  |  | 945684,65 | 4422376,67 |  |
| 136 |  |  |  | 945669,05 | 4422385,09 |  |
| 137 |  |  |  | 945649,79 | 4422395,41 |  |
| 138 |  |  |  | 945636,57 | 4422402,5 |  |
| 139 |  |  |  | 945611,61 | 4422415,9 |  |
| 140 |  |  |  | 945595,44 | 4422424,93 |  |
| 141 |  |  |  | 945595,17 | 4422424,85 |  |
| 142 |  |  |  | 945585,48 | 4422430,23 |  |
| 143 |  |  |  | 945585,44 | 4422430,5 |  |
| 144 |  |  |  | 945581,64 | 4422432,64 |  |
| 145 |  |  |  | 945553,12 | 4422448,55 |  |
| 146 |  |  |  | 945540,16 | 4422456,11 |  |
| 147 |  |  |  | 945508,47 | 4422474,11 |  |
| 148 |  |  |  | 945477,70 | 4422491,6 |  |
| 149 |  |  |  | 945474,23 | 4422493,55 |  |
| 150 |  |  |  | 945471,01 | 4422495,4 |  |
| 151 |  |  |  | 945442,27 | 4422511,73 |  |
| 152 |  |  |  | 945428,30 | 4422519,83 |  |
| 153 |  |  |  | 945407,49 | 4422531,89 |  |
| 154 |  |  |  | 945406,79 | 4422530,55 |  |
| 155 |  |  |  | 945393,84 | 4422538,23 |  |
| 156 |  |  |  | 945394,62 | 4422539,55 |  |
| 157 |  |  |  | 945372,02 | 4422552,6 |  |
| 158 |  |  |  | 945354,44 | 4422562,52 |  |
| 159 |  |  |  | 945347,12 | 4422566,95 |  |
| 160 |  |  |  | 945344,07 | 4422568,58 |  |
| 161 |  |  |  | 945326,05 | 4422579,45 |  |
| 162 |  |  |  | 945325,31 | 4422579,87 |  |
| 163 |  |  |  | 945319,31 | 4422583,33 |  |
| 164 |  |  |  | 945312,11 | 4422587,85 |  |
| 165 |  |  |  | 945293,81 | 4422598,23 |  |
| 166 |  |  |  | 945293,75 | 4422598,27 |  |
| 167 |  |  |  | 945276,91 | 4422607,96 |  |
| 168 |  |  |  | 945276,83 | 4422607,8 |  |
| 169 |  |  |  | 945269,66 | 4422611,83 |  |
| 170 |  |  |  | 945258,91 | 4422618,39 |  |
| 171 |  |  |  | 945254,34 | 4422620,96 |  |
| 172 |  |  |  | 945248,16 | 4422624,63 |  |
| 173 |  |  |  | 945248,95 | 4422625,91 |  |
| 174 |  |  |  | 945236,39 | 4422633,25 |  |
| 175 |  |  |  | 945224,07 | 4422640,43 |  |
| 176 |  |  |  | 945223,50 | 4422639,38 |  |
| 177 |  |  |  | 945218,72 | 4422642,13 |  |
| 178 |  |  |  | 945212,49 | 4422645,69 |  |
| 179 |  |  |  | 945202,04 | 4422651,19 |  |
| 180 |  |  |  | 945196,67 | 4422653,54 |  |
| 181 |  |  |  | 945196,46 | 4422653,66 |  |
| 182 |  |  |  | 945174,78 | 4422666,44 |  |
| 183 |  |  |  | 945170,12 | 4422669,2 |  |
| 184 |  |  |  | 945151,73 | 4422680,08 |  |
| 185 |  |  |  | 945126,76 | 4422694,86 |  |
| 186 |  |  |  | 945127,82 | 4422696,54 |  |
| 187 |  |  |  | 945117,60 | 4422702,5 |  |
| 188 |  |  |  | 945115,49 | 4422699,01 |  |
| 189 |  |  |  | 945100,97 | 4422707,61 |  |
| 190 |  |  |  | 945094,25 | 4422711,69 |  |
| 191 |  |  |  | 945096,13 | 4422715,02 |  |
| 192 |  |  |  | 945077,51 | 4422725,54 |  |
| 193 |  |  |  | 945066,71 | 4422731,64 |  |
| 194 |  |  |  | 945066,31 | 4422732,41 |  |
| 195 |  |  |  | 945035,63 | 4422750,31 |  |
| 196 |  |  |  | 945016,11 | 4422761,69 |  |
| 197 |  |  |  | 944993,06 | 4422775,11 |  |
| 198 |  |  |  | 944945,93 | 4422802,61 |  |
| 199 |  |  |  | 944929,05 | 4422812,47 |  |
| 200 |  |  |  | 944924,37 | 4422815,17 |  |
| 201 |  |  |  | 944914,99 | 4422820,63 |  |
| 202 |  |  |  | 944907,57 | 4422824,97 |  |
| 203 |  |  |  | 944884,19 | 4422838,59 |  |
| 204 |  |  |  | 944876,83 | 4422842,89 |  |
| 205 |  |  |  | 944855,29 | 4422855,45 |  |
| 206 |  |  |  | 944845,47 | 4422861,15 |  |
| 207 |  |  |  | 944839,31 | 4422850,05 |  |
| 208 |  |  |  | 944828,95 | 4422855,89 |  |
| 209 |  |  |  | 944810,59 | 4422866,25 |  |
| 210 |  |  |  | 944816,97 | 4422877,79 |  |
| 211 |  |  |  | 944795,79 | 4422890,13 |  |
| 212 |  |  |  | 944776,23 | 4422901,53 |  |
| 213 |  |  |  | 944750,32 | 4422916,64 |  |
| 214 |  |  |  | 944742,45 | 4422921,24 |  |
| 215 |  |  |  | 944739,85 | 4422916,43 |  |
| 216 |  |  |  | 944723,13 | 4422925,93 |  |
| 217 |  |  |  | 944725,97 | 4422930,84 |  |
| 218 |  |  |  | 944702,05 | 4422936,83 |  |
| 219 |  |  |  | 944627,57 | 4422941,01 |  |
| 220 |  |  |  | 944625,13 | 4422941,99 |  |
| 221 |  |  |  | 944615,91 | 4422945,73 |  |
| 222 |  |  |  | 944555,65 | 4422983,77 |  |
| 223 |  |  |  | 944536,07 | 4422995,04 |  |
| 224 |  |  |  | 944535,02 | 4422993,28 |  |
| 225 |  |  |  | 944508,98 | 4423008,78 |  |
| 226 |  |  |  | 944477,73 | 4423027,57 |  |
| 227 |  |  |  | 944477,27 | 4423026,81 |  |
| 228 |  |  |  | 944476,42 | 4423027,32 |  |
| 229 |  |  |  | 944476,47 | 4423027,4 |  |
| 230 |  |  |  | 944474,41 | 4423028,64 |  |
| 231 |  |  |  | 944474,82 | 4423029,33 |  |
| 232 |  |  |  | 944467,42 | 4423033,78 |  |
| 233 |  |  |  | 944468,01 | 4423034,82 |  |
| 234 |  |  |  | 944380,83 | 4423085,71 |  |
| 235 |  |  |  | 944376,27 | 4423088,37 |  |
| 236 |  |  |  | 944359,55 | 4423098,17 |  |
| 237 |  |  |  | 944354,87 | 4423090,36 |  |
| 238 |  |  |  | 944285,54 | 4423130,53 |  |
| 239 |  |  |  | 944282,20 | 4423125,04 |  |
| 240 |  |  |  | 944264,55 | 4423135,45 |  |
| 241 |  |  |  | 944271,83 | 4423147,41 |  |
| 242 |  |  |  | 944150,59 | 4423217,7 |  |
| 243 |  |  |  | 944133,76 | 4423227,46 |  |
| 244 |  |  |  | 944049,76 | 4423276,54 |  |
| 245 |  |  |  | 944022,62 | 4423293,13 |  |
| 246 |  |  |  | 944001,31 | 4423306,63 |  |
| 247 |  |  |  | 943985,14 | 4423335,05 |  |
| 248 |  |  |  | 943978,66 | 4423346,45 |  |
| 249 |  |  |  | 943963,25 | 4423373,52 |  |
| 250 |  |  |  | 943940,82 | 4423304,68 |  |
| 251 |  |  |  | 943940,05 | 4423303,23 |  |
| 252 |  |  |  | 943959,15 | 4423293,74 |  |
| 253 |  |  |  | 943985,01 | 4423279,05 |  |
| 254 |  |  |  | 944075,19 | 4423226,76 |  |
| 255 |  |  |  | 944074,18 | 4423224,42 |  |
| 256 |  |  |  | 944071,41 | 4423219,21 |  |
| 257 |  |  |  | 944088,49 | 4423213,23 |  |
| 258 |  |  |  | 944090,69 | 4423217,77 |  |
| 259 |  |  |  | 944108,39 | 4423207,51 |  |
| 260 |  |  |  | 944124,37 | 4423195,77 |  |
| 261 |  |  |  | 944135,01 | 4423190,01 |  |
| 262 |  |  |  | 944140,49 | 4423186,91 |  |
| 263 |  |  |  | 944156,71 | 4423177,87 |  |
| 264 |  |  |  | 944159,57 | 4423176,17 |  |
| 265 |  |  |  | 944172,91 | 4423168,77 |  |
| 266 |  |  |  | 944268,59 | 4423112,57 |  |
| 267 |  |  |  | 944284,99 | 4423103,51 |  |
| 268 |  |  |  | 944304,91 | 4423092,52 |  |
| 269 |  |  |  | 944308,45 | 4423090,56 |  |
| 270 |  |  |  | 944312,72 | 4423088,13 |  |
| 271 |  |  |  | 944316,25 | 4423086,12 |  |
| 272 |  |  |  | 944317,74 | 4423085,23 |  |
| 273 |  |  |  | 944321,37 | 4423083,42 |  |
| 274 |  |  |  | 944336,91 | 4423074,27 |  |
| 275 |  |  |  | 944342,07 | 4423071,17 |  |
| 276 |  |  |  | 944345,99 | 4423069,01 |  |
| 277 |  |  |  | 944356,15 | 4423062,85 |  |
| 278 |  |  |  | 944356,21 | 4423062,83 |  |
| 279 |  |  |  | 944358,09 | 4423061,89 |  |
| 280 |  |  |  | 944361,79 | 4423059,63 |  |
| 281 |  |  |  | 944375,45 | 4423052,09 |  |
| 282 |  |  |  | 944395,06 | 4423040,43 |  |
| 283 |  |  |  | 944395,48 | 4423040,18 |  |
| 284 |  |  |  | 944403,22 | 4423035,81 |  |
| 285 |  |  |  | 944415,65 | 4423028,5 |  |
| 286 |  |  |  | 944434,66 | 4423017,31 |  |
| 287 |  |  |  | 944463,21 | 4423000,51 |  |
| 288 |  |  |  | 944499,82 | 4422978,97 |  |
| 289 |  |  |  | 944532,96 | 4422959,47 |  |
| 290 |  |  |  | 944553,06 | 4422947,64 |  |
| 291 |  |  |  | 944572,84 | 4422936 |  |
| 292 |  |  |  | 944594,02 | 4422923,54 |  |
| 293 |  |  |  | 944596,36 | 4422921,96 |  |
| 294 |  |  |  | 944603,45 | 4422917,19 |  |
| 295 |  |  |  | 944614,79 | 4422910,73 |  |
| 296 |  |  |  | 944623,63 | 4422906,33 |  |
| 297 |  |  |  | 944629,15 | 4422903,37 |  |
| 298 |  |  |  | 944652,17 | 4422890,93 |  |
| 299 |  |  |  | 944652,85 | 4422892,37 |  |
| 300 |  |  |  | 944677,71 | 4422877,85 |  |
| 301 |  |  |  | 944685,35 | 4422893,2 |  |
| 302 |  |  |  | 944702,14 | 4422893,58 |  |
| 303 |  |  |  | 944704,26 | 4422897,9 |  |
| 304 |  |  |  | 944708,59 | 4422898,93 |  |
| 305 |  |  |  | 944715,59 | 4422899,2 |  |
| 306 |  |  |  | 944724,31 | 4422897,08 |  |
| 307 |  |  |  | 944824,89 | 4422838,43 |  |
| 308 |  |  |  | 944827,47 | 4422836,93 |  |
| 309 |  |  |  | 944846,67 | 4422825,73 |  |
| 310 |  |  |  | 944954,5 | 4422762,88 |  |
| 311 |  |  |  | 944955,42 | 4422764,53 |  |
| 312 |  |  |  | 944957,2 | 4422763,57 |  |
| 313 |  |  |  | 944956,28 | 4422761,84 |  |
| 314 |  |  |  | 944968,3 | 4422754,53 |  |
| 315 |  |  |  | 944970,1 | 4422757,23 |  |
| 316 |  |  |  | 944991,54 | 4422744,77 |  |
| 317 |  |  |  | 945011,37 | 4422733,76 |  |
| 318 |  |  |  | 945017,43 | 4422730,26 |  |
| 319 |  |  |  | 945023,73 | 4422726,47 |  |
| 320 |  |  |  | 945033,25 | 4422720,87 |  |
| 321 |  |  |  | 945036,97 | 4422718,37 |  |
| 322 |  |  |  | 945038,44 | 4422717,93 |  |
| 323 |  |  |  | 945077,07 | 4422695,47 |  |
| 324 |  |  |  | 945077,79 | 4422695,05 |  |
| 325 |  |  |  | 945102,25 | 4422681,57 |  |
| 326 |  |  |  | 945102,77 | 4422682,58 |  |
| 327 |  |  |  | 945117,85 | 4422674,59 |  |
| 328 |  |  |  | 945123,91 | 4422671,42 |  |
| 329 |  |  |  | 945150,07 | 4422656,68 |  |
| 330 |  |  |  | 945147,71 | 4422652,85 |  |
| 331 |  |  |  | 945175,43 | 4422635,99 |  |
| 332 |  |  |  | 945189,47 | 4422627,13 |  |
| 333 |  |  |  | 945190,99 | 4422629,39 |  |
| 334 |  |  |  | 945212,35 | 4422616,61 |  |
| 335 |  |  |  | 945212,95 | 4422617,69 |  |
| 336 |  |  |  | 945215,25 | 4422616,37 |  |
| 337 |  |  |  | 945214,67 | 4422615,31 |  |
| 338 |  |  |  | 945227,25 | 4422607,55 |  |
| 339 |  |  |  | 945227,69 | 4422607,63 |  |
| 340 |  |  |  | 945230,25 | 4422606,15 |  |
| 341 |  |  |  | 945231,81 | 4422605,15 |  |
| 342 |  |  |  | 945232,11 | 4422604,82 |  |
| 343 |  |  |  | 945264,99 | 4422586,61 |  |
| 344 |  |  |  | 945270,09 | 4422583,55 |  |
| 345 |  |  |  | 945295,59 | 4422568,77 |  |
| 346 |  |  |  | 945296,52 | 4422569,93 |  |
| 347 |  |  |  | 945304,46 | 4422565,53 |  |
| 348 |  |  |  | 945305,84 | 4422567,75 |  |
| 349 |  |  |  | 945308,11 | 4422566,49 |  |
| 350 |  |  |  | 945323,09 | 4422558,14 |  |
| 351 |  |  |  | 945322,06 | 4422556,28 |  |
| 352 |  |  |  | 945329,8 | 4422551,88 |  |
| 353 |  |  |  | 945335,15 | 4422548,4 |  |
| 354 |  |  |  | 945335,47 | 4422548,87 |  |
| 355 |  |  |  | 945335,97 | 4422549,57 |  |
| 356 |  |  |  | 945347,27 | 4422543,96 |  |
| 357 |  |  |  | 945355,13 | 4422539,59 |  |
| 358 |  |  |  | 945358,81 | 4422537,37 |  |
| 359 |  |  |  | 945358,6 | 4422536,97 |  |
| 360 |  |  |  | 945361,97 | 4422534,8 |  |
| 361 |  |  |  | 945366,47 | 4422532,32 |  |
| 362 |  |  |  | 945389,07 | 4422518,55 |  |
| 363 |  |  |  | 945397,5 | 4422513,41 |  |
| 364 |  |  |  | 945425,85 | 4422498,07 |  |
| 365 |  |  |  | 945453,71 | 4422482,49 |  |
| 366 |  |  |  | 945461,71 | 4422477,9 |  |
| 367 |  |  |  | 945466,97 | 4422475,02 |  |
| 368 |  |  |  | 945481,3 | 4422467,18 |  |
| 369 |  |  |  | 945501,99 | 4422455,85 |  |
| 370 |  |  |  | 945513,36 | 4422449,63 |  |
| 371 |  |  |  | 945526,9 | 4422442,17 |  |
| 372 |  |  |  | 945528,73 | 4422441,19 |  |
| 373 |  |  |  | 945529,55 | 4422440,75 |  |
| 374 |  |  |  | 945537,43 | 4422436,41 |  |
| 375 |  |  |  | 945559,37 | 4422424,26 |  |
| 376 |  |  |  | 945577,83 | 4422414,04 |  |
| 377 |  |  |  | 945584,85 | 4422410,31 |  |
| 378 |  |  |  | 945604,57 | 4422399,37 |  |
| 379 |  |  |  | 945607,85 | 4422397,97 |  |
| 380 |  |  |  | 945621,93 | 4422390,65 |  |
| 381 |  |  |  | 945641,77 | 4422380,63 |  |
| 382 |  |  |  | 945653,89 | 4422373,95 |  |
| 383 |  |  |  | 945669,4 | 4422365,38 |  |
| 384 |  |  |  | 945668,57 | 4422363,65 |  |
| 385 |  |  |  | 945683,75 | 4422355,51 |  |
| 386 |  |  |  | 945693,05 | 4422350,65 |  |
| 387 |  |  |  | 945687,65 | 4422341,05 |  |
| 388 |  |  |  | 945688,63 | 4422340,5 |  |
| 389 |  |  |  | 945701,19 | 4422334 |  |
| 390 |  |  |  | 945709,41 | 4422342,9 |  |
| 391 |  |  |  | 945717,19 | 4422338,68 |  |
| 392 |  |  |  | 945725,29 | 4422334,36 |  |
| 393 |  |  |  | 945757,2 | 4422315,42 |  |
| 394 |  |  |  | 945819,69 | 4422279,42 |  |
| 395 |  |  |  | 945819,2 | 4422274,35 |  |
| 396 |  |  |  | 945836,91 | 4422261,73 |  |
| 397 |  |  |  | 945845,41 | 4422256,35 |  |
| 398 |  |  |  | 945849,44 | 4422262,84 |  |
| 399 |  |  |  | 945871,23 | 4422250,79 |  |
| 400 |  |  |  | 945894,63 | 4422237,29 |  |
| 401 |  |  |  | 945913,45 | 4422227,28 |  |
| 402 |  |  |  | 945913,36 | 4422227,16 |  |
| 403 |  |  |  | 945935,8 | 4422214,56 |  |
| 404 |  |  |  | 945936,33 | 4422214,59 |  |
| 405 |  |  |  | 945938,81 | 4422213,21 |  |
| 406 |  |  |  | 945940,41 | 4422212,52 |  |
| 407 |  |  |  | 945947,85 | 4422208,39 |  |
| 408 |  |  |  | 945950,43 | 4422207,03 |  |
| 409 |  |  |  | 945953,49 | 4422205,45 |  |
| 410 |  |  |  | 945954,65 | 4422204,75 |  |
| 411 |  |  |  | 945957,59 | 4422203,17 |  |
| 412 |  |  |  | 945957,75 | 4422203,09 |  |
| 413 |  |  |  | 945958,35 | 4422202,73 |  |
| 414 |  |  |  | 945980,13 | 4422189,36 |  |
| 415 |  |  |  | 945995,71 | 4422179,79 |  |
| 416 |  |  |  | 945997,65 | 4422181,53 |  |
| 417 |  |  |  | 946007,86 | 4422175 |  |
| 418 |  |  |  | 946006,74 | 4422173,1 |  |
| 419 |  |  |  | 946021,59 | 4422163,94 |  |
| 420 |  |  |  | 946049,15 | 4422146,77 |  |
| 421 |  |  |  | 946055,63 | 4422142,39 |  |
| 422 |  |  |  | 946056,33 | 4422142,19 |  |
| 423 |  |  |  | 946056,5 | 4422142,7 |  |
| 424 |  |  |  | 946057,37 | 4422142,21 |  |
| 425 |  |  |  | 946063,78 | 4422138,38 |  |
| 426 |  |  |  | 946074,77 | 4422131,16 |  |
| 427 |  |  |  | 946079,74 | 4422127,51 |  |
| 428 |  |  |  | 946085,37 | 4422123,37 |  |
| 429 |  |  |  | 946094,8 | 4422115,66 |  |
| 430 |  |  |  | 946095,55 | 4422115,04 |  |
| 431 |  |  |  | 946102,04 | 4422109,14 |  |
| 432 |  |  |  | 946105,28 | 4422106,19 |  |
| 433 |  |  |  | 946112,7 | 4422098,75 |  |
| 434 |  |  |  | 946119,81 | 4422091,02 |  |
| 435 |  |  |  | 946124,07 | 4422086,31 |  |
| 436 |  |  |  | 946141,51 | 4422065,67 |  |
| 437 |  |  |  | 946148,68 | 4422056,87 |  |
| 438 |  |  |  | 946150,16 | 4422058,05 |  |
| 439 |  |  |  | 946158,13 | 4422049,07 |  |
| 440 |  |  |  | 946156,89 | 4422047,81 |  |
| 441 |  |  |  | 946157,72 | 4422046,84 |  |
| 442 |  |  |  | 946163,45 | 4422040,09 |  |
| 443 |  |  |  | 946169,37 | 4422033,51 |  |
| 444 |  |  |  | 946170,33 | 4422032,29 |  |
| 445 |  |  |  | 946175,47 | 4422026,31 |  |
| 446 |  |  |  | 946175,02 | 4422025,91 |  |
| 447 |  |  |  | 946175,19 | 4422025,69 |  |
| 448 |  |  |  | 946194,11 | 4422003,17 |  |
| 449 |  |  |  | 946200,49 | 4421995,61 |  |
| 450 |  |  |  | 946202,19 | 4421997,35 |  |
| 451 |  |  |  | 946221,25 | 4421975,01 |  |
| 452 |  |  |  | 946223,81 | 4421971,85 |  |
| 453 |  |  |  | 946221,81 | 4421970,19 |  |
| 454 |  |  |  | 946228,26 | 4421962,55 |  |
| 455 |  |  |  | 946228,47 | 4421962,41 |  |
| 456 |  |  |  | 946247,27 | 4421940,09 |  |
| 457 |  |  |  | 946271,33 | 4421911,5 |  |
| 458 |  |  |  | 946275,27 | 4421914,95 |  |
| 459 |  |  |  | 946288,43 | 4421900,14 |  |
| 460 |  |  |  | 946284,11 | 4421896,34 |  |
| 461 |  |  |  | 946287,38 | 4421892,45 |  |
| 462 |  |  |  | 946302,03 | 4421875,05 |  |
| 463 |  |  |  | 946302,53 | 4421875,38 |  |
| 464 |  |  |  | 946311,82 | 4421864,85 |  |
| 465 |  |  |  | 946311,4 | 4421863,94 |  |
| 466 |  |  |  | 946314,57 | 4421860,19 |  |
| 467 |  |  |  | 946315,01 | 4421860,56 |  |
| 468 |  |  |  | 946315,27 | 4421860,27 |  |
| 469 |  |  |  | 946316,3 | 4421861,07 |  |
| 470 |  |  |  | 946321,45 | 4421855,47 |  |
| 471 |  |  |  | 946320,35 | 4421854,37 |  |
| 472 |  |  |  | 946324,44 | 4421849,62 |  |
| 473 |  |  |  | 946324,16 | 4421849,38 |  |
| 474 |  |  |  | 946326,35 | 4421846,82 |  |
| 475 |  |  |  | 946338,95 | 4421832,07 |  |
| 476 |  |  |  | 946350,83 | 4421818,16 |  |
| 477 |  |  |  | 946362,99 | 4421803,92 |  |
| 478 |  |  |  | 946374,31 | 4421790,67 |  |
| 479 |  |  |  | 946374,91 | 4421790,53 |  |
| 480 |  |  |  | 946389,93 | 4421772,53 |  |
| 481 |  |  |  | 946394,27 | 4421776,14 |  |
| 482 |  |  |  | 946407,87 | 4421760,84 |  |
| 483 |  |  |  | 946402,33 | 4421755,99 |  |
| 484 |  |  |  | 946431,18 | 4421721,75 |  |
| 485 |  |  |  | 946439,57 | 4421711,79 |  |
| 486 |  |  |  | 946453,65 | 4421695,09 |  |
| 487 |  |  |  | 946467,57 | 4421678,55 |  |
| 488 |  |  |  | 946470,38 | 4421680,86 |  |
| 489 |  |  |  | 946471,45 | 4421680,1 |  |
| 490 |  |  |  | 946476,78 | 4421674,37 |  |
| 491 |  |  |  | 946485,39 | 4421664,61 |  |
| 492 |  |  |  | 946490,97 | 4421658,3 |  |
| 493 |  |  |  | 946490,46 | 4421657,86 |  |
| 494 |  |  |  | 946514,28 | 4421630,49 |  |
| 495 |  |  |  | 946518,14 | 4421633,87 |  |
| 496 |  |  |  | 946527,96 | 4421622,14 |  |
| 497 |  |  |  | 946523,25 | 4421618,31 |  |
| 498 |  |  |  | 946524,59 | 4421617,13 |  |
| 499 |  |  |  | 946531,63 | 4421609,19 |  |
| 500 |  |  |  | 946538,22 | 4421601,48 |  |
| 501 |  |  |  | 946538,28 | 4421601,51 |  |
| 502 |  |  |  | 946541,07 | 4421598,25 |  |
| 503 |  |  |  | 946544,21 | 4421594,75 |  |
| 504 |  |  |  | 946544,38 | 4421594,85 |  |
| 505 |  |  |  | 946560,71 | 4421574,06 |  |
| 506 |  |  |  | 946564,42 | 4421570,94 |  |
| 507 |  |  |  | 946563,21 | 4421569,95 |  |
| 508 |  |  |  | 946563,34 | 4421569,73 |  |
| 509 |  |  |  | 946562,63 | 4421569,21 |  |
| 510 |  |  |  | 946568,73 | 4421562,75 |  |
| 511 |  |  |  | 946570,99 | 4421560,02 |  |
| 512 |  |  |  | 946572,53 | 4421556,83 |  |
| 513 |  |  |  | 946584,98 | 4421542,82 |  |
| 514 |  |  |  | 946584,81 | 4421542,71 |  |
| 515 |  |  |  | 946595,21 | 4421530,53 |  |
| 516 |  |  |  | 946606,55 | 4421517,24 |  |
| 517 |  |  |  | 946609,82 | 4421513,4 |  |
| 518 |  |  |  | 946615,18 | 4421506,96 |  |
| 519 |  |  |  | 946436,95 | 4421753,21 |  |
| 520 |  |  |  | 946441,21 | 4421756,79 |  |
| 521 |  |  |  | 946449,57 | 4421746,83 |  |
| 522 |  |  |  | 946445,31 | 4421743,27 |  |
| 523 |  |  |  | 944984,99 | 4422773,37 |  |
| 524 |  |  |  | 944986,01 | 4422775,11 |  |
| 525 |  |  |  | 944987,75 | 4422774,09 |  |
| 526 |  |  |  | 944986,73 | 4422772,35 |  |
| 527 |  |  |  | 944956,67 | 4422789,99 |  |
| 528 |  |  |  | 944957,69 | 4422791,73 |  |
| 529 |  |  |  | 944959,43 | 4422790,71 |  |
| 530 |  |  |  | 944958,41 | 4422788,97 |  |
| 531 |  |  |  | 945063,19 | 4422727,55 |  |
| 532 |  |  |  | 945064,21 | 4422729,29 |  |
| 533 |  |  |  | 945065,95 | 4422728,27 |  |
| 534 |  |  |  | 945064,93 | 4422726,55 |  |
| 535 |  |  |  | 945008,27 | 4422759,81 |  |
| 536 |  |  |  | 945009,29 | 4422761,55 |  |
| 537 |  |  |  | 945011,03 | 4422760,55 |  |
| 538 |  |  |  | 945009,99 | 4422758,81 |  |
| 539 |  |  |  | 945116,99 | 4422697,11 |  |
| 540 |  |  |  | 945115,29 | 4422698,17 |  |
| 541 |  |  |  | 945116,35 | 4422699,87 |  |
| 542 |  |  |  | 945117,41 | 4422699,21 |  |
| 1 |  |  |  | 945118,05 | 4422698,81 |  |
| 86:11:0501002:834:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 946518,14 |  |  |  | 4421633,87 |
| 2 |  | 946514,28 |  |  |  | 4421630,49 |
| 3 |  | 946510,69 |  |  |  | 4421627,35 |
| 4 |  | 946497,23 |  |  |  | 4421616,01 |
| 5 |  | 946475,56 |  |  |  | 4421597,76 |
| 6 |  | 946467,44 |  |  |  | 4421590,91 |
| 7 |  | 946446,52 |  |  |  | 4421573,3 |
| 8 |  | 946432,19 |  |  |  | 4421561,19 |
| 9 |  | 946420,7 |  |  |  | 4421551,53 |
| 10 |  | 946368,55 |  |  |  | 4421507,7 |
| 11 |  | 946368,07 |  |  |  | 4421508,25 |
| 12 |  | 946363,83 |  |  |  | 4421504,59 |
| 13 |  | 946357,91 |  |  |  | 4421498,73 |
| 14 |  | 946348,97 |  |  |  | 4421490,57 |
| 15 |  | 946348,89 |  |  |  | 4421490,65 |
| 16 |  | 946346,99 |  |  |  | 4421489,13 |
| 17 |  | 946358,41 |  |  |  | 4421477,69 |
| 18 |  | 946359,79 |  |  |  | 4421481,15 |
| 19 |  | 946366,99 |  |  |  | 4421488,01 |
| 20 |  | 946368,11 |  |  |  | 4421487,21 |
| 21 |  | 946370,49 |  |  |  | 4421489,65 |
| 22 |  | 946371,69 |  |  |  | 4421490,69 |
| 23 |  | 946382,81 |  |  |  | 4421500,91 |
| 24 |  | 946382,97 |  |  |  | 4421501,05 |
| 25 |  | 946383,46 |  |  |  | 4421500,55 |
| 26 |  | 946395,99 |  |  |  | 4421511,11 |
| 27 |  | 946395,96 |  |  |  | 4421511,14 |
| 28 |  | 946400,66 |  |  |  | 4421515,05 |
| 29 |  | 946400,33 |  |  |  | 4421515,44 |
| 30 |  | 946406,68 |  |  |  | 4421520,91 |
| 31 |  | 946407,08 |  |  |  | 4421520,46 |
| 32 |  | 946408,83 |  |  |  | 4421521,94 |
| 33 |  | 946407,1 |  |  |  | 4421524,16 |
| 34 |  | 946409,03 |  |  |  | 4421526,11 |
| 35 |  | 946416,43 |  |  |  | 4421532,04 |
| 36 |  | 946434,31 |  |  |  | 4421547,49 |
| 37 |  | 946435,37 |  |  |  | 4421546,21 |
| 38 |  | 946436,31 |  |  |  | 4421545,08 |
| 39 |  | 946443,71 |  |  |  | 4421551,29 |
| 40 |  | 946465,35 |  |  |  | 4421569,53 |
| 41 |  | 946472,61 |  |  |  | 4421575,61 |
| 42 |  | 946471,85 |  |  |  | 4421576,67 |
| 43 |  | 946477,63 |  |  |  | 4421581,45 |
| 44 |  | 946478,37 |  |  |  | 4421580,51 |
| 45 |  | 946485,32 |  |  |  | 4421587,21 |
| 46 |  | 946492,54 |  |  |  | 4421593,32 |
| 47 |  | 946494,57 |  |  |  | 4421595,28 |
| 48 |  | 946493,96 |  |  |  | 4421595,87 |
| 49 |  | 946496,44 |  |  |  | 4421598,09 |
| 50 |  | 946512,61 |  |  |  | 4421611,05 |
| 51 |  | 946522,39 |  |  |  | 4421619,24 |
| 52 |  | 946523,25 |  |  |  | 4421618,31 |
| 53 |  | 946527,96 |  |  |  | 4421622,14 |
| 1 |  | 946518,14 |  |  |  | 4421633,87 |
| 86:11:0501002:793:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 946125,98 | 4421744,75 |  |
| 2 |  |  |  | 946169,59 | 4421784,95 |  |
| 3 |  |  |  | 946177,49 | 4421792,05 |  |
| 4 |  |  |  | 946182,35 | 4421796,67 |  |
| 5 |  |  |  | 946189,75 | 4421803,55 |  |
| 6 |  |  |  | 946197,97 | 4421810,99 |  |
| 7 |  |  |  | 946208,91 | 4421821,29 |  |
| 8 |  |  |  | 946211,23 | 4421823,33 |  |
| 9 |  |  |  | 946212,21 | 4421824,29 |  |
| 10 |  |  |  | 946230,56 | 4421841,09 |  |
| 11 |  |  |  | 946276,85 | 4421883,24 |  |
| 12 |  |  |  | 946275,58 | 4421884,16 |  |
| 13 |  |  |  | 946285,06 | 4421892,81 |  |
| 14 |  |  |  | 946286,26 | 4421891,44 |  |
| 15 |  |  |  | 946286,54 | 4421891,69 |  |
| 16 |  |  |  | 946287,38 | 4421892,45 |  |
| 17 |  |  |  | 946284,11 | 4421896,34 |  |
| 18 |  |  |  | 946288,43 | 4421900,14 |  |
| 19 |  |  |  | 946275,27 | 4421914,95 |  |
| 20 |  |  |  | 946271,33 | 4421911,5 |  |
| 21 |  |  |  | 946273 | 4421909,52 |  |
| 22 |  |  |  | 946261,54 | 4421898,84 |  |
| 23 |  |  |  | 946238,23 | 4421877,03 |  |
| 24 |  |  |  | 946236,39 | 4421875,29 |  |
| 25 |  |  |  | 946222,69 | 4421862,47 |  |
| 26 |  |  |  | 946194,31 | 4421836,95 |  |
| 27 |  |  |  | 946181,03 | 4421824,87 |  |
| 28 |  |  |  | 946178,55 | 4421822,57 |  |
| 29 |  |  |  | 946177,95 | 4421821,99 |  |
| 30 |  |  |  | 946171,07 | 4421815,47 |  |
| 31 |  |  |  | 946170,81 | 4421815,73 |  |
| 32 |  |  |  | 946162,37 | 4421807,57 |  |
| 33 |  |  |  | 946158,89 | 4421804,51 |  |
| 34 |  |  |  | 946158,69 | 4421804,35 |  |
| 35 |  |  |  | 946157,73 | 4421803,51 |  |
| 36 |  |  |  | 946155,33 | 4421801,39 |  |
| 37 |  |  |  | 946153,65 | 4421803,29 |  |
| 38 |  |  |  | 946150,07 | 4421799,97 |  |
| 39 |  |  |  | 946140,48 | 4421791,1 |  |
| 40 |  |  |  | 946126,79 | 4421778,51 |  |
| 41 |  |  |  | 946125,95 | 4421777,75 |  |
| 42 |  |  |  | 946125,93 | 4421777,73 |  |
| 43 |  |  |  | 946113,69 | 4421766,43 |  |
| 44 |  |  |  | 946093,15 | 4421747,49 |  |
| 45 |  |  |  | 946069,67 | 4421747,79 |  |
| 46 |  |  |  | 946052,99 | 4421748,01 |  |
| 47 |  |  |  | 946026,13 | 4421748,37 |  |
| 48 |  |  |  | 946020,85 | 4421748,42 |  |
| 49 |  |  |  | 946019,47 | 4421747,43 |  |
| 50 |  |  |  | 946017,13 | 4421745,65 |  |
| 51 |  |  |  | 946002,09 | 4421762,89 |  |
| 52 |  |  |  | 946000,79 | 4421764,35 |  |
| 53 |  |  |  | 945982,97 | 4421779,32 |  |
| 54 |  |  |  | 945965,25 | 4421794,24 |  |
| 55 |  |  |  | 945955,05 | 4421802,8 |  |
| 56 |  |  |  | 945948,82 | 4421794,59 |  |
| 57 |  |  |  | 945950,11 | 4421793,37 |  |
| 58 |  |  |  | 945950,28 | 4421793,72 |  |
| 59 |  |  |  | 945957,21 | 4421787,24 |  |
| 60 |  |  |  | 945957,06 | 4421786,94 |  |
| 61 |  |  |  | 945983,81 | 4421762,13 |  |
| 62 |  |  |  | 946008,35 | 4421738,45 |  |
| 63 |  |  |  | 946010,52 | 4421736,41 |  |
| 64 |  |  |  | 946014,87 | 4421739,76 |  |
| 65 |  |  |  | 946015,29 | 4421739,26 |  |
| 66 |  |  |  | 946020,1 | 4421733,49 |  |
| 67 |  |  |  | 946036,8 | 4421733,25 |  |
| 68 |  |  |  | 946003,49 | 4421706,11 |  |
| 69 |  |  |  | 946002,89 | 4421706,84 |  |
| 70 |  |  |  | 945976,07 | 4421682,11 |  |
| 71 |  |  |  | 945969,71 | 4421676,21 |  |
| 72 |  |  |  | 945978,77 | 4421665,85 |  |
| 73 |  |  |  | 946000,65 | 4421686,03 |  |
| 74 |  |  |  | 946019,79 | 4421703,65 |  |
| 75 |  |  |  | 946038,89 | 4421721,29 |  |
| 76 |  |  |  | 946051,65 | 4421733,03 |  |
| 77 |  |  |  | 946064,17 | 4421733,19 |  |
| 78 |  |  |  | 946100,91 | 4421732,71 |  |
| 79 |  |  |  | 946118,19 | 4421732,47 |  |
| 80 |  |  |  | 946123,14 | 4421747,94 |  |
| 1 |  |  |  | 946125,98 | 4421744,75 |  |
| 86:11:0000000:81350:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945932,95 | 4421757,51 |  |
| 2 |  |  |  | 945933,35 | 4421758,55 |  |
| 3 |  |  |  | 945942,53 | 4421791,13 |  |
| 4 |  |  |  | 945946,06 | 4421788,17 |  |
| 5 |  |  |  | 945948,82 | 4421794,59 |  |
| 6 |  |  |  | 945955,05 | 4421802,8 |  |
| 7 |  |  |  | 945946,75 | 4421809,77 |  |
| 8 |  |  |  | 945966,43 | 4421842,59 |  |
| 9 |  |  |  | 945965,87 | 4421843,12 |  |
| 10 |  |  |  | 945977,31 | 4421860,99 |  |
| 11 |  |  |  | 945977,48 | 4421860,82 |  |
| 12 |  |  |  | 945978,11 | 4421861,84 |  |
| 13 |  |  |  | 945981,77 | 4421867,89 |  |
| 14 |  |  |  | 945985,94 | 4421874,98 |  |
| 15 |  |  |  | 946001,52 | 4421900,7 |  |
| 16 |  |  |  | 946006,55 | 4421907,39 |  |
| 17 |  |  |  | 946010,35 | 4421911,83 |  |
| 18 |  |  |  | 946012,84 | 4421914,14 |  |
| 19 |  |  |  | 946023,15 | 4421922,19 |  |
| 20 |  |  |  | 946023,65 | 4421921,71 |  |
| 21 |  |  |  | 946029,59 | 4421927,05 |  |
| 22 |  |  |  | 946043,75 | 4421939,89 |  |
| 23 |  |  |  | 946049,76 | 4421945,3 |  |
| 24 |  |  |  | 946048,09 | 4421946,88 |  |
| 25 |  |  |  | 946062,21 | 4421960,38 |  |
| 26 |  |  |  | 946067,02 | 4421964,9 |  |
| 27 |  |  |  | 946086,05 | 4421982,78 |  |
| 28 |  |  |  | 946101,81 | 4421997,42 |  |
| 29 |  |  |  | 946107,06 | 4422001,92 |  |
| 30 |  |  |  | 946131,84 | 4422025,65 |  |
| 31 |  |  |  | 946156,89 | 4422047,81 |  |
| 32 |  |  |  | 946158,13 | 4422049,07 |  |
| 33 |  |  |  | 946150,16 | 4422058,05 |  |
| 34 |  |  |  | 946148,68 | 4422056,87 |  |
| 35 |  |  |  | 946145,09 | 4422053,61 |  |
| 36 |  |  |  | 946146,91 | 4422051,81 |  |
| 37 |  |  |  | 946135,81 | 4422041,19 |  |
| 38 |  |  |  | 946126,81 | 4422033,07 |  |
| 39 |  |  |  | 946123,65 | 4422030,05 |  |
| 40 |  |  |  | 946118,83 | 4422026,73 |  |
| 41 |  |  |  | 946116,01 | 4422024,27 |  |
| 42 |  |  |  | 946106,57 | 4422016,05 |  |
| 43 |  |  |  | 946102,77 | 4422010,71 |  |
| 44 |  |  |  | 946100,84 | 4422012,03 |  |
| 45 |  |  |  | 946089,32 | 4422001,49 |  |
| 46 |  |  |  | 946090,16 | 4422000,75 |  |
| 47 |  |  |  | 946063,25 | 4421974,44 |  |
| 48 |  |  |  | 946046,47 | 4421954,2 |  |
| 49 |  |  |  | 946044,8 | 4421956,05 |  |
| 50 |  |  |  | 946030,33 | 4421939,88 |  |
| 51 |  |  |  | 946025 | 4421934,81 |  |
| 52 |  |  |  | 946004,73 | 4421915,51 |  |
| 53 |  |  |  | 945999,64 | 4421920,07 |  |
| 54 |  |  |  | 945995,33 | 4421916,19 |  |
| 55 |  |  |  | 945980,59 | 4421902,79 |  |
| 56 |  |  |  | 945974,69 | 4421890,35 |  |
| 57 |  |  |  | 945979,53 | 4421887,15 |  |
| 58 |  |  |  | 945981,07 | 4421886,13 |  |
| 59 |  |  |  | 945967,81 | 4421864,11 |  |
| 60 |  |  |  | 945969,21 | 4421863,07 |  |
| 61 |  |  |  | 945966,61 | 4421859,15 |  |
| 62 |  |  |  | 945965,37 | 4421860,05 |  |
| 63 |  |  |  | 945942,37 | 4421821,85 |  |
| 64 |  |  |  | 945938,28 | 4421815,02 |  |
| 65 |  |  |  | 945934,87 | 4421808,83 |  |
| 66 |  |  |  | 945935,71 | 4421804,07 |  |
| 67 |  |  |  | 945935,44 | 4421800,11 |  |
| 68 |  |  |  | 945924,47 | 4421767,05 |  |
| 69 |  |  |  | 945916,47 | 4421745,97 |  |
| 70 |  |  |  | 945914,57 | 4421741,25 |  |
| 71 |  |  |  | 945908,37 | 4421725,81 |  |
| 72 |  |  |  | 945918,66 | 4421719,17 |  |
| 73 |  |  |  | 945925,92 | 4421741,05 |  |
| 1 |  |  |  | 945932,95 | 4421757,51 |  |
| 86:11:0000000:81286:ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945210,95 | 4422374,29 |  |
| 2 |  |  |  | 945236,02 | 4422415,29 |  |
| 3 |  |  |  | 945235,86 | 4422415,49 |  |
| 4 |  |  |  | 945235,61 | 4422416,28 |  |
| 5 |  |  |  | 945235,65 | 4422417,05 |  |
| 6 |  |  |  | 945235,9 | 4422417,82 |  |
| 7 |  |  |  | 945236,27 | 4422418,38 |  |
| 8 |  |  |  | 945236,69 | 4422418,72 |  |
| 9 |  |  |  | 945237,44 | 4422418,93 |  |
| 10 |  |  |  | 945238,29 | 4422418,99 |  |
| 11 |  |  |  | 945244,33 | 4422428,85 |  |
| 12 |  |  |  | 945248,33 | 4422435,42 |  |
| 13 |  |  |  | 945248,22 | 4422435,49 |  |
| 14 |  |  |  | 945254,93 | 4422446,22 |  |
| 15 |  |  |  | 945264,66 | 4422462,09 |  |
| 16 |  |  |  | 945249,16 | 4422470,53 |  |
| 17 |  |  |  | 945240,47 | 4422456,33 |  |
| 18 |  |  |  | 945235,63 | 4422448,23 |  |
| 19 |  |  |  | 945233,21 | 4422444,23 |  |
| 20 |  |  |  | 945232,87 | 4422443,59 |  |
| 21 |  |  |  | 945229,27 | 4422437,93 |  |
| 22 |  |  |  | 945227,13 | 4422439,07 |  |
| 23 |  |  |  | 945227,09 | 4422438,99 |  |
| 24 |  |  |  | 945195,45 | 4422383,19 |  |
| 1 |  |  |  | 945210,95 | 4422374,29 |  |
| 86:11:0000000:81286:ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945272,49 | 4422474,91 |  |
| 2 |  |  |  | 945291,91 | 4422506,69 |  |
| 3 |  |  |  | 945292,07 | 4422506,97 |  |
| 4 |  |  |  | 945291,19 | 4422507,49 |  |
| 5 |  |  |  | 945301,36 | 4422525,31 |  |
| 6 |  |  |  | 945313,56 | 4422546,63 |  |
| 7 |  |  |  | 945320,46 | 4422557,17 |  |
| 8 |  |  |  | 945322,06 | 4422556,28 |  |
| 9 |  |  |  | 945323,09 | 4422558,14 |  |
| 10 |  |  |  | 945320,73 | 4422559,45 |  |
| 11 |  |  |  | 945308,11 | 4422566,49 |  |
| 12 |  |  |  | 945305,84 | 4422567,75 |  |
| 13 |  |  |  | 945304,46 | 4422565,53 |  |
| 14 |  |  |  | 945303,29 | 4422563,55 |  |
| 15 |  |  |  | 945301,39 | 4422560,41 |  |
| 16 |  |  |  | 945300,16 | 4422558,37 |  |
| 17 |  |  |  | 945299,33 | 4422556,96 |  |
| 18 |  |  |  | 945288,86 | 4422539,56 |  |
| 19 |  |  |  | 945272,88 | 4422513,03 |  |
| 20 |  |  |  | 945274,79 | 4422512,13 |  |
| 21 |  |  |  | 945273,45 | 4422509,69 |  |
| 22 |  |  |  | 945271,46 | 4422510,69 |  |
| 23 |  |  |  | 945262,03 | 4422495,15 |  |
| 24 |  |  |  | 945260,03 | 4422491,69 |  |
| 25 |  |  |  | 945262,45 | 4422490,27 |  |
| 26 |  |  |  | 945258,44 | 4422483,26 |  |
| 1 |  |  |  | 945272,49 | 4422474,91 |  |
| 86:11:0000000:81286:ЗУ1(3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945174,85 | 4422313,25 |  |
| 2 |  |  |  | 945187,05 | 4422336,87 |  |
| 3 |  |  |  | 945187,97 | 4422338,65 |  |
| 4 |  |  |  | 945196,57 | 4422353,75 |  |
| 5 |  |  |  | 945197,63 | 4422355,71 |  |
| 6 |  |  |  | 945200,11 | 4422360,94 |  |
| 7 |  |  |  | 945185,19 | 4422370,54 |  |
| 8 |  |  |  | 945160,58 | 4422321,74 |  |
| 1 |  |  |  | 945174,85 | 4422313,25 |  |
| 86:11:0000000:81286:ЗУ1(4) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945138,51 | 4422259,13 |  |
| 2 |  |  |  | 945142,75 | 4422266,71 |  |
| 3 |  |  |  | 945148,15 | 4422276,25 |  |
| 4 |  |  |  | 945153,03 | 4422284,89 |  |
| 5 |  |  |  | 945162,65 | 4422301,79 |  |
| 6 |  |  |  | 945153,26 | 4422306,4 |  |
| 7 |  |  |  | 945153,24 | 4422306,22 |  |
| 8 |  |  |  | 945143,15 | 4422289,26 |  |
| 9 |  |  |  | 945138,05 | 4422280,63 |  |
| 10 |  |  |  | 945126,48 | 4422260,87 |  |
| 11 |  |  |  | 945130,05 | 4422258,53 |  |
| 12 |  |  |  | 945135,97 | 4422254,59 |  |
| 1 |  |  |  | 945138,51 | 4422259,13 |  |
| 86:11:0501005:1154:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945276,83 | 4422607,8 |  |
| 2 |  |  |  | 945276,91 | 4422607,96 |  |
| 3 |  |  |  | 945276,82 | 4422608,07 |  |
| 4 |  |  |  | 945279,12 | 4422612,52 |  |
| 5 |  |  |  | 945296,09 | 4422643,28 |  |
| 6 |  |  |  | 945299,5 | 4422649,9 |  |
| 7 |  |  |  | 945300,8 | 4422652,44 |  |
| 8 |  |  |  | 945304,31 | 4422658,29 |  |
| 9 |  |  |  | 945310,15 | 4422669,08 |  |
| 10 |  |  |  | 945313,25 | 4422673,95 |  |
| 11 |  |  |  | 945315,38 | 4422677,8 |  |
| 12 |  |  |  | 945325,43 | 4422697,07 |  |
| 13 |  |  |  | 945320,23 | 4422700,09 |  |
| 14 |  |  |  | 945307,23 | 4422676,37 |  |
| 15 |  |  |  | 945297,23 | 4422659,63 |  |
| 16 |  |  |  | 945292,29 | 4422651,51 |  |
| 17 |  |  |  | 945284,76 | 4422639,11 |  |
| 18 |  |  |  | 945277,29 | 4422624,71 |  |
| 19 |  |  |  | 945269,66 | 4422611,83 |  |
| 1 |  |  |  | 945276,83 | 4422607,8 |  |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1(1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945191,34 | 4422809,69 |  |
| 2 |  |  |  | 945198,89 | 4422827,19 |  |
| 3 |  |  |  | 945197,09 | 4422828,19 |  |
| 4 |  |  |  | 945204,69 | 4422845,95 |  |
| 5 |  |  |  | 945206,58 | 4422845,04 |  |
| 6 |  |  |  | 945211,77 | 4422857,08 |  |
| 7 |  |  |  | 945214,67 | 4422863,54 |  |
| 8 |  |  |  | 945216,69 | 4422868,09 |  |
| 9 |  |  |  | 945233,47 | 4422905,41 |  |
| 10 |  |  |  | 945234,1 | 4422906,8 |  |
| 11 |  |  |  | 945239,55 | 4422919,16 |  |
| 12 |  |  |  | 945238,95 | 4422919,53 |  |
| 13 |  |  |  | 945255,19 | 4422953,75 |  |
| 14 |  |  |  | 945287,91 | 4423026,6 |  |
| 15 |  |  |  | 945274,93 | 4423034,31 |  |
| 16 |  |  |  | 945244,75 | 4422967,13 |  |
| 17 |  |  |  | 945246,71 | 4422965,65 |  |
| 18 |  |  |  | 945241,73 | 4422957,73 |  |
| 19 |  |  |  | 945240,8 | 4422958,28 |  |
| 20 |  |  |  | 945231,34 | 4422937,68 |  |
| 21 |  |  |  | 945228,26 | 4422930,88 |  |
| 22 |  |  |  | 945228,99 | 4422929,93 |  |
| 23 |  |  |  | 945227,2 | 4422928,51 |  |
| 24 |  |  |  | 945221,8 | 4422916,88 |  |
| 25 |  |  |  | 945220,25 | 4422913,46 |  |
| 26 |  |  |  | 945220,56 | 4422913,26 |  |
| 27 |  |  |  | 945209,73 | 4422889,17 |  |
| 28 |  |  |  | 945195,55 | 4422857,57 |  |
| 29 |  |  |  | 945193,54 | 4422853,11 |  |
| 30 |  |  |  | 945194,33 | 4422852,65 |  |
| 31 |  |  |  | 945194,97 | 4422850,63 |  |
| 32 |  |  |  | 945188,89 | 4422837,87 |  |
| 33 |  |  |  | 945184,6 | 4422828,77 |  |
| 34 |  |  |  | 945186,13 | 4422827,91 |  |
| 35 |  |  |  | 945185,15 | 4422826,15 |  |
| 36 |  |  |  | 945183,73 | 4422826,94 |  |
| 37 |  |  |  | 945182,31 | 4422823,99 |  |
| 38 |  |  |  | 945180,97 | 4422820,43 |  |
| 39 |  |  |  | 945171,85 | 4422804,11 |  |
| 40 |  |  |  | 945173,35 | 4422803,27 |  |
| 41 |  |  |  | 945172,87 | 4422802,31 |  |
| 42 |  |  |  | 945171,93 | 4422801,77 |  |
| 43 |  |  |  | 945170,61 | 4422802,49 |  |
| 44 |  |  |  | 945166,77 | 4422796,08 |  |
| 45 |  |  |  | 945161,41 | 4422785,22 |  |
| 46 |  |  |  | 945159,38 | 4422781,27 |  |
| 47 |  |  |  | 945152,81 | 4422768,37 |  |
| 48 |  |  |  | 945154,23 | 4422767,67 |  |
| 49 |  |  |  | 945153,33 | 4422765,91 |  |
| 50 |  |  |  | 945151,81 | 4422766,61 |  |
| 51 |  |  |  | 945152,48 | 4422768,05 |  |
| 52 |  |  |  | 945151,23 | 4422768,86 |  |
| 53 |  |  |  | 945148,15 | 4422763,39 |  |
| 54 |  |  |  | 945146,63 | 4422760,67 |  |
| 55 |  |  |  | 945148,03 | 4422759,83 |  |
| 56 |  |  |  | 945145,25 | 4422753,67 |  |
| 57 |  |  |  | 945140,13 | 4422744,27 |  |
| 58 |  |  |  | 945133,05 | 4422730,97 |  |
| 59 |  |  |  | 945132,93 | 4422731,03 |  |
| 60 |  |  |  | 945132,61 | 4422730,67 |  |
| 61 |  |  |  | 945126,57 | 4422719,21 |  |
| 62 |  |  |  | 945127,35 | 4422718,85 |  |
| 63 |  |  |  | 945123,15 | 4422710,17 |  |
| 64 |  |  |  | 945122,23 | 4422710,57 |  |
| 65 |  |  |  | 945120,85 | 4422708,07 |  |
| 66 |  |  |  | 945119,59 | 4422705,81 |  |
| 67 |  |  |  | 945117,6 | 4422702,5 |  |
| 68 |  |  |  | 945127,82 | 4422696,54 |  |
| 69 |  |  |  | 945139,99 | 4422718,09 |  |
| 70 |  |  |  | 945140,09 | 4422718,25 |  |
| 71 |  |  |  | 945141,41 | 4422720,73 |  |
| 72 |  |  |  | 945141,41 | 4422720,75 |  |
| 73 |  |  |  | 945149,95 | 4422735,97 |  |
| 74 |  |  |  | 945149,41 | 4422736,25 |  |
| 75 |  |  |  | 945151,19 | 4422739,53 |  |
| 76 |  |  |  | 945162,37 | 4422760,93 |  |
| 77 |  |  |  | 945175,73 | 4422787,25 |  |
| 78 |  |  |  | 945176,31 | 4422788,39 |  |
| 79 |  |  |  | 945186,57 | 4422801,19 |  |
| 80 |  |  |  | 945196,75 | 4422850,29 |  |
| 81 |  |  |  | 945194,99 | 4422851,25 |  |
| 82 |  |  |  | 945195,97 | 4422853,01 |  |
| 83 |  |  |  | 945197,73 | 4422852,05 |  |
| 84 |  |  |  | 945135,35 | 4422730,83 |  |
| 85 |  |  |  | 945133,67 | 4422731,63 |  |
| 86 |  |  |  | 945134,55 | 4422733,45 |  |
| 87 |  |  |  | 945136,29 | 4422732,61 |  |
| 1 |  |  |  | 945191,34 | 4422809,69 |  |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1(2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945316,05 | 4423044,78 |  |
| 2 |  |  |  | 945349,65 | 4423101,32 |  |
| 3 |  |  |  | 945340,00 | 4423107,07 |  |
| 4 |  |  |  | 945347,32 | 4423119,43 |  |
| 5 |  |  |  | 945356,97 | 4423113,65 |  |
| 6 |  |  |  | 945363,37 | 4423124,41 |  |
| 7 |  |  |  | 945355,51 | 4423129,26 |  |
| 8 |  |  |  | 945357,38 | 4423132,45 |  |
| 9 |  |  |  | 945361,76 | 4423133,40 |  |
| 10 |  |  |  | 945366,92 | 4423130,38 |  |
| 11 |  |  |  | 945367,13 | 4423130,74 |  |
| 12 |  |  |  | 945341,34 | 4423146,07 |  |
| 13 |  |  |  | 945290,26 | 4423060,10 |  |
| 1 |  |  |  | 945316,05 | 4423044,78 |  |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1(3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945007,73 | 4422477,59 |  |
| 2 |  |  |  | 945012,13 | 4422485,65 |  |
| 3 |  |  |  | 945022,43 | 4422505,3 |  |
| 4 |  |  |  | 945022,81 | 4422505,14 |  |
| 5 |  |  |  | 945025,38 | 4422509,92 |  |
| 6 |  |  |  | 945034,74 | 4422528,76 |  |
| 7 |  |  |  | 945036,68 | 4422531,93 |  |
| 8 |  |  |  | 945039,02 | 4422536,29 |  |
| 9 |  |  |  | 945039,39 | 4422537,07 |  |
| 10 |  |  |  | 945041,28 | 4422540,93 |  |
| 11 |  |  |  | 945046,52 | 4422551,57 |  |
| 12 |  |  |  | 945046,93 | 4422551,83 |  |
| 13 |  |  |  | 945048,66 | 4422554,78 |  |
| 14 |  |  |  | 945049,65 | 4422554,2 |  |
| 15 |  |  |  | 945049,87 | 4422554,6 |  |
| 16 |  |  |  | 945048,49 | 4422555,41 |  |
| 17 |  |  |  | 945051,15 | 4422559,91 |  |
| 18 |  |  |  | 945056,71 | 4422570,63 |  |
| 19 |  |  |  | 945058,97 | 4422574,81 |  |
| 20 |  |  |  | 945059,83 | 4422576,11 |  |
| 21 |  |  |  | 945048,65 | 4422582,99 |  |
| 22 |  |  |  | 945050,33 | 4422579,75 |  |
| 23 |  |  |  | 945050,21 | 4422577,79 |  |
| 24 |  |  |  | 945029,59 | 4422541,81 |  |
| 25 |  |  |  | 945029,57 | 4422541,79 |  |
| 26 |  |  |  | 945030,52 | 4422541,28 |  |
| 27 |  |  |  | 945028,72 | 4422537,82 |  |
| 28 |  |  |  | 945015,78 | 4422516,35 |  |
| 29 |  |  |  | 945012,65 | 4422517,81 |  |
| 30 |  |  |  | 944994,43 | 4422484,55 |  |
| 1 |  |  |  | 945007,73 | 4422477,59 |  |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1(4) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 945067,52 | 4422586,78 |  |
| 2 |  |  |  | 945100,79 | 4422647,52 |  |
| 3 |  |  |  | 945113,28 | 4422670,29 |  |
| 4 |  |  |  | 945115,91 | 4422672,76 |  |
| 5 |  |  |  | 945117,85 | 4422674,59 |  |
| 6 |  |  |  | 945102,77 | 4422682,58 |  |
| 7 |  |  |  | 945102,25 | 4422681,57 |  |
| 8 |  |  |  | 945105,7 | 4422679,56 |  |
| 9 |  |  |  | 945095,58 | 4422660,65 |  |
| 10 |  |  |  | 945089,68 | 4422649,73 |  |
| 11 |  |  |  | 945087,86 | 4422646,21 |  |
| 12 |  |  |  | 945085,09 | 4422640,83 |  |
| 13 |  |  |  | 945082,88 | 4422636,23 |  |
| 14 |  |  |  | 945081,61 | 4422633,73 |  |
| 15 |  |  |  | 945080,32 | 4422631,4 |  |
| 16 |  |  |  | 945073,29 | 4422618,22 |  |
| 17 |  |  |  | 945071,15 | 4422614,05 |  |
| 18 |  |  |  | 945066,94 | 4422606,07 |  |
| 19 |  |  |  | 945065,16 | 4422602,44 |  |
| 20 |  |  |  | 945059,05 | 4422591,7 |  |
| 1 |  |  |  | 945067,52 | 4422586,78 |  |
| 86:11:0000000:81408:ЗУ1(5) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 944978,11 | 4422423,81 |  |
| 2 |  |  |  | 944979,41 | 4422426,04 |  |
| 3 |  |  |  | 944988,67 | 4422442,86 |  |
| 4 |  |  |  | 944994,57 | 4422453,6 |  |
| 5 |  |  |  | 944998,76 | 4422461,24 |  |
| 6 |  |  |  | 945000,51 | 4422464,42 |  |
| 7 |  |  |  | 944987,26 | 4422471,34 |  |
| 8 |  |  |  | 944976,51 | 4422451,83 |  |
| 9 |  |  |  | 944965,13 | 4422431,05 |  |
| 10 |  |  |  | 944965,53 | 4422430,79 |  |
| 11 |  |  |  | 944965,25 | 4422430,35 |  |
| 12 |  |  |  | 944965,09 | 4422430,11 |  |
| 13 |  |  |  | 944962,31 | 4422425,85 |  |
| 14 |  |  |  | 944974,78 | 4422418,72 |  |
| 15 |  |  |  | 944977,82 | 4422423,96 |  |
| 1 |  |  |  | 944978,11 | 4422423,81 |  |
| 6:11:0501002:122:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 946537,13 |  |  | 4421548,45 |  |  |
| 2 |  |  | 946540,31 |  |  | 4421551,33 |  |  |
| 3 |  |  | 946541,41 |  |  | 4421552,33 |  |  |
| 4 |  |  | 946544,13 |  |  | 4421555,03 |  |  |
| 5 |  |  | 946550,73 |  |  | 4421560,57 |  |  |
| 6 |  |  | 946552,81 |  |  | 4421562,43 |  |  |
| 7 |  |  | 946560,77 |  |  | 4421567,91 |  |  |
| 8 |  |  | 946562,31 |  |  | 4421568,99 |  |  |
| 9 |  |  | 946562,63 |  |  | 4421569,21 |  |  |
| 10 |  |  | 946568,73 |  |  | 4421562,75 |  |  |
| 11 |  |  | 946570,99 |  |  | 4421560,02 |  |  |
| 12 |  |  | 946572,53 |  |  | 4421556,83 |  |  |
| 13 |  |  | 946584,98 |  |  | 4421542,82 |  |  |
| 14 |  |  | 946584,81 |  |  | 4421542,71 |  |  |
| 15 |  |  | 946573,29 |  |  | 4421532,69 |  |  |
| 16 |  |  | 946568,93 |  |  | 4421529,93 |  |  |
| 17 |  |  | 946568,05 |  |  | 4421530,13 |  |  |
| 18 |  |  | 946558,07 |  |  | 4421523,79 |  |  |
| 19 |  |  | 946556,67 |  |  | 4421522,67 |  |  |
| 20 |  |  | 946556,49 |  |  | 4421522,97 |  |  |
| 21 |  |  | 946555,23 |  |  | 4421524,75 |  |  |
| 22 |  |  | 946554,01 |  |  | 4421525,93 |  |  |
| 23 |  |  | 946553,95 |  |  | 4421526,67 |  |  |
| 24 |  |  | 946545,47 |  |  | 4421538,57 |  |  |
| 25 |  |  | 946542,25 |  |  | 4421541,51 |  |  |
| 26 |  |  | 946538,65 |  |  | 4421547,33 |  |  |
| 27 |  |  | 946538,31 |  |  | 4421547,11 |  |  |
| 1 |  |  | 946537,13 |  |  | 4421548,45 |  |  |
| 86:11:0501002:846:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946517,19 |  |  |  |  | 4421571,25 |  |  |
| 2 | 946529,17 |  |  |  |  | 4421558,27 |  |  |
| 3 | 946529,43 |  |  |  |  | 4421558,01 |  |  |
| 4 | 946531,59 |  |  |  |  | 4421554,65 |  |  |
| 5 | 946532,21 |  |  |  |  | 4421554,85 |  |  |
| 6 | 946533,51 |  |  |  |  | 4421553,03 |  |  |
| 7 | 946537,13 |  |  |  |  | 4421548,45 |  |  |
| 8 | 946540,31 |  |  |  |  | 4421551,33 |  |  |
| 9 | 946541,41 |  |  |  |  | 4421552,33 |  |  |
| 10 | 946544,13 |  |  |  |  | 4421555,03 |  |  |
| 11 | 946550,73 |  |  |  |  | 4421560,57 |  |  |
| 12 | 946552,81 |  |  |  |  | 4421562,43 |  |  |
| 13 | 946560,77 |  |  |  |  | 4421567,91 |  |  |
| 14 | 946562,31 |  |  |  |  | 4421568,99 |  |  |
| 15 | 946562,63 |  |  |  |  | 4421569,21 |  |  |
| 16 | 946563,34 |  |  |  |  | 4421569,73 |  |  |
| 17 | 946563,21 |  |  |  |  | 4421569,95 |  |  |
| 18 | 946564,42 |  |  |  |  | 4421570,94 |  |  |
| 19 | 946560,71 |  |  |  |  | 4421574,06 |  |  |
| 20 | 946544,38 |  |  |  |  | 4421594,85 |  |  |
| 21 | 946544,21 |  |  |  |  | 4421594,75 |  |  |
| 22 | 946544,27 |  |  |  |  | 4421594,69 |  |  |
| 23 | 946542,53 |  |  |  |  | 4421592,95 |  |  |
| 24 | 946542,19 |  |  |  |  | 4421592,65 |  |  |
| 25 | 946539,81 |  |  |  |  | 4421590,17 |  |  |
| 26 | 946535,27 |  |  |  |  | 4421586,19 |  |  |
| 27 | 946529,09 |  |  |  |  | 4421580,21 |  |  |
| 28 | 946528,35 |  |  |  |  | 4421580,25 |  |  |
| 1 | 946517,19 |  |  |  |  | 4421571,25 |  |  |
| 86:11:0501002:25:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946542,19 |  |  |  |  | 4421592,65 |  |  |
| 2 | 946540,73 |  |  |  |  | 4421591,13 |  |  |
| 3 | 946539,59 |  |  |  |  | 4421592,45 |  |  |
| 4 | 946516,17 |  |  |  |  | 4421572,31 |  |  |
| 5 | 946505,87 |  |  |  |  | 4421583,03 |  |  |
| 6 | 946495,17 |  |  |  |  | 4421594,65 |  |  |
| 7 | 946494,57 |  |  |  |  | 4421595,28 |  |  |
| 8 | 946493,96 |  |  |  |  | 4421595,87 |  |  |
| 9 | 946496,44 |  |  |  |  | 4421598,09 |  |  |
| 10 | 946512,61 |  |  |  |  | 4421611,05 |  |  |
| 11 | 946522,39 |  |  |  |  | 4421619,24 |  |  |
| 12 | 946523,25 |  |  |  |  | 4421618,31 |  |  |
| 13 | 946524,59 |  |  |  |  | 4421617,13 |  |  |
| 14 | 946531,63 |  |  |  |  | 4421609,19 |  |  |
| 15 | 946538,22 |  |  |  |  | 4421601,48 |  |  |
| 16 | 946538,28 |  |  |  |  | 4421601,51 |  |  |
| 17 | 946541,07 |  |  |  |  | 4421598,25 |  |  |
| 18 | 946544,27 |  |  |  |  | 4421594,69 |  |  |
| 19 | 946542,53 |  |  |  |  | 4421592,95 |  |  |
| 1 | 946542,19 |  |  |  |  | 4421592,65 |  |  |
| 86:11:0501002:144:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946473,85 |  |  |  |  | 4421643,77 |  |  |
| 2 | 946497,23 |  |  |  |  | 4421616,01 |  |  |
| 3 | 946510,69 |  |  |  |  | 4421627,35 |  |  |
| 4 | 946514,28 |  |  |  |  | 4421630,49 |  |  |
| 5 | 946490,46 |  |  |  |  | 4421657,86 |  |  |
| 6 | 946487,31 |  |  |  |  | 4421655,11 |  |  |
| 1 | 946473,85 |  |  |  |  | 4421643,77 |  |  |
| 86:11:0501002:539:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946475,56 |  |  |  |  | 4421597,76 |  |  |
| 2 | 946497,23 |  |  |  |  | 4421616,01 |  |  |
| 3 | 946493,46 |  |  |  |  | 4421620,48 |  |  |
| 4 | 946473,85 |  |  |  |  | 4421643,77 |  |  |
| 5 | 946473,81 |  |  |  |  | 4421643,73 |  |  |
| 6 | 946467,09 |  |  |  |  | 4421637,53 |  |  |
| 7 | 946457,33 |  |  |  |  | 4421628,35 |  |  |
| 8 | 946453,89 |  |  |  |  | 4421624,73 |  |  |
| 9 | 946452,87 |  |  |  |  | 4421623,63 |  |  |
| 10 | 946454,21 |  |  |  |  | 4421621,42 |  |  |
| 11 | 946457,89 |  |  |  |  | 4421616,85 |  |  |
| 12 | 946466,64 |  |  |  |  | 4421606,91 |  |  |
| 13 | 946473,12 |  |  |  |  | 4421600,5 |  |  |
| 1 | 946475,56 |  |  |  |  | 4421597,76 |  |  |
| 86:11:0501002:54:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946342,97 |  |  |  |  | 4421765,87 |  |  |
| 2 | 946344,27 |  |  |  |  | 4421766,99 |  |  |
| 3 | 946346,69 |  |  |  |  | 4421769,45 |  |  |
| 4 | 946346,93 |  |  |  |  | 4421769,19 |  |  |
| 5 | 946349,67 |  |  |  |  | 4421771,81 |  |  |
| 6 | 946359,69 |  |  |  |  | 4421777,39 |  |  |
| 7 | 946363,29 |  |  |  |  | 4421780,93 |  |  |
| 8 | 946373,63 |  |  |  |  | 4421790,07 |  |  |
| 9 | 946374,31 |  |  |  |  | 4421790,67 |  |  |
| 10 | 946362,99 |  |  |  |  | 4421803,92 |  |  |
| 11 | 946362,45 |  |  |  |  | 4421803,39 |  |  |
| 12 | 946356,99 |  |  |  |  | 4421798,77 |  |  |
| 13 | 946356,63 |  |  |  |  | 4421799,19 |  |  |
| 14 | 946337,95 |  |  |  |  | 4421783,17 |  |  |
| 15 | 946337,65 |  |  |  |  | 4421781,13 |  |  |
| 16 | 946333,09 |  |  |  |  | 4421776,93 |  |  |
| 17 | 946332,81 |  |  |  |  | 4421776,61 |  |  |
| 1 | 946342,97 |  |  |  |  | 4421765,87 |  |  |
| 86:11:0501002:283:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946356,99 |  |  |  |  | 4421798,77 |  |  |
| 2 | 946356,63 |  |  |  |  | 4421799,19 |  |  |
| 3 | 946337,95 |  |  |  |  | 4421783,17 |  |  |
| 4 | 946337,65 |  |  |  |  | 4421781,13 |  |  |
| 5 | 946333,09 |  |  |  |  | 4421776,93 |  |  |
| 6 | 946332,81 |  |  |  |  | 4421776,61 |  |  |
| 7 | 946332,81 |  |  |  |  | 4421776,63 |  |  |
| 8 | 946332,75 |  |  |  |  | 4421776,59 |  |  |
| 9 | 946331,15 |  |  |  |  | 4421774,83 |  |  |
| 10 | 946321,65 |  |  |  |  | 4421785,21 |  |  |
| 11 | 946322,95 |  |  |  |  | 4421786,51 |  |  |
| 12 | 946319,03 |  |  |  |  | 4421790,93 |  |  |
| 13 | 946324,59 |  |  |  |  | 4421795,69 |  |  |
| 14 | 946335,45 |  |  |  |  | 4421805,15 |  |  |
| 15 | 946350,31 |  |  |  |  | 4421817,77 |  |  |
| 16 | 946350,83 |  |  |  |  | 4421818,16 |  |  |
| 17 | 946362,99 |  |  |  |  | 4421803,92 |  |  |
| 18 | 946362,43 |  |  |  |  | 4421803,37 |  |  |
| 1 | 946356,99 |  |  |  |  | 4421798,77 |  |  |
| 86:11:0501002:292:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946338,41 |  |  |  |  | 4421831,54 |  |  |
| 2 | 946336,13 |  |  |  |  | 4421829,4 |  |  |
| 3 | 946333,49 |  |  |  |  | 4421827,39 |  |  |
| 4 | 946328,35 |  |  |  |  | 4421822,65 |  |  |
| 5 | 946327,79 |  |  |  |  | 4421823,21 |  |  |
| 6 | 946307,74 |  |  |  |  | 4421805,43 |  |  |
| 7 | 946307,34 |  |  |  |  | 4421805,98 |  |  |
| 8 | 946296,84 |  |  |  |  | 4421817,61 |  |  |
| 9 | 946297,41 |  |  |  |  | 4421818,33 |  |  |
| 10 | 946307,53 |  |  |  |  | 4421828,39 |  |  |
| 11 | 946314,77 |  |  |  |  | 4421835,53 |  |  |
| 12 | 946325,55 |  |  |  |  | 4421846,04 |  |  |
| 13 | 946326,35 |  |  |  |  | 4421846,82 |  |  |
| 14 | 946338,95 |  |  |  |  | 4421832,07 |  |  |
| 1 | 946338,41 |  |  |  |  | 4421831,54 |  |  |
| 86:11:0501002:318:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946326,35 |  |  |  |  | 4421846,82 |  |  |
| 2 | 946324,16 |  |  |  |  | 4421849,37 |  |  |
| 3 | 946324,44 |  |  |  |  | 4421849,61 |  |  |
| 4 | 946320,34 |  |  |  |  | 4421854,38 |  |  |
| 5 | 946321,46 |  |  |  |  | 4421855,46 |  |  |
| 6 | 946316,3 |  |  |  |  | 4421861,07 |  |  |
| 7 | 946315,28 |  |  |  |  | 4421860,26 |  |  |
| 8 | 946315 |  |  |  |  | 4421860,56 |  |  |
| 9 | 946314,57 |  |  |  |  | 4421860,2 |  |  |
| 10 | 946303,54 |  |  |  |  | 4421850,66 |  |  |
| 11 | 946292,43 |  |  |  |  | 4421839,92 |  |  |
| 12 | 946291,41 |  |  |  |  | 4421838,99 |  |  |
| 13 | 946291,35 |  |  |  |  | 4421839,05 |  |  |
| 14 | 946291,25 |  |  |  |  | 4421838,93 |  |  |
| 15 | 946286,9 |  |  |  |  | 4421834,67 |  |  |
| 16 | 946285,69 |  |  |  |  | 4421834,76 |  |  |
| 17 | 946282,53 |  |  |  |  | 4421832 |  |  |
| 18 | 946286,66 |  |  |  |  | 4421827,44 |  |  |
| 19 | 946288 |  |  |  |  | 4421826,18 |  |  |
| 20 | 946288,94 |  |  |  |  | 4421825,22 |  |  |
| 21 | 946296,34 |  |  |  |  | 4421817,15 |  |  |
| 22 | 946296,84 |  |  |  |  | 4421817,6 |  |  |
| 23 | 946297,41 |  |  |  |  | 4421818,32 |  |  |
| 24 | 946307,53 |  |  |  |  | 4421828,4 |  |  |
| 25 | 946314,76 |  |  |  |  | 4421835,54 |  |  |
| 26 | 946325,55 |  |  |  |  | 4421846,04 |  |  |
| 1 | 946326,35 |  |  |  |  | 4421846,82 |  |  |
| 86:11:0501002:34:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946291,35 |  |  |  |  | 4421839,05 |  |  |
| 2 | 946291,21 |  |  |  |  | 4421839,19 |  |  |
| 3 | 946288,41 |  |  |  |  | 4421842,15 |  |  |
| 4 | 946286,85 |  |  |  |  | 4421843,85 |  |  |
| 5 | 946286,41 |  |  |  |  | 4421844,33 |  |  |
| 6 | 946280,29 |  |  |  |  | 4421852,11 |  |  |
| 7 | 946292,65 |  |  |  |  | 4421864,59 |  |  |
| 8 | 946301,89 |  |  |  |  | 4421873,91 |  |  |
| 9 | 946301,44 |  |  |  |  | 4421874,46 |  |  |
| 10 | 946302,03 |  |  |  |  | 4421875,05 |  |  |
| 11 | 946302,52 |  |  |  |  | 4421875,38 |  |  |
| 12 | 946311,82 |  |  |  |  | 4421864,85 |  |  |
| 13 | 946311,4 |  |  |  |  | 4421863,94 |  |  |
| 14 | 946314,57 |  |  |  |  | 4421860,19 |  |  |
| 15 | 946303,55 |  |  |  |  | 4421850,67 |  |  |
| 16 | 946292,43 |  |  |  |  | 4421839,91 |  |  |
| 17 | 946291,41 |  |  |  |  | 4421838,99 |  |  |
| 1 | 946291,35 |  |  |  |  | 4421839,05 |  |  |
| 86:11:0501002:5:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946291,21 |  |  |  |  | 4421839,19 |  |  |
| 2 | 946288,41 |  |  |  |  | 4421842,15 |  |  |
| 3 | 946286,85 |  |  |  |  | 4421843,85 |  |  |
| 4 | 946286,41 |  |  |  |  | 4421844,33 |  |  |
| 5 | 946283,36 |  |  |  |  | 4421848,19 |  |  |
| 6 | 946280,29 |  |  |  |  | 4421852,11 |  |  |
| 7 | 946292,65 |  |  |  |  | 4421864,59 |  |  |
| 8 | 946301,89 |  |  |  |  | 4421873,91 |  |  |
| 9 | 946301,44 |  |  |  |  | 4421874,46 |  |  |
| 10 | 946302,03 |  |  |  |  | 4421875,05 |  |  |
| 11 | 946287,38 |  |  |  |  | 4421892,45 |  |  |
| 12 | 946286,54 |  |  |  |  | 4421891,69 |  |  |
| 13 | 946286,26 |  |  |  |  | 4421891,43 |  |  |
| 14 | 946285,07 |  |  |  |  | 4421892,81 |  |  |
| 15 | 946275,58 |  |  |  |  | 4421884,16 |  |  |
| 16 | 946276,85 |  |  |  |  | 4421883,24 |  |  |
| 17 | 946277,01 |  |  |  |  | 4421883,03 |  |  |
| 18 | 946279,77 |  |  |  |  | 4421880,01 |  |  |
| 19 | 946284,71 |  |  |  |  | 4421874,54 |  |  |
| 20 | 946286,42 |  |  |  |  | 4421872,63 |  |  |
| 21 | 946287,77 |  |  |  |  | 4421871,14 |  |  |
| 22 | 946280,32 |  |  |  |  | 4421864,58 |  |  |
| 23 | 946278,95 |  |  |  |  | 4421850,82 |  |  |
| 24 | 946284,56 |  |  |  |  | 4421844,13 |  |  |
| 25 | 946284,92 |  |  |  |  | 4421843,03 |  |  |
| 26 | 946281,89 |  |  |  |  | 4421840,33 |  |  |
| 27 | 946283,91 |  |  |  |  | 4421838,11 |  |  |
| 28 | 946286,89 |  |  |  |  | 4421834,68 |  |  |
| 29 | 946291,24 |  |  |  |  | 4421838,94 |  |  |
| 30 | 946291,35 |  |  |  |  | 4421839,05 |  |  |
| 1 | 946291,21 |  |  |  |  | 4421839,19 |  |  |
| 86:11:0501001:75:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946300,63 |  |  |  |  | 4421931,35 |  |  |
| 2 | 946300,65 |  |  |  |  | 4421931,37 |  |  |
| 3 | 946315,23 |  |  |  |  | 4421943,89 |  |  |
| 4 | 946334,37 |  |  |  |  | 4421959,83 |  |  |
| 5 | 946318,11 |  |  |  |  | 4421978,87 |  |  |
| 6 | 946286,03 |  |  |  |  | 4421951,93 |  |  |
| 7 | 946284,37 |  |  |  |  | 4421950,53 |  |  |
| 8 | 946284,13 |  |  |  |  | 4421950,38 |  |  |
| 9 | 946296,87 |  |  |  |  | 4421935,69 |  |  |
| 10 | 946297,65 |  |  |  |  | 4421934,79 |  |  |
| 11 | 946299,67 |  |  |  |  | 4421932,47 |  |  |
| 12 | 946300,45 |  |  |  |  | 4421931,59 |  |  |
| 1 | 946300,63 |  |  |  |  | 4421931,35 |  |  |
| 86:11:0501001:1464:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946307,86 |  |  |  |  | 4421970,26 |  |  |
| 2 | 946298,08 |  |  |  |  | 4421980,99 |  |  |
| 3 | 946277,11 |  |  |  |  | 4421962,43 |  |  |
| 4 | 946275,03 |  |  |  |  | 4421960,87 |  |  |
| 5 | 946284,13 |  |  |  |  | 4421950,38 |  |  |
| 6 | 946284,37 |  |  |  |  | 4421950,53 |  |  |
| 7 | 946286,03 |  |  |  |  | 4421951,93 |  |  |
| 1 | 946307,86 |  |  |  |  | 4421970,26 |  |  |
| 86:11:0501001:1463:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946277,11 |  |  |  |  | 4421962,43 |  |  |
| 2 | 946298,08 |  |  |  |  | 4421980,99 |  |  |
| 3 | 946307,86 |  |  |  |  | 4421970,26 |  |  |
| 4 | 946318,11 |  |  |  |  | 4421978,87 |  |  |
| 5 | 946301,73 |  |  |  |  | 4421998,07 |  |  |
| 6 | 946269,89 |  |  |  |  | 4421970,91 |  |  |
| 7 | 946268,25 |  |  |  |  | 4421969,51 |  |  |
| 8 | 946268,41 |  |  |  |  | 4421969,34 |  |  |
| 9 | 946268,18 |  |  |  |  | 4421969,13 |  |  |
| 10 | 946268,56 |  |  |  |  | 4421968,71 |  |  |
| 11 | 946268,35 |  |  |  |  | 4421968,56 |  |  |
| 12 | 946275,03 |  |  |  |  | 4421960,87 |  |  |
| 1 | 946277,11 |  |  |  |  | 4421962,43 |  |  |
| 86:11:0501001:22:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946301,73 |  |  |  |  | 4421998,07 |  |  |
| 2 | 946285,49 |  |  |  |  | 4422017,09 |  |  |
| 3 | 946267,34 |  |  |  |  | 4422001,59 |  |  |
| 4 | 946267,19 |  |  |  |  | 4422001,76 |  |  |
| 5 | 946260,98 |  |  |  |  | 4421996,15 |  |  |
| 6 | 946252,15 |  |  |  |  | 4421988,63 |  |  |
| 7 | 946262,21 |  |  |  |  | 4421976,68 |  |  |
| 8 | 946262 |  |  |  |  | 4421976,49 |  |  |
| 9 | 946261,87 |  |  |  |  | 4421976,36 |  |  |
| 10 | 946262,41 |  |  |  |  | 4421972,82 |  |  |
| 11 | 946265,55 |  |  |  |  | 4421971,8 |  |  |
| 12 | 946266 |  |  |  |  | 4421972,19 |  |  |
| 13 | 946268,25 |  |  |  |  | 4421969,51 |  |  |
| 14 | 946269,89 |  |  |  |  | 4421970,91 |  |  |
| 1 | 946301,73 |  |  |  |  | 4421998,07 |  |  |
| 86:11:0501001:157:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946198,61 |  |  |  |  | 4422119,81 |  |  |
| 2 | 946200,65 |  |  |  |  | 4422116,75 |  |  |
| 3 | 946208,31 |  |  |  |  | 4422107,93 |  |  |
| 4 | 946212,19 |  |  |  |  | 4422104,33 |  |  |
| 5 | 946211,35 |  |  |  |  | 4422103,55 |  |  |
| 6 | 946215,31 |  |  |  |  | 4422099,39 |  |  |
| 7 | 946215,49 |  |  |  |  | 4422099,55 |  |  |
| 8 | 946224,81 |  |  |  |  | 4422087,85 |  |  |
| 9 | 946224,71 |  |  |  |  | 4422087,79 |  |  |
| 10 | 946224,69 |  |  |  |  | 4422087,77 |  |  |
| 11 | 946211,63 |  |  |  |  | 4422076,41 |  |  |
| 12 | 946201,97 |  |  |  |  | 4422085,47 |  |  |
| 13 | 946187,81 |  |  |  |  | 4422071,99 |  |  |
| 14 | 946180,17 |  |  |  |  | 4422064,71 |  |  |
| 15 | 946178,11 |  |  |  |  | 4422066,81 |  |  |
| 16 | 946172,97 |  |  |  |  | 4422072,31 |  |  |
| 17 | 946176,35 |  |  |  |  | 4422075,8 |  |  |
| 18 | 946166,34 |  |  |  |  | 4422086,45 |  |  |
| 19 | 946168,07 |  |  |  |  | 4422088,45 |  |  |
| 20 | 946170,65 |  |  |  |  | 4422091,17 |  |  |
| 21 | 946185,51 |  |  |  |  | 4422106,67 |  |  |
| 1 | 946198,61 |  |  |  |  | 4422119,81 |  |  |
| 86:11:0501002:298:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946175,47 |  |  |  |  | 4422026,31 |  |  |
| 2 | 946170,33 |  |  |  |  | 4422032,29 |  |  |
| 3 | 946169,37 |  |  |  |  | 4422033,51 |  |  |
| 4 | 946163,45 |  |  |  |  | 4422040,09 |  |  |
| 5 | 946157,72 |  |  |  |  | 4422046,84 |  |  |
| 6 | 946156,89 |  |  |  |  | 4422047,81 |  |  |
| 7 | 946131,84 |  |  |  |  | 4422025,65 |  |  |
| 8 | 946134,91 |  |  |  |  | 4422022,61 |  |  |
| 9 | 946135,63 |  |  |  |  | 4422021,77 |  |  |
| 10 | 946141,59 |  |  |  |  | 4422015,05 |  |  |
| 11 | 946139,81 |  |  |  |  | 4422013,17 |  |  |
| 12 | 946141,71 |  |  |  |  | 4422011,17 |  |  |
| 13 | 946138,49 |  |  |  |  | 4422008,15 |  |  |
| 14 | 946134,59 |  |  |  |  | 4422005,75 |  |  |
| 15 | 946132,39 |  |  |  |  | 4422003,53 |  |  |
| 16 | 946132,07 |  |  |  |  | 4422002,93 |  |  |
| 17 | 946137,23 |  |  |  |  | 4421998,71 |  |  |
| 18 | 946139,89 |  |  |  |  | 4421996,51 |  |  |
| 19 | 946146,53 |  |  |  |  | 4421991,01 |  |  |
| 20 | 946151,25 |  |  |  |  | 4421995,35 |  |  |
| 21 | 946149,91 |  |  |  |  | 4421997,49 |  |  |
| 22 | 946153,01 |  |  |  |  | 4422000,55 |  |  |
| 23 | 946164,57 |  |  |  |  | 4422011,69 |  |  |
| 24 | 946162,57 |  |  |  |  | 4422014,01 |  |  |
| 25 | 946162,61 |  |  |  |  | 4422014,99 |  |  |
| 26 | 946175,19 |  |  |  |  | 4422025,69 |  |  |
| 27 | 946175,02 |  |  |  |  | 4422025,91 |  |  |
| 1 | 946175,47 |  |  |  |  | 4422026,31 |  |  |
| 86:11:0501002:412:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946135,63 |  |  |  |  | 4422021,77 |  |  |
| 2 | 946141,59 |  |  |  |  | 4422015,05 |  |  |
| 3 | 946139,81 |  |  |  |  | 4422013,17 |  |  |
| 4 | 946141,71 |  |  |  |  | 4422011,17 |  |  |
| 5 | 946138,49 |  |  |  |  | 4422008,15 |  |  |
| 6 | 946134,59 |  |  |  |  | 4422005,75 |  |  |
| 7 | 946132,39 |  |  |  |  | 4422003,53 |  |  |
| 8 | 946132,07 |  |  |  |  | 4422002,93 |  |  |
| 9 | 946137,23 |  |  |  |  | 4421998,71 |  |  |
| 10 | 946139,89 |  |  |  |  | 4421996,51 |  |  |
| 11 | 946146,53 |  |  |  |  | 4421991,01 |  |  |
| 12 | 946151,25 |  |  |  |  | 4421995,35 |  |  |
| 13 | 946149,91 |  |  |  |  | 4421997,49 |  |  |
| 14 | 946149,93 |  |  |  |  | 4421997,49 |  |  |
| 15 | 946151,93 |  |  |  |  | 4421995,83 |  |  |
| 16 | 946153,87 |  |  |  |  | 4421994,27 |  |  |
| 17 | 946159,47 |  |  |  |  | 4421989,73 |  |  |
| 18 | 946158,29 |  |  |  |  | 4421988,25 |  |  |
| 19 | 946146,93 |  |  |  |  | 4421978,15 |  |  |
| 20 | 946146,87 |  |  |  |  | 4421978,11 |  |  |
| 21 | 946142,19 |  |  |  |  | 4421974,25 |  |  |
| 22 | 946138,61 |  |  |  |  | 4421971,15 |  |  |
| 23 | 946136,59 |  |  |  |  | 4421969,39 |  |  |
| 24 | 946134,27 |  |  |  |  | 4421972,03 |  |  |
| 25 | 946131,53 |  |  |  |  | 4421975,07 |  |  |
| 26 | 946130,93 |  |  |  |  | 4421975,71 |  |  |
| 27 | 946127,59 |  |  |  |  | 4421979,47 |  |  |
| 28 | 946126,81 |  |  |  |  | 4421980,35 |  |  |
| 29 | 946124,41 |  |  |  |  | 4421982,97 |  |  |
| 30 | 946118,81 |  |  |  |  | 4421988,97 |  |  |
| 31 | 946117,75 |  |  |  |  | 4421990,27 |  |  |
| 32 | 946109,37 |  |  |  |  | 4421999,41 |  |  |
| 33 | 946107,06 |  |  |  |  | 4422001,91 |  |  |
| 34 | 946131,84 |  |  |  |  | 4422025,65 |  |  |
| 35 | 946134,91 |  |  |  |  | 4422022,61 |  |  |
| 1 | 946135,63 |  |  |  |  | 4422021,77 |  |  |
| 86:11:0501002:147:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946095,99 |  |  |  |  | 4421973,35 |  |  |
| 2 | 946088,63 |  |  |  |  | 4421980,47 |  |  |
| 3 | 946086,04 |  |  |  |  | 4421982,79 |  |  |
| 4 | 946101,81 |  |  |  |  | 4421997,42 |  |  |
| 5 | 946104,35 |  |  |  |  | 4421994,71 |  |  |
| 6 | 946113,55 |  |  |  |  | 4421985,29 |  |  |
| 7 | 946120,27 |  |  |  |  | 4421978,17 |  |  |
| 8 | 946125,03 |  |  |  |  | 4421972,75 |  |  |
| 9 | 946123,37 |  |  |  |  | 4421971,01 |  |  |
| 10 | 946122,91 |  |  |  |  | 4421971,55 |  |  |
| 11 | 946110,67 |  |  |  |  | 4421959,81 |  |  |
| 12 | 946105,43 |  |  |  |  | 4421964,73 |  |  |
| 1 | 946095,99 |  |  |  |  | 4421973,35 |  |  |
| 86:11:0501002:78:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946101,39 |  |  |  |  | 4421951,01 |  |  |
| 2 | 946110,67 |  |  |  |  | 4421959,81 |  |  |
| 3 | 946105,43 |  |  |  |  | 4421964,73 |  |  |
| 4 | 946095,98 |  |  |  |  | 4421973,35 |  |  |
| 5 | 946088,55 |  |  |  |  | 4421980,54 |  |  |
| 6 | 946086,04 |  |  |  |  | 4421982,79 |  |  |
| 7 | 946067,02 |  |  |  |  | 4421964,9 |  |  |
| 8 | 946069,71 |  |  |  |  | 4421963,43 |  |  |
| 9 | 946089,69 |  |  |  |  | 4421942,15 |  |  |
| 1 | 946101,39 |  |  |  |  | 4421951,01 |  |  |
| 86:11:0501002:563:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946061,49 |  |  |  |  | 4421936,11 |  |  |
| 2 | 946070,21 |  |  |  |  | 4421944,61 |  |  |
| 3 | 946079,41 |  |  |  |  | 4421953,1 |  |  |
| 4 | 946069,71 |  |  |  |  | 4421963,43 |  |  |
| 5 | 946067,02 |  |  |  |  | 4421964,9 |  |  |
| 6 | 946062,21 |  |  |  |  | 4421960,38 |  |  |
| 7 | 946048,09 |  |  |  |  | 4421946,88 |  |  |
| 8 | 946049,76 |  |  |  |  | 4421945,3 |  |  |
| 9 | 946059,53 |  |  |  |  | 4421934,5 |  |  |
| 1 | 946061,49 |  |  |  |  | 4421936,11 |  |  |
| 86:11:0501002:248:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945982,89 |  |  |  |  | 4421828,53 |  |  |
| 2 | 945992,95 |  |  |  |  | 4421839,83 |  |  |
| 3 | 945995,27 |  |  |  |  | 4421842,29 |  |  |
| 4 | 945995,77 |  |  |  |  | 4421842,81 |  |  |
| 5 | 945996,27 |  |  |  |  | 4421843,29 |  |  |
| 6 | 945977,31 |  |  |  |  | 4421860,99 |  |  |
| 7 | 945965,87 |  |  |  |  | 4421843,12 |  |  |
| 8 | 945966,43 |  |  |  |  | 4421842,59 |  |  |
| 1 | 945982,89 |  |  |  |  | 4421828,53 |  |  |
| 86:11:0501002:814:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 945995,77 |  |  | 4421842,81 |  |  |
| 2 |  |  | 945995,27 |  |  | 4421842,29 |  |  |
| 3 |  |  | 945992,95 |  |  | 4421839,83 |  |  |
| 4 |  |  | 945982,89 |  |  | 4421828,53 |  |  |
| 5 |  |  | 945987,69 |  |  | 4421824,35 |  |  |
| 6 |  |  | 946005,43 |  |  | 4421809,52 |  |  |
| 7 |  |  | 946005,9 |  |  | 4421809,1 |  |  |
| 8 |  |  | 946016,57 |  |  | 4421822,2 |  |  |
| 9 |  |  | 946016,74 |  |  | 4421822,77 |  |  |
| 10 |  |  | 946016,29 |  |  | 4421823,18 |  |  |
| 11 |  |  | 946011,97 |  |  | 4421827,59 |  |  |
| 12 |  |  | 946011,07 |  |  | 4421828,15 |  |  |
| 13 |  |  | 945996,27 |  |  | 4421843,29 |  |  |
| 1 |  |  | 945995,77 |  |  | 4421842,81 |  |  |
| 86:11:0501004:74:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946046,47 |  |  |  |  | 4421954,2 |  |  |
| 2 | 946063,25 |  |  |  |  | 4421974,44 |  |  |
| 3 | 946061,36 |  |  |  |  | 4421976,1 |  |  |
| 4 | 946060,14 |  |  |  |  | 4421977,16 |  |  |
| 5 | 946044,59 |  |  |  |  | 4421990,69 |  |  |
| 6 | 946037,43 |  |  |  |  | 4421996,59 |  |  |
| 7 | 946034,16 |  |  |  |  | 4421999,28 |  |  |
| 8 | 946031,7 |  |  |  |  | 4421995,17 |  |  |
| 9 | 946029,89 |  |  |  |  | 4421991,41 |  |  |
| 10 | 946028,34 |  |  |  |  | 4421987,62 |  |  |
| 11 | 946027,07 |  |  |  |  | 4421985,85 |  |  |
| 12 | 946025,67 |  |  |  |  | 4421983,25 |  |  |
| 13 | 946022,97 |  |  |  |  | 4421977,31 |  |  |
| 14 | 946021,11 |  |  |  |  | 4421974,63 |  |  |
| 15 | 946026,1 |  |  |  |  | 4421970,78 |  |  |
| 16 | 946032,79 |  |  |  |  | 4421964,44 |  |  |
| 17 | 946040,56 |  |  |  |  | 4421956,72 |  |  |
| 18 | 946043,4 |  |  |  |  | 4421957,14 |  |  |
| 19 | 946044,8 |  |  |  |  | 4421956,05 |  |  |
| 1 | 946046,47 |  |  |  |  | 4421954,2 |  |  |
| 86:11:0501004:559:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946090,15 |  |  |  |  | 4422000,75 |  |  |
| 2 | 946074,79 |  |  |  |  | 4422014,25 |  |  |
| 3 | 946058,23 |  |  |  |  | 4422021,87 |  |  |
| 4 | 946056,08 |  |  |  |  | 4422019,81 |  |  |
| 5 | 946047,89 |  |  |  |  | 4422009,71 |  |  |
| 6 | 946039,87 |  |  |  |  | 4421999,37 |  |  |
| 7 | 946037,43 |  |  |  |  | 4421996,59 |  |  |
| 8 | 946044,59 |  |  |  |  | 4421990,69 |  |  |
| 9 | 946060,14 |  |  |  |  | 4421977,16 |  |  |
| 10 | 946061,36 |  |  |  |  | 4421976,1 |  |  |
| 11 | 946063,25 |  |  |  |  | 4421974,44 |  |  |
| 1 | 946090,15 |  |  |  |  | 4422000,75 |  |  |
| 86:11:0501004:810:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946106,57 |  |  |  |  | 4422016,05 |  |  |
| 2 | 946116,01 |  |  |  |  | 4422024,27 |  |  |
| 3 | 946115,23 |  |  |  |  | 4422025,01 |  |  |
| 4 | 946088,67 |  |  |  |  | 4422052,17 |  |  |
| 5 | 946085,47 |  |  |  |  | 4422048,73 |  |  |
| 6 | 946071,71 |  |  |  |  | 4422033,89 |  |  |
| 7 | 946070,34 |  |  |  |  | 4422031,26 |  |  |
| 8 | 946069,97 |  |  |  |  | 4422029,4 |  |  |
| 9 | 946081,27 |  |  |  |  | 4422021,72 |  |  |
| 10 | 946083,68 |  |  |  |  | 4422019,92 |  |  |
| 11 | 946097,88 |  |  |  |  | 4422014,07 |  |  |
| 12 | 946100,84 |  |  |  |  | 4422012,03 |  |  |
| 13 | 946102,77 |  |  |  |  | 4422010,71 |  |  |
| 1 | 946106,57 |  |  |  |  | 4422016,05 |  |  |
| 86:11:0501004:504:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946116,01 |  |  |  |  | 4422024,27 |  |  |
| 2 | 946118,84 |  |  |  |  | 4422026,73 |  |  |
| 3 | 946123,7 |  |  |  |  | 4422030,06 |  |  |
| 4 | 946122,35 |  |  |  |  | 4422031,43 |  |  |
| 5 | 946118,13 |  |  |  |  | 4422035,85 |  |  |
| 6 | 946117,71 |  |  |  |  | 4422036,57 |  |  |
| 7 | 946114,81 |  |  |  |  | 4422039,73 |  |  |
| 8 | 946116,47 |  |  |  |  | 4422041,45 |  |  |
| 9 | 946118,11 |  |  |  |  | 4422044,99 |  |  |
| 10 | 946117,71 |  |  |  |  | 4422045,45 |  |  |
| 11 | 946108,43 |  |  |  |  | 4422055,39 |  |  |
| 12 | 946101,99 |  |  |  |  | 4422061,69 |  |  |
| 13 | 946100,81 |  |  |  |  | 4422063,01 |  |  |
| 14 | 946100,03 |  |  |  |  | 4422063,91 |  |  |
| 15 | 946095,87 |  |  |  |  | 4422059,87 |  |  |
| 16 | 946088,67 |  |  |  |  | 4422052,17 |  |  |
| 17 | 946115,23 |  |  |  |  | 4422025,01 |  |  |
| 1 | 946116,01 |  |  |  |  | 4422024,27 |  |  |
| 86:11:0501004:57:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946118,11 |  |  |  |  | 4422044,99 |  |  |
| 2 | 946131,27 |  |  |  |  | 4422056,21 |  |  |
| 3 | 946136,75 |  |  |  |  | 4422061,41 |  |  |
| 4 | 946141,51 |  |  |  |  | 4422065,67 |  |  |
| 5 | 946148,68 |  |  |  |  | 4422056,87 |  |  |
| 6 | 946145,09 |  |  |  |  | 4422053,61 |  |  |
| 7 | 946146,91 |  |  |  |  | 4422051,81 |  |  |
| 8 | 946135,81 |  |  |  |  | 4422041,19 |  |  |
| 9 | 946126,81 |  |  |  |  | 4422033,07 |  |  |
| 10 | 946123,65 |  |  |  |  | 4422030,05 |  |  |
| 11 | 946122,35 |  |  |  |  | 4422031,43 |  |  |
| 12 | 946118,13 |  |  |  |  | 4422035,85 |  |  |
| 13 | 946117,71 |  |  |  |  | 4422036,57 |  |  |
| 14 | 946114,81 |  |  |  |  | 4422039,73 |  |  |
| 15 | 946116,47 |  |  |  |  | 4422041,45 |  |  |
| 1 | 946118,11 |  |  |  |  | 4422044,99 |  |  |
| 86:11:0501004:851:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946077,31 |  |  |  |  | 4422058,57 |  |  |
| 2 | 946086,77 |  |  |  |  | 4422067,96 |  |  |
| 3 | 946083,65 |  |  |  |  | 4422072,15 |  |  |
| 4 | 946086,07 |  |  |  |  | 4422074,51 |  |  |
| 5 | 946090,87 |  |  |  |  | 4422078,57 |  |  |
| 6 | 946094,91 |  |  |  |  | 4422082,57 |  |  |
| 7 | 946106,73 |  |  |  |  | 4422093,19 |  |  |
| 8 | 946110,05 |  |  |  |  | 4422096,37 |  |  |
| 9 | 946112,7 |  |  |  |  | 4422098,75 |  |  |
| 10 | 946105,28 |  |  |  |  | 4422106,19 |  |  |
| 11 | 946102,04 |  |  |  |  | 4422109,14 |  |  |
| 12 | 946099,82 |  |  |  |  | 4422106,77 |  |  |
| 13 | 946098,3 |  |  |  |  | 4422105,15 |  |  |
| 14 | 946065,81 |  |  |  |  | 4422068,89 |  |  |
| 15 | 946066,27 |  |  |  |  | 4422068,51 |  |  |
| 16 | 946072,48 |  |  |  |  | 4422063,35 |  |  |
| 17 | 946072,71 |  |  |  |  | 4422063,17 |  |  |
| 1 | 946077,31 |  |  |  |  | 4422058,57 |  |  |
| 86:11:0501004:850:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946057,25 |  |  |  |  | 4422083,93 |  |  |
| 2 | 946065,34 |  |  |  |  | 4422095,79 |  |  |
| 3 | 946068,95 |  |  |  |  | 4422093,94 |  |  |
| 4 | 946082,31 |  |  |  |  | 4422102,18 |  |  |
| 5 | 946087,54 |  |  |  |  | 4422106,53 |  |  |
| 6 | 946087,89 |  |  |  |  | 4422106,84 |  |  |
| 7 | 946091,49 |  |  |  |  | 4422111,6 |  |  |
| 8 | 946093,55 |  |  |  |  | 4422114,31 |  |  |
| 9 | 946093,9 |  |  |  |  | 4422114,77 |  |  |
| 10 | 946094,8 |  |  |  |  | 4422115,66 |  |  |
| 11 | 946095,55 |  |  |  |  | 4422115,04 |  |  |
| 12 | 946102,04 |  |  |  |  | 4422109,14 |  |  |
| 13 | 946099,82 |  |  |  |  | 4422106,77 |  |  |
| 14 | 946098,3 |  |  |  |  | 4422105,15 |  |  |
| 15 | 946065,81 |  |  |  |  | 4422068,89 |  |  |
| 16 | 946064,29 |  |  |  |  | 4422070,13 |  |  |
| 17 | 946059,11 |  |  |  |  | 4422074,91 |  |  |
| 18 | 946054,03 |  |  |  |  | 4422079,15 |  |  |
| 1 | 946057,25 |  |  |  |  | 4422083,93 |  |  |
| 86:11:0501004:373:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946059,82 |  |  |  |  | 4422099,83 |  |  |
| 2 | 946059,74 |  |  |  |  | 4422099,88 |  |  |
| 3 | 946059,77 |  |  |  |  | 4422099,91 |  |  |
| 4 | 946062,29 |  |  |  |  | 4422103,9 |  |  |
| 5 | 946062,95 |  |  |  |  | 4422104,72 |  |  |
| 6 | 946068,53 |  |  |  |  | 4422111,77 |  |  |
| 7 | 946068,94 |  |  |  |  | 4422112,14 |  |  |
| 8 | 946078,84 |  |  |  |  | 4422126 |  |  |
| 9 | 946079,74 |  |  |  |  | 4422127,5 |  |  |
| 10 | 946085,37 |  |  |  |  | 4422123,37 |  |  |
| 11 | 946094,8 |  |  |  |  | 4422115,66 |  |  |
| 12 | 946093,9 |  |  |  |  | 4422114,77 |  |  |
| 13 | 946093,55 |  |  |  |  | 4422114,31 |  |  |
| 14 | 946091,49 |  |  |  |  | 4422111,6 |  |  |
| 15 | 946087,89 |  |  |  |  | 4422106,84 |  |  |
| 16 | 946087,54 |  |  |  |  | 4422106,53 |  |  |
| 17 | 946082,31 |  |  |  |  | 4422102,18 |  |  |
| 18 | 946068,95 |  |  |  |  | 4422093,94 |  |  |
| 19 | 946065,33 |  |  |  |  | 4422095,8 |  |  |
| 20 | 946063,28 |  |  |  |  | 4422097,49 |  |  |
| 1 | 946059,82 |  |  |  |  | 4422099,83 |  |  |
| 86:11:0501004:19:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946057,19 |  |  |  |  | 4422096,79 |  |  |
| 2 | 946059,74 |  |  |  |  | 4422099,88 |  |  |
| 3 | 946059,75 |  |  |  |  | 4422099,89 |  |  |
| 4 | 946059,77 |  |  |  |  | 4422099,91 |  |  |
| 5 | 946062,29 |  |  |  |  | 4422103,9 |  |  |
| 6 | 946062,95 |  |  |  |  | 4422104,72 |  |  |
| 7 | 946068,53 |  |  |  |  | 4422111,77 |  |  |
| 8 | 946068,94 |  |  |  |  | 4422112,14 |  |  |
| 9 | 946078,84 |  |  |  |  | 4422126 |  |  |
| 10 | 946079,74 |  |  |  |  | 4422127,5 |  |  |
| 11 | 946074,77 |  |  |  |  | 4422131,16 |  |  |
| 12 | 946063,78 |  |  |  |  | 4422138,38 |  |  |
| 13 | 946057,37 |  |  |  |  | 4422142,21 |  |  |
| 14 | 946056,5 |  |  |  |  | 4422142,7 |  |  |
| 15 | 946056,33 |  |  |  |  | 4422142,19 |  |  |
| 16 | 946047,73 |  |  |  |  | 4422129,93 |  |  |
| 17 | 946044,41 |  |  |  |  | 4422124,79 |  |  |
| 18 | 946040,55 |  |  |  |  | 4422119,71 |  |  |
| 19 | 946054,75 |  |  |  |  | 4422107,51 |  |  |
| 20 | 946051,05 |  |  |  |  | 4422102,13 |  |  |
| 1 | 946057,19 |  |  |  |  | 4422096,79 |  |  |
| 86:11:0501004:406:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946001,88 |  |  |  |  | 4422126,06 |  |  |
| 2 | 946016,81 |  |  |  |  | 4422150,39 |  |  |
| 3 | 946014,73 |  |  |  |  | 4422153,86 |  |  |
| 4 | 946019,93 |  |  |  |  | 4422161,23 |  |  |
| 5 | 946021,51 |  |  |  |  | 4422164,06 |  |  |
| 6 | 946006,74 |  |  |  |  | 4422173,1 |  |  |
| 7 | 946005,26 |  |  |  |  | 4422170,02 |  |  |
| 8 | 946003,15 |  |  |  |  | 4422166,81 |  |  |
| 9 | 946001,19 |  |  |  |  | 4422163,38 |  |  |
| 10 | 946000,09 |  |  |  |  | 4422161,73 |  |  |
| 11 | 945991,22 |  |  |  |  | 4422148,77 |  |  |
| 12 | 945992,43 |  |  |  |  | 4422145,47 |  |  |
| 13 | 945991,51 |  |  |  |  | 4422143,83 |  |  |
| 14 | 945986,43 |  |  |  |  | 4422135,96 |  |  |
| 15 | 945986,87 |  |  |  |  | 4422135,69 |  |  |
| 16 | 945990,95 |  |  |  |  | 4422133,23 |  |  |
| 17 | 945992,47 |  |  |  |  | 4422132,11 |  |  |
| 1 | 946001,88 |  |  |  |  | 4422126,06 |  |  |
| 86:11:0501004:540:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945986,43 |  |  |  |  | 4422135,96 |  |  |
| 2 | 945991,51 |  |  |  |  | 4422143,83 |  |  |
| 3 | 945992,43 |  |  |  |  | 4422145,47 |  |  |
| 4 | 945991,22 |  |  |  |  | 4422148,77 |  |  |
| 5 | 945990,55 |  |  |  |  | 4422149,05 |  |  |
| 6 | 945982,21 |  |  |  |  | 4422155,86 |  |  |
| 7 | 945991,86 |  |  |  |  | 4422172,89 |  |  |
| 8 | 945993,64 |  |  |  |  | 4422175,78 |  |  |
| 9 | 945995,71 |  |  |  |  | 4422179,79 |  |  |
| 10 | 945980,13 |  |  |  |  | 4422189,36 |  |  |
| 11 | 945977,73 |  |  |  |  | 4422185,08 |  |  |
| 12 | 945974,62 |  |  |  |  | 4422180,07 |  |  |
| 13 | 945963,71 |  |  |  |  | 4422162,4 |  |  |
| 14 | 945961,99 |  |  |  |  | 4422163,34 |  |  |
| 15 | 945960,51 |  |  |  |  | 4422161,01 |  |  |
| 16 | 945959,26 |  |  |  |  | 4422159,35 |  |  |
| 17 | 945959,88 |  |  |  |  | 4422158,87 |  |  |
| 18 | 945959,24 |  |  |  |  | 4422158,12 |  |  |
| 19 | 945963,57 |  |  |  |  | 4422154,82 |  |  |
| 20 | 945959,95 |  |  |  |  | 4422151,83 |  |  |
| 21 | 945963,31 |  |  |  |  | 4422150,22 |  |  |
| 22 | 945964,52 |  |  |  |  | 4422149,7 |  |  |
| 23 | 945967,91 |  |  |  |  | 4422147,81 |  |  |
| 24 | 945970,01 |  |  |  |  | 4422146,43 |  |  |
| 25 | 945969,53 |  |  |  |  | 4422145,49 |  |  |
| 26 | 945973,43 |  |  |  |  | 4422142,33 |  |  |
| 27 | 945976,81 |  |  |  |  | 4422139,69 |  |  |
| 28 | 945984,47 |  |  |  |  | 4422134,17 |  |  |
| 29 | 945985,93 |  |  |  |  | 4422136,17 |  |  |
| 1 | 945986,43 |  |  |  |  | 4422135,96 |  |  |
| 86:11:0501004:816:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945955,02 |  |  |  |  | 4422197,42 |  |  |
| 2 | 945954,87 |  |  |  |  | 4422197,19 |  |  |
| 3 | 945953,99 |  |  |  |  | 4422195,73 |  |  |
| 4 | 945954,23 |  |  |  |  | 4422195,59 |  |  |
| 5 | 945948,27 |  |  |  |  | 4422185,91 |  |  |
| 6 | 945944,25 |  |  |  |  | 4422178,49 |  |  |
| 7 | 945942,23 |  |  |  |  | 4422174,81 |  |  |
| 8 | 945941,82 |  |  |  |  | 4422174,2 |  |  |
| 9 | 945939,99 |  |  |  |  | 4422171,49 |  |  |
| 10 | 945937,41 |  |  |  |  | 4422172,97 |  |  |
| 11 | 945934,77 |  |  |  |  | 4422168,31 |  |  |
| 12 | 945926,65 |  |  |  |  | 4422158,13 |  |  |
| 13 | 945925,82 |  |  |  |  | 4422155,21 |  |  |
| 14 | 945941,25 |  |  |  |  | 4422144,63 |  |  |
| 15 | 945951,63 |  |  |  |  | 4422157,78 |  |  |
| 16 | 945959,95 |  |  |  |  | 4422151,83 |  |  |
| 17 | 945963,57 |  |  |  |  | 4422154,82 |  |  |
| 18 | 945959,24 |  |  |  |  | 4422158,12 |  |  |
| 19 | 945959,88 |  |  |  |  | 4422158,87 |  |  |
| 20 | 945959,26 |  |  |  |  | 4422159,35 |  |  |
| 21 | 945960,51 |  |  |  |  | 4422161,01 |  |  |
| 22 | 945961,99 |  |  |  |  | 4422163,34 |  |  |
| 23 | 945963,71 |  |  |  |  | 4422162,4 |  |  |
| 24 | 945974,62 |  |  |  |  | 4422180,07 |  |  |
| 25 | 945977,73 |  |  |  |  | 4422185,08 |  |  |
| 26 | 945980,13 |  |  |  |  | 4422189,36 |  |  |
| 27 | 945958,35 |  |  |  |  | 4422202,73 |  |  |
| 28 | 945957,35 |  |  |  |  | 4422201,01 |  |  |
| 1 | 945955,02 |  |  |  |  | 4422197,42 |  |  |
| 86:11:0501003: 408:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945934,77 |  |  |  |  | 4422168,31 |  |  |
| 2 | 945937,41 |  |  |  |  | 4422172,97 |  |  |
| 3 | 945939,99 |  |  |  |  | 4422171,49 |  |  |
| 4 | 945942,23 |  |  |  |  | 4422174,81 |  |  |
| 5 | 945944,25 |  |  |  |  | 4422178,49 |  |  |
| 6 | 945943,37 |  |  |  |  | 4422178,99 |  |  |
| 7 | 945939,79 |  |  |  |  | 4422180,91 |  |  |
| 8 | 945938,83 |  |  |  |  | 4422178,25 |  |  |
| 9 | 945935,85 |  |  |  |  | 4422180,05 |  |  |
| 10 | 945933,79 |  |  |  |  | 4422176,93 |  |  |
| 11 | 945932,31 |  |  |  |  | 4422174,59 |  |  |
| 12 | 945928,71 |  |  |  |  | 4422176,81 |  |  |
| 13 | 945925,43 |  |  |  |  | 4422172,09 |  |  |
| 14 | 945921,77 |  |  |  |  | 4422167,05 |  |  |
| 15 | 945919,53 |  |  |  |  | 4422164,25 |  |  |
| 16 | 945921,23 |  |  |  |  | 4422162,53 |  |  |
| 17 | 945922,53 |  |  |  |  | 4422161,15 |  |  |
| 18 | 945926,65 |  |  |  |  | 4422158,13 |  |  |
| 19 | 945946,45 |  |  |  |  | 4422193,71 |  |  |
| 20 | 945947,97 |  |  |  |  | 4422196,95 |  |  |
| 21 | 945948,99 |  |  |  |  | 4422199,89 |  |  |
| 22 | 945947,31 |  |  |  |  | 4422200,53 |  |  |
| 23 | 945947,91 |  |  |  |  | 4422202,21 |  |  |
| 24 | 945950,43 |  |  |  |  | 4422207,03 |  |  |
| 25 | 945947,85 |  |  |  |  | 4422208,39 |  |  |
| 26 | 945940,41 |  |  |  |  | 4422212,52 |  |  |
| 27 | 945938,81 |  |  |  |  | 4422213,21 |  |  |
| 28 | 945936,33 |  |  |  |  | 4422214,59 |  |  |
| 29 | 945934,01 |  |  |  |  | 4422210,19 |  |  |
| 30 | 945933,73 |  |  |  |  | 4422208,93 |  |  |
| 31 | 945928,71 |  |  |  |  | 4422200,05 |  |  |
| 32 | 945938,77 |  |  |  |  | 4422194,97 |  |  |
| 33 | 945939,55 |  |  |  |  | 4422196,77 |  |  |
| 1 | 945934,77 |  |  |  |  | 4422168,31 |  |  |
| 86:11:0501004:18:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945894,59 |  |  |  |  | 4422193,57 |  |  |
| 2 | 945891,21 |  |  |  |  | 4422188,13 |  |  |
| 3 | 945898,99 |  |  |  |  | 4422185,51 |  |  |
| 4 | 945902,93 |  |  |  |  | 4422182,77 |  |  |
| 5 | 945907,09 |  |  |  |  | 4422180,43 |  |  |
| 6 | 945906,09 |  |  |  |  | 4422178,63 |  |  |
| 7 | 945912,47 |  |  |  |  | 4422174,77 |  |  |
| 8 | 945916,15 |  |  |  |  | 4422180,35 |  |  |
| 9 | 945917,03 |  |  |  |  | 4422181,17 |  |  |
| 10 | 945920,75 |  |  |  |  | 4422187,73 |  |  |
| 11 | 945928,77 |  |  |  |  | 4422200,21 |  |  |
| 12 | 945933,73 |  |  |  |  | 4422208,93 |  |  |
| 13 | 945934,01 |  |  |  |  | 4422210,19 |  |  |
| 14 | 945936,33 |  |  |  |  | 4422214,59 |  |  |
| 15 | 945935,81 |  |  |  |  | 4422214,56 |  |  |
| 16 | 945913,36 |  |  |  |  | 4422227,16 |  |  |
| 17 | 945911,52 |  |  |  |  | 4422224,05 |  |  |
| 18 | 945913,36 |  |  |  |  | 4422222,91 |  |  |
| 19 | 945911,99 |  |  |  |  | 4422220,57 |  |  |
| 20 | 945910,21 |  |  |  |  | 4422221,57 |  |  |
| 21 | 945909,93 |  |  |  |  | 4422221,03 |  |  |
| 22 | 945905,31 |  |  |  |  | 4422213,15 |  |  |
| 23 | 945901,39 |  |  |  |  | 4422207,33 |  |  |
| 24 | 945898,29 |  |  |  |  | 4422201,93 |  |  |
| 25 | 945898,99 |  |  |  |  | 4422201,53 |  |  |
| 1 | 945894,59 |  |  |  |  | 4422193,57 |  |  |
| 86:11:0501004:21:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945860,07 |  |  |  |  | 4422220,69 |  |  |
| 2 | 945864,19 |  |  |  |  | 4422217,69 |  |  |
| 3 | 945874,73 |  |  |  |  | 4422212,87 |  |  |
| 4 | 945875,77 |  |  |  |  | 4422214,61 |  |  |
| 5 | 945879,73 |  |  |  |  | 4422219,29 |  |  |
| 6 | 945884,71 |  |  |  |  | 4422227,47 |  |  |
| 7 | 945888,09 |  |  |  |  | 4422233,48 |  |  |
| 8 | 945891,09 |  |  |  |  | 4422239,24 |  |  |
| 9 | 945871,23 |  |  |  |  | 4422250,79 |  |  |
| 10 | 945868,39 |  |  |  |  | 4422246,82 |  |  |
| 11 | 945867,21 |  |  |  |  | 4422244,67 |  |  |
| 12 | 945859,38 |  |  |  |  | 4422233,47 |  |  |
| 13 | 945856,26 |  |  |  |  | 4422228,51 |  |  |
| 14 | 945854,09 |  |  |  |  | 4422225,04 |  |  |
| 15 | 945857,17 |  |  |  |  | 4422222,8 |  |  |
| 1 | 945860,07 |  |  |  |  | 4422220,69 |  |  |
| 86:11:0501004:13:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945826,8 |  |  |  |  | 4422244,22 |  |  |
| 2 | 945836,91 |  |  |  |  | 4422261,73 |  |  |
| 3 | 945819,19 |  |  |  |  | 4422274,35 |  |  |
| 4 | 945819,03 |  |  |  |  | 4422272,91 |  |  |
| 5 | 945817,43 |  |  |  |  | 4422271,35 |  |  |
| 6 | 945810,32 |  |  |  |  | 4422263,6 |  |  |
| 7 | 945802,38 |  |  |  |  | 4422257,33 |  |  |
| 8 | 945801,75 |  |  |  |  | 4422256,83 |  |  |
| 9 | 945826,06 |  |  |  |  | 4422242,89 |  |  |
| 1 | 945826,8 |  |  |  |  | 4422244,22 |  |  |
| 86:11:0501003:26:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946054,79 |  |  |  |  | 4422214,41 |  |  |
| 2 | 946054,44 |  |  |  |  | 4422214,65 |  |  |
| 3 | 946034,24 |  |  |  |  | 4422186,27 |  |  |
| 4 | 946038,29 |  |  |  |  | 4422183,48 |  |  |
| 5 | 946057,13 |  |  |  |  | 4422170,22 |  |  |
| 6 | 946060,31 |  |  |  |  | 4422175,03 |  |  |
| 7 | 946076,75 |  |  |  |  | 4422196,29 |  |  |
| 8 | 946077,63 |  |  |  |  | 4422197,95 |  |  |
| 9 | 946078,35 |  |  |  |  | 4422199,31 |  |  |
| 10 | 946077,59 |  |  |  |  | 4422199,83 |  |  |
| 11 | 946075,89 |  |  |  |  | 4422200,89 |  |  |
| 12 | 946065,63 |  |  |  |  | 4422207,51 |  |  |
| 1 | 946054,79 |  |  |  |  | 4422214,41 |  |  |
| 86:11:0501003:1030:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 946042,59 |  |  |  |  | 4422211,83 |  |  |
| 2 | 946039,95 |  |  |  |  | 4422213,59 |  |  |
| 3 | 946033,03 |  |  |  |  | 4422218,23 |  |  |
| 4 | 946020,27 |  |  |  |  | 4422226,77 |  |  |
| 5 | 946012,47 |  |  |  |  | 4422211,89 |  |  |
| 6 | 946000,71 |  |  |  |  | 4422218,05 |  |  |
| 7 | 945997,29 |  |  |  |  | 4422219,85 |  |  |
| 8 | 945995,27 |  |  |  |  | 4422216,15 |  |  |
| 9 | 945992,27 |  |  |  |  | 4422210,67 |  |  |
| 10 | 946022,6 |  |  |  |  | 4422194,49 |  |  |
| 11 | 946028,93 |  |  |  |  | 4422190,02 |  |  |
| 1 | 946042,59 |  |  |  |  | 4422211,83 |  |  |
| 86:11:0501003:381:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945983,75 |  |  |  |  | 4422216,15 |  |  |
| 2 | 945990,69 |  |  |  |  | 4422225,63 |  |  |
| 3 | 945991,75 |  |  |  |  | 4422225,49 |  |  |
| 4 | 945992,79 |  |  |  |  | 4422227,35 |  |  |
| 5 | 945996,55 |  |  |  |  | 4422233,49 |  |  |
| 6 | 945995,15 |  |  |  |  | 4422234,75 |  |  |
| 7 | 945997,69 |  |  |  |  | 4422238,69 |  |  |
| 8 | 945998,53 |  |  |  |  | 4422239,95 |  |  |
| 9 | 945984,25 |  |  |  |  | 4422249,55 |  |  |
| 10 | 945983,75 |  |  |  |  | 4422248,59 |  |  |
| 11 | 945981,19 |  |  |  |  | 4422243,27 |  |  |
| 12 | 945975,09 |  |  |  |  | 4422247,79 |  |  |
| 13 | 945968,71 |  |  |  |  | 4422239,55 |  |  |
| 14 | 945962,01 |  |  |  |  | 4422227,85 |  |  |
| 15 | 945961,7 |  |  |  |  | 4422227,42 |  |  |
| 16 | 945983 |  |  |  |  | 4422215,47 |  |  |
| 17 | 945983,34 |  |  |  |  | 4422215,28 |  |  |
| 1 | 945983,75 |  |  |  |  | 4422216,15 |  |  |
| 86:11:0501003:409:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945975,09 |  |  |  |  | 4422247,79 |  |  |
| 2 | 945968,71 |  |  |  |  | 4422239,55 |  |  |
| 3 | 945962,01 |  |  |  |  | 4422227,85 |  |  |
| 4 | 945961,7 |  |  |  |  | 4422227,42 |  |  |
| 5 | 945937,85 |  |  |  |  | 4422240,79 |  |  |
| 6 | 945954,37 |  |  |  |  | 4422273,03 |  |  |
| 7 | 945963,83 |  |  |  |  | 4422267,71 |  |  |
| 8 | 945964,91 |  |  |  |  | 4422269,67 |  |  |
| 9 | 945979,89 |  |  |  |  | 4422261,85 |  |  |
| 10 | 945974,65 |  |  |  |  | 4422253,65 |  |  |
| 11 | 945977,37 |  |  |  |  | 4422252,13 |  |  |
| 1 | 945975,09 |  |  |  |  | 4422247,79 |  |  |
| 86:11:0501003:418:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945903,97 |  |  |  |  | 4422257,15 |  |  |
| 2 | 945903,39 |  |  |  |  | 4422255,82 |  |  |
| 3 | 945904,09 |  |  |  |  | 4422255,43 |  |  |
| 4 | 945905,16 |  |  |  |  | 4422255,63 |  |  |
| 5 | 945908,54 |  |  |  |  | 4422253,74 |  |  |
| 6 | 945909,14 |  |  |  |  | 4422252,68 |  |  |
| 7 | 945916,49 |  |  |  |  | 4422248,47 |  |  |
| 8 | 945919,39 |  |  |  |  | 4422250,71 |  |  |
| 9 | 945937,03 |  |  |  |  | 4422282,81 |  |  |
| 10 | 945929,61 |  |  |  |  | 4422286,77 |  |  |
| 11 | 945923,29 |  |  |  |  | 4422290,31 |  |  |
| 12 | 945923,09 |  |  |  |  | 4422289,93 |  |  |
| 13 | 945922,79 |  |  |  |  | 4422289,41 |  |  |
| 14 | 945922,65 |  |  |  |  | 4422289,11 |  |  |
| 15 | 945920,71 |  |  |  |  | 4422285,33 |  |  |
| 16 | 945920,37 |  |  |  |  | 4422285,07 |  |  |
| 17 | 945919,93 |  |  |  |  | 4422284,21 |  |  |
| 18 | 945917,51 |  |  |  |  | 4422280,05 |  |  |
| 19 | 945914,07 |  |  |  |  | 4422274,49 |  |  |
| 20 | 945911,85 |  |  |  |  | 4422270,89 |  |  |
| 1 | 945903,97 |  |  |  |  | 4422257,15 |  |  |
| 86:11:0501003:419:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945889,37 |  |  |  |  | 4422268,79 |  |  |
| 2 | 945891,21 |  |  |  |  | 4422271,53 |  |  |
| 3 | 945896,65 |  |  |  |  | 4422280,83 |  |  |
| 4 | 945900,19 |  |  |  |  | 4422287,03 |  |  |
| 5 | 945901,05 |  |  |  |  | 4422289,31 |  |  |
| 6 | 945903,13 |  |  |  |  | 4422293,61 |  |  |
| 7 | 945906,65 |  |  |  |  | 4422299,41 |  |  |
| 8 | 945906,03 |  |  |  |  | 4422300,15 |  |  |
| 9 | 945913,29 |  |  |  |  | 4422295,89 |  |  |
| 10 | 945917,27 |  |  |  |  | 4422293,65 |  |  |
| 11 | 945923,29 |  |  |  |  | 4422290,31 |  |  |
| 12 | 945923,09 |  |  |  |  | 4422289,93 |  |  |
| 13 | 945922,79 |  |  |  |  | 4422289,41 |  |  |
| 14 | 945922,65 |  |  |  |  | 4422289,11 |  |  |
| 15 | 945920,71 |  |  |  |  | 4422285,33 |  |  |
| 16 | 945920,37 |  |  |  |  | 4422285,07 |  |  |
| 17 | 945919,93 |  |  |  |  | 4422284,21 |  |  |
| 18 | 945917,51 |  |  |  |  | 4422280,05 |  |  |
| 19 | 945914,07 |  |  |  |  | 4422274,49 |  |  |
| 20 | 945911,85 |  |  |  |  | 4422270,89 |  |  |
| 21 | 945903,97 |  |  |  |  | 4422257,15 |  |  |
| 22 | 945903,39 |  |  |  |  | 4422255,82 |  |  |
| 23 | 945897,75 |  |  |  |  | 4422258,95 |  |  |
| 24 | 945897,25 |  |  |  |  | 4422260,34 |  |  |
| 25 | 945893,39 |  |  |  |  | 4422262,78 |  |  |
| 26 | 945892,85 |  |  |  |  | 4422261,94 |  |  |
| 27 | 945887,13 |  |  |  |  | 4422265,09 |  |  |
| 28 | 945887,59 |  |  |  |  | 4422266,12 |  |  |
| 1 | 945889,37 |  |  |  |  | 4422268,79 |  |  |
| 86:11:0501003:404:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945881,35 |  |  |  |  | 4422292,09 |  |  |
| 2 | 945875,65 |  |  |  |  | 4422282,09 |  |  |
| 3 | 945871,99 |  |  |  |  | 4422275,29 |  |  |
| 4 | 945884,57 |  |  |  |  | 4422267,93 |  |  |
| 5 | 945887,59 |  |  |  |  | 4422266,12 |  |  |
| 6 | 945889,37 |  |  |  |  | 4422268,79 |  |  |
| 7 | 945891,21 |  |  |  |  | 4422271,53 |  |  |
| 8 | 945896,65 |  |  |  |  | 4422280,83 |  |  |
| 9 | 945900,19 |  |  |  |  | 4422287,03 |  |  |
| 10 | 945901,05 |  |  |  |  | 4422289,31 |  |  |
| 11 | 945903,13 |  |  |  |  | 4422293,61 |  |  |
| 12 | 945906,49 |  |  |  |  | 4422299,07 |  |  |
| 13 | 945905,75 |  |  |  |  | 4422299,53 |  |  |
| 14 | 945898,71 |  |  |  |  | 4422303,79 |  |  |
| 15 | 945897,61 |  |  |  |  | 4422304,43 |  |  |
| 16 | 945892,37 |  |  |  |  | 4422307,53 |  |  |
| 17 | 945891,61 |  |  |  |  | 4422307,97 |  |  |
| 18 | 945891,55 |  |  |  |  | 4422308,01 |  |  |
| 19 | 945890,79 |  |  |  |  | 4422306,91 |  |  |
| 20 | 945890,07 |  |  |  |  | 4422305,85 |  |  |
| 21 | 945887,65 |  |  |  |  | 4422303,23 |  |  |
| 22 | 945886,77 |  |  |  |  | 4422301,15 |  |  |
| 23 | 945883,79 |  |  |  |  | 4422295,63 |  |  |
| 24 | 945882,05 |  |  |  |  | 4422292,61 |  |  |
| 1 | 945881,35 |  |  |  |  | 4422292,09 |  |  |
| 86:11:0501005:309:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945635,47 |  |  |  |  | 4422456,69 |  |  |
| 2 | 945635,17 |  |  |  |  | 4422455,99 |  |  |
| 3 | 945631,99 |  |  |  |  | 4422451,19 |  |  |
| 4 | 945627,61 |  |  |  |  | 4422443,77 |  |  |
| 5 | 945620,01 |  |  |  |  | 4422430,69 |  |  |
| 6 | 945615,71 |  |  |  |  | 4422422,01 |  |  |
| 7 | 945612,83 |  |  |  |  | 4422418,01 |  |  |
| 8 | 945612,81 |  |  |  |  | 4422417,97 |  |  |
| 9 | 945612,45 |  |  |  |  | 4422417,35 |  |  |
| 10 | 945611,61 |  |  |  |  | 4422415,9 |  |  |
| 11 | 945597,78 |  |  |  |  | 4422423,63 |  |  |
| 12 | 945595,44 |  |  |  |  | 4422424,93 |  |  |
| 13 | 945596,75 |  |  |  |  | 4422425,2 |  |  |
| 14 | 945598,23 |  |  |  |  | 4422425,71 |  |  |
| 15 | 945612,81 |  |  |  |  | 4422449,95 |  |  |
| 16 | 945599,55 |  |  |  |  | 4422457,95 |  |  |
| 17 | 945607,45 |  |  |  |  | 4422471,43 |  |  |
| 18 | 945608,27 |  |  |  |  | 4422470,59 |  |  |
| 19 | 945609,63 |  |  |  |  | 4422469,03 |  |  |
| 20 | 945620,71 |  |  |  |  | 4422464,07 |  |  |
| 21 | 945629,15 |  |  |  |  | 4422459,97 |  |  |
| 1 | 945635,47 |  |  |  |  | 4422456,69 |  |  |
| 86:11:0501005:308:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945599,55 |  |  |  |  | 4422457,95 |  |  |
| 2 | 945597,31 |  |  |  |  | 4422459,17 |  |  |
| 3 | 945582,61 |  |  |  |  | 4422434,35 |  |  |
| 4 | 945581,64 |  |  |  |  | 4422432,64 |  |  |
| 5 | 945585,43 |  |  |  |  | 4422430,5 |  |  |
| 6 | 945585,48 |  |  |  |  | 4422430,23 |  |  |
| 7 | 945595,17 |  |  |  |  | 4422424,85 |  |  |
| 8 | 945595,44 |  |  |  |  | 4422424,93 |  |  |
| 9 | 945596,75 |  |  |  |  | 4422425,2 |  |  |
| 10 | 945598,23 |  |  |  |  | 4422425,71 |  |  |
| 11 | 945598,23 |  |  |  |  | 4422425,71 |  |  |
| 12 | 945612,81 |  |  |  |  | 4422449,95 |  |  |
| 1 | 945599,55 |  |  |  |  | 4422457,95 |  |  |
| 86:11:0501006:149:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945508,37 |  |  |  |  | 4422406,43 |  |  |
| 2 | 945516,37 |  |  |  |  | 4422419,19 |  |  |
| 3 | 945518,23 |  |  |  |  | 4422422,15 |  |  |
| 4 | 945521,45 |  |  |  |  | 4422427,35 |  |  |
| 5 | 945523,23 |  |  |  |  | 4422430,39 |  |  |
| 6 | 945523,61 |  |  |  |  | 4422431,03 |  |  |
| 7 | 945526,81 |  |  |  |  | 4422436,43 |  |  |
| 8 | 945529,55 |  |  |  |  | 4422440,73 |  |  |
| 9 | 945528,81 |  |  |  |  | 4422441,27 |  |  |
| 10 | 945526,9 |  |  |  |  | 4422442,17 |  |  |
| 11 | 945513,36 |  |  |  |  | 4422449,63 |  |  |
| 12 | 945501,99 |  |  |  |  | 4422455,85 |  |  |
| 13 | 945501,41 |  |  |  |  | 4422454,17 |  |  |
| 14 | 945497,02 |  |  |  |  | 4422446,55 |  |  |
| 15 | 945496,43 |  |  |  |  | 4422446,89 |  |  |
| 16 | 945494,85 |  |  |  |  | 4422443,59 |  |  |
| 17 | 945491,11 |  |  |  |  | 4422435,81 |  |  |
| 18 | 945484,05 |  |  |  |  | 4422423,27 |  |  |
| 19 | 945482,61 |  |  |  |  | 4422420,71 |  |  |
| 20 | 945485,87 |  |  |  |  | 4422418,81 |  |  |
| 21 | 945492,47 |  |  |  |  | 4422414,93 |  |  |
| 22 | 945498,09 |  |  |  |  | 4422412,15 |  |  |
| 23 | 945504,63 |  |  |  |  | 4422408,45 |  |  |
| 24 | 945506,11 |  |  |  |  | 4422407,65 |  |  |
| 1 | 945508,37 |  |  |  |  | 4422406,43 |  |  |
| 86:11:0501006:2:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945501,41 |  |  |  |  | 4422454,17 |  |  |
| 2 | 945497,02 |  |  |  |  | 4422446,55 |  |  |
| 3 | 945496,43 |  |  |  |  | 4422446,89 |  |  |
| 4 | 945494,85 |  |  |  |  | 4422443,59 |  |  |
| 5 | 945491,11 |  |  |  |  | 4422435,81 |  |  |
| 6 | 945484,05 |  |  |  |  | 4422423,27 |  |  |
| 7 | 945482,61 |  |  |  |  | 4422420,71 |  |  |
| 8 | 945485,87 |  |  |  |  | 4422418,81 |  |  |
| 9 | 945481,01 |  |  |  |  | 4422419,89 |  |  |
| 10 | 945479,61 |  |  |  |  | 4422420,69 |  |  |
| 11 | 945464,05 |  |  |  |  | 4422429,83 |  |  |
| 12 | 945466,27 |  |  |  |  | 4422434,51 |  |  |
| 13 | 945470,33 |  |  |  |  | 4422442,95 |  |  |
| 14 | 945469,03 |  |  |  |  | 4422443,67 |  |  |
| 15 | 945474,35 |  |  |  |  | 4422454,25 |  |  |
| 16 | 945475,13 |  |  |  |  | 4422456,13 |  |  |
| 17 | 945479,19 |  |  |  |  | 4422464,49 |  |  |
| 18 | 945479,91 |  |  |  |  | 4422464,19 |  |  |
| 19 | 945480,57 |  |  |  |  | 4422465,59 |  |  |
| 20 | 945481,21 |  |  |  |  | 4422466,95 |  |  |
| 21 | 945481,3 |  |  |  |  | 4422467,18 |  |  |
| 22 | 945501,99 |  |  |  |  | 4422455,85 |  |  |
| 1 | 945501,41 |  |  |  |  | 4422454,17 |  |  |
| 86:11:0501006:1187:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945466,27 |  |  |  |  | 4422434,51 |  |  |
| 2 | 945470,33 |  |  |  |  | 4422442,95 |  |  |
| 3 | 945469,03 |  |  |  |  | 4422443,67 |  |  |
| 4 | 945474,35 |  |  |  |  | 4422454,25 |  |  |
| 5 | 945475,13 |  |  |  |  | 4422456,13 |  |  |
| 6 | 945479,19 |  |  |  |  | 4422464,49 |  |  |
| 7 | 945479,91 |  |  |  |  | 4422464,19 |  |  |
| 8 | 945480,69 |  |  |  |  | 4422465,85 |  |  |
| 9 | 945481,21 |  |  |  |  | 4422466,95 |  |  |
| 10 | 945481,3 |  |  |  |  | 4422467,18 |  |  |
| 11 | 945466,97 |  |  |  |  | 4422475,02 |  |  |
| 12 | 945466,96 |  |  |  |  | 4422474,89 |  |  |
| 13 | 945446,49 |  |  |  |  | 4422438,97 |  |  |
| 14 | 945449,11 |  |  |  |  | 4422437,51 |  |  |
| 15 | 945456,13 |  |  |  |  | 4422433,61 |  |  |
| 16 | 945459,43 |  |  |  |  | 4422432,03 |  |  |
| 17 | 945461,21 |  |  |  |  | 4422431,19 |  |  |
| 18 | 945464,05 |  |  |  |  | 4422429,83 |  |  |
| 19 | 945464,11 |  |  |  |  | 4422429,97 |  |  |
| 1 | 945466,27 |  |  |  |  | 4422434,51 |  |  |
| 86:11:0501005:94:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945428,47 |  |  |  |  | 4422519,95 |  |  |
| 2 | 945428,3 |  |  |  |  | 4422519,83 |  |  |
| 3 | 945442,27 |  |  |  |  | 4422511,73 |  |  |
| 4 | 945455,93 |  |  |  |  | 4422534,43 |  |  |
| 5 | 945457,15 |  |  |  |  | 4422536,67 |  |  |
| 6 | 945459,69 |  |  |  |  | 4422540,89 |  |  |
| 7 | 945459,59 |  |  |  |  | 4422540,95 |  |  |
| 8 | 945461,59 |  |  |  |  | 4422544,29 |  |  |
| 9 | 945461,41 |  |  |  |  | 4422544,41 |  |  |
| 10 | 945462,57 |  |  |  |  | 4422546,41 |  |  |
| 11 | 945462,65 |  |  |  |  | 4422546,39 |  |  |
| 12 | 945462,93 |  |  |  |  | 4422547,03 |  |  |
| 13 | 945461,69 |  |  |  |  | 4422548,51 |  |  |
| 14 | 945461,23 |  |  |  |  | 4422548,99 |  |  |
| 15 | 945461,43 |  |  |  |  | 4422551,31 |  |  |
| 16 | 945461,03 |  |  |  |  | 4422551,45 |  |  |
| 17 | 945458,61 |  |  |  |  | 4422552,69 |  |  |
| 18 | 945457,7 |  |  |  |  | 4422550,71 |  |  |
| 19 | 945455,91 |  |  |  |  | 4422551,45 |  |  |
| 20 | 945450,61 |  |  |  |  | 4422553,99 |  |  |
| 21 | 945448,57 |  |  |  |  | 4422554,25 |  |  |
| 22 | 945443,61 |  |  |  |  | 4422545,25 |  |  |
| 23 | 945438,91 |  |  |  |  | 4422537,19 |  |  |
| 24 | 945436,61 |  |  |  |  | 4422533,25 |  |  |
| 25 | 945434,59 |  |  |  |  | 4422529,71 |  |  |
| 26 | 945430,59 |  |  |  |  | 4422523,31 |  |  |
| 1 | 945428,47 |  |  |  |  | 4422519,95 |  |  |
| 86:11:0501005:703:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945417,47 |  |  |  |  | 4422550,03 |  |  |
| 2 | 945406,67 |  |  |  |  | 4422532,41 |  |  |
| 3 | 945407,49 |  |  |  |  | 4422531,89 |  |  |
| 4 | 945428,3 |  |  |  |  | 4422519,83 |  |  |
| 5 | 945428,47 |  |  |  |  | 4422519,95 |  |  |
| 6 | 945430,59 |  |  |  |  | 4422523,31 |  |  |
| 7 | 945434,59 |  |  |  |  | 4422529,71 |  |  |
| 8 | 945436,61 |  |  |  |  | 4422533,25 |  |  |
| 9 | 945438,91 |  |  |  |  | 4422537,19 |  |  |
| 1 | 945417,47 |  |  |  |  | 4422550,03 |  |  |
| 86:11:0501006:1190:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945328,03 |  |  |  |  | 4422505,83 |  |  |
| 2 | 945328,93 |  |  |  |  | 4422505,37 |  |  |
| 3 | 945333,53 |  |  |  |  | 4422503,05 |  |  |
| 4 | 945340,09 |  |  |  |  | 4422499,29 |  |  |
| 5 | 945342,59 |  |  |  |  | 4422503,33 |  |  |
| 6 | 945351,55 |  |  |  |  | 4422516,41 |  |  |
| 7 | 945358,27 |  |  |  |  | 4422527,45 |  |  |
| 8 | 945362 |  |  |  |  | 4422534,33 |  |  |
| 9 | 945362,05 |  |  |  |  | 4422534,51 |  |  |
| 10 | 945361,97 |  |  |  |  | 4422534,8 |  |  |
| 11 | 945358,6 |  |  |  |  | 4422536,97 |  |  |
| 12 | 945358,81 |  |  |  |  | 4422537,37 |  |  |
| 13 | 945355,13 |  |  |  |  | 4422539,59 |  |  |
| 14 | 945347,26 |  |  |  |  | 4422543,96 |  |  |
| 15 | 945346,79 |  |  |  |  | 4422543,05 |  |  |
| 16 | 945346,29 |  |  |  |  | 4422542,15 |  |  |
| 17 | 945346,81 |  |  |  |  | 4422541,85 |  |  |
| 18 | 945345,55 |  |  |  |  | 4422539,69 |  |  |
| 19 | 945343,57 |  |  |  |  | 4422536,23 |  |  |
| 20 | 945343,45 |  |  |  |  | 4422536,01 |  |  |
| 21 | 945350,91 |  |  |  |  | 4422531,87 |  |  |
| 22 | 945348,93 |  |  |  |  | 4422528,45 |  |  |
| 23 | 945347,81 |  |  |  |  | 4422526,53 |  |  |
| 24 | 945341,89 |  |  |  |  | 4422529,83 |  |  |
| 25 | 945339,99 |  |  |  |  | 4422528,37 |  |  |
| 26 | 945331,07 |  |  |  |  | 4422511,85 |  |  |
| 1 | 945328,03 |  |  |  |  | 4422505,83 |  |  |
| 86:11:0501006:352:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945345,55 |  |  |  |  | 4422539,69 |  |  |
| 2 | 945343,57 |  |  |  |  | 4422536,23 |  |  |
| 3 | 945332,73 |  |  |  |  | 4422542,45 |  |  |
| 4 | 945333,54 |  |  |  |  | 4422545,36 |  |  |
| 5 | 945335,15 |  |  |  |  | 4422548,4 |  |  |
| 6 | 945335,47 |  |  |  |  | 4422548,87 |  |  |
| 7 | 945335,97 |  |  |  |  | 4422549,57 |  |  |
| 8 | 945347,27 |  |  |  |  | 4422543,96 |  |  |
| 9 | 945346,79 |  |  |  |  | 4422543,05 |  |  |
| 10 | 945346,29 |  |  |  |  | 4422542,15 |  |  |
| 11 | 945346,81 |  |  |  |  | 4422541,85 |  |  |
| 1 | 945345,55 |  |  |  |  | 4422539,69 |  |  |
| 86:11:0501006:733:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945318,55 |  |  |  |  | 4422514,87 |  |  |
| 2 | 945302,86 |  |  |  |  | 4422524,5 |  |  |
| 3 | 945301,36 |  |  |  |  | 4422525,31 |  |  |
| 4 | 945313,57 |  |  |  |  | 4422546,63 |  |  |
| 5 | 945320,46 |  |  |  |  | 4422557,17 |  |  |
| 6 | 945322,06 |  |  |  |  | 4422556,28 |  |  |
| 7 | 945329,8 |  |  |  |  | 4422551,88 |  |  |
| 8 | 945335,15 |  |  |  |  | 4422548,39 |  |  |
| 9 | 945333,54 |  |  |  |  | 4422545,36 |  |  |
| 10 | 945332,73 |  |  |  |  | 4422542,45 |  |  |
| 11 | 945332,65 |  |  |  |  | 4422542,25 |  |  |
| 12 | 945323,87 |  |  |  |  | 4422525,59 |  |  |
| 1 | 945318,55 |  |  |  |  | 4422514,87 |  |  |
| 86:11:0501005:177:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945373,71 |  |  |  |  | 4422554,58 |  |  |
| 2 | 945394,05 |  |  |  |  | 4422589,48 |  |  |
| 3 | 945391,97 |  |  |  |  | 4422591,01 |  |  |
| 4 | 945395,35 |  |  |  |  | 4422598,41 |  |  |
| 5 | 945398,65 |  |  |  |  | 4422606,09 |  |  |
| 6 | 945381,45 |  |  |  |  | 4422612,57 |  |  |
| 7 | 945378,55 |  |  |  |  | 4422599,75 |  |  |
| 8 | 945376,95 |  |  |  |  | 4422593,03 |  |  |
| 9 | 945370,73 |  |  |  |  | 4422587,19 |  |  |
| 10 | 945364,75 |  |  |  |  | 4422582,09 |  |  |
| 11 | 945362,06 |  |  |  |  | 4422575,58 |  |  |
| 12 | 945354,53 |  |  |  |  | 4422562,87 |  |  |
| 13 | 945354,44 |  |  |  |  | 4422562,52 |  |  |
| 14 | 945372,02 |  |  |  |  | 4422552,6 |  |  |
| 15 | 945373,07 |  |  |  |  | 4422553,59 |  |  |
| 1 | 945373,71 |  |  |  |  | 4422554,58 |  |  |
| 86:11:0501005:185:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945354,53 |  |  |  |  | 4422562,87 |  |  |
| 2 | 945362,06 |  |  |  |  | 4422575,58 |  |  |
| 3 | 945364,75 |  |  |  |  | 4422582,09 |  |  |
| 4 | 945360,41 |  |  |  |  | 4422583,75 |  |  |
| 5 | 945349,73 |  |  |  |  | 4422589,77 |  |  |
| 6 | 945342,95 |  |  |  |  | 4422593,75 |  |  |
| 7 | 945336,55 |  |  |  |  | 4422597,87 |  |  |
| 8 | 945333,87 |  |  |  |  | 4422593,15 |  |  |
| 9 | 945331,63 |  |  |  |  | 4422589,17 |  |  |
| 10 | 945327,23 |  |  |  |  | 4422581,03 |  |  |
| 11 | 945326,19 |  |  |  |  | 4422579,55 |  |  |
| 12 | 945326,05 |  |  |  |  | 4422579,45 |  |  |
| 13 | 945344,07 |  |  |  |  | 4422568,58 |  |  |
| 14 | 945347,12 |  |  |  |  | 4422566,95 |  |  |
| 15 | 945354,44 |  |  |  |  | 4422562,52 |  |  |
| 1 | 945354,53 |  |  |  |  | 4422562,87 |  |  |
| 86:11:0501005:139:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945304,55 |  |  |  |  | 4422613,49 |  |  |
| 2 | 945315,85 |  |  |  |  | 4422629,51 |  |  |
| 3 | 945319,03 |  |  |  |  | 4422633,99 |  |  |
| 4 | 945315,27 |  |  |  |  | 4422636,85 |  |  |
| 5 | 945314,19 |  |  |  |  | 4422637,63 |  |  |
| 6 | 945315,19 |  |  |  |  | 4422639,01 |  |  |
| 7 | 945307,15 |  |  |  |  | 4422644,87 |  |  |
| 8 | 945299,5 |  |  |  |  | 4422649,9 |  |  |
| 9 | 945296,09 |  |  |  |  | 4422643,28 |  |  |
| 10 | 945279,12 |  |  |  |  | 4422612,52 |  |  |
| 11 | 945276,82 |  |  |  |  | 4422608,07 |  |  |
| 12 | 945276,92 |  |  |  |  | 4422607,95 |  |  |
| 13 | 945293,75 |  |  |  |  | 4422598,27 |  |  |
| 14 | 945294,5 |  |  |  |  | 4422599,34 |  |  |
| 1 | 945304,55 |  |  |  |  | 4422613,49 |  |  |
| 86:11:0501005:166:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945241,97 |  |  |  |  | 4422671,73 |  |  |
| 2 | 945241,75 |  |  |  |  | 4422671,35 |  |  |
| 3 | 945228,43 |  |  |  |  | 4422648,33 |  |  |
| 4 | 945224,07 |  |  |  |  | 4422640,43 |  |  |
| 5 | 945223,5 |  |  |  |  | 4422639,38 |  |  |
| 6 | 945218,72 |  |  |  |  | 4422642,13 |  |  |
| 7 | 945212,49 |  |  |  |  | 4422645,69 |  |  |
| 8 | 945202,04 |  |  |  |  | 4422651,19 |  |  |
| 9 | 945196,67 |  |  |  |  | 4422653,54 |  |  |
| 10 | 945196,46 |  |  |  |  | 4422653,67 |  |  |
| 11 | 945197,82 |  |  |  |  | 4422654,22 |  |  |
| 12 | 945196,94 |  |  |  |  | 4422654,79 |  |  |
| 13 | 945197,55 |  |  |  |  | 4422655,87 |  |  |
| 14 | 945203,09 |  |  |  |  | 4422665,33 |  |  |
| 15 | 945205,95 |  |  |  |  | 4422670,39 |  |  |
| 16 | 945207,77 |  |  |  |  | 4422673,09 |  |  |
| 17 | 945211,77 |  |  |  |  | 4422679,87 |  |  |
| 18 | 945214,53 |  |  |  |  | 4422684,33 |  |  |
| 19 | 945216,69 |  |  |  |  | 4422687,27 |  |  |
| 20 | 945222,51 |  |  |  |  | 4422697,47 |  |  |
| 21 | 945247,56 |  |  |  |  | 4422681,45 |  |  |
| 1 | 945241,97 |  |  |  |  | 4422671,73 |  |  |
| 86:11:0501005:18:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945166,55 |  |  |  |  | 4422704,21 |  |  |
| 2 | 945176,15 |  |  |  |  | 4422721,39 |  |  |
| 3 | 945182,59 |  |  |  |  | 4422719,37 |  |  |
| 4 | 945186,89 |  |  |  |  | 4422725,99 |  |  |
| 5 | 945195,61 |  |  |  |  | 4422720,95 |  |  |
| 6 | 945198,99 |  |  |  |  | 4422718,97 |  |  |
| 7 | 945199,87 |  |  |  |  | 4422718,39 |  |  |
| 8 | 945197,81 |  |  |  |  | 4422714,71 |  |  |
| 9 | 945193,85 |  |  |  |  | 4422707,57 |  |  |
| 10 | 945192,53 |  |  |  |  | 4422705,91 |  |  |
| 11 | 945189,93 |  |  |  |  | 4422700,65 |  |  |
| 12 | 945186,37 |  |  |  |  | 4422694,87 |  |  |
| 13 | 945174,67 |  |  |  |  | 4422675,81 |  |  |
| 14 | 945171,43 |  |  |  |  | 4422671,11 |  |  |
| 15 | 945170,12 |  |  |  |  | 4422669,15 |  |  |
| 16 | 945151,73 |  |  |  |  | 4422680,08 |  |  |
| 17 | 945153,11 |  |  |  |  | 4422681,79 |  |  |
| 18 | 945156,19 |  |  |  |  | 4422687,53 |  |  |
| 19 | 945162,87 |  |  |  |  | 4422697,93 |  |  |
| 1 | 945166,55 |  |  |  |  | 4422704,21 |  |  |
| 86:11:0501005:205:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945156,19 |  |  |  |  | 4422687,53 |  |  |
| 2 | 945162,87 |  |  |  |  | 4422697,93 |  |  |
| 3 | 945166,55 |  |  |  |  | 4422704,21 |  |  |
| 4 | 945165,87 |  |  |  |  | 4422704,51 |  |  |
| 5 | 945160,91 |  |  |  |  | 4422707,61 |  |  |
| 6 | 945154,53 |  |  |  |  | 4422710,31 |  |  |
| 7 | 945139,99 |  |  |  |  | 4422718,09 |  |  |
| 8 | 945127,82 |  |  |  |  | 4422696,54 |  |  |
| 9 | 945126,76 |  |  |  |  | 4422694,86 |  |  |
| 10 | 945151,73 |  |  |  |  | 4422680,08 |  |  |
| 11 | 945153,11 |  |  |  |  | 4422681,79 |  |  |
| 1 | 945156,19 |  |  |  |  | 4422687,53 |  |  |
| 86:11:0501006:539:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945066,31 |  |  |  |  | 4422676,97 |  |  |
| 2 | 945071,23 |  |  |  |  | 4422674,03 |  |  |
| 3 | 945082,03 |  |  |  |  | 4422668,23 |  |  |
| 4 | 945087,37 |  |  |  |  | 4422664,87 |  |  |
| 5 | 945091,79 |  |  |  |  | 4422662,33 |  |  |
| 6 | 945095,58 |  |  |  |  | 4422660,65 |  |  |
| 7 | 945105,71 |  |  |  |  | 4422679,56 |  |  |
| 8 | 945102,25 |  |  |  |  | 4422681,57 |  |  |
| 9 | 945077,79 |  |  |  |  | 4422695,05 |  |  |
| 10 | 945077,07 |  |  |  |  | 4422695,47 |  |  |
| 11 | 945075,71 |  |  |  |  | 4422692,19 |  |  |
| 1 | 945066,31 |  |  |  |  | 4422676,97 |  |  |
| 86:11:0501005:164:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945115,49 |  |  |  |  | 4422699,01 |  |  |
| 2 | 945119,59 |  |  |  |  | 4422705,81 |  |  |
| 3 | 945120,85 |  |  |  |  | 4422708,07 |  |  |
| 4 | 945122,23 |  |  |  |  | 4422710,57 |  |  |
| 5 | 945123,15 |  |  |  |  | 4422710,17 |  |  |
| 6 | 945127,35 |  |  |  |  | 4422718,85 |  |  |
| 7 | 945126,57 |  |  |  |  | 4422719,21 |  |  |
| 8 | 945132,61 |  |  |  |  | 4422730,67 |  |  |
| 9 | 945132,93 |  |  |  |  | 4422731,03 |  |  |
| 10 | 945112,23 |  |  |  |  | 4422743,69 |  |  |
| 11 | 945102,93 |  |  |  |  | 4422726,45 |  |  |
| 12 | 945098,85 |  |  |  |  | 4422718,67 |  |  |
| 13 | 945096,49 |  |  |  |  | 4422714,81 |  |  |
| 14 | 945096,13 |  |  |  |  | 4422715,02 |  |  |
| 15 | 945094,24 |  |  |  |  | 4422711,69 |  |  |
| 16 | 945100,97 |  |  |  |  | 4422707,61 |  |  |
| 1 | 945115,49 |  |  |  |  | 4422699,01 |  |  |
| 86:11:0501005:365:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945105,09 |  |  |  |  | 4422750,55 |  |  |
| 2 | 945099,69 |  |  |  |  | 4422753,03 |  |  |
| 3 | 945095,53 |  |  |  |  | 4422754,63 |  |  |
| 4 | 945095,51 |  |  |  |  | 4422754,61 |  |  |
| 5 | 945092,93 |  |  |  |  | 4422749,97 |  |  |
| 6 | 945090,79 |  |  |  |  | 4422746,13 |  |  |
| 7 | 945091,39 |  |  |  |  | 4422745,79 |  |  |
| 8 | 945090,39 |  |  |  |  | 4422744,03 |  |  |
| 9 | 945088,31 |  |  |  |  | 4422740,31 |  |  |
| 10 | 945088,25 |  |  |  |  | 4422740,19 |  |  |
| 11 | 945087,69 |  |  |  |  | 4422740,53 |  |  |
| 12 | 945087,33 |  |  |  |  | 4422740,73 |  |  |
| 13 | 945086,79 |  |  |  |  | 4422741,07 |  |  |
| 14 | 945081,23 |  |  |  |  | 4422731,73 |  |  |
| 15 | 945081,19 |  |  |  |  | 4422731,75 |  |  |
| 16 | 945077,73 |  |  |  |  | 4422725,75 |  |  |
| 17 | 945077,51 |  |  |  |  | 4422725,54 |  |  |
| 18 | 945096,49 |  |  |  |  | 4422714,81 |  |  |
| 19 | 945098,85 |  |  |  |  | 4422718,67 |  |  |
| 20 | 945102,93 |  |  |  |  | 4422726,45 |  |  |
| 21 | 945112,23 |  |  |  |  | 4422743,69 |  |  |
| 22 | 945112,25 |  |  |  |  | 4422743,71 |  |  |
| 23 | 945110,39 |  |  |  |  | 4422744,87 |  |  |
| 24 | 945109,19 |  |  |  |  | 4422745,21 |  |  |
| 25 | 945104,55 |  |  |  |  | 4422747,59 |  |  |
| 26 | 945104,11 |  |  |  |  | 4422748,43 |  |  |
| 1 | 945105,09 |  |  |  |  | 4422750,55 |  |  |
| 86:11:0501005:146:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945066,31 |  |  |  |  | 4422732,41 |  |  |
| 2 | 945066,71 |  |  |  |  | 4422731,64 |  |  |
| 3 | 945077,51 |  |  |  |  | 4422725,54 |  |  |
| 4 | 945077,73 |  |  |  |  | 4422725,75 |  |  |
| 5 | 945081,19 |  |  |  |  | 4422731,75 |  |  |
| 6 | 945081,23 |  |  |  |  | 4422731,73 |  |  |
| 7 | 945086,79 |  |  |  |  | 4422741,07 |  |  |
| 8 | 945087,33 |  |  |  |  | 4422740,73 |  |  |
| 9 | 945087,69 |  |  |  |  | 4422740,53 |  |  |
| 10 | 945088,25 |  |  |  |  | 4422740,19 |  |  |
| 11 | 945088,31 |  |  |  |  | 4422740,31 |  |  |
| 12 | 945090,39 |  |  |  |  | 4422744,03 |  |  |
| 13 | 945091,39 |  |  |  |  | 4422745,79 |  |  |
| 14 | 945090,79 |  |  |  |  | 4422746,13 |  |  |
| 15 | 945092,93 |  |  |  |  | 4422749,97 |  |  |
| 16 | 945095,51 |  |  |  |  | 4422754,61 |  |  |
| 17 | 945095,53 |  |  |  |  | 4422754,63 |  |  |
| 18 | 945100,87 |  |  |  |  | 4422764,51 |  |  |
| 19 | 945088,85 |  |  |  |  | 4422771,53 |  |  |
| 1 | 945066,31 |  |  |  |  | 4422732,41 |  |  |
| 86:11:0501006:341:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 945006,85 |  |  |  |  | 4422710,95 |  |  |
| 2 | 945012,13 |  |  |  |  | 4422721,61 |  |  |
| 3 | 945015,45 |  |  |  |  | 4422727,33 |  |  |
| 4 | 945015,97 |  |  |  |  | 4422727,03 |  |  |
| 5 | 945016,91 |  |  |  |  | 4422728,79 |  |  |
| 6 | 945017,43 |  |  |  |  | 4422730,25 |  |  |
| 7 | 945011,37 |  |  |  |  | 4422733,76 |  |  |
| 8 | 944991,54 |  |  |  |  | 4422744,77 |  |  |
| 9 | 944990,33 |  |  |  |  | 4422741,97 |  |  |
| 10 | 944986,15 |  |  |  |  | 4422734,37 |  |  |
| 11 | 944981,19 |  |  |  |  | 4422725,65 |  |  |
| 12 | 944988,67 |  |  |  |  | 4422721,65 |  |  |
| 13 | 944987,59 |  |  |  |  | 4422719,67 |  |  |
| 14 | 944990,35 |  |  |  |  | 4422718,15 |  |  |
| 15 | 944983,91 |  |  |  |  | 4422705,95 |  |  |
| 16 | 944990,65 |  |  |  |  | 4422702,07 |  |  |
| 17 | 944992,11 |  |  |  |  | 4422704,89 |  |  |
| 18 | 944998,77 |  |  |  |  | 4422701,31 |  |  |
| 19 | 945001,15 |  |  |  |  | 4422705,39 |  |  |
| 20 | 945002,93 |  |  |  |  | 4422708,13 |  |  |
| 1 | 945006,85 |  |  |  |  | 4422710,95 |  |  |
| 86:11:0501006:148:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944986,15 |  |  |  |  | 4422734,37 |  |  |
| 2 | 944990,33 |  |  |  |  | 4422741,97 |  |  |
| 3 | 944991,53 |  |  |  |  | 4422744,79 |  |  |
| 4 | 944970,11 |  |  |  |  | 4422757,23 |  |  |
| 5 | 944968,3 |  |  |  |  | 4422754,53 |  |  |
| 6 | 944944,43 |  |  |  |  | 4422712,09 |  |  |
| 7 | 944965,98 |  |  |  |  | 4422699,46 |  |  |
| 8 | 944981,19 |  |  |  |  | 4422725,65 |  |  |
| 1 | 944986,15 |  |  |  |  | 4422734,37 |  |  |
| 86:11:0501008:782:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944590,91 |  |  |  |  | 4422912,34 |  |  |
| 2 | 944592,54 |  |  |  |  | 4422915,14 |  |  |
| 3 | 944593,48 |  |  |  |  | 4422916,75 |  |  |
| 4 | 944594,18 |  |  |  |  | 4422917,95 |  |  |
| 5 | 944594,94 |  |  |  |  | 4422919,23 |  |  |
| 6 | 944595,26 |  |  |  |  | 4422919,79 |  |  |
| 7 | 944595,64 |  |  |  |  | 4422920,44 |  |  |
| 8 | 944596,37 |  |  |  |  | 4422921,96 |  |  |
| 9 | 944594,02 |  |  |  |  | 4422923,54 |  |  |
| 10 | 944572,84 |  |  |  |  | 4422936 |  |  |
| 11 | 944572,67 |  |  |  |  | 4422935,63 |  |  |
| 12 | 944566,68 |  |  |  |  | 4422924,97 |  |  |
| 13 | 944565 |  |  |  |  | 4422921,34 |  |  |
| 14 | 944567,6 |  |  |  |  | 4422919,54 |  |  |
| 15 | 944568,65 |  |  |  |  | 4422919,06 |  |  |
| 16 | 944569,14 |  |  |  |  | 4422919,06 |  |  |
| 17 | 944569,61 |  |  |  |  | 4422919,69 |  |  |
| 18 | 944574,87 |  |  |  |  | 4422916,81 |  |  |
| 19 | 944574,29 |  |  |  |  | 4422915,76 |  |  |
| 20 | 944575,34 |  |  |  |  | 4422915,21 |  |  |
| 21 | 944574 |  |  |  |  | 4422913,24 |  |  |
| 22 | 944576,89 |  |  |  |  | 4422911,76 |  |  |
| 23 | 944578,97 |  |  |  |  | 4422910,48 |  |  |
| 24 | 944584,53 |  |  |  |  | 4422907,69 |  |  |
| 25 | 944587,4 |  |  |  |  | 4422905,92 |  |  |
| 1 | 944590,91 |  |  |  |  | 4422912,34 |  |  |
| 86:11:0501008:592:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944566,69 |  |  |  |  | 4422924,97 |  |  |
| 2 | 944565,01 |  |  |  |  | 4422921,35 |  |  |
| 3 | 944567,61 |  |  |  |  | 4422919,55 |  |  |
| 4 | 944568,65 |  |  |  |  | 4422919,07 |  |  |
| 5 | 944565,85 |  |  |  |  | 4422913,89 |  |  |
| 6 | 944560,69 |  |  |  |  | 4422916,83 |  |  |
| 7 | 944558,19 |  |  |  |  | 4422918,27 |  |  |
| 8 | 944555,73 |  |  |  |  | 4422919,55 |  |  |
| 9 | 944550,97 |  |  |  |  | 4422911,77 |  |  |
| 10 | 944548,25 |  |  |  |  | 4422912,79 |  |  |
| 11 | 944547,03 |  |  |  |  | 4422911,11 |  |  |
| 12 | 944546,55 |  |  |  |  | 4422910,53 |  |  |
| 13 | 944544,51 |  |  |  |  | 4422912,07 |  |  |
| 14 | 944541,35 |  |  |  |  | 4422916,99 |  |  |
| 15 | 944540,57 |  |  |  |  | 4422917,47 |  |  |
| 16 | 944539,45 |  |  |  |  | 4422918,19 |  |  |
| 17 | 944537,57 |  |  |  |  | 4422919,25 |  |  |
| 18 | 944544,93 |  |  |  |  | 4422931,81 |  |  |
| 19 | 944544,05 |  |  |  |  | 4422932,31 |  |  |
| 20 | 944539,03 |  |  |  |  | 4422935,19 |  |  |
| 21 | 944541,71 |  |  |  |  | 4422939,89 |  |  |
| 22 | 944545,55 |  |  |  |  | 4422937,71 |  |  |
| 23 | 944547,17 |  |  |  |  | 4422936,81 |  |  |
| 24 | 944552,87 |  |  |  |  | 4422947,09 |  |  |
| 25 | 944553,06 |  |  |  |  | 4422947,64 |  |  |
| 26 | 944572,84 |  |  |  |  | 4422936 |  |  |
| 27 | 944572,67 |  |  |  |  | 4422935,63 |  |  |
| 1 | 944566,69 |  |  |  |  | 4422924,97 |  |  |
| 86:11:0501008:593:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944553,06 |  |  |  |  | 4422947,64 |  |  |
| 2 | 944532,96 |  |  |  |  | 4422959,47 |  |  |
| 3 | 944532,73 |  |  |  |  | 4422959,11 |  |  |
| 4 | 944530,53 |  |  |  |  | 4422955,51 |  |  |
| 5 | 944523,79 |  |  |  |  | 4422944,09 |  |  |
| 6 | 944518,51 |  |  |  |  | 4422934,63 |  |  |
| 7 | 944516,69 |  |  |  |  | 4422931,53 |  |  |
| 8 | 944521,47 |  |  |  |  | 4422928,37 |  |  |
| 9 | 944537,57 |  |  |  |  | 4422919,25 |  |  |
| 10 | 944544,93 |  |  |  |  | 4422931,81 |  |  |
| 11 | 944544,05 |  |  |  |  | 4422932,31 |  |  |
| 12 | 944539,03 |  |  |  |  | 4422935,19 |  |  |
| 13 | 944541,71 |  |  |  |  | 4422939,89 |  |  |
| 14 | 944545,55 |  |  |  |  | 4422937,71 |  |  |
| 15 | 944547,17 |  |  |  |  | 4422936,81 |  |  |
| 16 | 944552,87 |  |  |  |  | 4422947,09 |  |  |
| 1 | 944553,06 |  |  |  |  | 4422947,64 |  |  |
| 86:11:0501008:22:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944391,25 |  |  |  |  | 4422984,87 |  |  |
| 2 | 944394,45 |  |  |  |  | 4422983,07 |  |  |
| 3 | 944405,53 |  |  |  |  | 4422976,77 |  |  |
| 4 | 944409,41 |  |  |  |  | 4422974,29 |  |  |
| 5 | 944415,33 |  |  |  |  | 4422984,71 |  |  |
| 6 | 944427,93 |  |  |  |  | 4423005,65 |  |  |
| 7 | 944434,19 |  |  |  |  | 4423016,55 |  |  |
| 8 | 944434,66 |  |  |  |  | 4423017,31 |  |  |
| 9 | 944415,65 |  |  |  |  | 4423028,5 |  |  |
| 10 | 944415,01 |  |  |  |  | 4423027,43 |  |  |
| 11 | 944411,17 |  |  |  |  | 4423021,23 |  |  |
| 12 | 944409,33 |  |  |  |  | 4423018,25 |  |  |
| 13 | 944398,49 |  |  |  |  | 4422998,97 |  |  |
| 14 | 944395,77 |  |  |  |  | 4422993,39 |  |  |
| 1 | 944391,25 |  |  |  |  | 4422984,87 |  |  |
| 86:11:0501008:809:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944391,81 |  |  |  |  | 4422985,93 |  |  |
| 2 | 944384,01 |  |  |  |  | 4422988,77 |  |  |
| 3 | 944384,25 |  |  |  |  | 4422989,45 |  |  |
| 4 | 944381,45 |  |  |  |  | 4422990,47 |  |  |
| 5 | 944382,41 |  |  |  |  | 4422991,59 |  |  |
| 6 | 944383,35 |  |  |  |  | 4422993,67 |  |  |
| 7 | 944374,45 |  |  |  |  | 4422997,97 |  |  |
| 8 | 944369,89 |  |  |  |  | 4423000,05 |  |  |
| 9 | 944370,95 |  |  |  |  | 4423002,81 |  |  |
| 10 | 944371,02 |  |  |  |  | 4423002,99 |  |  |
| 11 | 944372,64 |  |  |  |  | 4423002,3 |  |  |
| 12 | 944373,96 |  |  |  |  | 4423001,8 |  |  |
| 13 | 944375,55 |  |  |  |  | 4423004,98 |  |  |
| 14 | 944377,68 |  |  |  |  | 4423009,37 |  |  |
| 15 | 944378,34 |  |  |  |  | 4423010,03 |  |  |
| 16 | 944380,52 |  |  |  |  | 4423014,38 |  |  |
| 17 | 944380,1 |  |  |  |  | 4423014,59 |  |  |
| 18 | 944380,63 |  |  |  |  | 4423015,63 |  |  |
| 19 | 944387 |  |  |  |  | 4423026,35 |  |  |
| 20 | 944390,96 |  |  |  |  | 4423032,92 |  |  |
| 21 | 944395,19 |  |  |  |  | 4423039,72 |  |  |
| 22 | 944395,48 |  |  |  |  | 4423040,18 |  |  |
| 23 | 944403,22 |  |  |  |  | 4423035,81 |  |  |
| 24 | 944415,65 |  |  |  |  | 4423028,5 |  |  |
| 25 | 944415,05 |  |  |  |  | 4423027,49 |  |  |
| 26 | 944415,01 |  |  |  |  | 4423027,43 |  |  |
| 27 | 944411,17 |  |  |  |  | 4423021,23 |  |  |
| 28 | 944409,33 |  |  |  |  | 4423018,25 |  |  |
| 29 | 944398,49 |  |  |  |  | 4422998,97 |  |  |
| 30 | 944395,77 |  |  |  |  | 4422993,39 |  |  |
| 1 | 944391,81 |  |  |  |  | 4422985,93 |  |  |
| 86:11:0501008:599:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944356,15 |  |  |  |  | 4423062,85 |  |  |
| 2 | 944343,69 |  |  |  |  | 4423049,25 |  |  |
| 3 | 944334,89 |  |  |  |  | 4423041,29 |  |  |
| 4 | 944328,23 |  |  |  |  | 4423035,25 |  |  |
| 5 | 944327,09 |  |  |  |  | 4423036,71 |  |  |
| 6 | 944325,49 |  |  |  |  | 4423037,79 |  |  |
| 7 | 944322,95 |  |  |  |  | 4423039,37 |  |  |
| 8 | 944324,11 |  |  |  |  | 4423040,75 |  |  |
| 9 | 944323,33 |  |  |  |  | 4423041,39 |  |  |
| 10 | 944323,97 |  |  |  |  | 4423042,17 |  |  |
| 11 | 944321,85 |  |  |  |  | 4423042,29 |  |  |
| 12 | 944321,55 |  |  |  |  | 4423044,87 |  |  |
| 13 | 944315,49 |  |  |  |  | 4423048,27 |  |  |
| 14 | 944307,73 |  |  |  |  | 4423052,99 |  |  |
| 15 | 944307,57 |  |  |  |  | 4423053,03 |  |  |
| 16 | 944305,59 |  |  |  |  | 4423054,07 |  |  |
| 17 | 944308,31 |  |  |  |  | 4423058,95 |  |  |
| 18 | 944314,49 |  |  |  |  | 4423069,57 |  |  |
| 19 | 944321,43 |  |  |  |  | 4423082,61 |  |  |
| 20 | 944321,37 |  |  |  |  | 4423083,42 |  |  |
| 21 | 944336,91 |  |  |  |  | 4423074,27 |  |  |
| 22 | 944342,07 |  |  |  |  | 4423071,17 |  |  |
| 23 | 944345,99 |  |  |  |  | 4423069,01 |  |  |
| 1 | 944356,15 |  |  |  |  | 4423062,85 |  |  |
| 86:11:0501008:456:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944289,98 |  |  |  |  | 4423061,43 |  |  |
| 2 | 944295,23 |  |  |  |  | 4423058,45 |  |  |
| 3 | 944298,26 |  |  |  |  | 4423056,84 |  |  |
| 4 | 944299,99 |  |  |  |  | 4423055,79 |  |  |
| 5 | 944301,87 |  |  |  |  | 4423058,81 |  |  |
| 6 | 944304,07 |  |  |  |  | 4423061,9 |  |  |
| 7 | 944310,92 |  |  |  |  | 4423073,75 |  |  |
| 8 | 944317,74 |  |  |  |  | 4423085,23 |  |  |
| 9 | 944316,25 |  |  |  |  | 4423086,12 |  |  |
| 10 | 944312,72 |  |  |  |  | 4423088,13 |  |  |
| 11 | 944308,45 |  |  |  |  | 4423090,56 |  |  |
| 12 | 944304,91 |  |  |  |  | 4423092,52 |  |  |
| 13 | 944304,69 |  |  |  |  | 4423091,81 |  |  |
| 14 | 944301,23 |  |  |  |  | 4423085,87 |  |  |
| 15 | 944287,73 |  |  |  |  | 4423063,25 |  |  |
| 16 | 944287,45 |  |  |  |  | 4423062,85 |  |  |
| 1 | 944289,98 |  |  |  |  | 4423061,43 |  |  |
| 86:11:0501008:6:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944271,01 |  |  |  |  | 4423075,99 |  |  |
| 2 | 944271,41 |  |  |  |  | 4423077,51 |  |  |
| 3 | 944271,89 |  |  |  |  | 4423079,35 |  |  |
| 4 | 944274,77 |  |  |  |  | 4423084,33 |  |  |
| 5 | 944282,25 |  |  |  |  | 4423097,95 |  |  |
| 6 | 944285,09 |  |  |  |  | 4423103,27 |  |  |
| 7 | 944284,99 |  |  |  |  | 4423103,51 |  |  |
| 8 | 944304,91 |  |  |  |  | 4423092,52 |  |  |
| 9 | 944304,69 |  |  |  |  | 4423091,81 |  |  |
| 10 | 944299,95 |  |  |  |  | 4423083,69 |  |  |
| 11 | 944287,73 |  |  |  |  | 4423063,25 |  |  |
| 12 | 944286,51 |  |  |  |  | 4423061,49 |  |  |
| 13 | 944283,79 |  |  |  |  | 4423056,97 |  |  |
| 14 | 944277,89 |  |  |  |  | 4423060,09 |  |  |
| 15 | 944271,71 |  |  |  |  | 4423063,35 |  |  |
| 16 | 944270,99 |  |  |  |  | 4423063,73 |  |  |
| 17 | 944265,79 |  |  |  |  | 4423066,21 |  |  |
| 18 | 944268,79 |  |  |  |  | 4423071,81 |  |  |
| 1 | 944271,01 |  |  |  |  | 4423075,99 |  |  |
| 86:11:0501008:597:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 944262,87 |  |  |  |  | 4423060,73 |  |  |
| 2 | 944265,79 |  |  |  |  | 4423066,21 |  |  |
| 3 | 944268,79 |  |  |  |  | 4423071,81 |  |  |
| 4 | 944271,01 |  |  |  |  | 4423075,99 |  |  |
| 5 | 944271,41 |  |  |  |  | 4423077,51 |  |  |
| 6 | 944271,89 |  |  |  |  | 4423079,35 |  |  |
| 7 | 944274,77 |  |  |  |  | 4423084,33 |  |  |
| 8 | 944282,25 |  |  |  |  | 4423097,95 |  |  |
| 9 | 944285,09 |  |  |  |  | 4423103,27 |  |  |
| 10 | 944284,99 |  |  |  |  | 4423103,51 |  |  |
| 11 | 944268,59 |  |  |  |  | 4423112,57 |  |  |
| 12 | 944266,35 |  |  |  |  | 4423108,25 |  |  |
| 13 | 944260,33 |  |  |  |  | 4423097,07 |  |  |
| 14 | 944258,21 |  |  |  |  | 4423093,39 |  |  |
| 15 | 944257,95 |  |  |  |  | 4423093,51 |  |  |
| 16 | 944248,27 |  |  |  |  | 4423076,87 |  |  |
| 17 | 944244,41 |  |  |  |  | 4423070,03 |  |  |
| 18 | 944243,89 |  |  |  |  | 4423069,19 |  |  |
| 19 | 944262,37 |  |  |  |  | 4423059,61 |  |  |
| 1 | 944262,87 |  |  |  |  | 4423060,73 |  |  |

2. 	Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 и приведены в таблице 1.1 и 1.2.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проект планировки территории и проект межевания территории разрабатываются одновременно одним документом.

1 этап

1

2 этап