Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ООО Компания «Земля»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории садово-огороднического некоммерческого товарищества «ГЕК»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

г. Нижневартовск 2019 г

Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ООО Компания «Земля»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории садово-огороднического некоммерческого товарищества «ГЕК»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Генеральный директор                                                              Бондарева О.А.

г. Нижневартовск 2019 г

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории | 5 |
| 2. | Параметры застройки | 6 |
| 3. | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 8 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1-8 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 2 |
| 2. | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 3 |
| 3. | Основные решения планировочной организации | 3 |
| 4. | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 4 |
| 5. | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 6. | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 5 |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности | 5 |
| 8. | Мероприятия по охране окружающей среды | 5 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территории города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | Лист 1-8 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ сведений об использовании территории | 2 |
| 2. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 2 |
| 3. | Принципы образования земельных участков | 83 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 1-8 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Чертеж обоснования проекта межевания территории | Лист 1-8 |

Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Введение

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории садово-огороднического некоммерческого товарищества «ГЕК» выполнена на основании решения правления № 7 от 25.04.2019 г. и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки является установление границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов непроизводственного назначения.

- Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория в границах садово-огороднического некоммерческого товарищества "ГЕК" расположена в районе Голубого озера города Нижневартовска.

Площадь территории для разработки проекта планировки составляет 30,4762 га.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), в которой основными видами и параметрами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства являются:

- ведение садоводства;

- ведение дачного хозяйства;

- коммунальное обслуживание.

Для данной территории характерно осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей.

На проектируемой территории СОНТ "ГЕК", в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» размещены: сторожка с правлением СОНТ «ГЕК», площадки для мусоросборников, противопожарные резервуары, трансформаторные подстанции. Местом для хранения средств пожаротушения является сторожка. Разрешена стоянка автомобилей у границ личного садового участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка, в том числе: | м2 | 304762 |
|  | площадь земель общего пользования | м2 | 53435 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | м2 | 251327 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 245 |

- Параметры застройки

Параметры застройки территории СОНТ «ГЕК» определены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории СОНТ «ГЕК» (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованное председателем СОНТ «ГЕК») возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов СОНТ «ГЕК» устройство глухих ограждения со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2 "Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями на соседних участках".

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями

на соседних участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояние (м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

По согласованию с председателем СОНТ «ГЕК» навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

- Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода - привозная.

На индивидуальных садовых участках могут быть предусмотрены           выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.).

Сети электроснабжения на территории СОНТ "ГЕК" следует предусматривать, как правило, воздушными линиями электропередачи вдоль проездов от комплектной трансформаторной подстанции наружной установки.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На проездах территории СОНТ "ГЕК" следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.