Оглавление

1  Характеристика современного использования территории	3

2  Основные направления градостроительного развития территории	6

2.1  Основные положения	6

2.2  Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание территории	9

2.3. Инженерная подготовка и защита территории	10

2.4. Инженерно-техническое обеспечение территории	11

2.4.1. Водоснабжение	12

2.4.2. Водоотведение	12

2.4.3. Теплоснабжение	13

2.4.4. Электроснабжение	13

2.4.5  Связь и информатизация	13

3  Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения		15

3.1  Размещение объектов федерального значения	15

3.2  Размещение объектов регионального значения	15

3.3  Размещение объектов местного значения	15

4  Технико-экономические показатели развития территории                                   квартала В1		16

5  Проект межевания территории	18

6  Графические приложения	22

6.1  Схема архитектурно-планировочной организации территории М 1:1000                         (лист ПП-3)	23

6.2  Разбивочный чертеж Красных линий М 1:2000 (чертеж ПП-4)	24

6.3  Схема организации улично-дорожной сети М 1:2000 (чертеж ПП-5)	25

6.4  Сводный план инженерных сетей М 1:1000 (лист ПП-6)	26

6.5  План межевания территории М 1:2000 (лист ПП-10)	27

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1  Характеристика современного использования территории

Территория проектирования площадью 12,27 га расположена в границах I очереди строительства района Старого Вартовска города Нижневартовска, проект детальной планировки которой разработан в 2001 году проектной организацией ОАО «СибЗНИИЭП» под шифром 56-С.В-ГП.

Согласно проекту детальной планировки I очереди строительства Старого Вартовска, утверждённому в 2001 году, проектируемый квартал В1 относился к территориям перспективного развития индивидуальной жилой застройки с земельными участками.

Согласно положениям Генерального плана города Нижневартовска (с изменениями от 18.11.2011 №123), проектируемый квартал В1 относится к территориям перспективного развития. Здесь предусмотрено размещение многоэтажной жилой застройки, а также объектов капитального строительства местного значения.

Квартал В1 ограничен: с северо-востока — существующей улицей Нововартовской районного значения, с юго-востока — перспективной улицей Старовартовской (№1В) районного значения, с юго-запада — строящейся улицей Строителей (№8В) местного значения, с северо-запада — кварталом перспективного строительства многоэтажных гаражей — К-1. В границах территории проектируемого квартала В-1 прокладка магистральных улиц и улиц местного значения не предусмотрена.

Территория проекта планировки площадью 12,27 га ограничена:

- с северо-востока — юго-западной красной линией улицы Нововартовской районного значения;

- с юго-востока — северо-западной границей проезжей части улицы Старовартовской (№1В) районного значения;

- с юго-запада — северо-восточной границей проезжей части улицы Строителей (№8В) местного значения;

- с северо-запада - юго-восточной красной линией квартала К-1.

В северной части проектируемой территории, примыкающей к улице Нововартовской, находится существующая многоэтажная жилая застройка квартала В-1.1, обеспечение которой необходимыми объектами обслуживания и элементами благоустройства, согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, предусматривалось за счёт перспективной застройки квартала В1.

В северо-восточной части проектируемой территории, примыкающей к улицам Нововартовской и Старовартовской, находится существующая понизительная подстанция                   35/10 кВ «Городская-5» (ГПП-5).

Существующая застройка квартала В-1.1 имеет полный комплект внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей, которые частично размещаются в границах проектируемой территории.

Вдоль красной линии ул. Строителей проходит надземная трасса теплоснабжения и водоснабжения (диаметром 273 и 159 мм соответственно) существующей деревянной застройки Старого Вартовска. Кроме того, территорию проекта планировки пересекают воздушные линии высоковольтных ЛЭП, а от территории квартала В-1.1 до индивидуальной застройки кварталов В-2.1 — В-2.4 проложен подземный водопровод диаметром 159 мм.

На прилегающих территориях предусмотрено размещение объектов, которые оказывают влияние на развитие рассматриваемой территории. Среди них: с северо-запада — перспективные многоэтажные гаражи-стоянки (кварталы К-1, К-1А); с северо-востока — строящаяся многоэтажная жилая застройка (квартал №22); с юго-востока — перспективные: студенческий городок, общеобразовательная школа и спортивный комплекс микрорайона (квартал В-3); с юго-запада — существующая индивидуальная жилая застройка с земельными участками (квартал В-2).

Таблица 1 - Баланс существующего использования территории

| Вид использования | Площадь, га | Процент к итогу |
| --- | --- | --- |
| Используемая территория |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (территория квартала В-1.1) | 1,40 | 11,41 |
| Объекты инженерной инфраструктуры | 0,82 | 6,68 |
| ИТОГО используемой территории | 2,22 | 18,09 |
| Неиспользуемая территория |  |  |
| Предоставлено для перспективной застройки | 7,58 | 61,78 |
| Муниципальные резервные территории | 2,47 | 20,13 |
| ИТОГО неиспользуемой территории | 10,05 | 81,91 |
| ВСЕГО | 12,27 | 100,00 |

К основным проблемам градостроительного освоения территории относится влияние следующих факторов:

- сложные инженерно-геологические условия, требующие проведения инженерной подготовки и защиты территории от подтопления, высокого уровня грунтовых вод;

- неразвитость территории в градостроительном отношении, требующей развития социальной инфраструктуры обслуживания населения, развития инженерно-транспортной инфраструктуры, магистральных дорог, местной дорожной сети.

2  Основные направления градостроительного развития территории

2.1  Основные положения

На территории проекта планировки формируется планировочная структура квартала В-1, состоящая из следующих территориальных зон:

-  зона объектов многоэтажной жилой застройки ЖЗ 101, представленная кварталами В-1.1, В-1.2 и В-1.3, объединёнными в один общественно-жилой комплекс за счёт 100% нормативной обеспеченности объектами обслуживания местного значения, согласно Региональным нормативам (за исключением общеобразовательной школы и спортивного комплекса микрорайона, предусмотренных в квартале В3);

-  зона объектов учебно-образовательного назначения ОДЗ 204, представленная  участком объекта детского дошкольного образования - детским садом на 280 мест;

-  зона объектов торгового назначения ОДЗ 203, представленная  участком двухэтажного торгового центра общей площадью 2000 м², его автостоянками и благоустройством;

-  зона объектов индивидуального транспорта ТЗ 503, представленная  участками трех 4-этажных гаражей-стоянок;

-  зона объектов энергообеспечения ИЗ 401, представленная  участками существующей понизительной подстанции 35/10 кВ «Городская-5» ГПП-5 и четырех проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВА;

-  зона объектов городского транспорта ТЗ 505, представленная участками объектов улично-дорожной сети – дорожным полотном внутри- и межквартальных проездов и стояночных карманов, тротуарами, опорами электроосвещения, газонами и озеленением вдоль указанных проездов;

-  зона объектов мест отдыха общего пользования РЗ 601, представленная территориями рекреационных зон – участков отдыха общего пользования.

На территории квартала В-1.1 сохраняется один участок трех существующих 6-7-9- этажных жилых домов из изделий 112 серии (ГП-1, ГП-2, ГП-3) с гостевыми автостоянками и одной трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ (ГП-4).

На территории квартала В-1.2 размещаются 3 земельных участка:

-  два земельных участка проектируемых жилых домов (ГП-5 и ГП-6) переменной этажности (18, 22) в сборно-монолитном каркасе по типу «SARET» с нежилыми помещениями на первых этажах, гостевыми автостоянками и благоустройством;

-  один земельный участок объекта детского дошкольного образования – детского сада на 280 мест ГП-10 с гостевой автостоянкой и благоустройством.

-  три проектируемых 8- этажных жилых дома из изделий серии 97Н (ГП-7, ГП-8 и ГП-9.

На территории квартала В-1.3 предусмотрено размещение трех земельных участков проектируемых 8- этажных жилых домов из изделий серии 97Н (ГП-7, ГП-8 и ГП-9), с гостевыми автостоянками и благоустройством, а также участки двух проектируемых трансформаторных подстанций ГП-15 и ГП-16.

На территории квартала В-1.4 предусмотрено размещение участков объектов общественного назначения, которые дополняют состав и ёмкость объектов обслуживания, размещённых на территории кварталов В-1.2 и В-1.3, до нормативного уровня, – согласно Региональным нормативам.

В состав этих объектов входят:

-  три 4-этажных гаража-стоянки (ГП-11, ГП-12 и ГП-13), в том числе один (ГП-13) – с помещениями предприятий административно-делового назначения на первом этаже;

-  двухэтажный  торговый центр ГП-14 с гостевой автостоянкой и благоустройством.

Кроме того, на территории квартала В-1 предусмотрено размещение объектов улично-дорожной сети – дорожного полотна внутри- и межквартальных проездов и стояночных карманов, тротуаров, опор электроосвещения, газонов и озеленения вдоль указанных проездов, а также объектов мест отдыха общего пользования (рекреаций).

Проектируемый баланс функционального зонирования территории квартала В-1 (в границах красных линий) представлен в таблице 2.

Расчетный срок проектирования относится к 2017 г. Расчетная численность населения составит 4,74 тыс.чел. Площадь жилого фонда достигнет 96,09 тыс.кв.м. Площадь общественного фонда недвижимости планируется в размере 40,42 тыс.кв.м, в том числе объектов местного значения 40,42 тыс.кв.м.

Площадь озелененных территорий общего пользования составит 2,36 га, что обеспечит более 6,0 м² озеленения на одного жителя. Озеленение внутриквартальных территорий предусматривается в составе площадок отдыха, на придомовых территориях жилой застройки и объектов общественного назначения.

Таблица 2

| Наименование зоны, объекта капитального строительства | Код зоны или вида объекта капитального строительства | Площадь, га | Процент к итогу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Зона объектов многоэтажной жилой застройки | ЖЗ 101 | 5,76 | 47,0 |  |
| 1.1 Участки объектов многоэтажной жилой застройки многоквартирными жилыми домами с нежилыми помещениями на первых этажах (8 участков, включая В-1.1) | 10102 | 5,76 | 47,0 | В числе основных разрешенных видов использования земельного участка с вспомогательными разрешенными объектами капитального строительства |
| 2 Зона объектов учебно-образовательного назначения | ОДЗ 204 | 0,99 | 8,1 |  |
| 2.1 Участок детского сада (1 участок) | 20401 | 0,99 | 8,1 | В числе основных разрешенных видов использования земельного участка |
| 3 Зона объектов торгового назначения | ОДЗ 203 | 0,39 | 3,2 |  |
| 3.1 Объект торгового назначения (1 участок) | 20301 | 0,39 | 3,2 | Основной разрешенный вид использования земельного участка с вспомогательными разрешенными объектами капитального строительства |
| 4 Зона объектов индивидуального транспорта | ТЗ 503 | 1,60 | 13,1 |  |
| 4.1 Участки 4-этажных гаражей-стоянок (3 участка) | 50302 | 1,60 | 13,1 | Основной разрешенный вид использования земельного участка с вспомогательными разрешенными объектами капитального строительства |
| 5 Зона объектов энергообеспечения | ИЗ 401 | 0,62 | 5,0 |  |
| 5.1 Участок существующей понизительной подстанции 35/10 кВ «Городская-5» ГПП-5 (1 участок) | 40104 | 0,57 | 4,6 | Основной разрешенный вид использования земельного участка |
| 5.2 Участки проектируемых трансформаторных подстанций (4 участка) | 40104 | 0,05 | 0,4 | Основной разрешенный вид использования земельного участка |
| 6 Зона объектов улично-дорожной сети | ТЗ 505 | 2,60 | 21,2 |  |
| 6.1 Объекты улично-дорожной сети (внутриквартальные проезды с тротуарами, полосами озеленения, опорами освещения, рекламными конструкциями и т.п.) | 50503 | 2,60 | 21,2 | Основной разрешенный вид использования земельного участка |
| 7 Зона объектов мест отдыха общего пользования | РЗ 601 | 0,29 | 2,4 |  |
| 7.1 Участки объектов мест отдыха общего пользования (2 участка) | 60103, 60105 | 0,29 | 2,4 | Основной разрешенный вид использования земельного участка |
| ВСЕГО: |  | 12,27 | 100,0 |  |

2.2  Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание территории

Проектные решения по формированию улично-дорожной сети квартала В1 выполнены на основе положений Генерального плана г. Нижневартовска, с учетом существующей улицы Нововартовская и выполненных ранее проектных решений строительства смежных улиц, в том числе:

- участка улицы №1В — Старовартовская (Проект детальной планировки Старого Вартовска, разработан в 2001 году проектной организацией ОАО «СибЗНИИЭП», г. Новосибирск под шифром 56-С.В-ГП;

- участка улицы №8В — Строителей (Проект детальной планировки Старого Вартовска, разработан в 2001 году проектной организацией ОАО «СибЗНИИЭП», г. Новосибирск под шифром 56-С.В-ГП.

Согласно согласованной с Управлением архитектуры и градостроительства схеме генерального плана проектируемой территории квартала В1 в проект планировки вошли только улицы местного значения:

- улица в жилой застройке Ж-1;

- улица в жилой застройке Ж-2;

- улица в жилой застройке Ж-3.

Формируемая сеть улиц местного значения и внутриквартальных проездов предназначена для движения индивидуального транспорта, а также грузового и специального, обслуживающего территорию кварталов. Сеть образована тремя улицами в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м (согласно таблице 27 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), обеспечивающей по 1 полосе движения в каждом направлении. Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6,0 м для обеспечения проезда спецтехники.

К объектам застройки проезд обеспечивается непосредственно с городских улиц, либо по внутриквартальным проездам. При этом предусматривается возможность размещения не менее двух въездов/выездов с участков общественной и жилой застройки, а также территорий детского сада. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками нормативного размера.

Покрытие проезжей части улично-дорожной сети – асфальтобетонное. Покрытие тротуаров и пешеходных площадей – тротуарной бетонной плиткой.

Основные параметры улично-дорожной сети (ширина в красных линиях, ширина проезжей части, ширина тротуаров) приняты в соответствии региональными нормативами градостроительного проектирования ХМАО, СП 42.13330.2011 «Градостроительство...». Основные параметры улично-дорожной сети приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование улицы | Код вида | Планируемые мероприятия | Длина в границах проектирования, м | Число полос движения | Ширина, м |  |  | Площадь проезжей части, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |  |
|  | Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-1 | 50503 | Новое строительство | 270 | 2 | 20 | 6 | 2х3 | 1620 |
| Ж-2 | 50503 | Новое строительство | 280 | 2 | 20 | 6 | 2х3 | 1680 |
| Ж-3 | 50503 | Новое строительство | 270 | 2 | 20 | 6 | 2х3 | 1620 |
| Всего улиц местного значения: |  |  | 820 |  |  |  |  | 4920 |

2.3. Инженерная подготовка и защита территории

В целях градостроительного освоения и застройки территории необходимо проведение комплексной инженерной подготовки. Проектом предусматриваются мероприятия по осушению болот, освоение осушенных участков методами выторфовывания, организации поверхностного стока методами вертикальной планировки, устройству закрытой ливневой канализации, обеспечивающей сбор и отведение стоков на очистные сооружения города, мероприятия по понижению и поддержанию проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей.

Выбор метода освоения территории выполняется на основе сравнения технико-экономических показателей на этапе архитектурно-строительного проектировании застройки территории.

Организация рельефа предусматривается в пределах существующих высотных отметок на территории и прилегающих спланированных участков застройки. Это позволит минимизировать необходимые объемы земляных работ. Отведение поверхностных и дренажных стоков осуществляется системой закрытой ливневой канализации.

Для обеспечения требуемой нормы осушения на участках жилой и общественно-деловой застройки, необходимо применение решений, препятствующих поступлению грунтовых вод с прилегающих территорий и обеспечивающих приобъектный сбор и удаление проникших грунтовых вод. С этой целью со стороны неосвоенных строительством территорий выполняется подпорное сооружение методом пригруза торфа. На самих участках застройки может потребоваться размещение систем горизонтального дренажа с отводом собранных стоков в ливневую канализацию.

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерной подготовкой предусматриваются следующие мероприятия:

1) освоение участков болот методом выторфовывания и замены торфа минеральным грунтом с уплотнением (К=1,07) на территории площадью 8,5 га (объёмом 114218/122213м³);

2) организация поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального грунта с уплотнением (К=1,07) 100050 м³;

3) устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные сооружения, по улице Нововартовская — выполнено строительство в 2012 году, в соответствии с рабочей документацией, по улице Строителей — выполнена рабочая документация в 2007 году;

4) понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей общей протяжённостью 820 м.

2.4. Инженерно-техническое обеспечение территории

На планируемой территории в настоящее время размещаются магистральные сети водоснабжения, теплоснабжения, хоз-бытовой канализации, электроснабжения и телефонизации. Сети ливневой канализации развиты недостаточно.

На расчетный срок предусматривается создание новой инженерной инфраструктуры с использованием местных и централизованных источников инженерно-технического обеспечения.

2.4.1. Водоснабжение

Согласно заданию на проектирование предусматривается обеспечение жителей кварталов централизованными системами хозяйственно-противопожарного водоснабжения и водоотведения и индивидуальными системами горячего водоснабжения. Система водоснабжения кварталов проектируется объединенной, – хозяйственно-противопожарного назначения. Согласно п.7.4 СП система объединенного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, обслуживающая населенный пункт с числом жителей свыше 50 тысяч человек (г Нижневартовск), по обеспеченности подачи воды относится к I категории.

Пожарные гидранты на магистральных и кольцевых сетях размещаются из условия радиуса действия гидранта 150 ¸ 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Водопроводные сети, прокладываемые самостоятельно в земле, проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001* ПЭ 100 SDR13,6 S6,3 питьевая наружным диаметром 110, 160, 225, 280 мм. Тип основания под трубы, состав и способ обратной засыпки будет определен на последующих проектных стадиях. Согласно ТУ, ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до верха трубы принята 3 м и уточняется по данным инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

2.4.2. Водоотведение

Проектом предусмотрен отвод канализационных стоков от объектов кварталов В-1.2, В-1.3 и В-1.4 по проектируемым внутримикрорайонным самотечным канализационным сетям в сторону канализационного коллектора диаметром 200 мм вдоль квартала К-1. От точки подключения стоков квартала В-1.1 предусматривается перекладка существующего коллектора 200 мм на больший диаметр по существующей трассе до подключения к канализационному существующему колодцу К-81 у КНС (пер. Спасателей).

Максимальная глубина заложения магистрального самотечного трубопровода перед подключением у КНС составила 8,15 м (уточняется на последующих стадиях проектирования). Минимальная глубина заложения внутриквартальных сетей принимается 2,4 м.

Канализационные магистральные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-50254094-2004, выпускаемых ОАО ЛМЗ «Свободный сокол». Тип основания под трубы будет определен на последующих проектных стадиях.

2.4.3. Теплоснабжение

Проектом предусмотрено теплоснабжение объектов  проектируемой застройки квартала В-1.2, В-1.3 и В-1.4  от автономных источников теплоты, обслуживающих одно или группу зданий (встроенная, пристроенная или крышная котельная).

Предполагается установка крышных котельных, обслуживающих следующие группы зданий:

-  жилые дома ГП-5 и ГП-7 - котельная №1,

-  жилые дома ГП-6 и ГП-9 - котельная №2,

-  жилой дом ГП-8 и детский сад ГП-10 - котельная №3,

-  гаражи-стоянки на 300 мест ГП-11, ГП-12, ГП-13 и торговый центр ГП-14 - котельная №4.

2.4.4. Электроснабжение

Согласно ТУ в качестве источника электроснабжения потребителей кварталов В-1.2, В-1.3, В-1.4 и В-1.5 на напряжении 10 кВ предусмотрена РПЖ-22 в квартале 22.

Согласно расчетам, с учетом п.1.4 ТУ№22-05-309, подключение нагрузок от потребителей территорий В-1.2, В-1.3, В-1.4 и В-1.5 квартала В-1 на напряжении 0,4 кВ предусмотрено от четырех БКТП.

Суммарная нагрузка БКТП №1, БКТП №2, БКТП №3, БКТП №4 составляет 3,5 МВА.

Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, общественные здания, многоэтажные автостоянки и пр.

В жилых домах принято электропищеприготовление.

К потребителям I категории: по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся: насосные пожаротушения, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, лифты, аварийное освещение, ИТП многоквартирных жилых домов.

Остальные токоприемники жилых и общественных зданий относятся к потребителям II и III категории. Для потребителей I категории предусмотреть автоматическое включение резерва (АВР) на ВРУ у потребителя.

2.4.5  Связь и информатизация

Объекты района обеспечиваются современными информационно-коммуникационными услугами. На территории размещается районный коммутатор мультисервисной связи, подключаемый по кабельной канализации к магистральным узлам связи города. В жилых и общественных зданиях устанавливаются коммутаторы сети абонентского доступа, подключаемые к районному коммутатору по радиальной топологии внутрирайонными линиями связи, прокладываемыми подземно.

3  Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения

3.1  Размещение объектов федерального значения

Объекты федерального значения на территории отсутствуют. Размещение новых объектов на расчетный срок не предусмотрено.

3.2  Размещение объектов регионального значения

Объекты регионального значения на территории отсутствуют. Размещение новых объектов на расчетный срок не предусмотрено.

3.3  Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов местного значения:

-  одного объекта дошкольного образования — детского сада на 280 мест на территории квартала В-1.2,

-  одного объекта торгового назначения — торгового центра на 2000 м² общей площади на территории квартала В-1,

-  встроенных в первые этажи жилых домов ГП-5 и ГП-6 объектов торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания населения на территории квартала В-1.2;

-  встроенно-пристроенных в первый этаж многоэтажного гаража-стоянки ГП-13 объектов общественно-делового назначения на территории квартала В-1.4.

На расчетный срок в качестве объектов улично-дорожной сети предусматривается строительство улиц в жилой застройке с шириной проезжей части 6,0 м и проектными номерами Ж-1 (270 м), Ж-2 (280 м), Ж-3 (270 м).

4  Технико-экономические показатели развития территории                                   квартала В1

Основные технико-экономические показатели развития территории квартала В1 приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 2013 г | Расч. срок (2017 г) |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Площадь квартала В1 - всего | га | 12,27 | 12,27 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 Зона объектов многоэтажной жилой застройки (ЖЗ-101) | то же | 1,40 | 5,76 |
| 1.1.2 Зона объектов учебно-образовательного назначения (ОДЗ 204) | - // - | - | 0,99 |
| 1.1.3 Зона объектов торгового назначения (ОДЗ-203) | - // - | - | 0,39 |
| 1.1.4 Зона объектов индивидуального транспорта (ТЗ-503) | - // - | - | 1,53 |
| 1.1.5 Зона объектов энергообеспечения (ИЗ 401) | - // - | 0,82 | 0,62 |
| 1.1.6 Зона объектов улично-дорожной сети (ТЗ-505) | - // - | - | 2,73 |
| 1.1.7 Зона объектов мест отдыха общего пользования (РЗ-601) | - // - | - | 0,24 |
| 1.2 Озелененные территории общего пользования | - // - | 0,13 | 2,36 |
| 1.3 Обеспеченность территориями озеленения общего пользования | м²/чел | 0,33 | 4,98 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения | тыс. чел. | 1,05 | 4,74 |
| 2.2 Плотность населения квартала В1 | чел. /га | 84 | 386 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м² / чел | 20 | 20,5 |
| 3.2 Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс. м² | 21,02 | 96,09 |
|  | квартир | 405 | 1817 |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | тыс. м² | - | - |
|  | квартир | - | - |
| 3.4 Общий объем жилищного фонда нового строительства | тыс. м² | - | 75,07 |
|  | квартир | - | 1412 |
| 4 Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Детские дошкольные учреждения | мест | - | 280 |
| 4.2 Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 160 |
| 4.3 Предприятия торговли всех видов | м² торг. пл. | 111 | 1400 |
| - в т.ч. повседневного обслуживания | то же | 111 | 1400 |
| 4.4 Физкультурно-спортивные залы, помещения | м² общ. пл. | - | 330 |
| 4.5 Помещения, клубы досуга населения по месту жительства | то же | - | 290 |

5  Проект межевания территории

В соответствии с техническим заданием на проектирование, в составе данного проекта планировки выполнен «Проект межевания территории» в границах красных линий квартала В-1 с установкой земельных участков всех проектируемых жилых и общественных объектов, в соответствии с действующими градостроительными регламентами города Нижневартовска.

«План межевания территории» разработан с учётом сохранения отведённых земельных участков квартала В-1.1 и ГПП-5 и с учётом обеспечения проектируемых объектов необходимыми элементами благоустройства.

Все точки переломов границ земельных участков пронумерованы и закоординированы в местной системе координат, в соответствии с предоставленным топографическим планом.

В экспликации формируемых земельных участков проекта межевания территории указаны:

-  номер земельного участка;

-  номера точек поворота границ земельного участка;

-  вид территориальной зоны по Градостроительным регламентам города Нижневартовска;

-  назначение земельного участка.

Показатели развития формируемых земельных участков и территорий квартала В-1 приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Обозначение квартала, участка | Виды использования территории | Территория, га | Население, чел. | Жилой фонд недвижимости |  | Обществ. недвижимости, тыс. м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь, тыс. м² | Квартир, ед. | всего | в т.ч. коммер-ческой |
| В1 | Общественно-жилой квартал | 12,27 | 4737 | 96,09 | 1817 | 33,26 | 30,56 |
| В-1.1 (Уч.№1) | Территория общественно-жилой застройки (существующая) | 1,40 | 1050 | 21,02 | 405 | 0,26 | 0,26 |
|  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (9 этажей с поме- щениями общественного назначения на первом этаже) |  |  | 10,03 | 190 | 0,26 | 0,26 |
|  | Многоквартирный жилой дом (7 этажей) |  |  | 5,93 | 116 | - | - |
|  | Многоквартирный жилой дом (6 этажей) |  |  | 5,06 | 99 | - | - |
| В-1.2 | Территория общественно-жилой застройки (проектируемая), всего | 2,67 | 2292 | 47,77 | 896 | 4,58 | 1,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Уч.№2, №3 | Многоквартирный жилой дом ГП-5 с нежилыми помещениями (18-22 этажа с I-м этажом общественного назначения) | 0,92 | 1146 | 23,89 | 448 | 0,94 | 0,94 |
| Уч.№4, №5 | Многоквартирный жилой дом ГП-6 с нежилыми помещениями (12-18 этажей с I-м этажом общественного назначения) | 0,76 | 1146 | 23,89 | 448 | 0,94 | 0,94 |
| Уч. №9 | Детский сад ГП-10 на 280 мест (3 этажа) | 0,99 | - | - | - | 2,70 | - |
| В-1.3 | Территория жилой застройки (проектируемая), всего | 2,70 | 1395 | 27,30 | 516 | - | - |
| Уч. №6 | Многоквартирный жилой дом ГП-7 (8 этажей) | 0,95 | 465 | 9,10 | 172 | - | - |
| Уч. №7 | Многоквартирный жилой дом ГП- 8(8 этажей) | 0,81 | 465 | 9,10 | 172 | - | - |
| Уч. №8 | Многоквартирный жилой дом ГП- 9(8 этажей) | 0,92 | 465 | 9,10 | 172 | - | - |
| Уч. №17 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВА (ГП-15) | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Уч. №18 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВА (ГП-16) | 0,01 | - | - | - | - | - |
| В-1.4 | Территория общественной застройки (проектируемая), всего | 2,90 | - | - | - | 29,00 | 29,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Уч. №10 | Гараж-стоянка ГП-11 на 300 машино-мест (4 этажа) | 0,57 | - | - | - | 9,00 | 9,00 |
| Уч. №11 | Гараж-стоянка ГП-12 на 300 машино-мест (4 этажа) | 0,53 | - | - | - | 9,00 | 9,00 |
| Уч. №12 | Гараж-стоянка ГП-13 на 300 машино-мест (4 этажа с первым этажом общественного назначения) | 0,52 | - | - | - | 9,00 | 9,00 |
| Уч. №13 | Торговый центр ГП-14 общей площадью 2000м² | 0,39 |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| Уч. №19 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВА (ГП-17) | 0,02 | - | - | - | - | - |
| Уч. №20 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВА (ГП-18) | 0,01 | - | - | - | - | - |
| Уч. №21 | Понизительная подстанция 35/10 кВ "Городская - 5" ГПП-5 (существующая) | 0,57 |  |  |  |  |  |
| Уч. №15 | Территория объектов мест отдыха общего пользования - рекреационная зона №1 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| Уч. №16 | Территория объектов мест отдыха общего пользования - рекреационная зона №2 | 0,11 | - | - | - | - | - |
|  | Территории объектов городского транспорта, всего | 2,60 | - | - | - |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Уч. №14 | Объекты улично-дорожной сети (внутриквартальные проезды с тротуарами, полосами озеленения, опорами освещения, рекламными конструкциями и т.п.) | 2,60 | - | - | - |  |  |

6  Графические приложения

6.1  Схема архитектурно-планировочной организации территории М1:1000 (лист ПП-3)

6.2  Разбивочный чертеж Красных линий М 1:2000 (чертеж ПП-4)

6.3  Схема организации улично-дорожной сети М 1:2000 (чертеж ПП-5)

6.4  Сводный план инженерных сетей М 1:1000 (лист ПП-6)

6.5  План межевания территории М 1:2000 (лист ПП-10)